Часть №1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения  на право заключения муниципального контракта на ремонт и устройство контейнерных и мусоросборочных площадок городского поселения Дедовск, по адресам: ул. Гагарина, д.16, д.14(Дом культуры), ул. Спортивная, д.2, ул. Первомайская (частный сектор), ул. Юбилейная (частный сектор), ул. Пионерская, ул. Ленина, д.5, ул. Больничная, д.8, д.11, ул. Ударная, д.3 (около СЭС), пос. Речфлот, ул. Главная, д.7, ул. Победы, д.1, кор.1, ул. Фабричная ветка, Буровой пер., ул. Панфилова, ул. Победы, д.13, ул. Заовражная, ул. Энергетиков, д. 14, ул. Панфилова, ул. 2-я Пролетарская, ул. 1-ая Волоколамская, д.75а, ул. Весенняя, д.11, ул. Комсомольская (около гаражей), ул. Керамическая, ул. Дачная, ул. Гурьянова, ул. 2-ая Труда, ул. Гражданская, ул. Комарова 7

Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и аукционную документацию  на право заключения муниципального контракта на ремонт и устройство контейнерных и мусоросборочных площадок городского поселения Дедовск, по адресам: ул. Гагарина, д.16, д.14(Дом культуры), ул. Спортивная, д.2, ул. Первомайская (частный сектор), ул. Юбилейная (частный сектор), ул. Пионерская, ул. Ленина, д.5, ул. Больничная, д.8, д.11, ул. Ударная, д.3 (около СЭС), пос. Речфлот, ул. Главная, д.7, ул. Победы, д.1, кор.1, ул. Фабричная ветка, Буровой пер., ул. Панфилова, ул. Победы, д.13, ул. Заовражная, ул. Энергетиков, д. 14, ул. Панфилова, ул. 2-я Пролетарская, ул. 1-ая Волоколамская, д.75а, ул. Весенняя, д.11, ул. Комсомольская (около гаражей), ул. Керамическая, ул. Дачная, ул. Гурьянова, ул. 2-ая Труда, ул. Гражданская, ул. Комарова 7 , настоящей заявкой  желаем принять участие в аукционе на условиях, изложенных в аукционной документации.

Мы обязуемся поставить предусмотренные открытым аукционом товары в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме предусмотренные аукционом работы в соответствии с Техническим заданием и требованиями документации об аукционе в электронной форме, на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| №№ п/п | Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках(потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
|  | Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6 (производства ЗАО «Металлист», Россия) | Объем в соответствии с техническим заданием и локальными сметными расчетами. По ГОСТ 24045-94. Цвет – зеленый. Тип С высотой 21мм. Полезная (рабочая) ширина профнастила - 1,0 м.(1000 мм); полная (общая, габаритная) ширина профнастила – 1,05м. Толщина листа 0,6 мм. Оттенок профнастила предварительно согласовать с Заказчиком. Способность к вытяжке Н Равномерность толщины цинкового покрытия НР Назначение группы ПК Класс толщины цинкового покрытия 1 Временное сопротивление растяжению 300 МПа Относительное удлинение 23% Нормированная толщина стали 0,6 мм Адгезия 1 балл Прочность при обратном ударе 10 Дж Прочность при растяжении по Эриксену 8 Прочность при изгибе на 1800С 3 Твердость полимерного покрытия Н Цветовое различие, Дельта Е 1 |
|  | Трубы стальные прямоугольные (ЗАО «Металлист», Россия) | Объем в соответствии с техническим заданием и локальными сметными расчетами. По ГОСТ 8645-86. Цвет – зеленый. Размер 60*40 мм, толщина стенок 5 мм, 40*20 мм толщина стенок 2 мм |
|  | Песок строительный обогащенный для строительных работ (Литвиновский карьер) | Песок средний Класс песка по зерновому составу II Модуль крупности песка 2,16 Полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63 мм 39% Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм 4% Содержание зерен крупностью свыше 10 мм 0% Содержание зерен крупностью свыше 5 мм 2% Содержание пылевидных и глинистых частиц 1,7% Насыпная плотность в состоянии естественной влажности 1470 кг/м3 Коэффициент фильтрации песка 8 м/сутки |
|  | Смеси бетонные БСГ (производство ООО «ПТФ БетонБаза») | Фракция 20мм Класс прочности В20 Предельные отклонения от расслаиваемости +/-2% Предельные отклонения по осадке конуса +/-2% Расслаиваемость бетонной смеси 0,4% Марка М250 Марка по удобоукладываемости П4 Наполнитель гранитный щебень |
|  | Грунтовка ХС (Грунтовка ХС-010 производства ЗАО «НПК ЯрЛи», Россия) | Цвет эмали красно-коричневый Внешний вид пленки – однородная без посторонних включений Условная вязкость по ВЗ-4 при 200С – 40 с Массовая доля нелетучих веществ 36% Время высыхания до степени 3 при 1200С 1 ч Эластичность пленки при изгибе 1 мм Прочность пленки при ударе по прибору У-1 50см Адгезия пленки методом решетчатых надрезов 2 балла Твердость по прибору М-3 0,2 Стойкость покрытия к воздействию при 600С 25%-ной азотной кислоты, едкого натра 12ч 25%-ной серной кислоты 8ч 20%-ной соляной кислоты 24ч Бензина (при 200С) 24ч Гарантий срок хранения со дня изготовления 12 мес |
|  | Эмаль цветная ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (производства ЗАО «НПК ЯрЛи»,Россия) | Блеск пленки 56% Условная вязкость по ВЗ-246 (ВЗ-4), t 200С. 97с Массовая доля нелетучих веществ 60% Степень разбавления до вязкости28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) 14 % Степень перетира 24 мкм Укрывистость высушенной пленки 80 г/м2 Время высыхания при температуре (20+/-2)0С 24 ч Эластичность пленки при изгибе 1 мм Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1 44 см Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ 0,15 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20+2)0С 2 ч Стойкость пленки к статическому воздействию 0,5% р-ра моющего средства при температуре (20+2)0С 15 мин Стойкость пленки к статическому воздействию трансформаторного масла 24 ч |

Место поставки товара, срок поставки:   Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Гагарина, д.16, д.14(Дом культуры), ул. Спортивная, д.2, ул. Первомайская (частный сектор), ул. Юбилейная (частный сектор), ул. Пионерская, ул. Ленина, д.5, ул. Больничная, д.8, д.11, ул. Ударная, д.3 (около СЭС), пос. Речфлот, ул. Главная, д.7, ул. Победы, д.1, кор.1, ул. Фабричная ветка, Буровой пер., ул. Панфилова, ул. Победы, д.13, ул. Заовражная, ул. Энергетиков, д. 14, ул. Панфилова, ул. 2-я Пролетарская, ул. 1-ая Волоколамская, д.75а, ул. Весенняя, д.11, ул. Комсомольская (около гаражей), ул. Керамическая, ул. Дачная, ул. Гурьянова, ул. 2-ая Труда, ул. Гражданская, ул. Комарова 7

Сроки  выполнения работ(оказания услуг, поставки товара):   с 01.04.2014 года по 15.06.2014 года

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями наших предложений, в установленный срок.

В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене муниципального контракта после предложений победителя открытого аукциона, а победитель открытого аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать муниципальный контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями и условиями документации об открытом аукционе в установленный срок.