СВЕДЕНИЯ О поставляемом (используемом) ТОВАРЕ 

	№ п/п
	Наименование товара 
	Товарный знак (его словесное обозначение)
	Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в Главе V «Техническое задание (Спецификация)»

	1
	2
	3
	4

	1
	Краска латексная для внутренних работ супербелая
	«ОПТИМИСТ»
[image: image1.png]OnrimueT




	Время высыхания полное -1ч, расход 120-150 г/м2.свойства: износостойкая Срок годности 1 год со дня изготовления (согласование колера обязательно)

	2
	Обои
	
	Обои виниловые на флизелиновой основе под покраску

	3
	Ламинат
	
	«Отбойная» доска из ламината с обрамлением пластиковыми торцевыми уголками, используемыми для плиток в санузлах

	4
	Барьер для посетителей
	
	Барьер для посетителей из ламинированного ДСП  толщиной 16 мм на основе высококачественных ДСП, облицованный меламиновой пленкой и покрытый лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям

	5
	Перегородки из ГКЛ
	«КНАУФ»
[image: image2.png]



	Перегородки из ГКЛ типа «КНАУФ», размер  2500*1200 толщина 12,5 мм по металлическому каркасу профиля стоечного ПС 75*50, звукоизоляционная прослойка из минеральной выты толщиной 70 мм

	6
	Металлопластиковые, системы КВЕ
	«KBE» [image: image3.png][KkeE




	5-камерный профиль – оконная система из многокамерных профилей с расширенной коробкой, с обязательным открыванием переплета, с поворотно-откидным регулируемым открыванием; остекление двухкамерным стеклопакетом: толщина устанавливаемого стеклопакета 36 мм (4-12-4-12-4); изделия оснащены оконными приборами и петлями, обеспечивающими их надежную эксплуатацию

	7
	Листы гипсоволокнистые влагостойкие (КВЛВ)
	«КНАУФ»

[image: image4.png]



	12,5 мм (Г1,В3,Д1,Т1), цвет зеленый, цвет маркировки синий, по металлическому каркасу

	8
	Пена монтажная
	
	Водогерметичная, теплоизоляционная, звукоизоляционная, уплотняющая

	9
	Акриловый герметик
	
	Цвет белый. Расход герметика 120гр на 1 п.м. при толщине слоя 3 мм

	10
	Отливы
	
	Окрашенная оцинкованная сталь, внутренняя поверхность прогрунтована белой краской, толщина отлива 0,5мм, ширина 200мм

	11
	Подоконная пластиковая доска ПВХ
	
	С твердой ламинированной цветоустойчивой поверхностью, основа – прочная сотовая ПВХ конструкция, покрытие – защитная ПВХ пленка 0,25мм

	12
	Раздвижные решетки на окна
	
	Профильная труба 25*40*2 (направляющая внизу и вверху, профильная труба 25*40*2,5 (боковые ребра), сталь полосовая 3*20 складывающиеся  механизмы (гармошек), подшипники закрытого типа №29

	13
	Потолки
	
	Устройство подвесного потолка типа  «Байкал», плитки  размером 600*600*8, состав: гипсовая смесь, минеральное волокно с добавкой целлюлозы, наполнители, связывающие средства без применения асбеста и формальдегидов

	14
	Металлические противопожарные дверные блоки 
	
	Сертифицированные типа Е I-60 
Архив: металлические с замком и ручкой
Конвойное помещение: металлические с замком, ручкой и задвижкой, оснащены «глазком»
Входные в помещение участка: металлические, утепленные с декоративными накладками, оборудованные: двумя замками (один ригельный), приборами самозакрывания, глазком и звонком

	15
	Напольное покрытие
	
	Из коммерческого линолеума толщиной 3 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, цветоустойчивость (EN434) >=6, след от роликов кресел (EN425) – высокая устойчивость, след от ножек мебели (EN424) – высокая устойчивость. Под линолеум на 1 этаже устройство наливных полов с предварительной обмазочной гидроизоляцией. 2 этаж -проолифленная фанера, толщиной 9,5 мм, из шпона лиственных пород, размеры 1525*1525*9,5мм. В зале заседания устройство подиума на высоту 15 см. Покрытие пола должно соответствует СНиП21-01-97* - (группа В2, РП2, Д3, Т2). В коридоре, помещении санузла: гидроизоляция по  легкобетонной стяжке, из бетона легкого на пористых заполнителях, объемная масса 800гр/м3, крупность заполнителя более 10мм, класс В 7,5 (М100). Керамогранит матовый, коэффициент трения свыше 0,75, устойчивость к истиранию. Стальные плинтуса из профилей стыкоперекрывающих, из алюминевых сплавов, шириной 30 мм, длиной 2,5м. Полихлорвиниловые плинтуса в комплекте с доборными элементами поворотов и заглушек  толщиной от 0,5 мм до 3мм.  Покрытия согласовываются с заказчиком с предоставлением сертификатов до начала производства

	16
	Стеллажи стационарные
	
	С разделительной стойкой, односторонние, высота  H=2,5м, длина 1,25м, глубина 0,3м. Количество уровней 6+1(крышка)

	17
	Электрика
	
	Помещения участка оборудуются энергосберегающими встраиваемыми светильниками в потолок типа Байкал, мощность  ламп 18 Вт, число ламп 4 шт. Класс энергосбережения ЕЕ 1-A3.  Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.  Вспомогательные помещениях оборудуются светильники настенными с защитной решеткой типа НСП под  лампу накаливания.  Предусмотрены два вида освещения: рабочее и аварийное (эвакуационное). Питание светильников рабочего и аварийного освещения выполняется от групповых щитков освещения ЩО и ЩОА. Для защиты всех групповых сетей от токов перегрузки и короткого замыкания используются автоматические выключатели. Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, в качестве заземляющих проводников используются отдельные жилы кабелей. Разводка групповых сетей выполняется кабелем ВВГнг-LS-3*1,5, в пространстве подшивного потолка в негорючих гофрированных трубах из ПВХ пластиката d=32, цвет серый, а опуски до розеток в кабельном канале; розетки с заземляющим контактом на высоте 300 мм от пола и на каждое помещение одну бытовую розетку; выключатель на высоте 1000 мм от пола. В архивах светильники потолочные, с защитной сеткой и стеклом типа НСП. Обязательная совместная сдача специализированной организации. Замеры сопротивления изоляции. Исполнительная документация

	18
	Электромагнитный замок с комплектом
	
	БП (блок питания БП-1А), считыватель ТМ с индикатором, контроллер управления Z5R, кнопка выхода пластиковая, электромагнитный замок, пять ключей ТМ, пять метров кабельно-проводниковой продукции, установка, пуско-наладка оборудования. Сила удержания, кг 300. Напряжение питания, В 12. Потребляемый ток, А 0,3. Габариты, мм 270x40x20

	19
	Канализация, водоснабжение
	
	Умывальники в комплекте со смесителем  и компакт бачки напольного исполнения с экономным смыванием, оборудованный сидением. Монтаж счетчиков (водомеров) на ХВС с обязательной сдачей в эксплуатацию водоснабжающей организации. Исполнительная документация.

	20
	Камера для обвиняемых в зал заседания
	
	Выполняется из алюминиевого профиля серии РН50, системы «ROSTAL» или эквивалент. Профиль из алюминиевого сплава марки 6060 по ГОСТ 4784-97. Покрытие полимерно-порошковое, трибостатического напыления, в цвете выбранном заказчиком по каталогу RAL (маталлик). Соединения элементов конструкции осуществляется за счет цельнолитых алюминиевых закладных. Стекло ударопрочное, травмобезопасное стекло ТРИПЛЕКС выполненное по формуле 4*4*1. Для заполнения нижней светопрозрачной части используется перфорированный металлический лист – декоративно-технический материал толщиной t=1мм. По периметру кабины вертикальные слуховые отверстия размером 130мм. Кабины оборудуются скамейками для подсудимых, жестко закрепленных на полу. Потолок перекрывается плоской стальной металлической конструкцией, состоящей из перфорированного листа – декоративно-технический материал толщиной t=1мм

	21
	Камера для обвиняемых (в конвойное помещение)
	
	Размеры 1,1*1,1*2,25. Каркас камеры профильная труба 20*20*1,5 заполнение 15*15*1,5. Стенки соединяются болтами d 8мм. Сиденье 400*400*260. Сварка производится электродами ОК-46. Дверь, засов с петлями под навесной замок. Покрытие: НЦ темно-серая.


