	Выражаем согласие на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе.

	№ п/п
	Наименование
	Товарный знак предлагаемого для поставки (использования) товара, марка*, модель*
	Требования Заказчика,

к конкретным показателям материалов, установленные в документации об аукционе
	Назначение, конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме

	1. 
	Смесь песчано-гравийная
	Торговая марка отсутствует
	1.Требования к качеству: качество смеси должно соответствовать требованиям ГОСТ 23735-79

2.Требования к техническим характеристикам:

- содержание зерен гравия размером более 5 мм, %: по 95

- наибольшая крупность зерен гравия, мм: от 10 мм 

- содержание пылевидных и глинистых частиц не должно превышать 5%, в том числе глины в комках 1%

- не должна содержать засоряющих включений

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна применяться для устройства дорожных покрытий, верхнего слоя оснований под покрытия, для дренирующих слоев и в других целях в дорожном строительстве в соответствии с требованиями норм и правил на строительство автомобильных дорог
	1. Качество смеси соответствует требованиям ГОСТ 23735-79

2.Требования к техническим характеристикам:

- содержание зерен гравия размером более 5 мм, 10%-95% по массе
- наибольшая крупность зерен гравия, мм: 10-70 

- содержание пылевидных и глинистых частиц менее 5%, в том числе глины в комках менее 1%

- не содержит засоряющих включений

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): применяется для устройства дорожных покрытий, верхнего слоя оснований под покрытия, для дренирующих слоев и в других целях в дорожном строительстве в соответствии с требованиями норм и правил на строительство автомобильных дорог

	2. 
	Бетон


	(торговая марка отсутствует)

Бетон М200
	1. Требования к качеству: качество бетона должно соответствовать требованиям ГОСТ 26633-91
2. Требования к техническим характеристикам: 

- класс бетона по прочности должен быть не хуже В15

- средняя прочность, кгс/см2: от 190 

- может изготавливаться на известковом, гравийном и гранитном щебне

3. Требования безопасности должны соответствовать нормам ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен применяться при проведении подготовительных работ перед заливкой монолитных плит и лент фундаментов, в дорожном строительстве, в качестве бетонной подушки и для установки бордюрного камня
	1. Требования к качеству: качество бетона соответствует требованиям ГОСТ 26633-91
2. Требования к техническим характеристикам: 

- класс бетона по прочности В15

- средняя прочность, кгс/см2: от 196,5 

- изготавливается на гравийном щебне

3. Требования безопасности соответствуют нормам ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): применяется при проведении подготовительных работ перед заливкой монолитных плит и лент фундаментов, в дорожном строительстве, в качестве бетонной подушки и для установки бордюрного камня

	3. 
	Горячекатаная арматурная сталь
	Северсталь,
Арматура диаметр 12
	1. Требования к качеству: качество арматурной стали должно соответствовать требованиям ГОСТ 5781-82

2. Требования к техническим характеристикам:

- материал: 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс

- должна соответствовать классу АIII

- на поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов

- временное сопротивление разрыву,                           Н/мм2 (кгс/мм2): не менее 590 (60)

- предел текучести, Н/мм2 (кгс/мм2): от 390 (40)

- относительное удлинение, %: не менее 14

3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна быть предназначена для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций
4. Требования к размерам: 

- диаметр, мм: 7 – 15

- длина стержня, м: от 6 до 12 

- площадь поперечного сечения стержня, см2: 0,9…….1,19

- теоретическая масса 1 м профиля, кг: до 1,2

5.Требования к упаковке должны соответствовать ГОСТ 7566-94

6.Требования к маркировке должны соответствовать ГОСТ 7566-94

7.Требования к транспортированию и хранению должны соответствовать ГОСТ 7566-94
	1. Требования к качеству: качество арматурной стали соответствует требованиям ГОСТ 5781-82

2. Требования к техническим характеристикам:

- материал: 35ГС
- соответствует классу АIII

- на поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов нет раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов

- временное сопротивление разрыву,                           Н/мм2 (кгс/мм2): 590 (60)

- предел текучести, Н/мм2 (кгс/мм2):  390 (40)

- относительное удлинение, %: 14

3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): предназначена для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций
4. Требования к размерам: 

- диаметр, мм: 12
- длина стержня, м: 6
- площадь поперечного сечения стержня, см2: 1,131
- теоретическая масса 1 м профиля, кг: 0,888
5.Упаковка соответствует ГОСТ 7566-94

6.Маркировка соответствует ГОСТ 7566-94

7.Транспортировка и хранение в соответствии с  ГОСТ 7566-94

	4. 
	Горячекатаная арматурная сталь


	Северсталь,

Арматура диаметр 10
	1. Требования к качеству: качество арматурной стали должно соответствовать требованиям ГОСТ 5781-82

2. Требования к техническим характеристикам:

- материал: 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс

- должна соответствовать классу АIII

- на поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов

- временное сопротивление разрыву,                           Н/мм2 (кгс/мм2): от 590 (60)

- предел текучести, Н/мм2 (кгс/мм2): не менее 390 (40)

- относительное удлинение, %: с 14

3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна быть предназначена для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций
4. Требования к размерам: 

- диаметр, мм: 8 – 12

- длина стержня, м: от 6 до 12 

- площадь поперечного сечения стержня, см2: 0,5………0,9

- теоретическая масса 1 м профиля, кг: до 0,8

5.Требования к упаковке должны соответствовать ГОСТ 7566-94

6.Требования к маркировке должны соответствовать ГОСТ 7566-94

7.Требования к транспортированию и хранению должны соответствовать ГОСТ 7566-94
	1. Требования к качеству: качество арматурной стали соответствует требованиям ГОСТ 5781-82

2. Требования к техническим характеристикам:

- материал: 35ГС

- соответствует классу АIII

- на поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов нет раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов

- временное сопротивление разрыву,                           Н/мм2 (кгс/мм2): 590 (60)

- предел текучести, Н/мм2 (кгс/мм2):  390 (40)

- относительное удлинение, %: 14

3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): предназначена для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций
4. Требования к размерам: 

- диаметр, мм: 10
- длина стержня, м: 6
- площадь поперечного сечения стержня, см2: 0,785
- теоретическая масса 1 м профиля, кг: 0,617
5.Упаковка соответствует ГОСТ 7566-94

6.Маркировка соответствует ГОСТ 7566-94

7.Транспортировка и хранение в соответствии с  ГОСТ 7566-94

	5. 
	Горячекатаная арматурная сталь


	Северсталь,

Арматура диаметр 6
	1. Требования к качеству: качество арматурной стали должно соответствовать требованиям ГОСТ 5781-82

2. Требования к техническим характеристикам:

- материал: 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс

- должна соответствовать классу АIII

- на поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов

- временное сопротивление разрыву,                           Н/мм2 (кгс/мм2): с 590 (60)

- предел текучести, Н/мм2 (кгс/мм2): ≥ 390 (40)

- относительное удлинение, %: не менее 14

3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна быть предназначена для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций
4. Требования к размерам: 

- диаметр, мм: 4 – 10 

- длина стержня, м: от 6 до 12 

- площадь поперечного сечения стержня, см2: 0,1……….0,46

- теоретическая масса 1 м профиля, кг: не более 0,34

5.Требования к упаковке должны соответствовать ГОСТ 7566-94

6.Требования к маркировке должны соответствовать ГОСТ 7566-94

7.Требования к транспортированию и хранению должны соответствовать ГОСТ 7566-94
	1. Требования к качеству: качество арматурной стали соответствует требованиям ГОСТ 5781-82

2. Требования к техническим характеристикам:

- материал: 35ГС

- соответствует классу АIII

- на поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов нет раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов

- временное сопротивление разрыву,                           Н/мм2 (кгс/мм2): 590 (60)

- предел текучести, Н/мм2 (кгс/мм2):  390 (40)

- относительное удлинение, %: 14

3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): предназначена для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций
4. Требования к размерам: 

- диаметр, мм: 6 

- длина стержня, м: 6 

- площадь поперечного сечения стержня, см2: 0,283
- теоретическая масса 1 м профиля, кг: не более 0,222
5.Упаковка соответствует ГОСТ 7566-94

6.Маркировка соответствует ГОСТ 7566-94

7.Транспортировка и хранение в соответствии с  ГОСТ 7566-94

	6. 
	Кирпич силикатный
	Кирпич строительный полнотелый М-150 250х120х65 мм ООО "КСМ", Новгород
	1.Требования к качеству: качество кирпича должно соответствовать требованиям ГОСТ 379-95

2.Требования к техническим характеристикам:

- водопоглощение, %: от 6

- должен быть одинарным либо утолщенным

- поверхность граней изделия должна быть плоской, ребра – прямолинейными

- марка по прочности должна быть не хуже М100

- пятна на лицевой поверхности не допускаются

- тип: пустотелый/полнотелый

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен применяться для кладки каменных и армокаменных наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а также для их облицовки из лицевых изделий

4.Требования к размерам:

- ширина, мм: 98 – 150 

- высота, мм: не более 100

- длина, мм: от 200 до 262
	1.Требования к качеству: качество кирпича соответствует требованиям ГОСТ 379-95

2.Требования к техническим характеристикам:

- водопоглощение, %: 6

- одинарный
- поверхность граней изделия быть плоская, ребра – прямолинейные
- марка по прочности М150

- пятна на лицевой поверхности не допускаются

- тип: полнотелый

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): применяется для кладки каменных и армокаменных наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а также для их облицовки из лицевых изделий

4.Требования к размерам:

- ширина, мм: 120 

- высота, мм: 65
- длина, мм: 250

	7. 
	Смесь асфальтобетонная
	Асфальтобетонная смесь, Мелкозернистая плотная тип А, марка 1
(Торговая марка отсутствует)
	1.Требования к качеству: качество асфальтобетонной смеси должно соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009 

2.Требования к техническим характеристикам:

- величина остаточной пористости, %: 2,5……5,0

- размер минеральных зерен, мм: не более 20

- пористость минеральной части, %: до 19

- содержание щебня, %: от 50 до 60

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий

4.Требования к безопасности: при приготовлении и укладке смесей должны соблюдаться общие требования безопасности в соответствии с  ГОСТ 12.3.002-75
	1.Требования к качеству: качество асфальтобетонной смеси соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 

2.Требования к техническим характеристикам:

- величина остаточной пористости, %: 2,5-5,0

- размер минеральных зерен, мм: до 20

- пористость минеральной части, %: 14- 19

- содержание щебня, %: 50 - 60

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): применяются для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий

4.Требования к безопасности: при приготовлении и укладке смесей  соблюдаются общие требования безопасности в соответствии с  ГОСТ 12.3.002-75

	8. 
	Песок карьерный
	Песок для строительных работ, крупный
	1.Требования к качеству: качество песка должно соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93

2.Требования к техническим характеристикам:

- содержание вредных примесей: аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах, ммоль/л: по 50 

- сера, сульфиды, сульфаты в пересчете на SO3, %: не может быть более 1

- слюда, % по массе: не может быть более 2

- галоидные соединения, в пересчете на ион хлора, % по массе: не может быть более 0,15

- модуль крупности не менее 1,5 

- содержание глины в комках, %: не более 0,5

- содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе: не более 3

- органические примеси – должно соответствовать либо быть темнее эталона

- плотность, кг/м3: не может быть менее 1600 

3. Требования к безопасности должны соответствовать нормам ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

4.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен применяться  в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий

5. Требования к размерам: размер фракции песка должен соответствовать характеристикам, требуемым для применения

6.Требования к отгрузке: транспорт любого вида в соответствии с требованиями ГОСТ 9238-83 и «Техническими условиями погрузки и крепления грузов» защищенные от просыпания
	1.Требования к качеству: качество песка соответствует требованиям ГОСТ 8736-93

2.Требования к техническим характеристикам:

- содержание вредных примесей: аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах, ммоль/л: не более 50 

- сера, сульфиды, сульфаты в пересчете на SO3, %: не более 1

- слюда, % по массе: не более 2

- галоидные соединения, в пересчете на ион хлора, % по массе: не более 0,15

- модуль крупности 2,5-2,8 мм 

- содержание глины в комках, %: 0,35
- содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе: не более 3

- органические примеси – соответствуют либо темнее эталона

- плотность, кг/м3: 1600 

3. Требования к безопасности соответствуют нормам ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ 
4.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): применяется  в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий

5. Требования к размерам: размер фракции песка соответствует характеристикам, требуемым для применения

6.Требования к отгрузке: транспорт в соответствии с требованиями ГОСТ 9238-83 и «Техническими условиями погрузки и крепления грузов» защищенный от просыпания

	9. 
	Щебень из природного камня для строительных работ
	Щебень гранитный фр.5-10
(Торговая марка отсутствует)
	1.
Требования к качеству: качество щебня должно соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93
2. Требования к техническим характеристикам: 

- прочность марки: 600 – 1200 

3. Требования к безопасности должны соответствовать нормам ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен применяться  в качестве наполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий

5. Требования к размерам: 

- фракции, мм: 5 – 10  
	1.
Требования к качеству: качество щебня соответствует требованиям ГОСТ 8267-93
2. Требования к техническим характеристикам: 

- прочность марки: 1200
3. Требования к безопасности соответствуют нормам ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): применяется  в качестве наполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий

5. Требования к размерам: 

- фракция, мм: 5 – 10  

	10. 
	Камень бортовой
	СТК-Промбетон

БР100.30.15
	1.Требования к качеству: качество камня бортового бетонного должно соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91

2.Требования к техническим характеристикам:

- должны быть изготовлены из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 класса не хуже В22,5

- средняя прочность бетона, кгс/см2: не менее 290

- тип: прямой с уширением, прямой с лотком, прямой рядовой

- должны быть прочными и трещиностойкими

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок-остановок общественного транспорта и обособленного полотна трамвайных путей

4.Требования к размерам:

- длина, мм: от 850 до 1030

- высота, мм: не менее 200

- ширина, мм: 120……190

- справочная масса, т: не более 0,23
	1.Требования к качеству: качество камня бортового бетонного соответствует требованиям ГОСТ 6665-91

2.Требования к техническим характеристикам:

- изготовлены из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 класса В30
- средняя прочность бетона, кгс/см2: 393
- тип: прямой рядовой

- прочный и трещиностойкий
3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): предназначены для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок-остановок общественного транспорта и обособленного полотна трамвайных путей

4.Требования к размерам:

- длина, мм: 1000
- высота, мм: 300
- ширина, мм: 150
- справочная масса, т: 0,1

	11. 
	Раствор цементный
	Раствор тяжелый
(Торгового наименования не имеется)
	1.Требования к качеству: качество раствора должно соответствовать требованиям ГОСТ 28013-98

2.Требования к техническим характеристикам:

- водоудерживающая способность растворных смесей, %:  с 90

- по основному назначению раствор должен быть кладочным либо штукатурным

- наибольшая крупность зерен заполнителя, мм: по 2,5

- растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента

- влажность не должна превышать 0,1% по массе

- средняя плотность затвердевшего раствора, кг/м3: ≥ 1500

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться для каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений, крепления облицовочных изделий, штукатурки
	1.Требования к качеству: качество раствора соответствует требованиям ГОСТ 28013-98

2.Требования к техническим характеристикам:

- водоудерживающая способность растворных смесей, %:  93
- по основному назначению раствор штукатурный

- наибольшая крупность зерен заполнителя, мм: 2,5
- растворная смесь не содержит золы-уноса более 20% массы цемента

- влажность не превышает 0,1% по массе

- средняя плотность затвердевшего раствора, кг/м3: более 1500

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): применяются для каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений, крепления облицовочных изделий, штукатурки

	12. 
	Клей для плитки
	Клей плиточный 
КРЕПС УСИЛЕННЫЙ
	1.Требования к качеству: качество клея  должно соответствовать требованиям технических условий предприятия-производителя

2. Требования к техническим характеристикам:

- жизнеспособность раствора, часов после твердения: 3…..5 

- минимальная температура основания, гр.С: не ниже  +5;

- максимальная температура основания, гр.С: не выше +30

- время твердения, часов: от 20 

- достижение полной прочности, суток: не менее 2 

- морозостойкость, циклов: от 30

- прочность на сжатие, кг/ см2: не менее 55

-расход, кг/м2: от 3 до 5 
3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен быть предназначен для укладки кафельной, керамической и мозаичной плитки на стены и полы из бетона, кирпича, штукатурки в ванных, кухонных, туалетных и других комнатах.

4. Требования к упаковке: 

 должен быть упакован в мешки массой не менее 20 кг или в пакеты массой не более 10 кг
	1.Требования к качеству: качество клея  соответствует требованиям технических условий предприятия-производителя

2. Требования к техническим характеристикам:

- жизнеспособность раствора, часов: 4 

- минимальная температура основания, гр.С: +5;

- максимальная температура основания, гр.С: +30
- время твердения, часов: 24 

- достижение полной прочности, суток: 2
- морозостойкость, циклов: 35
- прочность на сжатие, кг/ см2: 65
-расход, кг/м2: 4 
3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): предназначен для укладки кафельной, керамической и мозаичной плитки на стены и полы из бетона, кирпича, штукатурки в ванных, кухонных, туалетных и других комнатах.

4. Требования к упаковке: 

 упакован в мешки массой 25 кг

	13. 
	Панели потолочные
	Плита к подвесному потолку Байкал 600х600х12 мм
	1.Требования к качеству: качество панелей должно соответствовать требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- должны обладать хорошей влагостойкостью и звукопоглощением

- поверхность: должна быть окрашена в белый цвет с перфорацией

- материал должен быть способен сопротивляться передаче тепла

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для применения во всех типах частных и общественных зданиях

4. Требования к размерам:

- длина, мм: 600+/-10

- ширина, мм: не более 1000

- толщина, мм: 10………13,5
	1.Требования к качеству: качество панелей соответствует требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- Обладают хорошей влагостойкостью и звукопоглощением

- Поверхность: белая с перфорацией

- материал способен сопротивляться передаче тепла

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): предназначены для применения во всех типах частных и общественных зданиях

4. Требования к размерам:

- длина, мм: 600+/-10

- ширина, мм: 600+/-10
- толщина, мм: 12

	14. 
	Фасадные панели
	Фиброцементные фасадные панели Nichiha


	1.Требования к качеству: качество панелей фасадных должно соответствовать требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- должны быть покрыты специальным защитно-декоративным покрытием, полностью защищающим облицовку фасада от техногенных загрязнений

- срок службы: более 50 лет

- должны крепиться на кляймеры

- габаритные размеры, мм: от 10х455х3030

-  должны быть негорючими, морозостойкими и экологически безопасными

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны использоваться для облицовки наружных стен зданий
	1.Требования к качеству: качество панелей фасадных соответствует требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- покрыты специальным защитно-декоративным покрытием, полностью защищающим облицовку фасада от техногенных загрязнений

- срок службы: более 50 лет

- крепятся на кляймеры

- габаритные размеры, мм: от 16х455х3030

-  Негорючие, морозостойкие и экологически безопасные
3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): используются для облицовки наружных стен зданий

	15. 
	Алкидная краска  
	Tikkurila - Евро Песто 30
	1.Требования к качеству: качество краски должно соответствовать требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- степень блеска: глянцевая/полуматовая

- расход, м2/л: 10 – 12

- время высыхания от пыли при температуре + 23 гр.С при относительной влажности воздуха 50%, час: до шести

- должна обладать хорошей износостойкостью

- термостойкость, гр.С: не ниже +120

- сухой остаток, %: ~75

- должна быть устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату

- плотность, кг/л: 1,2………1,8

- должна выдерживать растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна применяться для окраски деревянных, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых, металлических поверхностей, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещений

4.Требования к упаковке: тара 0,9 л, 2,7 л, 5 л и 9 л
	1.Требования к качеству: качество краски соответствует требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- степень блеска: полуматовая

- расход, м2/л: 10 – 12

- время высыхания от пыли при температуре + 23 гр.С при относительной влажности воздуха 50%, час: 3
- обладает хорошей износостойкостью

- термостойкость, гр.С: +120

- сухой остаток, %: ~75

- устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату

- плотность, кг/л: 1,4
- выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): применяется для окраски деревянных, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых, металлических поверхностей, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещений

4.Требования к упаковке: тара 9 л

	16. 
	Блоки дверные

Тип 1
	ООО «Грань», дверь ПВХ 2100х1000 глухая
	1.Требования к качеству: качество блоков должно соответствовать требованиям ГОСТ 30970-2002

2.Требования к техническим характеристикам:

- должны иметь рамочную конструкцию, сваренную из ПВХ профилей, усиленных стальными вкладышами

- по виду заполнения должна быть остекленной, светлой, глухой либо декоративной

- расчетная масса, кг: не более 80

- для изготовления дверных блоков применяют поливинилхлоридные профили с толщиной стенок класса А, В, С (должна соответствовать требованиям ГОСТ 30673-99)

- угловые соединения рамки полотен дополнительно должны укрепляться угловыми усилителями

- конструктивное решение: двупольные, однопольные или с фрамугой

- должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться для зданий и сооружений различного назначения

4.Требования к размерам:

- высота, мм: не более 2500

- ширина, мм: 550……..1100
	1.Требования к качеству: качество блоков соответствует требованиям ГОСТ 30970-2002

2.Требования к техническим характеристикам:

- имеют рамочную конструкцию, сваренную из ПВХ профилей, усиленных стальными вкладышами

- по виду заполнения глухие 
- расчетная масса, кг: 24
- для изготовления дверных блоков применяют поливинилхлоридные профили с толщиной стенок класса А (ГОСТ 30673-99)

- угловые соединения рамки полотен дополнительно укрепляются угловыми усилителями

- конструктивное решение: однопольные
- безопасные в эксплуатации и обслуживании

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): применяют для зданий и сооружений различного назначения

4.Требования к размерам:

- высота, мм: не более 2100

- ширина, мм: 1000

	17. 
	Блоки дверные

Тип 2
	ООО «Грань», дверь ПВХ 2100х980 глухая
	1.Требования к качеству: качество блоков должно соответствовать требованиям ГОСТ 30970-2002

2.Требования к техническим характеристикам:

- должны иметь рамочную конструкцию, сваренную из ПВХ профилей, усиленных стальными вкладышами

- по виду заполнения должна быть остекленной, светлой, глухой либо декоративной

- расчетная масса, кг: по 80

- для изготовления дверных блоков применяют поливинилхлоридные профили с толщиной стенок класса А, В, С (должна соответствовать требованиям ГОСТ 30673-99)

- угловые соединения рамки полотен дополнительно должны укрепляться угловыми усилителями

- конструктивное решение: двупольные, однопольные или с фрамугой

- должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться для зданий и сооружений различного назначения

4.Требования к размерам:

- высота, мм: от 2000 до 2450

- ширина, мм: 700……..1100
	1.Требования к качеству: качество блоков соответствует требованиям ГОСТ 30970-2002
2.Требования к техническим характеристикам:

- имеют рамочную конструкцию, сваренную из ПВХ профилей, усиленных стальными вкладышами

- по виду заполнения глухие
- расчетная масса, кг: 24 кг
- для изготовления дверных блоков применяют поливинилхлоридные профили с толщиной стенок класса А (ГОСТ 30673-99)

- угловые соединения рамки полотен дополнительно укрепляются угловыми усилителями

- конструктивное решение: однопольные
- безопасные в эксплуатации и обслуживании

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): применяются для зданий и сооружений различного назначения

4.Требования к размерам:

- высота, мм: 2100
- ширина, мм: 980

	18. 
	Трубы металлополимерные


	Металло-Пластиковая труба Henco
	1.Требования к качеству: качество труб должно соответствовать требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- коэффициент теплопроводности, Вт/ (м х К): 0,3………0,52

- должна быть оборудована внутренним и внешним защитным слоем

- радиус изгиба, мм: от 120 до 142

- материал защитного слоя: сталь/полиэтилен

- теоретическая масса трубы, г/м: не более 470

-  металлической основой трубы должен быть слой алюминия

- коэффициент эквивалентной шероховатости, мм: до 0,06

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться в составе систем отопления и водоснабжения гражданских и промышленных объектов 

4.Требования к размерам:

- диаметр наружный, мм: 20 – 32 

- толщина слоя алюминия, мм: 0,1…..0,9

- диаметр внутренний, мм: не менее 17

- толщина стенки, мм: от 2,0 до 4,2
	1. Требования к качеству: качество труб соответствует требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- коэффициент теплопроводности, Вт/ (м х К): 0,43
- оборудована внутренним и внешним защитным слоем

- радиус изгиба, мм: 130
- материал защитного слоя: полиэтилен

- теоретическая масса трубы, г/м: 300
-  металлическая основа трубы слой алюминия

- коэффициент эквивалентной шероховатости, мм: до 0,007
3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться в составе систем отопления и водоснабжения гражданских и промышленных объектов 

4.Требования к размерам:

- диаметр наружный, мм: 26
- толщина слоя алюминия, мм: 0,3
- диаметр внутренний, мм: 20
- толщина стенки, мм: 3

	19. 
	Кабели силовые

Тип 1
	Кабель ВВГнг 3х1,5
	1.Требования к качеству: качество кабеля должно соответствовать требованиям ГОСТ 16442-80 2.Требования к техническим характеристикам:

- номинальное напряжение, кВ: 0,66 либо 1

- минимальная температура окружающей среды, гр.С: не выше -50

- максимальная температура окружающей среды, гр.С: не ниже +50

- число жил: не более 5

- сечение жилы, мм2: до двух

- срок службы должен быть 30 лет

- жила: алюминиевая либо медная

- изоляция и оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, должен быть с низким выделением газа и дыма

- не должен распространять горение

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках 

4.Требования к безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.14-75

5.Требования к упаковке должны соответствовать ГОСТ 18690-82
6.Требования к маркировке должны соответствовать ГОСТ 18690-82
7.Требования к транспортированию и хранению должны соответствовать ГОСТ 18690-82
	1.Требования к качеству: качество кабеля соответствует требованиям ГОСТ 16442-80 
2.Требования к техническим характеристикам:

- номинальное напряжение, кВ: 0,66 минимальная температура окружающей среды, гр.С: -50

- максимальная температура окружающей среды, гр.С: +50

- число жил: 3
- сечение жилы, мм2: 1,5
- срок службы 30 лет

- жила: медная

- изоляция и оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким выделением газа и дыма

- не должен распространять горение

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках 

4.Требования к безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.14-75

5.Требования к упаковке соответствуют ГОСТ 18690-82
6.Требования к маркировке соответствуют ГОСТ 18690-82
7.Требования к транспортированию и хранению соответствуют  ГОСТ 18690-82

	20. 
	Кабели силовые

Тип 2
	Кабель ВВГнг 3х2,5
	1.Требования к качеству: качество кабеля должно соответствовать требованиям ГОСТ 16442-80 2.Требования к техническим характеристикам:

- номинальное напряжение, кВ: 0,66 либо 1

- минимальная температура окружающей среды, гр.С: не выше -50

- максимальная температура окружающей среды, гр.С: не ниже +50

- число жил: от двух

- сечение жилы, мм2: 1,5……..3,5

- срок службы должен быть 30 лет

- жила: алюминиевая либо медная

- изоляция и оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, должен быть с низким выделением газа и дыма

- не должен распространять горение

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках 

4.Требования к безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.14-75

5.Требования к упаковке должны соответствовать ГОСТ 18690-82
6.Требования к маркировке должны соответствовать ГОСТ 18690-82
7.Требования к транспортированию и хранению должны соответствовать ГОСТ 18690-82
	1.Требования к качеству: качество кабеля соответствует требованиям ГОСТ 16442-80 

2.Требования к техническим характеристикам:

- номинальное напряжение, кВ: 0,66 минимальная температура окружающей среды, гр.С: -50

- максимальная температура окружающей среды, гр.С: +50

- число жил: 3

- сечение жилы, мм2: 2,5

- срок службы 30 лет

- жила: медная

- изоляция и оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким выделением газа и дыма

- не должен распространять горение

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках 

4.Требования к безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.14-75

5.Требования к упаковке соответствуют ГОСТ 18690-82
6.Требования к маркировке соответствуют ГОСТ 18690-82
7.Требования к транспортированию и хранению соответствуют  ГОСТ 18690-82

	21. 
	Кабели силовые

Тип 3
	Кабель ВВГнг 5х4
	1.Требования к качеству: качество кабеля должно соответствовать требованиям ГОСТ 16442-80 2.Требования к техническим характеристикам:

- номинальное напряжение, кВ: 0,66 либо 1

- минимальная температура окружающей среды, гр.С: не выше -50

- максимальная температура окружающей среды, гр.С: не ниже +50

- число жил: 2…..7

- сечение жилы, мм2: не менее двух

- срок службы должен быть 30 лет

- жила: алюминиевая либо медная

- изоляция и оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, должен быть с низким выделением газа и дыма

- не должен распространять горение

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках 

4.Требования к безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.14-75

5.Требования к упаковке должны соответствовать ГОСТ 18690-82
6.Требования к маркировке должны соответствовать ГОСТ 18690-82
7.Требования к транспортированию и хранению должны соответствовать ГОСТ 18690-82
	1.Требования к качеству: качество кабеля соответствует требованиям ГОСТ 16442-80 

2.Требования к техническим характеристикам:

- номинальное напряжение, кВ: 0,66 минимальная температура окружающей среды, гр.С: -50

- максимальная температура окружающей среды, гр.С: +50

- число жил: 5
- сечение жилы, мм2: 4
- срок службы 30 лет

- жила: медная

- изоляция и оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким выделением газа и дыма

- не должен распространять горение

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках 

4.Требования к безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.14-75

5.Требования к упаковке соответствуют ГОСТ 18690-82
6.Требования к маркировке соответствуют ГОСТ 18690-82
7.Требования к транспортированию и хранению соответствуют  ГОСТ 18690-82

	22. 
	Трубы ПВХ гофрированные
	Шланг гофрированный 20 мм DKC  (Труба ПВХ с протяжк) 
	1. Требования к качеству: качество труб должно соответствовать требованиям ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) и технических условий производителя
2. Требования к техническим характеристикам:

- материал: должен быть ПВХ

- не должны распространять горение

- должны обладать устойчивостью к воздействию влаги и старению

- минимальный радиус изгиба: до пяти диаметров

- степень защиты не хуже IP54 (должна соответствовать ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89))

- минимальная температура эксплуатации, гр. С: не выше -25

- максимальная температура эксплуатации, гр.С: не ниже +60

3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей

4. Требования безопасности должны соответствовать нормам ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения».

5. Требования к размерам:

- диаметр, мм: 10…..25
	1. Требования к качеству: качество труб соответствует требованиям ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) и технических условий производителя
2. Требования к техническим характеристикам:

- материал: ПВХ

- не распространяют горение

- устойчивы к воздействию влаги и старению

- минимальный радиус изгиба: до пяти диаметров

- степень защиты IP55 (ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89))

- минимальная температура эксплуатации, гр. С: -40
- максимальная температура эксплуатации, гр.С: +80

3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей

4. Требования безопасности соответствуют нормам ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения».

5. Требования к размерам:

- диаметр, мм: 20

	23. 
	Плитки керамические
	New Pearl Ceramics » Defoliation


	1.Требования к качеству: качество плиток должно соответствовать требованиям ГОСТ 6141-91

2.Требования к техническим характеристикам:

- водопоглощение, %: не более 16

- глазурь плиток должна быть химически стойкой

- твердость глазури по Моосу: не менее 5 

- должны быть многоцветными или одноцветными

- предел прочность при изгибе, Мпа: от 15

- термическая стойкость глазури, гр.С: не выше 150

- должны иметь на монтажной поверхности рифления высотой не менее 0,3 мм

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться для внутренней облицовки стен зданий

4.Требования к размерам:

- габаритные размеры, мм: не менее 300х500х9
	1.Требования к качеству: качество плиток соответствует требованиям ГОСТ 6141-91

2.Требования к техническим характеристикам:

- водопоглощение, %: 16
- глазурь плиток химически стойкая
- твердость глазури по Моосу: 5
- плитки одноцветные
- предел прочность при изгибе, Мпа: 15

- термическая стойкость глазури, гр.С: 125
- имеют на монтажной поверхности рифления высотой 0,3 мм

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): применяются для внутренней облицовки стен зданий

4.Требования к размерам:

- габаритные размеры, мм: 300х500х9

	24. 
	Коробки распределительные
	Коробка распределительная КРУ-4-4


	1.Требования к качеству: качество коробки должно соответствовать требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- номинальное напряжение, В: до 250

- группа механического исполнения должна быть М13 (в соответствии с ГОСТ 17516.1-90)

- должна иметь не менее двух контактных винтовых зажимов

-  номинальный ток. А: до 10

- минимальная температура окружающей среды, гр.С: не выше +1

- максимальная температура окружающей среды, гр.С: не ниже +35

- степень защиты должна быть не хуже IP20

- относительная влажность окружающего воздуха при температуре +25 гр.С, %: до 80

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна предназначаться для наружной установки при монтаже электропроводки

4.Требования к размерам:

- диаметр, мм: 50……67

- высота, мм: от 19 до 31

- масса, г: не менее 56
	1.Требования к качеству: качество коробки соответствует требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- номинальное напряжение, В: до 250

- группа механического исполнения М13 (ГОСТ 17516.1-90)

- 4 контактных винтовых зажима
-  номинальный ток. А: до 10

- минимальная температура окружающей среды, гр.С: +1

- максимальная температура окружающей среды, гр.С: +35

- степень защиты IP20

- относительная влажность окружающего воздуха при температуре +25 гр.С, %: до 80

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): предназначается для наружной установки при монтаже электропроводки

4.Требования к размерам:

- диаметр, мм: 58
- высота, мм: 25
- масса, г: 70

	25. 
	Светильники тип 1 
	Светильники со светодиодными лампами: МИЛАНО-36 встраиваемые
	1.Требования к качеству: качество светильника должно соответствовать требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- корпус светильника должен быть выполнен из листовой стали

- тип: встраиваемый/наружный

- потребляемая мощность, Вт: не менее 20

- должен отсутствовать эффект мерцания

- световой поток, лм: 2500 – 4100 

- минимальная температура окружающей среды, гр.С: не выше -25

- максимальная температура окружающей среды, гр.С: не ниже +40

- масса, кг: не более 4

- видимый угол: 90……150 градусов

- степень защиты должна быть не хуже IP20

- экранирующая решетка должна быть изготовлена из зеркального алюминия

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для основного и дополнительного освещения офисных, торговых помещений, магазинов, различных проходов, коридоров
	1.Требования к качеству: качество светильника соответствует требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:
- корпус светильника должен быть выполнен из листовой стали

- тип: встраиваемый/наружный

- потребляемая мощность, Вт: 72
- эффект мерцания отсутствует
- световой поток, лм: 3000 

- минимальная температура окружающей среды, гр.С: -25

- максимальная температура окружающей среды, гр.С: +40

- масса, кг: 4

- видимый угол: 120 градусов

- степень защиты IP20

- экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): предназначены для основного и дополнительного освещения офисных, торговых помещений, магазинов, различных проходов, коридоров

	26. 
	Светильник тип 2
	Светильники DL 10 LED, Световые технологии
	1.Требования к качеству: качество светильника должно соответствовать требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- в светильнике должен использоваться матовый отражатель из анодированного алюминия

- масса, кг: 0,5……1,2

- цветовая температура, К: до 4900

- в излучении светильника должны полностью отсутствовать ИК и УФ спектры

- индекс цветопередачи: 60…….93

- степень защиты должна быть не хуже IP20

- световой поток, лм: не более 500

- в качестве источника света должна применяться светодиодная матрица 

- мощность, Вт: 6 – 14 

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен использоваться для внутреннего освещения

4.Требования к размерам:

- ширина, мм: от 100 до 135

- высота, мм: не менее 120
	1.Требования к качеству: качество светильника соответствует требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- в светильнике используется матовый отражатель из анодированного алюминия

- масса, кг: 0,6
- цветовая температура, К: до 4100
- в излучении светильника полностью отсутствуют ИК и УФ спектры

- индекс цветопередачи: 80
- степень защиты IP20

- световой поток, лм: 450
- в качестве источника света применяется светодиодная матрица 

- мощность, Вт: 8 

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): используется для внутреннего освещения

4.Требования к размерам:

- ширина, мм: 124
- высота, мм: 125

	27. 
	Светильник

Тип 3 
	Светильник NBL 52 F126 (черный) комплект, Световые Технологии 


	1.Требования к качеству: качество светильника должно соответствовать требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- напряжение питания, В: от 200 до 360

- мощность ламп, Вт: не менее 19

- цвет должен быть черным

- минимальная температура эксплуатации, гр.С: не выше -30 

- количество ламп: до 3

- максимальная температура эксплуатации, гр.С: не ниже +40

- степень защиты должна быть не хуже IP50    

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен применяться для наружного освещения

4.Требования к размерам:

- ширина, мм: 520………562

- длина, мм: от 456 до 510

- высота, мм: не более 610
	1.Требования к качеству: качество светильника соответствует требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- напряжение питания, В: 220
- мощность ламп, Вт: 26
- цвет черный
- минимальная температура эксплуатации, гр.С: -30 

- количество ламп: 1
- максимальная температура эксплуатации, гр.С: +40

- степень защиты IP55 

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): применяется для наружного освещения

4.Требования к размерам:

- ширина, мм: 547
- длина, мм: 492
- высота, мм: 577

	28. 
	Плитки керамические
	Плитка облицовочная 200х300х7 мм Палермо

, ОАО «Нефрит-керамика»
	1.Требования к качеству: качество плитки должно соответствовать требованиям ГОСТ 6141-91

2.Требования к техническим характеристикам:

- водопоглощение, %: не более 16

- лицевая поверхность: гладкая/рельефная

- глазурь плиток должна быть химически стойкой

- твердость глазури по Моосу: не менее 5 

- должны быть многоцветными или одноцветными

- предел прочность при изгибе, Мпа: от 15

- термическая стойкость глазури, гр.С: не ниже 125

- должны иметь на монтажной поверхности рифления высотой не менее 0,3 мм

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться для внутренней облицовки стен зданий
	1.Требования к качеству: качество плитки соответствует требованиям ГОСТ 6141-91

2.Требования к техническим характеристикам:

- водопоглощение, %: 16
- лицевая поверхность: гладкая

- глазурь плиток химически стойкая
- твердость глазури по Моосу: 5 

- плитки одноцветные
- предел прочность при изгибе, Мпа: 15

- термическая стойкость глазури, гр.С: 125

- на монтажной поверхности рифления высотой 0,3 мм

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): применяются для внутренней облицовки стен зданий

	29. 
	Гипсокартонные листы
	Гипсокартон Knauf


	1.Требования к качеству: качество листов должно соответствовать требованиям ГОСТ 6266-97 и техническим условиям производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- сцепление гипсового сердечника с картоном должно быть прочнее, чем сцепление слоев картона

- тип: влагостойкий либо обычный

- не   допускаются повреждения углов и продольных кромок

- должны изготавливаться с полукруглой утоненной кромкой

- цвет картона: белый, серый, синий

- материал не должен содержать токсичных компонентов

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны предназначаться для отделки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, огнезащиты конструкций, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий
	1.Требования к качеству: качество листов соответствует требованиям ГОСТ 6266-97 и техническим условиям производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- сцепление гипсового сердечника с картоном прочнее, чем сцепление слоев картона

- тип: обычный

- повреждения углов и продольных кромок отсутствуют
- листы с утоненной кромкой

- цвет картона: серый

- материал не содержит токсичных компонентов

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): предназначается для отделки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, огнезащиты конструкций, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий

	30. 
	Сухая смесь для штукатурки стен и потолков
	Штукатурка гипсовая, WEBER-VETONIT ТТ
	1.Требования к качеству: качество смеси должно соответствовать требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- цвет: серый, желтый, белый

- крупность заполнителя, мм: < 1

- минимальная толщина наносимого слоя, мм: до 8

- расход пи толщине слоя 1мм, кг/м2: ~ 1

- время использования штукатурки для нанесения вручную, час: не более 2

- время высыхания, суток: 7 – 14 

- необходимое количество воды для растворения 25 кг сухой смеси, л: 5…….12

- прочность на сжатие, Мпа: не менее 4

- рабочая температура, гр.С: не ниже +10

3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна предназначаться для выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений
	1.Требования к качеству: качество смеси соответствует требованиям технических условий производителя

2.Требования к техническим характеристикам:

- цвет: серый

- крупность заполнителя, мм: < 1

- минимальная толщина наносимого слоя, мм: 2
- расход пи толщине слоя 1мм, кг/м2: 1,2
- время использования штукатурки для нанесения вручную, час: не более 2

- время высыхания, суток: 7 
- необходимое количество воды для растворения 25 кг сухой смеси, л: 5-6
- прочность на сжатие, Мпа: 6-8
- рабочая температура, гр.С: +10 +30
3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): предназначается для выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений


