Приложение №1

к информационной карте

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Капитальный ремонт помещений 1-го этажа здания литер А. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требование заказчика |  |  |  | Предложение участника |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| Раздел 1. здание литер А |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,064 |  |  |  |
| 2 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,064 |  |  |  |
| 3 | Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей наружные или тамбурные с фурнитурой двупольные ДПНО 2100-1300, площадью 2,66 м2 | м2 | 6,4 |  |  |  |
| 4 | Dorma-доводчик TS77//2 (80кг) (или эквивалент) | шт | 2 |  |  |  |
| 5 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |  |  |  |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,01 |  |  |  |
| 7 | Смесь штукатурная (Ротбанд), КНАУФ (или эквивалент) | кг | 17 |  |  |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |  |  |
| 9 | Краска латексная водно-дисперсионная Alpina MEGAMAX 7, CAPAROL (или эквивалент) | т | 0,0063 |  |  |  |
| Раздел 2. здание литер Б |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 0,1 |  |  |  |
| 11 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,137 |  |  |  |
| 12 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,174 0,137+0,037 |  |  |  |
| 13 | Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей наружные или тамбурные с фурнитурой двупольные ДПНО 2100-1300, площадью 2,66 м2 | м2 | 13,7 |  |  |  |
| 14 | Dorma-доводчик TS77//2 (80кг) (или эквивалент) | Шт. | 4 |  |  |  |
| 15 | Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей наружные или тамбурные с фурнитурой однопольные ДПНС | м2 | 3,7 |  |  |  |
| 16 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,021 |  |  |  |
| 17 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,021 |  |  |  |
| 18 | Блок оконный одностворчатый из поливинилхлоридных профилей трехкамерных с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), с москитной сеткой | м2 | 2,1 |  |  |  |
| 19 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,112 |  |  |  |
| 20 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,112 |  |  |  |
| 21 | Смесь штукатурная (Ротбанд), КНАУФ (или эквивалент) | кг | 190,4 |  |  |  |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1367 |  |  |  |
| 23 | Краска латексная водно-дисперсионная Alpina MEGAMAX 7, CAPAROL (или эквивалент) | т | 0,0086 |  |  |  |

Приложение №2

к информационной карте

Параметры товара для определения эквивалентности

| Смесь штукатурная (Ротбанд), КНАУФ | Толщина слоя: средняя 20 мм, минимальная 5 мм Максимальный размер фракции: до 1,2 мм Выход раствора из 100 кг смеси: 120 л Расход: ~ 8,5 кг/м2 Высыхание: ~ 7 суток Прочность: при сжатии >2,5 МПа при изгибе >1,0 МПа Плотность: ~950 кг/м3 Коэффициент теплопроводности: 0,25 Вт/м·К |
| --- | --- |
| Dorma-доводчик TS77//2 (80кг) | Доводчик дверной верхнего расположения со стандартным рычагом (стандартной штангой). Предназначен для плавного закрывания распашных дверей, подходит для внутренних правых и левых дверей. Регулируемые параметры: Регулировка скорости закрывания доводчика и конечного дохлопа. Регулировка силы закрывания достигается передвижением корпуса доводчика и разворотом кронштейна рычага. Варианты исполнения: белый, серебряный, темно-коричневый. Усилие: 2 по DIN 1154 Ширина двери: до 900 мм Вес двери: до 60 кг Максимальный угол открывания: 105° Рабочая температура: от -10° С до +40° С |
| Краска латексная водно-дисперсионная Alpina MEGAMAX 7, CAPAROL | Краска водно-дисперсионная особая шелковисто-матовая латексная используется для внутренних работ. Краска применяется для поверхностей гладких, очень прочных, устойчивых к истиранию и хорошо сохраняющих структуру внутренних покрытий с шелковисто-матовой поверхностью. Краска подходит для поверхностей с большими нагрузками. Краска водоразбавляемая, обладает высокой укрывистостью, устойчива к воздествию бытовых чистящих средств. Краска может колероваться. Краска наносится валиком, кистью или распылителем. Расход: около 140 мл/кв. м на один слой. Цвет: бесцветный или белый. База: 3. Ед.измерения ведро 10 л |