Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме ____________________________________________________ (реестровый номер открытого аукциона в электронной форме), на условиях, предусмотренных указанной документацией об открытом аукционе в электронной форме.

СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
 Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре:
	
	
	

	
	
	
	                                                                                                                                                                                         

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
	
	
	

	
	
	
	
	

	МУЗ "Горбольница № 5" Капитальный ремонт инфекционного отделения(пристрой)
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Общестроительные работы
	
	
	

	                           1 этаж
	
	
	

	1
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,14
	

	2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,43
	

	3
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,21
	

	4
	Снятие наличников
	100 м наличников
	3,65
	

	5
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	2,33
	

	6
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,86
	

	7
	Разборка: кирпичных стен
	1 м3
	3
	

	8
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	1 м3
	1,95
	

	9
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0,0578
	

	10
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	1,98
	

	11
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м плинтуса
	1,55
	

	12
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	1,71
	

	13
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	2,05
	

	14
	Разборка покрытий полов: цементных
	100 м2 покрытия
	3,76
	

	15
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
	100 м2
	0,0578
	

	16
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов
	100 м2
	17,15
	

	17
	Очистка вручную поверхности потолков от краски
	100 м2 расчищенной поверхности
	5,05
	

	18
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	2,57
	


