Рекомендованная форма предоставления сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме:

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель)* | Технические характеристики |  |  | Ед. измерения | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |  |
|  | грунтовка ГФ-021 |  | внешний вид пленки | пленка ровная, однородная, матовая или полуглянцевая | пленка ровная, однородная, матовая |  | Российская Федерация |
|  |  |  | условная вязкость при 20,0°C +/-0,5 град. С по вискозиметру ВЗ-4 | не менее 45 | 45 | с. |  |
|  |  |  | степень разбавления грунтовки растворителем | не более 20 | 20 | % |  |
|  |  |  | массовая доля нелетучих веществ | от 54 до 60 | 58 | % |  |
|  |  |  | степень перетира | не более 40 | 40 | мкм |  |
|  |  |  | время высыхания до степени 3, при 20 +/-2 град. С | не более 24 | 24 | ч |  |
|  |  |  | твердость пленки по маятниковому прибору М-3 | не менее 0,35 | 0.35 | условные единицы |  |
|  |  |  | эластичность пленки при изгибе | не более 1 | 1 | мм |  |
|  |  |  | прочность пленки при ударе на приборе типа У-1 | Не менее 50 | 50 | см |  |
|  |  |  | расслаивание | не более 5 | 5 | мл |  |
|  |  |  | адгезия пленки | не более 1 | 1 | балл |  |
|  |  |  | стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при 20 +/-2°C | не менее 48 | 48 | ч |  |
|  | извещатели пожарные дымовые оптико-электронные |  | диапазон чувствительности извещателей соответствующий задымленности среды с оптической плотностью | от 0,05 до 0,2 | 0,05 - 0,2 | дБ/м |  |
|  |  |  | инерционность срабатывания извещателей от встроенного устройства проверки | не более 5 | 5 | с |  |
|  |  |  | ток, потребляемый в дежурном режиме при максимальном напряжении питания 36В | не более 0,15 | 0.15 | мА |  |
|  |  |  | ток, потребляемый при питании извещателей напряжением обратной полярности 36В | не более 2 | 2 | мкА |  |
|  |  |  | максимально допустимая длительность перерывов (переполюсовки) напряжения питания | не более 100 | 100 | мс |  |
|  |  |  | минимальная скважность повторения перерывов (переполюсовки) напряжения питания | не менее 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | внутреннее сопротивление извещателя в сработавшем состоянии при токе 20 мА | не более 500 | 500 | Ом |  |
|  |  |  | максимально допустимый ток извещателей в сработавшем состоянии | не более 50 | 50 | мА |  |
|  |  |  | минимально допустимый ток удержания сработавшего состояния, с подключенным ВУОС | не менее 5 | 5 | мА |  |
|  |  |  | минимально допустимый ток удержания сработавшего состояния, без ВУОС | не менее 2 | 2 | мА |  |
|  |  |  | длительность перерыва (переполюсовки) напряжения питания, обеспечивающая сброс сработавшего состояния | не менее 2 | 2 | с |  |
|  |  |  | диапазон рабочих температур извещателей, | от минус 30 до +60 | От - 30 до +60 | °С |  |
|  |  |  | степень защиты оболочки от проникновения внутрь твердых тел | не хуже IP40 | IP40 |  |  |
|  |  |  | наработка на отказ | не менее 60 000 | 60 000 | ч |  |
|  |  |  | срок службы | не менее 10 | 10 | лет |  |
|  | извещатель пожарный ручной |  | потребляемый ток в дежурном режиме | не более 100 | 100 | мкА |  |
|  |  |  | минимальная рабочая температура окружающей среды | не выше минус 40 | 40 | град.С |  |
|  |  |  | максимальная температура окружающей среды | не ниже плюс 50 | 50 | град.С |  |
|  | кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с низким дымо - и газовыделением, напряжение 1000В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5 |  | металлическое покрытие медной жилы | олово/сплав на основе олова/нет | нет |  |  |
|  |  |  | постоянная электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | не менее 0,037 | 0,037 | МОм x км |  |
|  |  |  | удельное объемное электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | не менее 1.1010 | 1.1010 | Ом . см |  |
|  |  |  | относительное удлинение оболочки при разрыве до старения | не менее 150 | 150 | % |  |
|  |  |  | относительное удлинение оболочки при разрыве после старения | не менее 93,75 | 125 | % |  |
|  |  |  | глубина продавливания оболочки при высокой температуре | не более 50 | 50 | % |  |
|  |  |  | прочность наружной оболочки при разрыве до старения | не менее 10 | 10 | Н/мм2 |  |
|  |  |  | электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 град.С | не более 12,2 | 12,2 | Ом |  |
|  |  |  | относительное удлинение изоляции при разрыве до старения | не менее 150 | 150 | % |  |
|  |  |  | относительное удлинение изоляции при разрыве после старения | не менее 93,75 | 125 | % |  |
|  |  |  | глубина продавливания изоляции при высокой температуре | не более 50 | 50 | % |  |
|  |  |  | прочность изоляции при разрыве до старения | не менее 10 | 10 | Н/мм2 |  |
|  |  |  | толщина изоляции жил | не менее 0,53 | 0,53 | мм |  |
|  |  |  | огнестойкость кабеля | не менее 90 | 90 | мин |  |
|  |  |  | значение показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов для внутренней и наружной оболочек и защитного шланга кабелей | более 40 | 40 | г/м3 |  |
|  |  |  | материал изоляции жил | сшитый полиэтилен или поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности | поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности |  |  |
|  |  |  | максимальная температура эксплуатации кабеля | не ниже плюс 50 | 50 | град.С |  |
|  |  |  | минимальная температура эксплуатации кабеля | не выше минус 50 | 50 | град.С |  |
|  |  |  | срок службы кабеля | не менее 30 | 30 | лет |  |
|  | кабели силовые с медными жилами огнестойкие, с низким дымо - и газовыделением, напряжение 1000В, число жил и сечение, мм2: 3х2,5 |  | металлическое покрытие медной жилы | олово/сплав на основе олова/нет | нет |  |  |
|  |  |  | постоянная электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | не менее 0,037 | 0,037 | МОм x км |  |
|  |  |  | удельное объемное электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | не менее 1.1010 | 1.1010 | Ом . см |  |
|  |  |  | относительное удлинение оболочки при разрыве до старения | не менее 150 | 150 | % |  |
|  |  |  | относительное удлинение оболочки при разрыве после старения | не менее 93,75 | 93,75 | % |  |
|  |  |  | глубина продавливания оболочки при высокой температуре | не более 50 | 50 | % |  |