	№ п/п
	Наименование товара
	Показатели качества, технических характеристик товара, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры и иные показатели

	1


	Блоки оконные

	Материал профиля – ПВХ. Толщина профиля –   60 мм. Материал  усилителя – сталь, толщина   1,5 мм. Соединение армированная с профилем саморезами с шагом   300 мм. Предельные отклонения размеров формы, мм : габаритные  размеры изделия – от -0,5 до 1,5; внутренние размеры коробок: от -0,5 до +1,0; наружный размер створок: от -0,5 до +1,0;  зазор в притворе: от -0,5 до +0,5; зазор под наплавом: от -0,5 до +0,5. Прочность угловых  сварных соединений створок/коробок   5000/4033 Н. Предел водонепроницаемости   600 ПА. В окне   наличие дренажных вентиляционных отверстий по ГОСТ 30674-99.

	2
	Стеклопакет


	Однокамерный с энергосбережением, с показателями  тип 4-24-4. На дистанционной марке - маркировка. На бирке стеклопакета  : указание завода изготовителя, наименование ГОСТ, указание заказчика, размеры стеклопакета, формула стеклопакета, дата изготовления. Общий коэффициент светопропускания   0,44 (  класс  В).

Коэффициент сопротивления теплопередачи   0,36 м2*С/Вт, что подтверждается протоколами испытаний.

Коэффициент шумоизоляции   2 дБ.

	3
	Фурнитура


	Противовзломная фурнитура по ГОСТ 300777-2001. Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание/закрывание» -   20000 циклов (для створчатых элементов для проветривания). 

  количество запорных элементов на площадь окна: на площадь более 1 м2 –   4 штук, на площадь более 1,5 м2 –   6 штук.

	4
	Водоотлив оконный
	Материал – оцинкованная сталь с полимерным покрытием

Покрытие –   полиэстер

Ширина планки –   250 мм, толщина планки  -   0,7 мм.

	5
	Герметик наружный
	Герметик предназначен для монтажа наружного слоя монтажного шва оконных, балконных и витражных конструкций.

  обладает следующими свойствами/достоинствами:

Отличная адгезия к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, штукатурке, кирпичу, натуральному камню.

Устойчив к УФ облучению, атмосферным воздействиям, деформационным воздействиям.

Готов к применению.

Название показателей

Значение

Эксплуатационные характеристики

Модуль упругости при 100% удлинении, МПа, не более

0,5

Условная прочность при разрыве, МПа, не менее

0,6

Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее 

190

Эластичность, %, не менее
70

Основные технологические характеристики

Время образования поверхностной пленки при относит. влаж. 50% и + 23С, минут, не более 

60

Усадка, %, не более

1,0

Дополнительные характеристики

Диапазон температур нанесения

Нижняя граница   +1С

Верхняя граница   +50С

Диапазон температур эксплуатации

Нижняя граница   -50С

Верхняя граница   +70С

Плотность, кг/л 

1450



	6
	Линолеум
	Классификация (EN 685)   -23
Общая толщина, мм (EN 428) –    2,0 мм
Толщина защитного слоя, мм (EN 429)-   0,4 мм
Длина рулона, м (EN 426) –    18 м.
Общий вес, г/м² (EN 430) –   1800 г/м²
Пожарно-технические характеристики:
1.Группа горючести (ГОСТ 30244-94) –   Г 1
2.Группа воспломеняемости (ГОСТ 30402-96) –   В 2
3.Группа распространения огня (ГОСТ Р 51032-97) –    РП 1
4.Группа дымообразования (ГОСТ 12.1.044-89) –    Д 2
5. Класс токсичности (ГОСТ 12.1.0.44-89) –   Т 2

Цветоустойчивость (ISO 105-B02) –    6/7
Шумоизоляция, dB (ISO 140-8) –    16 dB
Термоустойчивость, m²K/W (ISO 8302) –    0,03
Сопротивление скольжению (DIN 51130) –   R 10
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529-86) –   0,4 мм
Изменение линейных размеров, % (ГОСТ 11529-86) –   0,4 %

	7
	Краска для потолков
	Краска на акрило-латексной основе
НАЗНАЧЕНИЕ:   пригодна для работ внутри помещений - окрашивание стен и потолков. 

Пригодные основания:   подходит  для покрытия оштукатуренных поверхностей, бетона, гипсокартона, стеклообоев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ВНЕШНИЙ ВИД:   белая. 
ПЛОТНОСТЬ:    1,5 кг/литр.
ДОЛЯ СУХОГО ОСТАТКА:   44%.
РАСХОД:     1 литр на 6-8 кв. метров.
ВЫСЫХАНИЕ: "до отлипа" –   30 минут при температуре +23 градуса Цельсия и относительной влажности воздуха 50%, второй слой  наносить спустя   1  часа.
РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.
ХРАНЕНИЕ:   6 лет в плотно закрытой таре. 
УПАКОВКА: пластиковые ведра  2,5.


-При не указании в заявке   информации (а именно: товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) просим считать, что данная информация отсутствует на соответствующий товар.

-Если в заявке употребляются словосочетания   «не более», «не менее», «не позднее» просим считать, что производитель также указал характеристики данных материалов  на своём сайте  со словами «не более», «не менее», «не позднее».
