- Дефектная ведомость

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 1,59 |
|  | Демонтаж блоков оконных из стеклоблоков | 1 м2 | 12 |
|  | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных | 100 м2 проемов | 0,03 |
|  | Кладка стен с облицовкой кирпичом: с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 9,45 |
|  | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т | 0,03 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1,624 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,001 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 1,092 |
|  | Доски подоконные ПВХ (ИСКЛЮЧЕН. Изм. Приказ Минрегиона РФ от 4.03.10 №94) | м | 113 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0,135 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц | 100 м2 | 0,145 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 | 1,12 |
|  | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | -117,6 |
|  | Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 117,6 |
|  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т | 2,187 |
|  | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые | т | 2,187 |
|  | Замок накладной | шт. | 27 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,15 |
|  | Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне (постаменты в туал) | 1 м3 | 2,5 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 7,7 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 7,28 |
|  | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 5,53 |
|  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 1,2 |
|  | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 | 1,2 |
|  | Перестилка дощатых полов не крашеных | 100 м2 | 1,76 |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | 1 м3 | 7,5 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 | 0,5 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 | 0,5 |
|  | Укладка лаг (каркас из брусьев) | 100 м2 пола | 0,18 |
|  | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 0,32 |
|  | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,03264 |
|  | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм | м3 | 0,31008 |
|  | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 745 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 1,58 |
|  | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 1,58 |
|  | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 5,87 |
|  | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,5987 |
|  | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм | м3 | 5,68765 |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 6,47 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами полов | 100 м2 | 0,98 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 7,94 |
|  | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0,24 |
|  | ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ Минрегиона РФ от 4 марта 2010 г. № 94) Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 24 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 2,35 |
|  | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,35 |
|  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 2,35 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 2,35 |
|  | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 1,3 |
|  | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных | 100 м2 | 0,112 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,8 |
|  | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т | 0,216 |
|  | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 1,8 |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0,15 |
|  | Оформление дверных проемов в перегородках: -34-ПС50/50 | 1 м2 | 17,6 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,662 |
|  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 43 |
|  | Упор оконный стальной (прим) | компл. | 10 |
|  | Установка дверей с коробками стальными (прим) | 100 м2 | 0,112 |
|  | ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ Минрегиона РФ от 4 марта 2010 г. № 94) Дверь противопожарная глухая ДПМ-01/30 (EI 30) размером 850x2075 мм | компл. | 7 |
|  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 7 |
|  | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 1 |
|  | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися полотнами (прим) | 100 м2 | 0,07 |
|  | Дверь противопожарная металлическая с тепловой изоляцией ДПМ-01/60 (EI 60) | шт. | 3 |
|  | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | компл. | 3 |
|  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 3 |
|  | Установка приборов: фрамужных | 100 компл. | 0,02 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 |
|  | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,01 |
|  | ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ Минрегиона РФ от 4 марта 2010 г. № 94) Звонок электрический с кнопкой | шт. | 1 |
|  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 7,53 |
|  | Третья шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 2,2 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 2,2 |
|  | Демонтаж перегородок из стеклоблоков (прим) | 1 м2 | 67 |
|  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,27 |
|  | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,09 |
|  | Разборка кирпичных перегородок | 100 м2 | 0,82 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,24 |
|  | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 1,59 |
|  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих | 100 м2 | 3,38 |
|  | Материал теплоизоляционный | м3 | 24,367 |
|  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 13,23 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,5 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 19 |
|  | Третья шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (перегород) | 100 м2 | 3,73 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 9,2 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 22,16 |
|  | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм | 100 м2 | 0,2 |
|  | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм | 100 м2 | -0,205 |
|  | ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ Минрегиона РФ от 4 марта 2010 г. № 94) Ламинат "TARKETT Robinson", 32 класс, размер 1292x194x8 | м2 | 20,5 |
|  | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок | 100 м2 деталей | 0,28 |
|  | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (37кг*90шт) | 1 т конструкций | 2,22 |
|  | Стеллажи различного назначения (для механизированных складов) | шт | 90 |
|  | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,02 |
|  | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,077 |
|  | Решетки металлические вентиляционные для пола | шт. | 3 |
|  | Стеклопакеты с одним "Триплексом", толщиной 6 мм | м2 | 2,8 |
|  | Резина прессованная | кг | 1,1 |
|  | Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 6,72 |
|  | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 1 |
|  | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 деталей | 0,002 |
|  | Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых | 100 м2 | 0,11 |
|  | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | т | 0,095 |
|  | Постановка болтов: высокопрочных | 100 шт. болтов | 0,11 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 50 |
|  | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 деталей | 0,0019 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,099 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,099 |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |
|  | Счетчик эл. энергии 3-х фазный (1400/1,18/3,36) | 1 | 1 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
|  | щит универсальный УОЩВ-9 (714/1,18/3,36) | шт | 1 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 7 |
|  | ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ Минрегиона РФ от 4 марта 2010 г. № 94) Выключатели автоматические АП50 3МТ 25А | шт. | 7 |
|  | Демонтаж: электросчетчиков | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 1,5 |
|  | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,05 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 10,5 |
|  | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,5 |
|  | Демонтаж провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 10,2 |
|  | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м труб | 0,3 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 1,88 |
|  | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 158 с ЭПРА | шт. | 188 |
|  | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0,18 |
|  | Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый | шт. | 18 |
|  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,38 |
|  | Светильники под лампу накаливания подвесные типа НСП 02-200-022 с решеткой | шт. | 0,38 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 14,76 |
|  | Трубки защитные гофрированные | м | 1476 |
|  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2,32 |
|  | Кабель-канал (короб) "Электропласт" | м | 232 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 16,33 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,91 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,75 |
|  | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,45 |
|  | Выключатель В-2М | шт. | 45 |
|  | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,71 |
|  | Штепсельные розетки 2-х местные | шт | 71 |
|  | ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ Минрегиона РФ от 4 марта 2010 г. № 94) Разветвительная коробка У-191 | шт. | 95 |
|  | Устройство электромагнитного замка | 1 шт. | 1 |
|  | Электромагнитный замок с комплектующими(12400/1,18/3,36) | 1шт | 1 |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 30 |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 14 |
|  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 | 30 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,3 |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 5 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,12 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м | 0,12 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,15 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 6 |
|  | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 6 |
|  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,6 |
|  | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 6 |
|  | Части фасонные из полиэтилена (отводы 50-135 ) | шт | 6 |
|  | Части фасонные из полиэтилена (колено Д=100мм) | шт | 6 |
|  | Части фасонные из полиэтилена (крестовина Д =110х 110х 110х 50 90 мм) | шт | 6 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,11 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм | 10 м | -0,9 |
|  | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 3 |
|  | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 6 |
|  | Труба из полипропилена PN 10/20 | м | 11 |
|  | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | шт. | 3 |
|  | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 20 мм х 1/2" | шт | 3 |
|  | Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | шт. | 3 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2 |
|  | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,3 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,3 |
|  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |
|  | Установка фильтров (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |
|  | Установка нагревателей индивидуальных | 10 компл. | 0,1 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м | 0,15 |
|  | Кронштейны для крепления радиаторов: к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм | 100 шт. | 0,06 |
|  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,03 |
|  | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт | 0,03 |
|  | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг | 100 радиаторов | 0,03 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 | 0,42 |
|  | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 3,2 |
|  | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | 100 | 0,03 |
|  | Смена жалюзийных решеток | 100 | 0,06 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 63 мм | 100 м | 0,08 |
|  | Трубы полиэтиленовые | м | 8 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,02 |
|  | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката (прим) | 1 т | 0,2 |
|  | Косоуры | т | 0,2 |
|  | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до25м | 100 м2 | 0,094 |
|  | Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,8 | м2 | 11 |
|  | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,0005 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,011 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,1 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,18 |
|  | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,18 |
|  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 0,18 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 40 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 40 |

СВЕДЕНИЯ О поставляемом (используемом) ТОВАРЕ

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак (его словесное обозначение) | Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в Главе V «Техническое задание (Спецификация)» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краска латексная для внутренних работ супербелая | «ОПТИМИСТ» | Время высыхания полное -1ч, расход 130 г/м2. Свойства: износостойкая. Срок годности 1 год со дня изготовления (согласование колера обязательно) |
| 2 | Обои | «ЭРИСМАНН» | Обои виниловые на флизелиновой основе под покраску |
| 3 | Ламинат | «TARKETT» | «Отбойная» доска из ламината с обрамлением пластиковыми торцевыми уголками, используемыми для плиток в санузлах |
| 4 | Барьер для посетителей | ЛДСП Местные изготовители | Барьер для посетителей из ламинированного ДСП толщиной 16 мм на основе высококачественных ДСП, облицованный меламиновой пленкой и покрытый лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям |
| 5 | Перегородки из ГКЛ | «КНАУФ» | Перегородки из ГКЛ типа «КНАУФ», размер 2500*1200 толщина 12,5 мм по металлическому каркасу профиля стоечного ПС 75*50, звукоизоляционная прослойка из минеральной выты толщиной 70 мм |
| 6 | Металлопластиковые, системы КВЕ | «KBE» | 5-камерный профиль – оконная система из многокамерных профилей с расширенной коробкой, с обязательным открыванием переплета, с поворотно-откидным регулируемым открыванием; остекление двухкамерным стеклопакетом: толщина устанавливаемого стеклопакета 36 мм (4-12-4-12-4); изделия оснащены оконными приборами и петлями, обеспечивающими их надежную эксплуатацию |
| 7 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие (КВЛВ) | «КНАУФ» | 12,5 мм (Г1,В3,Д1,Т1), цвет зеленый, цвет маркировки синий, по металлическому каркасу |
| 8 | Пена монтажная | «МАКРОФЛЕКС» | Водогерметичная, теплоизоляционная, звукоизоляционная, уплотняющая |
| 9 | Акриловый герметик | «МАКРОФЛЕКС» | Цвет белый. Расход герметика 120 гр на 1 п.м. при толщине слоя 3 мм |
| 10 | Отливы | Местные изготовители | Окрашенная оцинкованная сталь, внутренняя поверхность прогрунтована белой краской, толщина отлива 0,5мм, ширина 200мм |
| 11 | Подоконная пластиковая доска ПВХ | «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» | С твердой ламинированной цветоустойчивой поверхностью, основа – прочная сотовая ПВХ конструкция, покрытие – защитная ПВХ пленка 0,25мм |
| 12 | Раздвижные решетки на окна | Местные изготовители | Профильная труба 25*40*2 (направляющая внизу и вверху, профильная труба 25*40*2,5 (боковые ребра), сталь полосовая 3*20 складывающиеся механизмы (гармошек), подшипники закрытого типа №29 |
| 13 | Потолки | Подвесной потолок типа «Байкал» | Устройство подвесного потолка типа «Байкал», плитки размером 600*600*8, состав: гипсовая смесь, минеральное волокно с добавкой целлюлозы, наполнители, связывающие средства без применения асбеста и формальдегидов |
| 14 | Металлические противопожарные дверные блоки | ДПМ-01/60 | Сертифицированные типа ЕI-60 Архив: металлические с замком и ручкой Конвойное помещение: металлические с замком, ручкой и задвижкой, оснащены «глазком» Входные в помещение участка: металлические, утепленные с декоративными накладками, оборудованные: двумя замками (один ригельный), приборами самозакрывания, глазком и звонком |
| 15 | Напольное покрытие | «TARKETT» «БЕРГАУФ» «Уральский гранит» | Из коммерческого линолеума толщиной 3 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, цветоустойчивость (EN434) >=6, след от роликов кресел (EN425) – высокая устойчивость, след от ножек мебели (EN424) – высокая устойчивость. Под линолеум на 1 этаже устройство наливных полов с предварительной обмазочной гидроизоляцией. 2 этаж -проолифленная фанера, толщиной 9,5 мм, из шпона лиственных пород, размеры 1525*1525*9,5мм. В зале заседания устройство подиума на высоту 15 см. Покрытие пола соответствует СНиП21-01-97* - (группа В2, РП2, Д3, Т2). В коридоре, помещении санузла: гидроизоляция по легкобетонной стяжке, из бетона легкого на пористых заполнителях, объемная масса 800гр/м3, крупность заполнителя более 10мм, класс В 7,5 (М100). Керамогранит матовый, коэффициент трения свыше 0,75, устойчивость к истиранию. Стальные плинтуса из профилей стыкоперекрывающих, из алюминевых сплавов, шириной 30 мм, длиной 2,5м. Полихлорвиниловые плинтуса в комплекте с доборными элементами поворотов и заглушек толщиной от 0,5 мм до 3мм. Покрытия согласовываются с заказчиком с предоставлением сертификатов до начала производства |
| 16 | Стеллажи стационарные | Местные изготовители | С разделительной стойкой, односторонние, высота H=2,5м, длина 1,25м, глубина 0,3м. Количество уровней 6+1(крышка) |
| 17 | Электрика | ARS/S 158 AMBER 50 2 01 R50 НСП 02-200-022 | Помещения участка оборудуются энергосберегающими встраиваемыми светильниками в потолок типа Байкал, мощность ламп 18 Вт, число ламп 4 шт. Класс энергосбережения ЕЕ 1-A3. Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96. Во вспомогательных помещениях оборудуются светильники настенные с защитной решеткой типа НСП под лампу накаливания. Предусмотрены два вида освещения: рабочее и аварийное (эвакуационное). Питание светильников рабочего и аварийного освещения выполняется от групповых щитков освещения ЩО и ЩОА. Для защиты всех групповых сетей от токов перегрузки и короткого замыкания используются автоматические выключатели. Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, в качестве заземляющих проводников используются отдельные жилы кабелей. Разводка групповых сетей выполняется кабелем ВВГнг-LS-3*1,5, в пространстве подшивного потолка в негорючих гофрированных трубах из ПВХ пластиката d=32, цвет серый, опуски до розеток в кабельном канале; розетки с заземляющим контактом на высоте 300 мм от пола и на каждое помещение одну бытовую розетку; выключатель на высоте 1000 мм от пола. В архивах светильники потолочные, с защитной сеткой и стеклом типа НСП. Обязательная совместная сдача специализированной организации. Замеры сопротивления изоляции. Исполнительная документация |
| 18 | Электромагнитный замок с комплектом | БП-1А | БП (блок питания БП-1А), считыватель ТМ с индикатором, контроллер управления Z5R, кнопка выхода пластиковая, электромагнитный замок, пять ключей ТМ, пять метров кабельно-проводниковой продукции, установка, пуско-наладка оборудования. Сила удержания, кг 300. Напряжение питания, В 12. Потребляемый ток, А 0,3. Габариты, мм 270x40x20 |
| 19 | Канализация, водоснабжение | Местные изготовители | Умывальники в комплекте со смесителем и компакт бачки напольного исполнения с экономным смыванием, оборудованный сидением. Монтаж счетчиков (водомеров) на ХВС с обязательной сдачей в эксплуатацию водоснабжающей организации. Исполнительная документация. |
| 20 | Камера для обвиняемых в зал заседания | «РОСТАЛ» | Выполняется из алюминиевого профиля серии РН50, системы «ROSTAL». Профиль из алюминиевого сплава марки 6060 по ГОСТ 4784-97. Покрытие полимерно-порошковое, трибостатического напыления, в цвете выбранном заказчиком по каталогу RAL (маталлик). Соединения элементов конструкции осуществляется за счет цельнолитых алюминиевых закладных. Стекло ударопрочное, травмобезопасное стекло ТРИПЛЕКС выполненное по формуле 4*4*1. Для заполнения нижней светопрозрачной части используется перфорированный металлический лист – декоративно-технический материал толщиной t=1мм. По периметру кабины вертикальные слуховые отверстия размером 130мм. Кабины оборудуются скамейками для подсудимых, жестко закрепленных на полу. Потолок перекрывается плоской стальной металлической конструкцией, состоящей из перфорированного листа – декоративно-технический материал толщиной t=1мм |
| 21 | Камера для обвиняемых (в конвойное помещение) | Местные изготовители | Размеры 1,1*1,1*2,25. Каркас камеры профильная труба 20*20*1,5 заполнение 15*15*1,5. Стенки соединяются болтами d 8мм. Сиденье 400*400*260. Сварка производится электродами ОК-46. Дверь, засов с петлями под навесной замок. Покрытие: НЦ темно-серая. |