| Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики | Требуемые значения | Значения предлагаемое участником | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бруски обрезные хвойных пород | Деревообработка: ЗАО Жуковский ДОК Товарный знак отсутствует | Ширина | от 75 до 150 | 100 | мм |
|  |  | Шероховатость | не более 1600 | 1200 |  |
|  |  | Толщина | от 50 до 60 | 50 | мм |
|  |  | Сорт | четвертый | 4 |  |
|  |  | Длина | от 2 до 6,5 | 3,0 | м |
|  |  | Фактические размеры: |  |  |  |
|  |  | Ширина | от 74,1 до 154,2 | 153,1 | мм |
|  |  | Толщина | от 49,4 до 62 | 51,7 | мм |
|  |  | Влажность | не более 38 | 36 |  |
|  |  | Предельные отклонения по длине | в диапазоне от -25 до +50 | +25 | мм |
|  |  | Предельные отклонения по толщине | в диапазоне ±2,0 | +1,0 | мм |
|  |  | Предельные отклонения по ширине | в диапазоне ±3,0 | +3 | мм |
|  |  | По норме влажности | не нормируется | не нормируется |  |
|  |  | Нормы ограничения пороков: |  |  |  |
|  |  | Сучки сросшиеся здоровые: |  | ГОСТ 8486-86 |  |
|  |  | Кромочные | допускаются размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более: без ограничений | допускаются |  |
|  |  | Пластевые и ребровые | допускаются размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более: без ограничений | допускаются |  |
|  |  | Сучки частично сросшиеся и несросшиеся: |  |  |  |
|  |  | Загнившие, гнилые и табачные | допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков тех же размеров и не более половины их количества | допускаются |  |
|  |  | Пластевые и ребровые | допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более: одна третья - 3 | 1/3 размером в долях ширины стороны |  |
|  |  | Пластевые и кромочные трещины, в том числе выходящие на торец | допускаются длиной в долях длины пиломатериала, неглубокие и глубокие, не более: допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала | Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала |  |
|  |  | Кармашки | допускается | допускается |  |
|  |  | Крень | допускается | допускается |  |
|  |  | Наклон волокон | допускается | допускается |  |
|  |  | Прорость | допускается | допускается |  |
|  |  | Сердцевина и двойная сердцевина | допускается | допускается |  |
|  |  | Гнили | допускается только пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос общей площадью не более 10 % площади пиломатериала | 5 % площади пиломатериала | см |
|  |  | Заболонные грибные окраски и плесень | допускаются | допускаются |  |
|  |  | Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки) | не допускаются | отсутствуют |  |
|  |  | Обзол | не допускаются | отсутствуют |  |
|  |  | Скос пропила | отклонение от перпендикулярности торца к пласти допускается до 5% ширины и толщины пиломатериала соответственно | 2% ширины и толщины пиломатериала соответственно |  |
|  |  | Риски, волнистость, вырыв | допускаются | допускаются |  |
|  |  | Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость | допускаются | допускаются |  |
|  |  | Покоробленность поперечная | допускается | допускается |  |