| № п/п | Наименование услуг. | Кол- во. | Ед. изм | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление шкафа с зеркалом, имеющего в своей конструкции радиусные элементы. (Код по ОКДП 9418114) | 14 | шт. | Размеры шкафа: Высота не менее 2,6 м и не более 2,65 м. Ширина не менее 1,74 м и не более 1,79 м. Глубина не менее 0,48 м и не более 0,50 м. Шкаф с зеркалом является экологически чистым и безвредным изделием, так как выполнен из древесноволокнистой плиты из лучшей окоренной древесины хвойных пород с очень тонкой структурой волокон, при производстве которой исключено использование фенола и вредных эпоксидных смол, благодаря чему МДФ (ГОСТ 10634, ГОСТ 10635, ГОСТ 10636, ГОСТ 23234, ГОСТ 27678, ГОСТ 27680) соответствует классу эмиссии формальдегида Е1. Толщина МДФ не менее 25мм и не более 28 мм, он имеет высококачественное ламинированное покрытие пленкой ПВХ и обладает следующими характеристиками: необычайно высокой прочностью на изгиб и при поперечном растяжении (благодаря высоким показателям сцепления волокон), влагостойкостью, оптимальным распределением плотности по всему сечению, устойчивостью к температурным колебаниям. Оптимальное гидрофобирование плиты МДФ толщиной не менее 25мм и не более 28 мм предотвращает набухание волокон за счёт нанесения водного клеевого состава; невосприимчивость к грибкам и микроорганизмам обеспечивает безопасность в быту и гигиеничность. Высокие звуко- и теплоизоляционные свойства, устойчивость к механическим и химическим воздействиям, отсутствие запаха и сколов также являются важными характеристиками плиты МДФ. Пленка ПВХ (ГОСТ 24944-81), нанесенная на плиту МДФ не менее 25мм и не более 28 мм высокого качества. Нанесенный печатный рисунок защищен прочной прозрачной пленкой и покрыт дополнительно защитным лаком. Состав качественной пленки ПВХ, нанесенной на плиту МДФ не менее 25мм и не более 28 мм, характеризуется отсутствием низкомолекулярных пластификаторов, способных активно испарятся из пленки (их наличие сильно увеличивает ее ломкость); отсутствием экономии праймера, наличием термо - и УФ - стабилизаторов. Благодаря чему качественная пленка ПВХ повышает надежность фасада МДФ толщиной не менее 25мм и не более 28 мм, не отслаивается в условиях повышенной влажности и температуры, не имеет микровздутий на поверхности. Качество печати декора обеспечивает высокое сходство с оригиналом; пленка с рельефными прожилками идеально имитирует дерево. Толщина пленки ПВХ 0,3-0,5 (300-500 микрон). Для дополнительного декора МДФ толщиной не менее 25мм и не более 28 мм искусственно состарен. Процесс патинирования проходит в несколько этапов: 1.Нанесение изолятора. На поверхность фасада МДФ толщиной не менее 25мм и не более 28 мм наносится слой адгезивного барьера-грунта (изолятора). Это должен быть специальный барьер-грунт для ламинированных поверхностей. Наносится очень тонким слоем, перед нанесением смешивается с отвердителем и растворителем. Технические характеристики компонентов: - Грунт с содержанием нелетучих веществ (%) 18 +1; плотностью 0,920 +0,030 . Применяется для обеспечения адгезии к меламиновой бумаге и другим трудно окрашиваемым поверхностям. - отвердитель с содержанием нелетучих веществ (%) 20 + 1; плотностью 1,001 +0,030. - растворитель с плотностью (кг/л) 0,850 ± 0,030. При производстве этого растворителя использовалось сырье высокого качества; входящие в его состав компоненты обеспечивают хорошее испарение. Имея высокую скорость испарения, он уменьшает вязкость полиуретановых покрытий и в то же время увеличивает их жизнеспособность, может использоваться как для полиуретановых грунтов, так и для полиуретановых лаков в любое время года за исключением самых жарких месяцев. Формула смешивания компонентов свободная, предполагает испытательную окраску каждого нового сорта для проверки совместимости пленки и лакокрасочной системы. - Второй слой полиуретановый грунт. Для этого слоя рекомендуется использовать бесцветный полиуретановый грунт, который снижает вздутие древесных волокон. Характеризуется высокой скоростью высыхания (до 15 минут). Основное назначение - снизить поднятие ворса, впитывание последующих слоев и усадку на пористых (рыхлых) поверхностях, сократить общий расход ЛКМ и обеспечить высокое качество получаемой поверхности. Очень легко шлифуется. Перед нанесением смешивается с отвердителем и разбавителем, их технические характеристики: - полиуретановый грунт с содержанием нелетучих веществ (%) 44 +1; плотностью 1,070 + 0,030. - отвердитель содержанием нелетучих веществ (%) 25 +1; плотностью 0,934 + 0,030. - растворитель с плотностью (кг/л) 0,850 ± 0,030. При производстве растворителя использовалось сырье высокого качества; входящие в его состав компоненты обеспечивают хорошее испарение. Имея высокую скорость испарения, он уменьшает вязкость полиуретановых покрытий и в то же время увеличивает их жизнеспособность, может использоваться как для полиуретановых грунтов, так и для полиуретановых лаков в любое время года за исключением самых жарких месяцев. Формула смешивания компонентов свободная, предполагает испытательную окраску каждого нового сорта для проверки совместимости пленки и лакокрасочной системы. - Тонкая шлифовка с применением наждачной бумаги мелкой или средней зернистости. - Нанесение патины. Рисунок фрезировки (фасады шкафа), выделяется патинирующим составом с эффектом золота. Состав наносится на грунтованную поверхность кисточкой или губкой, излишки убираются. Технические характеристики состава: содержание нелетучего вещества (%) 10 ± 2%; плотность (кг/л) 1,000 ± 0,030. Наносится на тщательно прошлифованные полиуретановые или полиэфирные грунты. Сверху, на поверхность МДФ толщиной не менее 25мм и не более 28 мм, наносится тонкий основной слой патины, по цвету темнее бука. Технические характеристики состава: плотность (кг/л) 0,820 ± 0,900; сухой остаток (%) 515% ; светостойкость отличная для применения внутри помещений; время сушки 1-3 минуты. Наносится на тщательно прошлифованные полиуретановые или полиэфирные грунты - Обработка патины. Обработка патины происходит наждачной бумагой разной зернистости. - Лакировка. Созданный эффект после всего необходимо закрепить и защитить от внешнего воздействия. Для этого используют матовый полиуретановый лак. Перед нанесением лак смешивается с отвердителем и растворителем. Их технические характеристики: - лак с содержанием нелетучих веществ (%) 42 ± 1; плотностью (кг/л) 0,970 ± 0,030. Полиуретановый лак со средней толщиной сухой плёнки и высокой скоростью сушки, равномерной матовостью, прекрасной растекаемостью, смачиваемостью пор и стойкостью к царапинам. - отвердитель с содержанием нелетучих веществ (%) 24 ± 1; плотностью (кг/л) 0,920 ± 0,030. - растворитель с плотностью (кг/л) 0,850 ± 0,030. При производстве этого растворителя использовалось сырье высокого качества; входящие в его состав компоненты обеспечивают хорошее испарение. Имея высокую скорость испарения, он уменьшает вязкость полиуретановых покрытий и в то же время увеличивает их жизнеспособность, может использоваться как для полиуретановых грунтов, так и для полиуретановых лаков в любое время года за исключением самых жарких месяцев. Лак наносится в один - два слоя. Конструкция шкафа представлена в виде трех отсеков. Боковые отсеки - это платяные шкафы, средний - тумба с зеркалом (тумба оснащена полкой). В верхней части по длине шкафа расположена антресольная часть в виде трех шкафов, оборудованных полками. В конструкции шкафа имеются радиусные элементы - дверки боковых (платяных) шкафов и антресолей (шкаф и антресоль имеют по одной распашной дверке). Антресоль и тумба, расположенные в центре шкафа, имеют обыкновенные распашные дверки. Размеры отсеков шкафа: Боковые: высота не менее 2,6 м и не более 2,65 м; ширина не менее 0,594 м и не более 0,599 м; глубина не менее 0,48 м и не более 0,5 м. Центральный: высота не менее 2,6 и не более 2,65 м; ширина не менее 0,552 м и не более 0,557 м; глубина не менее 0,48 м и не более 0,5 м. Радиус дверок сложной конфигурации; по центру не менее R=250 мм и не более 255 мм (он выпуклый); по краям не менее R=192 мм и не более 197 мм (он вогнутый). Зеркало (ГОСТ 17716-91) шкафа высокого качества, при его производстве не использовались медь и свинец (специальная обработка нанесенного серебряного покрытия позволила отказаться от применения токсичных компонентов в составе антикоррозийных грунтов). Качественные характеристики зеркала: коэффициент светоотражения 92%; исключительная устойчивость к агрессивным атмосферным воздействиям (влажности, перепадам температур, окислению); исключительная устойчивость к воздействию таких агрессивных агентов, как производные аммиака и компоненты косметических аэрозолей; совместимость с любыми видами клеев; отличная сопротивляемость против краевой коррозии и возникновения пузырей защитного грунта после резки в размер. На тыльной стороне нанесена полипропиленовая пленка безопасности (при разрушении зеркала фрагменты удерживаются пленкой). Платяные шкафы в нижней своей части оснащены рамой с сеткой. Рама с доводчиком выполнена из металла, способ крепления на боковые стенки. Направляющие с плавным скольжением и мягким бесшумным закрыванием (не хлопая и не отскакивая назад). Телескопическая рамка - полного выдвижения (в основе шариковые направляющие с интегрированным доводчиком). Наполнение рам - сетка с бортиками. Верхняя часть платяных шкафов оборудована стационарными полками и выдвижными держателями для плечиков. Полки также выполнены из МДФ толщиной не менее 25мм и не более 28 мм, выдвижные штанги высокого качества, металлические на шариковых направляющих. Фасады шкафа крепятся на петли с трехмерным регулированием. Цокольная часть шкафа оснащена шестью накладными светильниками, цвет поверхности под алюминий. Технические характеристики светильников: рабочее напряжение (постоянный ток) 12 Вольт; потребляемая мощность 0,6 Ватт; спектр излучения холодный; угол светового излучения широкий. Боковые стенки шкафов и дно средней антресоли (обрамляющие зеркало) оснащены врезными светодиодными светильниками с высокой силой освещения, рабочим напряжением 700 мА, потребляемой мощностью 3 Ватта, теплым белым спектром излучения и углом светового излучения в 65 градусов. Крепежная фурнитура, применяемая при сборке шкафа с зеркалом, должна быть высокого качества, иметь внутренние и наружные фиксаторы (затягивание дюбеля по центру исключает смещение мебельных деталей; при транспортировке с места на место соединения не расслабляются; самопроизвольное вращение эксцентрика назад невозможно, так как ему препятствуют фиксаторные ступени в зажимном кулачке, а также наружный фиксатор с пилообразными зубьями). Одинарные стяжки и дюбели выполнены из стали, что увеличит срок эксплуатации изделия. Стяжки удерживают элементы на отрыв, шканты - на осевое смещение. Все технологические отверстия закрываются декоративными заглушками. Помимо крепежной фурнитуры конструкция шкафа должна быть усилена за счет шкантовой глухой проклейки с применением высококачественного клея на основе ПВА дисперсии, добавок, пластификатора (ГОСТ 18992-80). Клей должен обладать высокой прочностью склеивания, средней вязкостью, устойчивостью к кратковременному воздействию воды, высокой теплостойкостью, устойчивостью к старению, имеет прозрачный эластичный клеевой шов. Клей быстро схватывается, высокая прочность приклеивания достигается уже через пять минут после прижатия. |