ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Работы по демонтажу |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 4,42218 |  |  |
| Раздел 2. Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 8,529 |  |  |
| 3 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (корыто под основание) | 100 м3 грунта | 2 |  |  |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 10,529 | Толщина слоя 25 см, работы выполнять в соответствии СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги", уплотнить до Купл=0,98. |  |
| 5 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1052,9 |  |  |
| 8 | Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 4,2116 | Работы выполнять в соответствии СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» |  |
| Раздел 3. Разные работы |  |  |  |  |  |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 846,5316 |  |  |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 19 км I класс груза | 1 т груза | 846,5316 |  |  |
| 1. Достигнутый коэффициент уплотнения (Купл = 0,98) необходимо подтвердить протоколами лабораторных испытаний. |  |  |  |  |  |