Изучив извещение №  0190300001312000569 и документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключить государственный (муниципальный) контракт на поставку контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, бункеров для крупногабаритного мусора, урн  (код по ОКДП – 2811723), а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, сообщаем о своем согласии участвовать на условиях, установленных в указанных выше документах и аукционной документации. Мы согласны осуществить поставку товаров, являющихся предметом данного аукциона, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, и на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, бункеров для крупногабаритного мусора, урн (код по ОКДП – 2811723)

	№
	Характеристика товара
	Кол-во товара

(шт.)

	Контейнер для сбора твердых бытовых отходов

	1
	Контейнер предназначен для накопления мусора на открытых контейнерных площадках с верхней (боковой) загрузкой для последующего вывоза мусора кузовными мусоровозами типа КО 440.

Контейнер, трапециевидной формы, с полезным объемом 0,75 м3, без крышки. Габаритные размеры: 1100х980х980 мм.
Все детали контейнера будут выполнены из цельных листов, согнуты на листогибе из горячекатаной холодной стали (ГОСТ16523-97), толщиной 2 мм.
Стенки корпуса контейнера согнутыми краями соединяются внахлест с последующей проваркой швов. По верхнему периметру контейнер будет окаймлен металлическим уголком горячекатаным равнополочным (ГОСТ 8509‑93), размер уголка 40(+/-10) х 40(+/-10)х4(+/-2) мм, длиной 970мм. Контейнер будет оснащен 4-мя опорами из уголка горячекатаного равнополочного (ГОСТ 8509‑93), размер уголка 40(+/-10) х 40(+/-10)х4(+/-2) мм, длиной 100 мм, предотвращающими примерзание в зимний период. Контейнер будет грунтован и окрашен (2 слоя) эмалью в синий цвет. На боковых сторонах контейнера по центру будет нанесена надпись краской белого цвета – ТБО.
	100

	Бункер для крупногабаритного мусора (для КГМ)

	2
	Бункер для КГМ размером 1142 х 1850 х 3480 мм, полезным объемом 8 м3, будет изготовлен из стального листа (толщина стенок 2 мм, дно 3 мм.). Обвязка и усиление – профиль размером 120 х 40 х 2,5 мм, размеры уголка 50(+/-10) х 50(+/-10) х 4(+/-2) мм. Бункер будет огрунтован и окрашен эмалью в синий цвет.
	10

	Урна

	3
	Урна для сбора мусора (сварная конструкция по ГОСТ 52.64-80, высота 0.55 м, объем контейнера 0.05 м3, вес 17.5 кг).

Урна состоит из стойки, шарнирно-закрепленного на ней контейнера, шестигранной формы (усеченная шестигранная пирамида). Накопившийся мусор удаляется переворотом ведра. 

Стойки будут изготовлены из кованого металла (элемент художественной ковки).

Контейнер изготовлен из листового металла толщиной 2 мм.
Урны будут окрашены противокоррозионным материалом для предотвращения атмосферного воздействия, цвет - черный.
	80


· Отгрузка товара осуществляется силами и за счёт поставщика.

· Гарантийный срок эксплуатации товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев, срок начинает  исчисляться со дня подписания сторонами накладных на товар.

· Место поставки товара: на склад указанный Заказчиком в городе Тарко-Сале, Пуровского район, Ямало-Ненецкого автономного округа, Российской Федерации. Доставка до места поставки и разгрузка товара на склад, осуществляется за счет Поставщика.
