ЧАСТЬ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на проведение открытого аукциона в электронной форме на право заключения Договора на замену покрытия пола в Универсальном зале
РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1.  Предметом открытого аукциона в электронной форме является право заключения Договора на замену покрытия пола в Универсальном зале.
2. Условия и сроки оказания услуг: замена покрытия пола, лаковое покрытие и разметка спортивной площадки  из материала Подрядчика (согласно техническим требованиям).
Срок оказания услуг – работы должны быть выполнены в двух недельный срок с момента заключения Договора и сданы Заказчику по акту сдачи-приемки после выполнения работ по форме КС-2 и КС-3. 

3. Характеристика объекта:  универсальный зал.  Площадь:  1 900 м². Основание пола бетонное, выравненное стяжкой, поверх стяжки нанесено искусственное синтетическое покрытие 
4. Место оказания услуг: 678960, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 33 


     5. Начальная (максимальная) цена договора: 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.                                      
 6. Сроки и порядок оплаты: производится поэтапно: 30% предоплата, в течение 5 банковских дней с момента заключения Договора и получения счета, окончательный расчет по факту, на основании акта выполненных работ в течение 5 банковских дней. 

В цену включены расходы: с учетом расходов  на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), транспортных расходов, связанных с закупкой материалов, инструментов  и других обязательных платежей.
7.  Код по Общероссийскому Классификатору видов экономической деятельности и продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету открытого аукциона: 45.43.22.112 Работы по устройству прочих покрытий полов из древесины и изделий на ее основе, выполняемые по индивидуальным заказам.
8. Источник финансирования: бюджет Республики Саха (Якутия).

РАЗДЕЛ 2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Материалы
Настоящие Технические Условия распространяются на изделия из древесины брусок шпунтованный  предназначенные для отделки общественных и жилых помещений. Изделия не шпатлеваны, без отделочного покрытия.

1.Технические требования

1.1.Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих Технических условий и технической документации с рабочими чертежами, утвержденными изготовителем в установленном порядке.


1.2.Основные параметры и размеры.


1.2.1.Сечение и размеры изделий должны соответствовать указанным в разработанных рабочих чертежах. Приложения 1 (толщина 60мм, ширина 38мм).


1.2.2.Длины деталей устанавливают по спецификации с прирезкой по длине под углом 90°.


1.2.3.Отклонение от перпендикулярности сторон детали не должно быть более 1 мм на участок длиной 100 мм.


Отклонение от плоскостности (покоробленность) деталей не должно быть более 3 мм на 1 м длины и 2 мм по ширине.


Отклонение от прямолинейности любой кромки детали по длине на 1 м длины не должно быть более 3 мм.


1.2.4.Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должно быть более, мм:



по длине ± 5,0 мм



по ширине ± 1,5 мм



по толщине + 1,5 мм



по высоте паза +0,5, по толщине и ширине 0 мм,



по остальным размерам сечения  ± 0,5 мм


1.2.5.Условное обозначение должно состоять из марки детали, сечения, длины и обозначения настоящего стандарта.


Пример условного обозначения:


Брусок шпунтованный толщиной 60мм и шириной пластин 38мм;
БШ 60х38


Прирезанных по длине от 2500мм до 5900мм

1.3.Характеристики
1.3.1.Для изделий применяются пиломатериалы хвойных пород (лиственница) из цельной или клееной  древесины по длине и сечению.


1.3.2.Сердцевина допускается на лицевой поверхности изделий.


1.3.3.Выпускаемые изделия должны быть отсортированы согласно ограничениям на пороки древесины и дефектам обработки и согласно следующим требованиям установленным в табл.1; табл.2.

Таблица1

	Пороки древесины и де-

фекты обработки 
	Сорт I
	Сорт II
	Сорт III

	1.Сучки 

1.1.Здоровые светлые и темные сросшиеся круглые, овальные и продолговатые

1.2.Здоровые, всех видов с трещинами и сколами
1.3.Частично сросшиеся

1.4.Несросшиеся выпада-ющие

1.5.Групповые

1.6.Разветвленные


	Допускаются диаметром не более 25 мм

Допускаются, но не бо-лее чем в 10% от общего количества сучков с трещиной не более 1мм и сколом не более 3 мм

Допускаются не более 20 мм

Не допускаются

Не допускаются

Допускаются менее ½ пласти
	Допускаются диаметром не более 40 мм

Допускаются, но не бо-лее чем в 10% от общего количества сучков с трещиной до 2мм и сколом не более 5 мм

Допускаются при сра-стании до 1/3 контура

Допускаются диаметром не более 20мм в количестве 1 шт. на 1 пог. м изделия

Допускаются

Допускаются не более 2/3 пласти
	Допускаются диаметром более 40 мм

Допускаются, но не бо-лее чем в 20% от общего количества сучков с трещиной до 3мм и сколом не более 15 мм

Допускается при сра-стании до ½ контура

Допускаются диаметром не более 30мм в количестве 2-3 шт. на 1 пог. м изделия

Допускаются

Допускаются



	2.Трещины

2.1.Пластовые сквозные с выходом в торец

2.2.Несквозные торцовые суммарной длиной не более 1/6 на лицевой поверхности
	Допускаются длиной не более 100 мм шириной не более 1 мм

Допускаются глубиной до 2 мм
	Допускаются длиной не более 150 мм шириной не более 1 мм

Допускаются глубиной до 3 мм
	Допускаются длиной не более 500 мм и  шириной не более 1,5мм 

Допускаются глубиной свыше 3 мм



	3.Сердцевина

3.1.С выходом на лицевую поверхность
	Не допускается
	Допускается ¼ длины
	Допускается ½ длины



	4.Смоляные кармашки

4.1.Открытые

4.2.Прикрытые
	Не допускаются

Не допускаются
	Допускаются шириной не более 2 мм и длиной не более 30 мм, в количе-стве не более 1 шт. на погонный метр изделия

Допускаются
	Допускаются шириной не более 3 мм и длиной не более 50 мм, в количе-стве не более 2-3 шт. на погонный метр изделия

Допускаются

	5.Прорость (вросшая кора)
5.1.Односторонняя за-крытая темная и светлая


	Не допускается
	Допускается на не лице-вой стороне шириной не более 5 мм и длиной не более 100мм в количе-стве 1 шт. на изделие
	Допускается на не лице-вой стороне шириной не более 7 мм и длиной не более 120мм в количе-стве 2-3 шт. на изделие

	6.Гниль
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	7.Обзол
	Не допускается
	Не допускается
	Допускается на нижней части паза

	8.Червоточина
	Не допускаются
	Допускаются шириной (диаметром) не более 5мм в количестве 1 шт. на пог. метр изделия
	Допускаются шириной (диаметром) не более 70мм в количестве 2 шт. на пог. метр изделия

	9.Химические окраски и грибковые поражения
	Не допускаются
	Допускается случай посинения на торцах не далее 50 мм от краев изделия и не более 10% поверхности изделия
	Допускается случай посинения на торцах не далее 50 мм от краев изделия и не более 30% поверхности изделия



Примечание: Размеры сучков измеряются по наименьшему диаметру. На лицевой поверхности изделия червоточина допускается в виде поверхностных, неглубоких повреждений насекомыми. Сквозная червоточина на лицевой поверхности не допускается.  Указанные пороки на нелицевой поверхности не ограничиваются по размерам. 

Таблица 2

	Дефекты обработки
	Сорт I
	Сорт II
	Сорт III

	1.Дефекты строгания

1.1Волнистость на по- верхности

1.2.Бахрома, ворсисто-сть

1.3.Сколы и вырывы

1.4.Сколы и вырывы на гребне и пазах

1.5.Дефекты нижней кромки паза
	Допускается гладкая без рисок глубиной до 0,1 мм

Не допускается

Не допускаются

Не допускаются

Не допускаются
	Допускается гладкая без рисок глубиной до 0,15 мм

Допускается ворсисто-сть площадью до 1/10 не лицевой пове-рхности изделия и нижней части паза

Допускаются отдельные гладкие сколы и вырывы глубиной не более 2 мм в кол-ве не более 2 повреждений на 1 погонный метр

Допускаются не более 1 повреждения на изделие на лицевой поверхности глубиной не более ½ размера гребня и паза

Допускаются отдельные утоньшения до 10% ее толщины на длине не более 1/3 изделия
	Допускается гладкая без рисок глубиной до 0,4 мм

Допускается ворсистость площадью до 1/8 не лицевой пове-рхности изделия и нижней части паза

Допускаются отдельные гладкие сколы и вырывы глубиной не более 3 мм в кол-ве не более 4 повреждений на 1 погонный метр

Допускаются не более 3 повреждений на изделие на лицевой поверхности глубиной не более 1/3 размера гребня и паза

Допускаются отдельные утоньшения до 15% ее толщины на длине не более 1/3 изделия



Примечание: Дефекты не указанные в таблицах, не допускаются. В случае их обнаружения данные дефекты должны быть согласованы и по согласованию сторон могут быть внесены в таблицу. 


1.3.4.Влажность древесины изделий должна быть – 8 ± 2%

1.3.5.Параметр шероховатости фрезерованных поверхностей деталей (Rmmax) по ГОСТ 7016 не должен быть более – 120 мкм и тыльной стороны не более 200 мкм.


1.4.Упаковка и маркировка


1.4.1Детали должны быть упакованы в транспортные пакеты или пачки. По требованию потребителя пачки упаковывают в пленку.


1.4.2.Формирование транспортных пакетов или пачек должно соответствовать ГОСТ 21100 – 81. 


1.4.3.Пачки должны быть сформированы из деталей одной марки, сечения и длины. Также каждая пачка или пакет должна иметь ярлык на котором указывают: 

наименование или товарный знак предприятия изготовителя;

условное обозначение изделия и разделения по сортам, сечению и длинам;

дату изготовления.

2.Методы контроля 
2.1.Длину, ширину и толщину изделий измеряют металлическими линейками по ГОСТ 427 – 75, металлическими рулетками по ГОСТ 7502 – 80, штангенциркулями по ГОСТ 166 – 80.

Ширину и толщину измеряют по торцам и посередине длины изделия.

2.2.Отклонение от перпендикулярности (прямолинейности) сторон деталей определяют поверочными угольниками по ГОСТ 3749 – 77, поверочными линейками по ГОСТ 8026 – 75.

2.3.Породу и качество древесины определяют визуально по ГОСТ 2140 – 81

2.4.Влажность древесины контролируют по гост16588 – 79 электровлагомером не менее чем в трех местах.

2.5.Шероховатость поверхности изделия (плинтуса) контролируют по ГОСТ 15612 – 78 или сравнением с эталоном, утвержденном в установленном порядке.

3.Приемка, транспортирование и хранение   

3.1.Приемку осуществляют согласно ГОСТ 8242 – 88.

3.2.Изделия транспортируют всеми видами транспорта в соответствии правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиям ГОСТ 21929 – 76.

3.3.Изделия должны храниться (в штабелях, пакетах) рассортированными по сечениям, длинам, уложенных по плотному, тщательно выровненному основанию.

3.4.При хранении и транспортировании изделий, должна быть обеспечена сохранность, защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения. Также условия хранения должны обеспечивать нормированную влажность древесины деталей.

	
	Краткие характеристики материалов

	
	
	

	
	Брусок шпунтованный
	

	
	
	

	 
	Наименование
	Показатели

	1
	Размеры
	 

	 
	толщина, мм
	60

	 
	ширина, мм
	38

	 
	длина, мм
	5900

	2
	Влажность, %
	8±2%

	3
	Порода
	лиственница

	4
	Требования по качеству *
	1-2 сорт

	
	
	

	
	Доска обрезная сушеная  (лаги)

	
	
	

	 
	Наименование
	Показатели

	
	Размеры
	 

	 
	толщина, мм
	50

	 
	ширина, мм
	120

	 
	длина, мм
	6000

	2
	Влажность, %
	10±2%

	4
	Порода
	сосна

	5
	Требования по качеству*
	2 сорт


Технические Условия разработаны согласно ГОСТ 8242 – 88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства». 
Технология укладки шпунтованного бруска

Укладка опорной конструкции

Опорные лаги обязательно должны иметь опору. Опора для них устраивается точечная. На стыках лаг предусматривается зазор. Величина зазора не может быть менее 20 миллиметров.

[image: image1.jpg]


Интервалы для укладки 

При укладке опорных лаг интервал Х между ними должен составлять 600 миллиметров и соответствовать интервалу крепления доски. Если производится укладка шпунтованной доски по диагонали, интервал Х для опорных лаг уменьшается. Если укладка производится под углом 45°, интервал Х должен быть равен 300 миллиметрам. Интервал Y между точками опоры лаг должен составлять 500 миллиметров.

Важно!

Компенсационные зазоры

У всех неподвижных ограничителей (например, у стен, каминов, стационарных металлических коммуникаций, и т. д.) следует предусматривать компенсационные зазоры. Ширина компенсационных зазоров со всех сторон должна составлять не менее 20 мм. 

Способы крепления досок

Основание для укладки должно быть прочным, ровным и сухим.

Укладка на лаги

Регулируя высоту лаг при укладке шпунтованного бруска по лагам, можно выйти на необходимую высоту пола.

Этапы монтажа шпунтованной доски

Перед началом монтажа шпунтованного бруска необходимо, выдержать брусок в помещении где она будет укладываться в течение, по крайней мере, 48 часов.

Крепление бруска к основанию осуществляется с помощью саморезов (3,5х51-65 мм) с шагом 30-40 см. Необходимо предварительно засверлить доску со стороны шипа под углом ~50°. При укладке надо плотно стыковать половицы в поперечном и продольном направлениях, при необходимости стягивая с помощью клиньев. Необходимо также оставлять компенсационный зазор между покрытием и стенами.

1. Монтаж первого ряда осуществляется в направлении гребнем к стене.  

Первая доска должна иметь длину, равную длине стены. Между стеной и бруском необходимо предусмотреть зазор, равный примерно 20 мм. 

2. Следующие четыре-пять рядов досок настилаются с совмещением пазов и гребней без закрепления. С каждого конца ряда оставляется вентиляционный (компенсационный) зазор. Пазы шпунтованного бруска должны прилегать к гребню предыдущей доски очень плотно. Стыковать бруски нужно на лагах, причем, по центу лаг. Стыки необходимо располагать не на одном уровне, а в шахматном порядке.

3. Сплачивание брусков производят постукиванием молотком по всей длине доски. При этом необходимо защитить гребень с помощью дощечки с пазом. На лагу устанавливается временная рейка. В зазор между временной рейкой и последней доской вбивается пара клиньев навстречу друг другу, и таким образом  сплачиваются бруски.

4. Укладка продолжается так, как описано выше, до того момента, пока останется только участок, имеющий ширину меньше, чем ширина доски. В таком случае брусок необходимо обрезать, оставляя необходимый зазор между стеной и бруском. Чтобы плотно прижать последний брусок к остальным, между этим бруском и стеной вбивают клинья, после чего доска закрепляется на лагах. Чтобы предохранить стену, к ней предварительно ставят  прокладку из тонкой доски или фанеры.

[image: image2.jpg]Tena

o,

Mepesiit pag ek Wiypyn

Oraeperve

Mlypys
Ocwosanvie

@
nywToaRHas

Nara.

Twapowsonauponas

npoknara




Ведомость выполняемых работ.
Подготовительные работы.

1. Демонтаж ограждения  - 28 п/м
2. Демонтаж декоративного уголка – 80 п/м

3. Демонтаж стаканов под волейбольные и теннисные стойки – 6 шт

	
	Монтаж пола.
	
	

	
	
	
	

	1
	Подготовка поверхности для укладки лаг – 1900 м2
	

	
	1.1. Очистка от мелкого мусора и пыли
	

	2
	Укладка лаг (доска сушеная 2сорт) – 2950 п/м
	

	
	2.1. Торцевание лаг по длине под размер
	

	
	2.2. Крепление лаг к полу на расстоянии 50 мм
	

	
	2.3. Уборка очистка от строительного мусора
	

	3
	Укладка Бруска шпунтованного 60х38 на шип-паз – 1900 м2
	

	
	3.1. Торцевание бруска шпунтованного по длине под размер 
	

	
	3.2. Крепление бруска шпунтованного к лагам саморезом на шип-паз

	
	3.3. Укладка бруска шпунтованного производится в разбег
	

	4
	Монтаж стаканов под волейбольные и теннисные стойки – 6 шт
	
	

	
	4.1.  Установка стаканов в уровень пола

	
	4.2.  Изготовление лючков

	
	4.3. Уборка очистка от строительного мусора
	

	5
	Шлифование пола – 1900 м2
	
	

	
	5.1.  Шлифование пола шлифмашиной толщина снимаемого слоя до 1мм

	
	5.2. Очистка от мелкого мусора и пыли производственным пылесосом

	6
	Нанесение разметки линии спортзала в 2 слоя (боковая площадка 3 разметки – баскетбол, волейбол, большой теннис; центральная площадка3 разметки – мини-футбол, баскетбол, волейбол)

	
	6.1. Приготовление краски
	
	

	
	6.2. Нанесение 1-го слоя полиуретанового покрытия толщиной 120 мкм;

	
	6.3. Сушка при Т=23С 4-5 ч
	
	

	
	6.4. Удаление пыли
	
	

	
	6.5. Нанесение 2-го слоя (окончательного слоя) полиуретанового покрытия толщиной 120 мкм;

	
	6.6. Сушка при Т=23С -12ч
	
	

	7
	Нанесение лакокрасочного покрытия в 3 слоя – 1900 м2
	

	
	7.1. Приготовление лака
	
	

	
	7.2. Нанесение в 3 слоя краски. Время высыхания и покрытие следующим слоями при  Т 23 ºС – через 24 часа.


ФОРМИРОВАНИЕ НЕПРОЗРАЧНОГО ПОКРЫТИЯ

на основе полиуретановых красок (нанесение линий разметки)

Способ нанесения – валик, кисть, шаблон.

Включает следующие операции:

1. приготовление краски 
на 1 л краски:

300 мл отвердителя;

Разбавитель – количество зависит от вязкости лакокрасочного материала (определяется вискозиметром перед каждым приготовлением краски);

2. нанесение 1-го слоя полиуретанового покрытия толщиной 120 мкм;

3. сушка при Т 23°С – 4-5 час;
4. удаление пыли;

5. нанесение 2-го (окончательного) слоя краски толщиной 120 мкм;
6. сушка при Т 23 °С – 12 час.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО ПОКРЫТИЯ

на основе полиуретановых лаков

Способ нанесения – вручную валиком поролоновым.

Материал - паркетный лак

Включает следующие операции:

1. приготовление  лака 
на 1 л лака:   300 мл отвердителя

разбавитель – количество зависит от вязкости лакокрасочного материала (определяется вискозиметром перед каждым приготовлением лака);

перед нанесением тщательно перемешать. Применяется без разбавления.

2. нанесение в 3 слоя краски. Время высыхания и покрытие следующим слоями        при  Т 23 ºС – через 24 часа.

	
	Лакокрасочный материал
	

	
	
	

	 
	Наименование
	Показатели

	1
	Лак
	Паркетный лак

	2
	Основание
	Полиуретановая

	3
	Краска
	Полиуретановая краска

	4
	Добавки
	растворитель


Нанесение лака

Окрашиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обеспыленными. Новые поверхности отциклевать и отшлифовать, обеспылить. Перед применением лак тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком в 2-3 слоя вдоль волокон древесины. Во избежание видимых "швов" лак наносить беспрерывно по всей длине окрашиваемой поверхности.  
Условия выполнения работ: работы должны быть выполнены качественно и в срок, в соответствии с локальной сметой, частичное выполнение работ не допускается;

Общие требования к выполнению работ:

Работы должны выполняться при соблюдении требований соответствующих нормативных актов, в т.ч. СНиП, ГОСТ, ПУЭ и ПТБ

Основными документами нормативного регулирования в части выполнения строительных работ для работ, являющихся предметом договора являются:

 
СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» (с изменениями, утвержденными 23 июня 1997г.);



СП 29.13330.2011 « Полы»



СП 64.13330.2011 « Деревянные конструкции»



СНиП III-10-75 Правила производства и приемки работ.

СНиП 2.08.02-89 от 1990-01-01 Общественные здания и сооружения.

Ответственность по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности возлагается на подрядчика в соответствии с требованиями СНиП 12-03.2001, СНиП 12.01.019-79, ССБТ, ГОСТ 12.2.013 0-91 ССБТ и других нормативных документов.

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов. После завершения строительных работ предоставить Заказчику исполнительную документацию.

Подрядчик обязан обеспечить уборку строительного мусора с объекта по окончанию всех работ.

Требования к качеству работ и материалов:

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать установленным требованиям. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.  Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов. Все виды работ выполняются с применением инструмента, приспособлений и материалов подрядчика и силами подрядчика. Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными. Иметь соответствующие сертификаты качества. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ.

Порядок сдачи и приемки работ: Результаты работ считаются принятыми после подписания всех необходимых актов сдачи – приемки (КС-2, КС-3)

Требования по сроку гарантий качества работ:  гарантия качества работ- не менее 3 лет. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет  в установленные «Заказчиком» сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период  устранения  дефектов.

                                                                                                                                                                                        8

