ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Документации рег. №:1943ЭА-2-12
УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области
__________________ А.Н.Демин
                                                                                              (подпись)
                                                                                             М.П.
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
1. Виды и объемы работ: содержатся в сметной документаци, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации,  размещенной в виде отдельного файла на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

Любое упоминание на товарные знаки материалов в локальном сметном расчёте или в настоящем приложении подразумевает возможность их замены участником размещения заказа на эквивалентные (соответствующие или превосходящие по качественным характеристикам).
2. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к безопасности работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

2.1. Требования к качеству, техническим характеристикам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика: определены действующими СНиП, СП, ВСН, СанПиН, ГОСТ, ТУ, НПБ, ППБ, ПУЭ и иными действующими нормативными документами по предмету аукциона.
2.2. Требования к безопасности работ: безопасность работ должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов по предмету контракта (договора). Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.

2.3. Требования к результатам работ: завершение выполнения всех видов работ, являющихся предметом аукциона, подписание заказчиком итогового акта приемки выполненных работ.
2.4. Требования к качеству товаров (материалов), предлагаемых к использованию при выполнении работ:
Минимальные и (или) максимальные, неизменяемые значения показателей, неизменяемый диапазон значений показателей, используемых для определения соответствия (эквивалентности) товара, предлагаемого для использования при выполнении работ: 

	№
	Товары, предлагаемые к использованию при выполнении работ
	Показатели
	Значение

	
	
	
	Min значение
	Max значение
	Неизменяемое значение
	Неизменяемый диапазон значений

	1
	Оконные блоки ПВХ

	Монтажная глубина профиля
	60 мм
	
	
	

	
	
	Количество камер в профиле
	3
	
	
	

	
	
	Коэффициент сопротивления теплопередачи 
	0,64 м2ºС/Вт
	
	
	

	
	
	Цвет
	
	
	белый
	

	
	
	Схемы открывания определяются по месту до начала производства работ. Объемы в соответствии со сметой.

Комплектность оконного блока - подоконная доска, отлив, откос внутренний, откос внешний, москитная сетка.

	2

	Стеклопакеты для оконных блоков ПВХ

	Количество камер в стеклопакете
	2
	
	
	

	
	
	Толщина стеклопакета 
	32 мм
	
	
	

	
	
	Толщина стекла 
	4 мм
	
	
	

	
	
	Стекло соответствует 
	
	
	ГОСТ 111-2001
	

	3
	Фурнитура  для оконных блоков ПВХ
	Тип открывания
	
	
	поворотно-откидная
	

	
	
	Нагрузка на петли
	100 кг
	
	
	

	
	
	Количество гарантированных циклов открывания
	20 000
	
	
	

	4
	Плитка для внутренней облицовки стен


	Материал
	
	
	керамическая
	

	
	
	Тип поверхности
	
	
	глазурованная
	

	
	
	Размер 
	200х300 мм
	
	
	

	
	
	Толщиной 
	7 мм
	
	
	

	
	
	Твердость по шкале Мооса 
	5
	
	
	

	
	
	Водопоглощение 
	
	16%
	
	

	
	
	Цвет и оттенок согласовать с заказчиком.

	5
	Керамогранит
	Материал
	
	
	керамогранит
	

	
	
	Тип поверхности
	
	
	не глазурованный
	

	
	
	Размер 
	300х300 мм
	
	
	

	
	
	Толщиной 
	8 мм
	
	
	

	
	
	Твердость по шкале Мооса 
	6
	
	
	

	
	
	Водопоглощение 
	
	0,05 %
	
	

	
	
	Цвет и оттенок согласовать с заказчиком.

	6
	Линолеум 
	Класс износостойкости
	
	
	43
	

	
	
	Общая толщина
	2 мм
	
	
	

	
	
	Толщина защитного слоя
	0,6 мм
	
	
	

	
	
	Истираемость
	
	12 г/кв.м
	
	

	
	
	Тип
	
	
	коммерческий
	

	7
	Дверь металлическая
	Общая толщина полотна
	65 мм
	
	
	

	
	
	Толщина листа металла
	2 мм
	
	
	

	
	
	Наличник
	
	
	наличие
	

	
	
	Уплотнители в притворе
	
	
	наличие
	

	
	
	Петли
	
	
	подшипниковые
	

	
	
	Протисъемные штыри
	
	
	наличие
	

	
	
	Наружная отделка
	
	
	порошковая окраска
	

	
	
	Внутренняя отделка
	
	
	панель МДФ
	

	
	
	Теплошумоизоляция
	
	
	наличие
	

	
	
	Ручка-скоба
	
	
	наличие
	

	
	
	Замок
	
	
	наличие 
	

	
	
	Количество замков
	2 шт.
	
	
	

	
	
	Глазок
	
	
	наличие
	

	
	
	Доводчик
	
	
	наличие
	

	
	
	Схемы открывания определяются по месту до начала производства работ. Объемы в соответствии со сметой.

	8
	Дверь противопожарная

	Предел огнестойкости
	EI 60
	
	
	

	
	
	Общая толщина полотна
	63 мм
	
	
	

	
	
	Толщина листа металла
	1,2 мм
	
	
	

	
	
	Наличник
	
	
	наличие
	

	
	
	Уплотнители от горячего дыма
	
	
	наличие
	

	
	
	Уплотнители от холодного дыма
	
	
	наличие
	

	
	
	Доводчик
	
	
	наличие
	

	
	
	Схемы открывания определяются по месту до начала производства работ. Объемы в соответствии со сметой.

	9
	Радиаторы

	Материал
	
	
	металл
	

	
	
	Рабочее давление 
	0,9 МПа
	
	
	

	
	
	Тепловая мощность секции
	160 Вт
	
	
	

	
	
	Межцентровое расстояние
	
	
	500 мм
	

	10
	Профнастил
	Высота профиля
	
	
	20 мм
	

	
	
	Толщина металла
	0,5 мм
	
	
	

	
	
	Покрытия
	
	
	Полиэстер
	

	11
	Водонагреватель
	Тип
	
	
	Накопительный
электрический
	

	
	
	Объем внутреннего бака
	30 л
	
	
	

	
	
	Мощность
	
	1500 Вт
	
	

	
	
	Напряжение
	
	
	230 В
	

	
	
	Максимальная температура воды 
	80 ºС
	
	
	

	
	
	Максимальное рабочее давление
	
	8 бар
	
	

	
	
	Время нагрева ∆T=45°C
	
	1ч10мин
	
	


Примечание: 
-вышеуказанные требования к качеству материалов заданы только в отношении наиболее значимых для заказчика материалов. Качество остальных материалов, содержащихся в локальном сметном расчёте, должно отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ и пр.);
-все материалы и оборудование в составе сметной документации, содержащие торговые наименования, использованы государственным заказчиком для определения начальной (максимальной) цены контракта.
Конкретные показатели1, соответствующие значениям, установленным в таблице пункта 2.4. приложения 3 к документации об открытом аукционе, а также товарный знак2 (его словесное обозначение при его наличии) товара (материала), предлагаемого для использования при выполнении работ.
Примечание:

Участником размещения заказа в первой части его заявки на участие в аукционе указываются значения показателей, соответствующие значениям, установленным в пункте 2.4 приложения 3 к документации об аукционе или превосходящие их по функциональным и/или качественным характеристикам.

1. Указываемые значения должны быть точными, конкретными, не сопровождаться словами «не более», «не менее», «не хуже», «или» и др. (за исключением случаев*, когда производитель товара либо соответствующий ГОСТ на товар по данному показателю (параметру) не использует конкретный показатель (значение)).

       *В указанных случаях участникам размещения заказа рекомендуется в качестве подтверждения представленных ими сведений о товаре (материале) указывать в первой части заявки наименование производителя, ссылку на адрес страницы официального сайта 
производителя, на которой производителем указаны диапазоны либо интервалы значений, использованные участником размещения заказа, или прикреплять иной документ, подтверждающий указанные ими в заявке сведения (например, ГОСТ, паспорт товара либо иной нормативно-технический документ).
2. При указании товарного знака (его словесного обозначения при наличии такового) предлагаемых товаров (материалов) использование терминов «или эквивалент» / «эквивалент» - не допускается.

