Частные остатки, %:       ai= (mi/m)·100,

где ai – частный остаток, %; mi – масса остатка на данном сите, г; m – масса просеиваемой навески, г.

По известным значениям частных остатков рассчитываем полные остатки, %, на каждом сите:  		Аi= а2,5 +…+ ai ,

где а2,5 +…+ ai – частные остатки на всех ситах с большими размерами отверстий плюс остаток на данном сите, %. Результаты записывают в таблицу 2.

Таблица 2 - Полные и частные остатки песка на ситах

| Остаток на сите | Размеры отверстий сит, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 1,25 | 0.63 | 0,315 | 0,14 | Прошло через сито 0,14 |
| Частный: |  |  |  |  |  |  |
| Гр | 52 | 100 | 256 | 240 | 342 | 10 |
| % | 5,20 | 10,00 | 25,60 | 24,00 | 34,20 | 1,00 |
| Полный, % | 5,20 | 15,20 | 40,80 | 64,80 | 99,00 | 100,00 |

Вычисляем модуль крупности зернового состава песка с точностью до 0,1 по формуле:               Мк=(А2,5+А1,25+А0,63+А0,315+А0,14)/100,

где А2,5, А1,25, А063, А0315, А014 – полные остатки на ситах, %.

Мк=(А2,5+А1,25+А0,63+А0,315+А0,14)/100 = (5,20+15,20+40,80+64,80+99,00)/100= = 2,25

средний