	12.
	Кабель 3*1,5
	Производитель: «Конкорд» (Россия)
	Кол-во жил
	3
	3
	 
	 

	
	
	
	Сечение жилы
	1,5
	1,5
	мм2
	

	
	
	
	Тип изоляции на
	Должна быть пониженной
токсичности при горении
	Должна быть пониженной
токсичности при горении
	 
	

	
	
	
	Цвет
	черный
	черный
	 
	

	
	
	
	Цвет жил
	Голубой, коричневый,
желтый
	Голубой, коричневый,
желтый
	 
	

	
	
	
	Наружный диаметр
	8x4
	8x4
	мм
	

	
	
	
	Описание
	Кабель 3х1,5 (плоский) -
силовой с медными жилами,
с изоляцией и оболочкой из
поливинилхлоридных
композиций пониженной
пожароопасности. Должен
иметь индекс означающий
низкое дымо- и
газовыделение. Номинальная
толщина изоляции должна
быть более 3.3 мм.
	Кабель 3х1,5 (плоский) -
силовой с медными жилами,
с изоляцией и оболочкой из
поливинилхлоридных
композиций пониженной
пожароопасности.Должен
иметь индекс означающий
низкое дымо- и
газовыделение. Номинальная
толщина изоляции 3.4 мм.
	 
	

	
	
	
	Скрутка
	изолированные жилы
кабелей должны быть
скручены
	изолированные жилы
кабелей скручены
	 
	

	
	
	
	Заполнение
	накладывается по
скрученным изолированным
жилам из
невулканизированной
резиновой смеси
пониженной
пожароопасности, заполняя
промежутки между
жилами, или при наложении
поясной изоляции с
одновременным заполнением
промежутков между
жилами из ПВХ композиции
пониженной
пожароопасности
	накладывается
при наложении
поясной изоляции с
одновременным заполнением
промежутков между
жилами из ПВХ композиции
пониженной
пожароопасности
	 
	

	
	
	
	Поясная изоляция
	Должна быть выпрессована
из ПВХ композиции
пониженной
	выпрессована
из ПВХ композиции
пониженной
	 
	


