Изучив, извещение о проведении электронного аукциона №0318300128514000025.,  от 14.10.2014г. И документацию об электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ: «Строительство модульного здания под дошкольную групповую ячейку на 25 мест для МДОБУ детский сад №7 в ст.Зассовской по ул. С.Разина 2 (Благоустройство, ограждение, наружные сети)»

Сообщаем Вам, о своем согласии выполнить работы, на условиях предусмотренных документацией об электронном аукционе.

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол./ всего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Малые очистные сооружения |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м³, группа грунтов 2 | 1000 м³ грунта | 0,0147 |  |
|  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м³ грунта | 0,018 |  |
|  | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1, грузоподъемность средняя | 1 т груза | 23,1 |  |
|  | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м² площади уплотнения | 0,06 |  |
| Септик-накопитель |  |  |  |  |
|  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | 10 м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,159 |  |
| Колодец фильтрующий |  |  |  |  |
|  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | 10 м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,159 |  |
|  | Пробивка в в железобетонных кольцах для колодца отверстий площадью: до 100 см² | 100 отверстий | 0,05 | Применительно |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в железобетонных кольцах для колодца | 100 отверстий | 0,05 | Применительно |
| Раздел 2. Система водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| Узел уплотнения ввода в здание |  |  |  |  |
|  | Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: 2 | 1000 м³ грунта | 0,0215 |  |
|  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м³ грунта | 0,045 |  |
|  | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м³ грунта | 0,026 |  |
|  | Устройство основания под трубопроводы: железобетонного | 10 м³ основания | 0,15 |  |
|  | Засыпка вручную траншей песком | 100 м³ грунта | 0,042 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м³ грунта | 0,2023 |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м³ уплотненного грунта | 0,2443 |  |
|  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм | 1 врезка | 0,1 |  |
|  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,1 |  |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм | 1 км трубопровода | 0,025 | Применительно |
|  | Герметизация вводов в колодце | 100 шт. | 0,03 | Применительно |
| Канализация бытовая К1 |  |  |  |  |
|  | Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: 2 | 1000 м³ грунта | 0,0015 |  |
|  | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м³ грунта | 0,0015 |  |
|  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м³ основания | 0,03 |  |
|  | Засыпка вручную траншей песком | 100 м³ грунта | 0,018 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м³ грунта | 0,025 |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м³ уплотненного грунта | 0,043 |  |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см² | 100 отверстий | 0,01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм (Гильза) | 100 м трубопровода | 0,0055 |  |
|  | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой | 100 м² поверхности покрытия изоляции | 0,006 |  |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | 1 сальник | 0,01 |  |
|  | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 110 мм | 100 м трубопроводов | 0,06 |  |
| Раздел 3. Система электроснабжения |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м³ грунта | 0,102 |  |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,27 |  |
|  | Засыпка вручную траншей песком | 100 м³ грунта | 0,011 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м³ грунта | 0,083 |  |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм² | 100 м | 0,27 |  |
|  | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: 530 мм (Гильза) | 100 м трубопровода | 0,006 | Применительно |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала | 1 сальник | 0,01 |  |
| Раздел 4. Благоустройство асфальтобетонное покрытие |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов 2 | 1000 м³ грунта | 0,009 |  |
|  | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 7 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза | 10,8 |  |
|  | Устройство оснований толщиной 12 см из ПГС | 100 м² дорожек и тротуаров | 0,9 |  |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м² покрытия | 0,9 |  |
| Раздел 5. Ограждение территории |  |  |  |  |
| Демонтаж существующего забора |  |  |  |  |
|  | Разборка металлических оград без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100 м ограды | 0,6761 | Применительно |
|  | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,69 |  |
|  | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 6 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза | 1,69 |  |
| ограждение |  |  |  |  |
|  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м² спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,135 |  |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м³ грунта | 0,02016 |  |
|  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,213345 |  |
|  | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м³ бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,02016 |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм | 100 м² окрашиваемой поверхности | 0,099 |  |
|  | Монтаж секций забора | 1 т конструкций | 1,835 |  |

| № пп | Требования заказчика к товарам, используемым при выполнении работ | Ед. изм. | Кол./ всего | Предложение участника на товары, используемые при выполнении работ | Ед. изм. | Кол./ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Малые очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м³ | 0,0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м³ | 0,0006 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м³ | 0,306 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м³ | 0,306 |
|  | Вода водопроводная | м³ | 0,0132 | Вода водопроводная | м³ | 0,0132 |
| Септик-накопитель |  |  |  |  |  |  |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0,0011 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0,0011 |
|  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м³ | 0,8268 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м³ | 0,8268 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м³ | 0,1304 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м³ | 0,1304 |
|  | Раствор асбоцементный | м³ | 0,0191 | Раствор асбоцементный | м³ | 0,0191 |
|  | Песок природный для строительных работ: средний | м³ | 0,2306 | Песок природный для строительных работ: средний | м³ | 0,2306 |
|  | Плита днища КЦД15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м³/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 | Плита днища КЦД15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м³/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 |
|  | Плита перекрытия КЦП1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 | Плита перекрытия КЦП1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 |
|  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м /объем 0,12 м³/ | шт. | 1 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м /объем 0,12 м³/ | шт. | 1 |
|  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,89 м /объем 0,4 м³/ | шт. | 2 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,89 м /объем 0,4 м³/ | шт. | 2 |
|  | Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
|  | Скобы ходовые | шт. | 9 | Скобы ходовые | шт. | 9 |
|  | Скоба опорная | шт | 6 | Скоба опорная | шт | 6 |
|  | Люки чугунные легкий | шт. | 1 | Люки чугунные легкий | шт. | 1 |
| Колодец фильтрующий |  |  |  |  |  |  |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0,001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0,001 |
|  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м³ | 0,9111 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м³ | 0,9111 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м³ | 0,1097 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м³ | 0,1097 |
|  | Раствор асбоцементный | м³ | 0,0175 | Раствор асбоцементный | м³ | 0,0175 |
|  | Песок природный для строительных: работ средний | м³ | 0,2099 | Песок природный для строительных: работ средний | м³ | 0,2099 |
|  | Плита днища КЦД15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м³/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 | Плита днища КЦД15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м³/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 |
|  | Плита перекрытия КЦП1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 | Плита перекрытия КЦП1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 |
|  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м /объем 0,12 м³/ | шт. | 1 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м /объем 0,12 м³/ | шт. | 1 |
|  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,89 м /объем 0,4 м³/ | шт. | 2 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,89 м /объем 0,4 м³/ | шт. | 2 |
|  | Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
|  | Скобы ходовые | шт. | 9 | Скобы ходовые | шт. | 9 |
|  | Скоба опорная | шт | 6 | Скоба опорная | шт | 6 |
|  | Люки чугунные легкий | шт. | 1 | Люки чугунные легкий | шт. | 1 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м³ | 0,015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м³ | 0,015 |
| Раздел 2. Система водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Узел уплотнения ввода в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м³ | 0,001 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м³ | 0,001 |
|  | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм по ГОСТ 3282-74 | т | 0,0003 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм по ГОСТ 3282-74 | т | 0,0003 |
|  | Рогожа | м² | 2,25 | Рогожа | м² | 2,25 |
|  | Гвозди строительные по ГОСТ 4028-63 | т | 0,0005 | Гвозди строительные по ГОСТ 4028-63 | т | 0,0005 |
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м³ | 0,039 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м³ | 0,039 |
|  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м³ | 1,523 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м³ | 1,523 |
|  | Вода водопроводная | м³ | 0,015 | Вода водопроводная | м³ | 0,015 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III по ГОСТ 5781-82 | т | 0,0385 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III по ГОСТ 5781-82 | т | 0,0385 |
|  | Песок природный для строительных работ: средний | м³ | 4,62 | Песок природный для строительных работ: средний | м³ | 4,62 |
|  | Кислород технический: газообразный по ГОСТ 5583-78 | м³ | 0,0102 | Кислород технический: газообразный по ГОСТ 5583-78 | м³ | 0,0102 |
|  | Ацетилен газообразный технический по ГОСТ 5457-75 | м³ | 0,0027 | Ацетилен газообразный технический по ГОСТ 5457-75 | м³ | 0,0027 |
|  | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм | шт. | 1 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм | шт. | 1 |
|  | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» ПЭ80 SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт. | 1 | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» ПЭ80 SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт. | 1 |
|  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 по ГОСТ 10999-64 | м² | 0,004 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 по ГОСТ 10999-64 | м² | 0,004 |
|  | Вода водопроводная | м³ | 0,125 | Вода водопроводная | м³ | 0,125 |
|  | Труба водопроводная ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 2,525 | Труба водопроводная ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 2,525 |
|  | Пакля пропитанная по ГОСТ 16183-77 | кг | 0,423 | Пакля пропитанная по ГОСТ 16183-77 | кг | 0,423 |
|  | Герметик У-30М | кг | 0,627 | Герметик У-30М | кг | 0,627 |
|  | Ацетон технический, сорт I по ГОСТ 16183-77 | т | 0,0002 | Ацетон технический, сорт I по ГОСТ 16183-77 | т | 0,0002 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м³ | 0,003 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м³ | 0,003 |
| Канализация бытовая К1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м³ | 0,0001 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м³ | 0,0001 |
|  | Песок природный для строительных: работ средний | м³ | 0,33 | Песок природный для строительных: работ средний | м³ | 0,33 |
|  | Песок природный для строительных: работ средний | м³ | 1,98 | Песок природный для строительных: работ средний | м³ | 1,98 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м³ | 0,0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м³ | 0,0002 |
|  | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А по ГОСТ 9179-77 | кг | 0,002 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А по ГОСТ 9179-77 | кг | 0,002 |
|  | Вода водопроводная | м³ | 0,544 | Вода водопроводная | м³ | 0,544 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали мари БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,55 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали мари БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,55 |
|  | Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5 | м² | 1,236 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5 | м² | 1,236 |
|  | Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 | кг | 0,0445 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 | кг | 0,0445 |
|  | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | т | 0,0001 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | т | 0,0001 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м³ | 0,015 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м³ | 0,015 |
|  | Каболка | т | 0,08225 | Каболка | т | 0,08225 |
|  | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м³ | 0,2 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м³ | 0,2 |
|  | Вода водопроводная | м³ | 0,294 | Вода водопроводная | м³ | 0,294 |
|  | Канализационная труба Wavin MultiLayer S d 110 х 3,2 х 1000 (или эквивалент) | шт | 6 | Канализационная труба Wavin MultiLayer S d 110 х 3,2 х 1000 (или эквивалент) | шт | 6 |
| Раздел 3. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Песок природный для строительных работ: средний | м³ | 0,88 | Песок природный для строительных работ: средний | м³ | 0,88 |
|  | Песок природный для строительных работ: средний | м³ | 1,21 | Песок природный для строительных работ: средний | м³ | 1,21 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 63 мм | 100 м | 0,19 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 63 мм | 100 м | 0,19 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм по ГОСТ 3282-74 | т | 0,0004 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм по ГОСТ 3282-74 | т | 0,0004 |
|  | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 2,318 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 2,318 |
|  | Дюбели для пристрелки стальные по ГОСТ 28456-90 | 10 шт. | 2,318 | Дюбели для пристрелки стальные по ГОСТ 28456-90 | 10 шт. | 2,318 |
|  | Клей БМК-5к | кг | 0,1045 | Клей БМК-5к | кг | 0,1045 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м³ | 0,004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м³ | 0,004 |
|  | Профиль монтажный | шт. | 0,095 | Профиль монтажный | шт. | 0,095 |
|  | Трубы двустенные для электропроводки диаметром 63 мм | м | 19,38 | Трубы двустенные для электропроводки диаметром 63 мм | м | 19,38 |
|  | Тальк молотый, сорт I по ГОСТ 21235-75 | т | 0,0003 | Тальк молотый, сорт I по ГОСТ 21235-75 | т | 0,0003 |
|  | Краска, цвет черный по ГОСТ Р52020-2003 | кг | 0,0054 | Краска, цвет черный по ГОСТ Р52020-2003 | кг | 0,0054 |
|  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 30 мм, толщиной 0,19 мм по ГОСТ 20477-86 | кг | 0,108 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 30 мм, толщиной 0,19 мм по ГОСТ 20477-86 | кг | 0,108 |
|  | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0054 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0054 |
|  | Сжимы ответвительные по ГОСТ 14254-96 | 100 шт. | 0,0837 | Сжимы ответвительные по ГОСТ 14254-96 | 100 шт. | 0,0837 |
|  | Колпачки: изолирующие по ГОСТ Р 51037-97 | 10 шт. | 0,216 | Колпачки: изолирующие по ГОСТ Р 51037-97 | 10 шт. | 0,216 |
|  | Втулки В54 | 1000 шт. | 0,0033 | Втулки В54 | 1000 шт. | 0,0033 |
|  | Гильза кабельная медная ГМ 70 ГОСТ 23469.3-79 | шт. | 1,35 | Гильза кабельная медная ГМ 70 ГОСТ 23469.3-79 | шт. | 1,35 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 5х4,0 мм² по ГОСТ 16442-80 | 1000 м | 0,02754 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 5х4,0 мм² по ГОСТ 16442-80 | 1000 м | 0,02754 |
|  | Электроды диаметром: 5 мм Э42А по ГОСТ 9467-75 | т | 0,0001 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А по ГОСТ 9467-75 | т | 0,0001 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,57 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,57 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м³ | 0,0003 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м³ | 0,0003 |
|  | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А по ГОСТ 9179-77 | кг | 0,0038 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А по ГОСТ 9179-77 | кг | 0,0038 |
|  | Вода водопроводная | м³ | 1,055 | Вода водопроводная | м³ | 1,055 |
|  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода: 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 0,03 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода: 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 0,03 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,6 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,6 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м³ | 0,013 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м³ | 0,013 |
|  | Каболка | т | 0,072 | Каболка | т | 0,072 |
|  | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м³ | 0,18 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м³ | 0,18 |
| Раздел 4. Благоустройство асфальтобетонное покрытие |  |  |  |  |  |  |
|  | Вода водопроводная | м³ | 1,8 | Вода водопроводная | м³ | 1,8 |
|  | Смесь песчано-гравийная природная по ГОСТ 23735-79 | м³ | 15,66 | Смесь песчано-гравийная природная по ГОСТ 23735-79 | м³ | 15,66 |
|  | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ по ГОСТ 11955-82 | т | 0,054 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ по ГОСТ 11955-82 | т | 0,054 |
|  | Песок природный для строительных: работ средний | м³ | 0,45 | Песок природный для строительных: работ средний | м³ | 0,45 |
|  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б по ГОСТ 9128-2009 | т | 8,604 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б по ГОСТ 9128-2009 | т | 8,604 |
| Раздел 5. Ограждение территории |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж существующего забора |  |  |  |  |  |  |
| ограждение |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроды диаметром: 4 мм Э42 по ГОСТ9467-75 | т | 0,0015 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 по ГОСТ9467-75 | т | 0,0015 |
|  | Трубы стальные квадратные из стали марки ст 3сп размером 50х50 мм, толщина стенки 2 мм (18 шт по 2,75 м) | т | 0,213345 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст 3сп размером 50х50 мм, толщина стенки 2 мм (18 шт по 2,75 м) | т | 0,213345 |
|  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,5 мм по ГОСТ 30136-95 | т | 0,0015 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,5 мм по ГОСТ 30136-95 | т | 0,0015 |
|  | Рогожа | м² | 1,512 | Рогожа | м² | 1,512 |
|  | Гвозди строительные по ГОСТ 4028-63 | т | 0,0006 | Гвозди строительные по ГОСТ 4028-63 | т | 0,0006 |
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м³ | 0,0141 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м³ | 0,0141 |
|  | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м² | 1,312 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м² | 1,312 |
|  | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I по ГОСТ 9179-77 | т | 0,0017 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I по ГОСТ 9179-77 | т | 0,0017 |
|  | Вода водопроводная | м³ | 0,0085 | Вода водопроводная | м³ | 0,0085 |
|  | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м³ | 2,056 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м³ | 2,056 |
|  | Краска для металла молотковая Hammerite (Хамерайт) (или эквивалент) | л | 9,9 | Краска для металла молотковая Hammerite (Хамерайт) (или эквивалент) | л | 9,9 |
|  | Канаты пеньковые пропитанные по ГОСТ 30055-93 | т | 0,0002 | Канаты пеньковые пропитанные по ГОСТ 30055-93 | т | 0,0002 |
|  | Кислород технический: газообразный по ГОСТ 5583-78 | м³ | 2,202 | Кислород технический: газообразный по ГОСТ 5583-78 | м³ | 2,202 |
|  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,5 мм по ГОСТ 30136-95 | т | 0,0001 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,5 мм по ГОСТ 30136-95 | т | 0,0001 |
|  | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 по ГОСТ 8278-89 | т | 0,0036 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 по ГОСТ 8278-89 | т | 0,0036 |
|  | Электроды диаметром: 4 мм Э42 по ГОСТ 9467-75 | т | 0,0008 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 по ГОСТ 9467-75 | т | 0,0008 |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные по ГОСТ 22356-77 | т | 0,0385 | Болты с гайками и шайбами строительные по ГОСТ 22356-77 | т | 0,0385 |
|  | Пропан-бутан, смесь техническая по ГОСТ 21443-75 | кг | 0,6606 | Пропан-бутан, смесь техническая по ГОСТ 21443-75 | кг | 0,6606 |
|  | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0011 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0011 |
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 40 мм, I сорта | м³ | 0,0019 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 40 мм, I сорта | м³ | 0,0019 |
|  | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0006 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0006 |
|  | Ограждения "3D" из прутка диаметром 5 мм размер 2,03х2,50,включая крепеж | шт | 17 | Ограждения "3D" из прутка диаметром 5 мм размер 2,03х2,50,включая крепеж | шт | 17 |