- Изучив документацию аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на поставку товаров с использованием товаров в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными документацией об открытом аукционе в электронной форме

- Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии),места происхождения товара, производителя товара.

Ацетон технический, товарный знак отсутствует, изготовитель - ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», Россия.

Высший сорт. Коэффициент преломления  п  технического ацетона 1,358-1,360. Внешний вид - бесцветная прозрачная жидкость; массовая доля ацетона,%, 99,75; плотность, г/см3, 0,791; Массовая доля воды,%, 0,2; массовая доля метилового спирта,%, 0,05; Массовая доля кислот в пересчете на Ацетон технический соответствует государственному стандарту регламентирующему данный вид товара.

Гвозди, товарный знак отсутствует, изготовитель - ЗАО « Вяртсильский метизный завод», Россия.

уксусную кислоту, %, 0,001; Устойчивость к окислению марганцовокислым калием, ч , 4.

Головка гвоздей плоская. Конструкция гвоздей соответствует указанной на рисунке:

Масса 1000 круглых гвоздей, кг, 19,124. Гвозди круглого сечения изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Высота головки 0,8 мм. Материал исходной заготовки гвоздей соответствует требованиям: точность изготовления повышенная; Предельное отклонение по диаметру 0,06 мм; Временное сопротивление разрыву, 590-1270 Н/мм2 (60-130 кгс/мм2); кол-во перегибов - 4. Предельные отклонения на длину гвоздей ±1,2мм. Отклонение от круглости головок 0,4мм. Заостренная часть гвоздя имеет круглое сечение. Диаметр стержня d 1,2мм. Угол заострения по граням 40о. Длина гвоздя  l  20 мм. Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя 0,2мм. Гвозди соответствуют государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.

Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марка Д50Н, товарный знак - отсутствует, изготовитель - ОАО «Пластполимер», Россия.

Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная представляет собой продукт полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии инициатора и защитного коллоида поливинилового спирта. Дисперсия непластифицированная. Массовая доля остаточного мономера, %, 0,50. Массовая доля сухого остатка, %, 50. Условная вязкость по стандартной кружке, ВМС, с: в пределах 6-10. Динамическая вязкость, ПаХс: 0,2-1,0. Показатель концентрации водородных ионов (рН) от 4,5 до 6. Морозостойкость в циклах замораживания-оттаивания  4. Дисперсия соответствует государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.

Краска масляная, товарный знак - Волошино Краска МА-15 сурик железный, изготовитель - ЗАО «Волошино», Россия.

Краска сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества, %, 27. Массовая доля летучих веществ 14,5. Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2,  35. Степень перетира, мкм, 80. Время высыхания при температуре (20±2)оС до степени 3, ч, 24. Краска представляет собой пасту, состоящую из соответствующего пигмента (сурик железный), затертого на олифе с введением сиккатива. Краска соответствует государственному стандарту регламентирующему данный вид товара.

Мастика клеящая каучуковая, товарный знак - мастика клеящая каучуковая КН-2 IZOFAST, изготовитель - ТПК «Олимп», Россия.

Мастика клеящая каучуковая имеет содержание хлоропренового каучука, %, 18,0-22,0. Высшая категория качества. Показатели физико-механических свойств мастики соответствуют следующим характеристикам:

Прочность соединения между бетонным основанием и приклеиваемым материалом ( клеящая способность), Мпа (кгс/см2):

Через 24 ч после склеивания образцов 0,12 (1,20)

Через 72 ч после склеивания образцов 0,24 (2,40)

Содержание летучих компонентов по массе, %, 60

Мастика соответствует ГОСТ 24064080.

Обои, товарный знак - обои на бумажной основе «Elysium», изготовитель - ООО «Элизиум», Россия.

Обои на бумажной основе, по фактуре поверхности рельефные. Обои устойчивые к мытью ( моющиеся). Обои в рулонах с кромками. Длина полотна обоев в рулоне 10,05 м. Максимальная длина полотна обоев 42,00 м. Полезная ширина обоев 530 мм. Предельные отклонения от номинальных размеров не превышают: минус 1,5 % от длины полотна в рулоне обоев; ±2 мм для полезной ширины обоев. Ширина кромки по каждой стороне полотна (15±1) мм. Устойчивость к истиранию, число истираний 30, на аппарате(приборе) ИКБ - 4(испытательная среда - 2 %-ный раствор хозяйственного мыла). Обои изготовлены в соответствии с ГОСТ 6810-2002.

Олифа, товарный знак - олифа комбинированная К-3, изготовитель - ООО «Стройиндустрия плюс», Россия.

Олифа комбинированная. Технические характеристики:

Цвет по йодометрической шкале, мг I2/100 см3: 700

Отстой, % ( по объёму): 1

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)оС, с, в пределах: 20-60

Кислотное число, мг КОН: 10

Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20±2)оС:  полная

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)оС, ч: 24

Массовая доля нелетучих веществ, %: 70±2

Олифа соответствует ГОСТ Р 51692-2000.

Щебень, товарный знак отсутствует, изготовитель - ЗАО «Автодор-КМВ», Россия

Фракция щебня от 5(3) до 10 мм. Содержание зерен пластинчатой игловатой формы в щебне, % по массе 25. Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня соответствуют указанным в таблице, где d и D - наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен:

| Диаметр отверстий контрольных сит, мм | d | 0,5(d+D) | D | 1,25D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полные остатки на ситах, %, по массе | От 90 до 100 | От 30 до 80 | До 10 | До 0,5 |

Марка по дробимости щебня 600. Потеря массы при испытании щебня, 25%. Содержание пылевидных частиц в щебне 7% по массе. Щебень обладает устойчивой структурой против силикатного и сульфатного распадов. Потеря массы при определении стойкости против силикатного и железистого распадов 5% и 8% соответственно. Содержание в щебне сернистых и сернокислых соединений в пересчете на IO3 4,5% по массе. Содержание глины в комках в щебне из отвальных шлаков 0,25% по массе. Содержание в щебне металлических включений 5% по массе. Щебень не содержит посторонних засоряющих включений. Щебень требуется из отвального шлака либо из шлаков текущего выхода и ковшовых остатков. Щебень соответствует государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции.

Песок, товарный знак отсутствует,  изготовитель - ЗАО «Автодор-КМВ», Россия

Песок имеет среднюю плотность зерен от 2000 до 2800 кг/м3. Модуль крупности песка, Мк, 2,1. Природный песок при обработке раствором гидроксида натрия (колориметрическая проба на органические примеси по ГОСТ 8735) не придаёт раствору окраску, соответствующую или темнее цвета эталона. Песок представляет собой неорганический сыпучий материал, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и полученный при разработке песчаных месторождений без использования специального обогатительного оборудования. Зерновой состав песка: полный остаток, %, на ситах с размером отверстий, мм: 10мм - до 5; 5мм - не более 15; 2,5мм - не более 20; 1,25мм - от 5 до 35; 0,6мм - св.30 до 45; 0,315мм - от 45 до 55; 0,16мм - от 85 до 95; 0,05мм - до 100. Содержание глины в комках не превышает в песке 0,5% по массе. Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, в процентах по массе, 3. Песок соответствует государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.

Плитки керамические для полов, товарный знак - 4179 Феличе KERAMA MARAZZI, изготовитель - ООО « Керама Марацци »

Плитки глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной менее 14 мм. Длина и ширина плиток триста миллиметров. Предельные отклонения размеров плиток от номинальных не более, мм: по длине и ширине ±1,5; по толщине ±0,5. Разность между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине 2,0мм. Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки 0,5 мм. Отклонение формы плиток от прямоугольной, отклонение лицевой поверхности от плоскостности и искривление граней 1,5мм. На монтажной поверхности плиток рифления, а высота (глубина) рифлений 0,5 мм. Глазурь плиток матовая, прозрачная. Плитки изготовлены без завала. На лицевой поверхности плиток не имеется трещин, плешин, пятен, мушек, волнистости глазури, смешения и разрыва декора, засорки, наколов, выплавки, пузырей, прыщей, сухости глазури, нечеткости рисунка, недожога красок. Физико-механические показатели плиток соответствуют требованиям: Водопоглощение, %, 4,5; Предел прочности при изгибе, Мпа, 25; Термическая стойкость глазури, оС,  125; Твердость глазури по Моосу, 5. Плитки соответствуют государственному стандарту регламентирующему данный вид товара.

Цемент, товарный знак - портландцемент ПЦ 500 ДО ЮУГПК, изготовитель - ООО «ЮУГПК», Россия

Предел прочности, Мпа (кгс/см2) при изгибе в возрасте 28 сут.: 5,4  (55). Предел прочности, Мпа(кгс/см2) при сжатии в возрасте 28 сут.: 39,2(400). Тонкость помола цемента такая, что при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой №008 по ГОСТ 6613 проходит 85% массы просеиваемой пробы. Массовая доля ангидрида серной кислоты (IO3), в процентах по массе в цементе 4,0. Цемент общестроительного назначения на основе портландцементного клинкера. По вещественному составу цемент следующего вида: портландцемент ( без минеральных добавок). Массовая доля оксида магния ( MgO) в клинкере 5%. Цемент соответствует ГОСТ 10178-85.

Раствор готовый кладочный марки М50, изготовитель - ООО «Дубрава», Россия

Марка по подвижности Nk3. Глубина погружения конуса, см: четырнадцать. Водоудерживающая способность растворных смесей 90 процентов. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не превышает десять процентов. Наибольшая крупность зерен заполнителя 2,5 мм. Раствор соответствует требованиям ГОСТ 28013-98.

Вода для затворения растворных смесей, компания - ФЛ Кисловодский «Водоканал», Россия

Вода для затворения растворных смесей из системы питьевого водоснабжения применяется без предварительной проверки. Вода для затворения растворов не питьевая проверена лабораторными анализами на предмет выявления вредных примесей, препятствующих нормальному твердению вяжущего. Вода не содержит химических соединений и примесей в количествах, которые могут повлиять на сроки схватывания цемента. Характеристики воды для затворения соответствуют требованиям: Содержание в воде нитратов, сульфидов, сахаров, фосфатов, свинца, цинка:

| Наименование примеси | Содержание, мг/л |
| --- | --- |
| Сахар | 0-100 |
| Фосфаты в расчёте на P2O5 | 0-100 |
| Нитраты в расчёте на NO3- | 0-500 |
| Сульфиды в расчёте на I2- | 0-100 |
| Свинец в расчёте на Pb2+ | 0-100 |
| Цинк в расчёте на Зn2+ | 0-100 |

Общее содержание в воде ионов натрия Na+ и калия K+ в составе растворимых солей не превышает 1500 мг/л. Окисляемость воды более 15 мг/л. Окраска воды находится в пределах от бесцветной до желтоватой с цветностью 70о по ГОСТ 3351. Кислотность воды ( водородный показатель воды pH) 12,5 pH 4. Общее содержание в воде нитратов, сульфидов, сахаров, фосфатов, свинца и цинка  900 мг/л.

Цемент, товарный знак - портландцемент Euro Cement, изготовитель - ЗАО «Кавказцемент», Россия

Цемент представляет собой продукт получаемый путём измельчения портландцементного клинкера, гипса, активных минеральных добавок и добавок-наполнителей; Содержание ангидрида серной кислоты IO3 в цементе в 2,5%. Содержание в цементе щелочных оксидов -  20% массы цемента.

Известь строительная

Известь представляет собой продукт обжига карбонатных пород. Известь гидратная, сорт первый. Влажность гидратной извести 5%. Известь соответствует следующим требованиям: Активные CaO+MgO, 40% по массе; СO2  5% по массе. Строительная известь соответствует государственному стандарту, регламентирующему данный вид продукции.

Зола-уноса для строительных растворов, компания ООО «ЭКО-Золопродукт», Россия

Зола-уноса применяется в качестве заполнителя для растворной смеси ( по ГОСТ 25818-91). Зола по виду сжигаемого угля буроугольная ( образующаяся при сжигании бурого угля). Зола основного типа, второго вида. Качественные показатели золы  соответствуют требованиям: Содержание щелочных оксидов в пересчёте на Na2O, % по массе, 3 ; Потеря массы при прокаливании (п.п.п.), % по массе, 25; Содержание оксида кальция ( CaO),% по массе 8. Содержание оксида магния MgO, % по массе, 5; Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчёте на IO3, % по массе, 5. Удельная поверхность, м2/кг,  150; Остаток на сите №008, % по массе, 30. Влажность золы 1% по массе.

Растворитель, товарный знак - Растворитель Р-4 ЯСХИМ, изготовитель - ООО «Химпродукт-Балахна», Россия

Состав представляет собой смесь летучих органических растворителей: сложных эфиров, кетонов, ароматических углеводородов. Внешний вид: бесцветная, однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. Массовая доля воды по Фишеру 0,7 %. Летучесть по этиловому эфиру в пределах от пяти до пятнадцати. Кислотное число, мг КОН/г,  0,007. Число коагуляции 24 %.  Растворитель изготовлен в соответствии с ГОСТ 7827-74.

Клей, товарный знак - weber.vetonit profi plus, изготовитель - ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», Россия

Клей предназначен для укладки плитки в помещении. Клей пригоден для нанесения на бетонные, кирпичные, газобетонные, оштукатуренные поверхности. Клей на цементно-песчаной основе с использованием полимерных добавок.

Требования к техническим характеристикам:

| Цвет | Серый |
| --- | --- |
| Время высыхания | 24 часа |
| Плотность растворной смеси | 2,0 г/куб. см |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси | 0,22 л/кг |
| Толщина наносимого слоя | 2-10мм |
| Адгезия | 5 кг/кв. см |
| Устойчивость к сползанию | 2 г/кв. см |
| Прочность на сжатие | 75 кг/кв. см |
| Температура проведения работ | +5С +30С |
| Температура эксплуатации | +5С +40С |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Время пригодности раствора к работе | 3 часа |
| Расход | 3,5 кг/кв.м (при использовании шпателя с размером зубьев 6х6 мм) |
| Время корректировки плитки | 10 мин. |

Затирка для швов, товарный знак - Сeresit CE33 Super, изготовитель - ООО «Хенкель Баутехник», Россия

Затирка предназначена для заполнения швов керамических облицовок, устроенных на недеформирующихся основаниях, на полав и стенах внутри зданий, при ширине шва до 5 мм. Обладает противогрибковым действием и пригодна для эксплуатации в условиях периодического увлажнения. Насыпная плотность сухой смеси 1,0 кг/дм3. Количество воды затворения: 0,34 л на 1 кг сухой смеси. Плотность смеси, готовой к применению 1,45 кг/дм3. Время потребления: 60 минут. Температура применения: от +5 до +30 оС. Возможность технологического прохода через 24 часа. Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: 15 Мпа. Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток 3,5 Мпа. Адгезия к бетону в возрасте 28 суток: 0,5 Мпа. Морозостойкость затвердевшего раствора 100 циклов. Температура эксплуатации: от -50 до +70 оС.

Шкурка шлифовальная, товарный знак  отсутствует, изготовитель - ОАО «Белгородский Абразивный Завод», Россия

Шкурка двухслойная. Тип шкурки 2. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, равна 0,5 % площади рулона ( для стороны с зернистостью 25) и 1% площади для стороны шкурки с зернистостью 40. Шлифовальная шкурка изготавливается из черного карбида кремния марки 55С. Для изготовления шлифовальной шкурки применяется ткань - саржа специальная прочная (CN). Шлифовальный материал прочно связан с основой фенолоформальдегидной смолой марки СФЖ-3038. Разрывная нагрузка шкурки, H в направлениях -  продольном 980, в поперечном - 230. Удлинение при разрыве в продольном направлении, 9. Коэффициент водостойкости ( отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) 0,75 отношение снятого материала эталонного стержня к массе разрушенного до основы рабочего слоя ( К, мм/г) - 14. Режущая способность мм3/мин 948. Шкурка шлифовальная соответствует государственному стандарту регламентирующему данный вид товара.

Шпатлевка, товарный знак - Weber.Vetonit LR+ , изготовитель - ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», Россия

Шпатлевка предназначена для сухих помещений. Нанесение возможно как ручным так и механизированным способом. Предназначена для вырввнивания стен и потолков внутри сухих помещений перед покраской. Технические характеристики:

Расход воды, л/кг, 0,30

Расход смеси, кг/м2/мм, 1,0

Остаток на сите 2 мм, % по массе - 5

Остаток на сите 1 мм, % по массе - 2

Остаток на сите 0,5мм, % по массе - 0,5

Цвет белый

Водостойкость - да

Герметик противопожарный, товарный знак - Hilty CP 601 S, изготовитель - ЗАО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД», Россия

Герметик на силиконовой основе, обеспечивает максимальную подвижность в огнестойких и трубных проходках. Имеет предел огнестойкости 180 мин. Технические характеристики: Плотность 1,4 г/см3; Объём картриджа 350 мл. Температура применения в диапазоне от +4оС до +40оС; Максимальная деформация 25%; Время схватывания 20 минут. Время затвердения  2 мм за 3 дня; Максимальная ширина шва 80 мм; Не содержит галогенов; Устойчив к УФ излучению, применяется для наружных и внутренних работ; Срок хранения 6 месяцев.

Гвозди, товарный знак отсутствует, изготовитель - ЗАО « Вяртсильский метизный завод», Россия

Головка гвоздей коническая. Отклонение от соосности головки относительно стержня 0,7 мм. Заостренная часть гвоздя имеет круглое сечение. Предельные отклонения условного диаметра стержня и толщины гвоздей фасонного сечения соответствуют предельным отклонениям условного диаметра и толщины проволоки фасонного сечения. Под головкой гвоздя - диаметрально расположенные наплывы металла. Масса 1000 круглых гвоздей, кг, 19,272. Гвозди фасонного сечения, изготовлены из низкоуглеродистой стальой термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр головки 7,5  мм. Размер “а” составляет 3,55 мм. Предельные отклонения на длину гвоздей ±5 мм. Диаметр стержня d 5 мм. Угол заострения по граням 40о. Длина гвоздя l сто пятьдесят миллиметров. Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя 1,0 мм. Конструкция гвоздей соответствует указанной на рисунке:

Hmin = 0,6d  c = 0,3d

T=(1,25-1,5)d

Гвозди соответствуют государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.

Грунтовка, товарный знак - Caparol Putzgrund, изготовитель -DAW SE( Deutche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn), Германия

Грунтовка водоразбавляемая, адгезионная, наполненная специальная грунтовочная краска для минеральных наружных и внутренних поверхностей с несущей способностью. Плотность 1,1 г/см3

Шпатлевка универсальная, товарный знак - Remmers Multispachtel, изготовитель - Remmers Baustofftechnik, Германия

Высокообогащённая сухая смесь промышленного изготовления; продукт быстрого гидравлического твердения, после затворения водой готов к применению; после отверждения обладает эластичностью.Время жизнеспособности: 15 мин при 20оС; Начало  отверждения: через 40 мин.

Краска акриловая, товарный знак - Caparol, изготовитель - Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Германия

Высококачественная фасадная краска на основе SilaCryl, минеральный характер, высокая способность к диффузии, очень хорошие водоотталкивающие свойства. Разбавляется водой, экологичная, со слабым запахом, устойчива к атмосферным воздействиям, водотталкивающая по DIN 4108, устойчива к воздействию щелочей поэтому не омыляется, защищает фасад от водорослевого и грибкового налета.  Плотность 1,3 г/см3. Степень глянца матовая.

Клей, товарный знак - Bostik Tarbicol KPA, изготовитель - Bostic, Франция

Характеристики клея : быстрое высыхание, повышенная схватывающая способность, высокая прочность склеивания, может применяться по большинству основ

Основа - на растворителях

Плотность - 1,7 г/см3

Цвет - светло-бежевый

Открытие движения - через 24 ч

Шлифовка и лакировка паркета - через 4 дня

Температура использования - +12оС