1. Приложение №1 к Разделу №2 Техническое задание Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара, используемого при выполнении работ по предмету аукциона в электронной форме, его технические, функциональные и иные характеристики. Дефектная ведомость. № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 6. Демонтажные работы. 1; Демонтаж дверей деревянных; 100 м2; 0,368; 19 шт.-однополых дверей 2 шт.- двуполые двери. 2; Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса; 1,641. 3; Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; 100 м2 покрытия; 2,159. 4; Разборка покрытий полов: из фанеры; 100 м2 покрытия; 2,159. 5; Разборка дощатых полов и лаг; 100 м2 покрытия; 2,159. 6; Демонтаж обоев; 100 м2; 3,93. 7; Демонтаж закруглений из известкового раствора между стеной и потолком по периметру (лепнина); 100 м борозда; 2,0. 8; Демонтаж уголков ПВХ; 100 п.м; 0,581. 9; Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг>; 100 м2; 0,86. 10; Демонтаж - кабель-каналов; 100 м; 0,8. 11; Демонтаж: светильников с лампами накаливания; 100 шт; 0,24. Ремонт. 1; Установка деревянных дверей (с фурнитурой); 100 м2 (проемов); 0,386; 19 шт.-однополых дверей 2 шт.- двуполые двери. 2; Устройство стяжек: 50мм; 100 м2; 2,159. 3; Устройство лаг из бруса 50х50 мм; 100 м2; 2,159. 4; Устройство фанеры 20 мм; 100 м2; 2,159. 5; Устройство ламината; 100 м2; 2,159. 6; Устройство плинтусов ПВХ; 100 м; 1,64. 7; Устройство металлического порога 40х900 мм; 100 м; 0,072. 8; Облицовка стен ГКЛ без каркаса на клею; 100 м2; 2,749. 9; Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу; 100 м2; 0,791. 10; Облицовка откосов ГКЛ по металлическому каркасу; 100 м2; 0,523. 11; Шпаклевка стен; 100 м2; 4,468. 12; Оклейка обоями стен; 100 м2; 4,183. 13; Окраска стен, оклеенных обоями, красками; 100 м2; 4,183. 14; Окраска откосов; 100 м2; 0,262. 15; Установка уголков ПВХ на клее; 100 м.п; 1,27. 16; Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки; 2,954. 17; Покраска радиаторов; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,13. 18; Покраска труб отопления; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,035. 19; Монтаж кабель-канала шириной до 80х20 мм; 100 м; 0,8. 20; Прокладка кабеля в ПВХ трубе провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель; 100 м; 7,31. 21; Прокладка кабеля в штробе. Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель: под штукатурку по стенам или в бороздах; 100 м; 0,36. 22; Установка выключателей; 100 шт; 0,08. 23; Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях; шт; 36. Используемые товары (материалы и оборудование) указаны ниже. - Кабинеты № 302,303,306,311,312,314,320,321 - Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов. Состав работ: Снятие плинтусов и устранение гвоздей и дюбелей с шурупами. - Разборка покрытий и оснований покрытия полов. Состав работ: Снятие линолеума, фанеры и основы пола из лаг, досок и брусков. - Снятие обоев. Состав работ: Снятие и собирание обоев в мешки для мусора. - Демонтаж закруглений из известкового раствора между стеной и потолком по периметру (лепнина) Состав работ: Демонтаж закруглений между стеной и потолком. - Демонтаж дверей Состав работ: снятие дверных полотен. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. - Демонтаж уголков ПВХ 20*20 мм. Состав работ: Снятие уголков ПВХ 20*20 мм и устранение остатков клея. - Устройство стяжек. Состав работ: Обеспыливание, грунтование поверхностей под стяжку. Установка маяков и заливка стяжки из цеметно-песчаных смесей толщиной не менее 50 мм. Технические характеристики ПЦС -Пропорция замеса:; л воды. -на 50 кг смеси; Не менее 9,0. -Расход при толщине слоя 1 мм, на 1 м.кв.; 2,2 кг. -Жизнеспособность раствора; До 3 часов. -Время твердения; 3 суток. -Температура работ и основания; 0С до +30 С. -Прочность на сжатие; 15 МПа. -Морозостойкость; 50 циклов. -Упаковка мешок; мешок 50 кг. -Стойкость к температурам; +60 °С. -Достижение полной прочности; До 28 суток. -Максимальная крупность наполнителя; 2,5 мм. - Устройство деревянных полов. Состав работ: Укладка лаг толщиной не менее 50*50 мм, по готовой стяжки с распиловкой и креплением. Устройство оснований полов, из фанеры толщиной не менее 20 мм с креплением на винты самонарезающие. - Устройство покрытий из ламината. Состав работ: Приготовление битумной мастики и грунтовки, настилка покрытий с креплением на мастике. Применяемые материалы : Ламинат , не менее 32 и не более 33 класса. размер 1292х194х8,1. Технические характеристики: Класс применения 32 - 33 Замковая система Tlock Толщина покрытия общая, мм. 8,1 длина, мм. 1292 Ширина, мм. 194 дополнительное защитное покрытие Teachwear Количество в упаковке, шт. 8 Вес 1 кв м., кг. 7,6 Антистатические свойства да Использование для теплых полов да Цвет согласовывается с Заказчиком. - Устройство плинтусов и порогов. Состав работ: Распил и крепление плинтусов на самонарезающие винты. Распил и крепление порогов из алюминиевых сплавов на самонарезающие винты. - Установка дверей. Состав работ: Установка блоков дверных из массива сосны обклеенные шпоном с врезанием нажимной ручки и замка с сердечником. Монтаж наличником. Герметизация пенополиуретановым герметиком. Цвет согласовывается с Заказчиком. Технические характеристики замка врезного: - Корпус замка — сталь, покрытие полимерная краска; - Торцевые и запорные планки — сталь, покрытие гальваническое; - Ригель — сталь; - Накладки — сталь, покрытие — многослойное гальваническое, лак; - Механизм цилиндровый — латунь; - Количество ключей — 5 шт.; - Тип ключа — «крестообразный»; - Количество секретных комбинаций 7500 Технические характеристики пены монтажной: - Физическая характеристика: вязкая смесь, которая при выходе из баллона превращается в пену и затвердевает под воздействием влажности воздуха. - Базовое вещество: полиуретан. - Запах : слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии не имеет запаха. - Плотность : 30 кг/м3 - Время высыхания поверхности: до 16 мин (20°С при влажности воздуха 30%). - Время затвердевания: примерно 1 часа (при влажности воздуха 93%) 18 часов (при влажности воздуха 15%); до 24 часа. - Температура самовозгорания затвердевшей пены: +400°C. - Огнестойкость затвердевшей пены: самозатухающая, класс B3 (DIN 4102). - Термостойкость затвердевшей пены: +100°C. - Поглощение воды в затвердевшем состоянии: 10%. - Прочность при растяжении: - 3,5 Н/см2 - Прочность при сжатии: 3,5 Н/см2 - Облицовка стен ГКЛ по готовому каркасу. Состав работ : Разметка проектного положения металлического каркаса, наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили и прямые подвесы, установка и крепление направляющих профилей и прямых подвесов дюбелями, установка потолочных профилей в направляющие и закрепление их в подвесах, устройство горизонтальных вставок из ПП профиля и крепление их со стойками одноуровневыми соединителями, обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами, заделки продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты, грунтование поверхности. Применяемые материалы: Листы гипсокартонные: ГКЛ не менее 12,5 мм; грунтовка; клей; шпаклевка; лента для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ ; шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм; шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм; дюбель с шурупом 6/35 мм; профиль направляющий: ПН 28/27/0,6; профиль потолочный ПП 27/60/0,6 профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов; подвес прямой для ПП- профиля; соединители профилей: одноуровневые ПП. - Облицовка стен ГКЛ на клее. Состав работ : облицовка стен гипсокартонными листами с применением клея Перлфикс (или эквивалент), заделки продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты, грунтование поверхности. Применяемые материалы: Листы гипсокартонные: ГКЛ не менее 12,5 мм; грунтовка; клей; шпаклевка; лента для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ ; дюбель с шурупом не менее 6/40 мм; - Облицовка ГКЛ оконных откосов по готовому каркасу. Состав работ : Разметка проектного положения металлического каркаса, наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили и прямые подвесы, установка и крепление направляющих профилей и прямых подвесов дюбелями, установка потолочных профилей в направляющие и закрепление их в подвесах, устройство горизонтальных вставок из ПП профиля и крепление их со стойками одноуровневыми соединителями, устройство оконных проемов, наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка, обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами, облицовка откосов гипсокартонными листами с применением клея Перлфикс (или эквивалент), заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпаклеванием, заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком, заделки продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты, грунтование поверхности. Применяемые материалы: Листы гипсокартонные: ГКЛ не менее 12,5 мм; грунтовка; клей; шпаклевка; лента для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ ; шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм; шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм; дюбель с шурупом 6/35 мм; герметик строительный ; профиль направляющий: ПН 28/27/0,6; профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов; подвес прямой для ПП- профиля; соединители профилей: одноуровневые ПП. Технические характеристики листа ГКЛ: Кнауф (или эквивалент) - Масса 1 м², кг: 12,5 (ГКЛ с толщиной листа от 9,5 до 12,5 мм); - Плотность: не менее 1000 кг/см³; - Звукоизоляция одного листа (без утеплителя): не менее 25 дБ; - Пожарно-техническая характеристика: материал изменяет цвет, обугливается и воспламеняется картон. Время воспламенения не менее 348 с. - Шпатлевка стен. Технические характеристики грунтовки : - Удельный вес - 1,0 кг/л - Цвет пленки - бесцветная, прозрачная - Блеск - матовый - Доля сухого вещества - от 10 до 12% - Высыхание - через 1-2 часа при t-+25” С и влажности 65% - Расход - 1 л до 10 кв.м. Технические характеристики смеси - клей монтажный гипсовый: - Пропорции замеса: на 1 кг. смеси от 0,5 до 0,53 л. воды; на 1 мешок(30 кг.) от 15 до 16 л. воды; Расход: 2,5 - 5 кг/м2 (зависит от неровности стены) - Продолжительность работы с растворной смесью: не более 30 минут. - Высыхание: не более 7 суток - Температура основания и помещения: не ниже +5. ..7 С Характеристики шпаклевки гипсовая высокопрочная: Толщина наносимого слоя от 5мм до 10 мм Расход для потолков 0,3 кг. Для перегородок 0,5 кг Максимальная фракция не более 0,15 мм Прочность на сжатие через 28 суток, Отн. Влж. 50 %, +23 С , МПа не менее 5,2 МПа Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток не менее 2,7 МПа Технические характеристики шпаклевки: Размер фракции: не более 0,15 мм Выход раствора из 1 кг смеси: около 1,3 л Прочность на сжатие: не менее 5,2 МПа: Прочность на изгиб: не менее 2,7 Мпа Технические характеристики герметика: Наименование показателей значение показателя 1 Плотность, кг/м3 1400-1600 2 Консистенция мм 7-11 3Предел прочности при растяжении, Кгс/см2 0,1-0,15 4 Относ. Удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее 45 5 Относ. удлинение при температуре минус 50 С, %, не менее 7 6 Стекание мастики при 70С, (теплостойкость ), мм, не более 1 7 Водопоглощение, %, не более 0.2 8 Срок хранения, мес. 12 9 Расход на 1п. стыка <кг 0,300-0,500 - Оклейка обоями стен . Состав работ: Оклейка обоями стен .Применяемые материалы: Клей Kleo Specia, (или эквивалент) обои под покраску (флизелиновые). Техническая характеристика флизелиновых обоев - - Размер флизелиновых обоев :25х1,06 м; 4 рулона в коробке; - - Основа флизелиновых обоев целлюлоза + флизелин, образующие полотно, пропускающее воздух и влагу; - - Поверхность: вспененный экологически чистый винил; - - Влагостойкость: супермоющиеся; - - Огнестойкость: устойчивы к возгоранию; - - Светостойкость флизелиновых обоев : высокая, очень светостойкие; - - Количество покрасок: выдерживают 7 покрасок; - - Нанесение клея: на стену; - - Удаление флизелиновых обоев : полностью удаляемые, без остатков; Техническая характеристика Клея для обоев «Kleo Special» (или эквивалент) _ Основа: модифицированный крахмал _ Плотность:-450 г/л _ Клеящая способность : 3,2 кг/см2 _ Время высыхания:2 часа +20 С - Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску - Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по подготовленными под окраску откосов. Техническая характеристика краски акриловой: - Физическое состояние – тиксотропная кремообразная паста - Удельный вес - 1,600 грамм/литр - Содержание твердых веществ – 68% - Сухое связующее вещество по весу – 31,5% - Титан по весу – 27% - Свойства высохшего слоя – высокая степень эластичности - Стойкость к омылению, - Высокая атмосферостойкость, - Стойкость к мытью обычными моющими средствами, - Высокая износостойкость. - Расход на штукатурке - 8 м2/л двумя слоями - Стойкость к чистке – 18 000 циклов согласно стандарту UNI 168 - Температура при нанесении от +5С +30С - Высыхание – возможность нанесения следующего слоя – примерно 5 ч. - Время, необходимое для достижения стойкости к моющим средствам – до 10 суток. Цвет согласовывается с Заказчиком. - Установка уголков ПВХ. Состав работ: Распиловка и наклеивание уголков ПВХ размером 20*20 мм. - Окраска радиаторов из ребристых труб в 1-2 слой раннее окрашенных. Состав работ: Зачистка и окраска радиаторов. - Окраска маслеными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1-2 раз. Состав работ: Зачистка и окраска труб. - Устройство: подвесных потолков (тип «Армстронг») по каркасу из оцинкованного профиля. Состав работ: Разметка проектного положения металлического каркаса, установка подвесов с зажимами и тягами. Установка основных и несущих профилей, заполнение основы плитами (тип «Армстронг») Техническая характеристика: Панели потолочные с комплектующими (тип «Армстронг») Потолочные плиты изготавливаются из прессованного волокна, МДФ, алюминия, ПВХ. Все современные плиты соответствуют ГОСТ: панели потолочные с комплектующими. А также ГОСТ 30244-94. Звукопоглощение. Преобразование звуковой энергии в тепловую при прохождении через материал или при резонировании воздуха. <0.45 Звукоизоляция. Снижение уровня шума. <30 дБ Светоотражение. Поверхность плит отражает: <75% Влагостойкость. Допустимая влажность помещения. 70% Возможность мытья. Можно мыть мягкой тканью или губкой, используя не агрессивные моющие средства. 23. Демонтаж кабель-канала 20*80 мм 24. Демонтаж светильников накаливания. 25. Прокладка кабеля ВВГНГ двух-трехжильного в ПВХ трубе d 16 – 25 мм- 26. Прокладка кабеля в штробе. Кабель ВВГНГ двух-трехжильный 27. Монтаж выключателей двухклавишных встраиваемых «Leqrand»( или эквивалент) 28. Монтаж кабель-канала 20*80 мм 29. Монтаж: светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4. Состав работ: Установка светильника, присоединение, ввертывание ламп, опробование на зажигание. Применяемые материалы: Светильник растровый. Характеристика светильника растрового встраиваемого: Наименование Светильник растровый встраиваемый Лампы Не менее 4 люминесцентные Т8 с диаметром трубки 26 мм Мощность ламп Не менее 18 ВТ Цоколь ламп G 13 Параметры Электрической однофазная, 220-240 В, 50 Гц сети Класс светораспределения П Тип кривой силы света Г КПД примерно 60 % Пускорегулирующая электромагнитные дроссели с параллельной параллель- аппаратура ной или электронный ПРА Степень защиты IP 20 Размеры 595х595х72 мм Вес Примерно 2,6 кг - Кабинет № 317. 1. Снятие обоев. Состав работ: Снятие и собирание обоев в мешки для мусора. 2. Демонтаж дверей Состав работ: снятие дверных полотен. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. 3. Установка дверей. Состав работ: Установка блоков дверных из массива сосны обклеенные шпоном с врезанием нажимной ручки и замка с сердечником. Монтаж наличником. Герметизация пенополиуретановым герметиком. Цвет согласовывается с Заказчиком. Технические характеристики замка врезного: - Корпус замка — сталь, покрытие полимерная краска; - Торцевые и запорные планки — сталь, покрытие гальваническое; - Ригель — сталь; - Накладки — сталь, покрытие — многослойное гальваническое, лак; - Механизм цилиндровый — латунь; - Количество ключей — 5 шт.; - Количество секретных комбинаций 7500 Технические характеристики пены монтажной: - Физическая характеристика: вязкая смесь, которая при выходе из баллона превращается в пену и затвердевает под воздействием влажности воздуха. - Базовое вещество: полиуретан. - Запах : слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии не имеет запаха. - Плотность : 30 кг/м3 - Время высыхания поверхности: до 16 мин (20°С при влажности воздуха 30%). - Время затвердевания: примерно 1 часа (при влажности воздуха 93%) 18 часов (при влажности воздуха 15%); до 24 часа. - Температура самовозгорания затвердевшей пены: +400°C. - Огнестойкость затвердевшей пены: самозатухающая, класс B3 (DIN 4102). - Термостойкость затвердевшей пены: +100°C. - Поглощение воды в затвердевшем состоянии: 10%. - Прочность при растяжении: - 3,5 Н/см2 - Прочность при сжатии: 3,5 Н/см2 4 Шпатлевка стен. Технические характеристики грунтовки : - Удельный вес - 1,0 кг/л - Цвет пленки - бесцветная, прозрачная - Блеск - матовый - Доля сухого вещества - от 10 до 12% - Высыхание - через 1-2 часа при t-+25” С и влажности 65% - Расход - 1 л до 10 кв.м. 5 Оклейка обоями стен . Состав работ: Оклейка обоями стен .Применяемые материалы: Клей Kleo Specia (или эквивалент), обои под покраску (флизелиновые). Техническая характеристика флизелиновых обоев - - Размер флизелиновых обоев :25х1,06 м; 4 рулона в коробке; - - Основа флизелиновых обоев целлюлоза + флизелин, образующие полотно, пропускающее воздух и влагу; - - Поверхность: вспененный экологически чистый винил; - - Влагостойкость: супермоющиеся; - - Огнестойкость: устойчивы к возгоранию; - - Светостойкость флизелиновых обоев : высокая, очень светостойкие; - - Количество покрасок: выдерживают 7 покрасок; - - Нанесение клея: на стену; - - Удаление флизелиновых обоев : полностью удаляемые, без остатков; Техническая характеристика Клея для обоев «Kleo Special» (или эквивалент) _ Основа: модифицированный крахмал _ Плотность:-450 г/л _ Клеящая способность : 3,2 кг/см2 _ Время высыхания:2 часа +20 С Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску. Цвет согласовывается с Заказчиком. - Кабинеты №301,304,305,307,308,309,310,313,319,315,316 1. Демонтаж дверей Состав работ: снятие дверных полотен. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. 2. Установка дверей. Состав работ: Установка блоков дверных из массива сосны обклеенные шпоном с врезанием нажимной ручки и замка с сердечником. Монтаж наличником. Герметизация пенополиуретановым герметиком. Цвет согласовывается с Заказчиком. Технические характеристики замка врезного: - Корпус замка — сталь, покрытие полимерная краска; - Торцевые и запорные планки — сталь, покрытие гальваническое; - Ригель — сталь; - Накладки — сталь, покрытие — многослойное гальваническое, лак; - Механизм цилиндровый — латунь; - Количество ключей — 5 шт.; - Количество секретных комбинаций 7500 Технические характеристики пены монтажной: - Физическая характеристика: вязкая смесь, которая при выходе из баллона превращается в пену и затвердевает под воздействием влажности воздуха. - Базовое вещество: полиуретан. - Запах : слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии не имеет запаха. - Плотность : 30 кг/м3 - Время высыхания поверхности: до 16 мин (20°С при влажности воздуха 30%). - Время затвердевания: примерно 1 часа (при влажности воздуха 93%) 18 часов (при влажности воздуха 15%); до 24 часа. - Температура самовозгорания затвердевшей пены: +400°C. - Огнестойкость затвердевшей пены: самозатухающая, класс B3 (DIN 4102). - Термостойкость затвердевшей пены: +100°C. - Поглощение воды в затвердевшем состоянии: 10%. - Прочность при растяжении: - 3,5 Н/см2 - Прочность при сжатии: 3,5 Н/см2 - Коридор 1. Демонтаж дверей Состав работ: снятие дверных полотен. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. 2. Демонтаж подвесного потолка (тип «Армстронг») 3. Установка дверей. Состав работ: Установка блоков дверных из массива сосны обклеенные шпоном с врезанием нажимной ручки, ригеля и замка с сердечником. Монтаж наличником. Герметизация пенополиуретановым герметиком. Цвет согласовывается с Заказчиком. Технические характеристики пены монтажной: - Физическая характеристика: вязкая смесь, которая при выходе из баллона превращается в пену и затвердевает под воздействием влажности воздуха. - Базовое вещество: полиуретан. - Запах : слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии не имеет запаха. - Плотность : 30 кг/м3 - Время высыхания поверхности: до 16 мин (20°С при влажности воздуха 30%). - Время затвердевания: примерно 1 часа (при влажности воздуха 93%) 18 часов (при влажности воздуха 15%); до 24 часа. - Температура самовозгорания затвердевшей пены: +400°C. - Огнестойкость затвердевшей пены: самозатухающая, класс B3 (DIN 4102). - Термостойкость затвердевшей пены: +100°C. - Поглощение воды в затвердевшем состоянии: 10%. - Прочность при растяжении: - 3,5 Н/см2 - Прочность при сжатии: 3,5 Н/см2 4. Устройство: подвесных потолков (тип «Армстронг») по каркасу из оцинкованного профиля. Состав работ: Разметка проектного положения металлического каркаса, установка подвесов с зажимами и тягами. Установка основных и несущих профилей, заполнение основы плитами (тип «Армстронг») Техническая характеристика: Панели потолочные с комплектующими (тип «Армстронг») Потолочные плиты изготавливаются из прессованного волокна, МДФ, алюминия, ПВХ. Все современные плиты соответствуют ГОСТ: панели потолочные с комплектующими. А также ГОСТ 30244-94. Звукопоглощение. Преобразование звуковой энергии в тепловую при прохождении через материал или при резонировании воздуха. <0.45 Звукоизоляция. Снижение уровня шума. <30 дБ Светоотражение. Поверхность плит отражает: <75% Влагостойкость. Допустимая влажность помещения. 70% Возможность мытья. Можно мыть мягкой тканью или губкой, используя не агрессивные моющие средства.