	«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ФГБОУ ВПО «ДВГАФК»
              ____________ /С.В. Галицын/

Приказ №28-6/97 от 18.07.2012 г.


	
	Приложение №1
к извещению о проведении
открытого аукциона в электронной форме



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт подвальных помещений 
№ 1, 2 (санузел), № 18 (санузел), № 3, 19 (коридор), № 14 (лестничная клетка)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Дальневосточная государственная академия физической культуры»

расположенного по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 1
1. Общие сведения

1.1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры» (ФГБОУ ВПО «ДВГАФК»).

1.2. Наименование работ: ремонт подвальных помещений № 1, 2 (санузел); №18(санузел); № 3, 19 (коридор), № 14 (лестничная клетка).
1.3. Место выполнения работ: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 1.
1.4. Срок начала: на следующий день после даты подписания Государственного контракта.

1.5. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения Государственного контракта.
1.6. Максимальная цена контракта: 750000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

1.7. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – 37500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
1.8. Размер обеспечения исполнения контракта – 225000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
1.9 Срок обеспечения исполнения контракта – 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
1.10. Срок и условия оплаты: на основании предоставленной Подрядчиком Счета-фактуры, Заказчик обязуется произвести оплату выполненных работ безналичным переводом денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок до 20 декабря 2012 года по мере поступления бюджетных средств, после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и при условии исполнения Подрядчиком всех обязательств по Государственному контракту.
1.11. Гарантийный срок – на все выполненные работы Подрядчик устанавливает гарантию 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

2. Требования к выполнению работ
2.1. Все используемые материалы должны обеспечиваться паспортами, сертификатами соответствия по качеству, протоколами испытаний и должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком.
2.2. При производстве работ соблюдать требования Федерального закона № 384 от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружения».

2.3. При производстве работ руководствоваться СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами.

2.4. Строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- Правила ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

2.5. Наличие у Исполнителя разрешительных документов на право выполнения работ, аналогичных предмету настоящего аукциона. Выданные саморегулируемой организацией действующие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов.

2.6. Места производства работ должны быть ограждены соответствующими специальными устройствами и приспособлениями.

2.7. Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов скрытых работ.

2.8. После завершения работ помещения и площади должны быть чистыми и освобождены от оборудования подрядчика, остатков материала и мусора.

2.9. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

2.10. Заказчик вправе требовать от исполнителя безвозмездного устранения в гарантийный срок выявленных в процессе эксплуатации недостатков.

2.11. При подписании Государственного контракта Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику Локальный сметный расчет, составленный в соответствии с Дефектной ведомостью Заказчика и утвержденный Подрядчиком.
2.12. Все работы выполняются в соответствии с Дефектной ведомостью Заказчика и Локального сметного расчета Подрядчика.

Дефектная ведомость

на ремонт подвальных помещений 

№ 1, 2 (санузел); № 18 (санузел); № 3, 19 (коридор), № 14 (лестничная клетка)
	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.

изм.
	Кол.

	I. Помещение № 1, 2 (санузел)

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж подвесных потолков
	м2
	45,3

	2
	Демонтаж стальных перегородок
	м2
	13,5

	3
	Снятие дверных полотен
	м2
	12,6

	4
	Разборка бетонных оснований
	м3
	6,1

	5
	Демонтаж унитазов
	шт
	8

	6
	Разборка облицовки стен из керамической плитки
	м2
	10

	Раздел 2. Монтаж системы вентиляции

	7
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм.
	шт
	3

	8
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400мм.
	шт
	3

	Раздел 3. Общестроительные работы

	Потолок

	9
	Облицовка потолка декоративными ПВХ плитами с установкой каркаса
	м2
	45,3

	Полы

	10
	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток 
	м2
	6,4

	Стены

	11
	Ремонт облицовки из керамических плиток отдельными местами
	м2
	10

	12
	Облицовка поверхности на цементном растворе из керамических плиток
	м2
	10

	Перегородки

	13
	Монтаж ранее демонтированных металлических перегородок
	м2
	13,5

	14
	Окраска маслеными составами ранее окрашенные металлических поверхностей
	м2
	27

	Двери 

	15
	Монтаж ранее демонтированных дверных полотен
	м2
	12.6

	16
	Окраска маслеными составами ранее окрашенные деревянных поверхностей
	м2
	25,2

	Раздел 4. Сантехнические работы

	17
	Установка унитазов с непосредственно соединенным бочком
	шт
	8

	18
	Установка смесителей для раковин
	шт
	4

	19
	Установка шарового крана диаметром 15 мм.
	шт
	8

	20
	Установка гибкой подводки
	шт
	8

	Раздел 5. Электромонтажные работы

	21
	Установка светильников
	шт
	6

	22
	Проводка двухжильного провода 
	м
	20

	23
	Установка выключателя одноклавишного
	шт
	1

	II. Подвальное помещение № 18 (санузел)

	Раздел 1. Демонтажные работы

	24
	Демонтаж подвесных потолков
	м2
	26,1

	25
	Демонтаж стальных перегородок
	м2
	13,5

	26
	Снятие дверных полотен
	м2
	8,4

	27
	Разборка бетонных оснований
	м3
	5,1

	28
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	шт
	8

	29
	Демонтаж раковин
	шт
	2

	30
	Разборка облицовки стен из керамической плитки
	м2
	6

	Раздел 2. Монтаж системы вентиляции

	31
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм.
	шт
	2

	32
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400мм.
	шт
	2

	Раздел 3. Общестроительные работы

	Потолок

	33
	Облицовка потолка декоративными ПВХ плитами с установкой каркаса
	м2
	26,1

	Полы

	34
	Устройство подиума из кирпича под чашу «Генуя»
	м3
	2,5

	35
	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток
	м
	8,6

	Стены

	36
	Ремонт облицовки из керамических плиток отдельными местами
	м2
	6

	37
	Облицовка поверхности на цементном растворе из керамических плиток
	м2
	6

	Перегородки 

	38
	Монтаж ранее демонтированных металлических перегородок
	м2
	13,5

	39
	Окраска маслеными составами ранее окрашенные металлических поверхностей
	м2
	27

	Двери

	40
	Монтаж ранее демонтированных дверных полотен
	м2
	8.4

	41
	Окраска маслеными составами ранее окрашенные деревянных поверхностей
	м2
	16,8

	Колонны

	42
	Улучшенная окраска маслеными составами металлических поверхностей
	м2
	3,6

	Раздел 4. Сантехнические работы

	43
	Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм.
	м2
	14

	44
	Установка чаш «Генуя» в подиум с краном смывным
	шт
	6

	45
	Установка кран-клапана в систему смыва чаш «Генуя»
	шт
	6

	46
	Прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления наружным диаметром 20мм. для чаш «Генуя»
	м
	12

	47
	Установка шарового крана диаметром 20 мм. в систему смыва чаш
	шт
	6

	48
	Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	м
	6

	49
	Прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления наружным диаметром 15 мм
	м
	6

	50
	Установка писсуаров
	шт
	2

	51
	Установка шарового крана диаметром 15 мм. в систему смыва писсуаров
	шт
	2

	52
	Установка раковин
	шт
	2

	53
	Установка смесителей для раковин
	шт
	2

	54
	Установка гибкой подводки
	шт
	2

	Раздел 5. Электромонтажные работы

	55
	Установка светильников
	шт
	4

	56
	Проводка двухжильного провода 
	м
	15

	57
	Установка одноклавишного выключателя
	шт
	1

	III. Помещение № 3, 19 (коридор)

	Раздел 1. Демонтажные работы

	58
	Демонтаж подвесного потолка
	м2
	39

	59
	Разборка пластмассовых плинтусов
	м
	43

	Раздел 2. Общестроительные работы

	Потолок

	60
	Облицовка потолка декоративными ПВХ плитами с установкой каркаса
	м2
	39

	Стены

	61
	Ремонт швов гипсокартонных листов с оклейкой лент для заделывания швов
	м
	25

	62
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхности стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %
	м2
	67,1

	63
	Ремонт бордюра из керамических плиток отдельными местами
	м
	10

	Пол

	64
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее
	м
	43

	Двери

	65
	Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных деревянных поверхностей
	м2
	5

	Проемы

	66
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхности ранее окрашенных водоэмульсионной краской
	м2
	6,2

	IV. Помещение № 14 (лестничная клетка)

	Раздел 1. Общестроительные работы

	Стены

	67
	Ремонт штукатурки внутренних стен площадью отдельных стен до 10 м2, толщиной слоя до 20 мм.
	м2
	6

	68
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей
	м2
	6

	69
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей
	м2
	6

	70
	Ремонт штукатурки внутренних стен площадью отдельных стен до 1м2, толщиной слоя до 20 мм.
	м2
	4

	71
	Улучшенная масленая окраска ранее окрашенной поверхности за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	м2
	29,4

	
	Потолок
	
	

	72
	Окрашивание ранее окрашиваемых поверхностей водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	12

	Лестничный марш и площадка

	73
	Устройство подвесного потолка по каркасу из оцинкованного профиля (над лестничным маршем)
	м2
	4,3

	74
	Окрашивание маслеными составами торцов лестничных маршей и площадок
	м2
	4

	75
	Окраска масленым составом лестничного марша 
	м2
	4

	76
	Установка деревянного поручня
	м2
	0,33

	77
	Покрытие лаком деревянного поручня
	м2
	0,33

	78
	Окраска металлической решетки за 1 раз кузбасским лаком 
	м2
	0,5

	Двери

	79
	Окраска маслеными составами ранее окрашенных металлических поверхностей
	м2
	7,2

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	80
	Монтаж светильников в подвесных потолках
	шт
	2

	81
	Установка выключателя одноклавишного
	шт
	1

	82
	Проводка двухжильного провода
	м
	8

	83
	Укладка в кабель-канал электропроводов и кабелей
	м
	8


3. Требование к материалам
Все используемые материалы должны обеспечиваться паспортами или сертификатами соответствия по качеству.

Цвета материалов в обязательном порядке должны согласовываться с уполномоченным на то представителем Заказчика
Составлено 26 июля 2012 г.
Юрисконсульт ФГБОУ ВПО «ДВГАФК»                                       ___________ /Антошин А.В./
PAGE  
1

