Участник размещения заказа согласен выполнять комплекс работ по содержанию тротуаров и автомобильных дорог местного значения Аксайского городского поселения в 2015 г. – 2016 г. в полном соответствии с техническим заданием, согласно указанных в нем нормативных документов: ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах»; ОДМ «Методика испытания противогололедных материалов»; ОДН «Требования к противогололедным материалам» (утв. распоряжением Минтранса РФ от 16 июня 2003 г. № ОС-548-р); ОДН 218.014-99. Автомобильные дороги общего пользования. Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог; СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги, "Автотранспортная деятельность" (нормативные документы по состоянию на 15.01.2005) Издание 4 дополненное и переработанное; СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила и нормы содержания территории населенных мест; СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96. - Санитарные нормы и правила. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов; Справочником. Санитарная очистка и уборка населенных мест; Правилами техники безопасности и производственной санитарии при уборке городских территорий; Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населенных мест (Москва, 1980); ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования»; ГОСТ  Р 52289 – 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; ГОСТ  Р 52290- 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»; ГОСТ Р 51582-2000 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные»; ВСН 37-84 (Минавтодор РСФСР) «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». 
Предложение Участника размещения заказа о качественных показателях товаров, используемых при выполнении работ 

1. Модуль светодиодный МСС-200, цвет зеленый(желтый, зеленый). Предназначен для установки в корпуса светофоров российского производства для подачи световых сигналов, обеспечивающих безопасность движения пешеходов и автомобильного транспорта. Позволяет модернизировать ламповый светофор без замены корпуса. Снижает возможность катастрофического отказа, исключает возникновение ложного сигнала при засветке солнечными лучами. Конструкция и параметры соответствуют требованиям ГОСТ Р 52282-2004. Рабочее напряжение 220В переменного тока, выдерживает понижение и повышение напряжения в сети на 15%  в соответствии с ГОСТ 32144-2013. Частота питания -  50Гц. Устойчивость к импульсным помехам большой энергии  4 кВ/t=210 мкс при норме 2 кВ/t=50 мкс. Потребляемая мощность - 15 Вт. Диаметр световой апертуры - 200 мм. Длина волны излучения (зеленый) — 500 нм. Сила света по оси - 200кд. Нижняя граница дапазона рабочих температур -60ºС, верхняя граница диапазона рабочих температур +60ºС . Вес 1.1 кг. Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96. Материал линзы излучателя - ударопрочный макролон, стойкий к климатическим воздействиям. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69. Срок службы 10 лет. ООО «Индустрия Света», Россия
2. Модуль светодиодный МСС-300, цвет зеленый (красный, желтый). Предназначен для установки в корпуса светофоров российского производства для подачи световых сигналов, обеспечивающих безопасность движения пешеходов и автомобильного транспорта. Позволяет модернизировать ламповый светофор без замены корпуса. Снижает возможность катастрофического отказа, исключает возникновение ложного сигнала при засветке солнечными лучами. Конструкция и параметры соответствуют требованиям ГОСТ Р 52282-2004. Рабочее напряжение 220В переменного тока, выдерживает понижение и повышение напряжения в сети на 15%  в соответствии с ГОСТ 32144-2013. Частота питания -  50Гц. Предусмотрена устойчивость к импульсным помехам большой энергии 4 кВ/t=210 мкс при норме 2 кВ/t=50 мкс. Потребляемая мощность - 15 Вт. Диаметр световой апертуры - 300 мм. Длина волны излучения (зеленый) — 500 нм. Сила света по оси - 200кд. Нижняя граница дапазона рабочих температур -60ºС, верхняя граница диапазона рабочих температур +60ºС. Вес - 1.3 кг. Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96. Материал линзы излучателя - ударопрочный макролон, стойкий к климатическим воздействиям. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69. Срок службы 10 лет. ООО «Индустрия Света», Россия
 3. Панели дорожных знаков. Соответствуют требованиям ГОСТ  Р 52290- 2004. Материалы для изготовления щитков дорожных знаков со световозвращающей поверхностью обеспечивают читаемость знаков в светлое и тёмное время. Имеют защитное антикоррозийное покрытие. Покрытие соответствует требованиям ГОСТ 9.401.-91 ЕСЗКС «Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов». Знаки выполнены в соответствии с техническим заданием на оцинкованной подоснове с применением световозвращающей пленки типа: Б. Пленка имеет закрытую оптическую систему и устойчива к воздействию климатических факторов: ультрафиолетового излучения и знакопеременных температур, т.е. не допускает существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов после испытаний по ГОСТ 21903-76 и ГОСТ 27037-86. Пленка устойчива к статическому воздействию жидкостей: бензина, 3%-ного раствора NaCI, дистиллированной воды и минеральных масел, т.е. не допускает существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов после испытаний по ГОСТ 9.403. Пленка  допускает усадки (изменения размеров)  0,4 % в течение 10 мин и  1,9 % в течение 24 ч после удаления защитной подложки. Пленка обладает достаточной гибкостью, т.е. не растрескиваться. Пленка, наклеенная на основание знака,  обладает достаточной ударной прочностью, т.е. не растрескиваться за пределами непосредственной области удара. Клеевой слой пленки обеспечивает необходимую прочность сцепления (адгезию пленки к основанию знака). Подложка удаляется без усилия и без предварительного вымачивания, а также без надломов, разрывов или снятия клея с пленки. Все элементы световозвращающей поверхности знака изготовляются из пленки одного типа. Знаки изготовлены в климатических исполнениях У и ХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.ООО «Дорожный фонд», Россия
4. Краска (эмаль) белого цвета для нанесения дорожной горизонтальной разметки «ТЕХНОНИКОЛЬ» АК» марки АК-11.  Соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006.  Плотность 1,4 г/см³ . Коэффициент яркости, 71 %. Массовая доля нелетучих  веществ, %, 64. Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 6 мм) при 20±2°С, сек, 50 . Время высыхания  до степени 3 при 20±2°С, мин., 58. Адгезия  пленки, баллы,  1. Степень перетира, мм, 95. Стойкость высохшей пленки краски (эмали) к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 ± 2) °С, насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 + 2) °С, воды при температуре (20 ± 2) °С, 10%-ного водного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20 + 2) °С - 49 часов. ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС», Россия
 5. Магний хлористый (Бишофит). Материал создает безопасные и комфортные условия передвижения людей в зимнее время. Противогололедный материал высокоэффективный твёрдый реагент в гранулах, который применяется для борьбы с гололедом при низком температурном режиме. Соответсвует требованиям ОДН 218.2.027-2003. Используется для разрушения ледяного и снежного покрова. В результате реакции со снегом вызывает его таяние. Реагент не разрушает тротуары, безопасен для окружающей среды. Твердость 1,5. Удельный вес реагента 1,60 кг/см3.  Реагент не имеет  запаха. Водородный показатель, ед.(рН), 29%  раствора γ=1,28г/см3,  6,5. Массовая доля  MgCl2x6H2O, %, 98,98. Массовая доля ионов магния Mg2+, %, 11,8. Массовая доля не растворимо в воде остатка, %,  0,2. ОАО «Каустик», Россия
6. Краска черная густотертая МА-015. Соответсвует требованиям ГОСТ 6586-77. Перед применением краску разводят олифой натуральной. После разведения олифой краску при необходимости разводят уайт-спиритом (или нефрасом С4-155/200) ГОСТ 3134-78) в количестве 5% от массы разведенной краски. Цвет пленки краски находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета. Массовая доля пленкообразующего вещества, %,  24. Массовая доля летучих веществ, %,  13. Степень перетира, мкм,  50. Укрывистость невысушенной пленки, г/м,  25. Время высыхания до степени 3, ч,  при температуре (20±2) °С, 24; при температуре (70±2) °С, 4. Эластичность пленки при изгибе, мм, 1. Толщина покрытия после высыхания 18 мкм. ОАО «Галак», Украина.
7. Болты и гайки. Изготовлены в соответствии с требованиями: ГОСТ Р 52643-2006, ГОСТ Р 52644-2006, ГОСТ Р 52645-2006 и ГОСТ Р 52646-2006.  класс прочности болтов: 6.8 по ГОСТ Р 52627-2006. Г класс прочности гаек: 6 по ГОСТ Р 52628-2006. На поверхности болтов, гаек нет трещин, окалины, ржавчины, заусенцев, вмятин и забоин на резьбе. Нет заусенцев на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящих за пределы опорной шайбы, и на поверхностях гаек. Болты и гайки имеют металлическое (цинковое) покрытие по ГОСТ Р 9.316-2006. Покрытие однородное по всей поверхности изделия, не имеет отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия нет остатков технологической смеси и наплавов. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами 0,17. ОООО «Ростметплюс», Россия 
8. Портландцемент 500 Д0 -Н. Соответствует требованиям ГОСТ 10178-85. Вид - портландцемент (без минеральных добавок). По прочности при сжатии в 28-суточном возрасте цемент марки: 500. Предел прочности, МПа (кгс/см2), при изгибе в 28-суточном возрасте для марки 500 –  5,9 (60). Предел прочности, МПа (кгс/см2), при сжатии в 28-суточном возрасте для марки  500 – 49,0 (500). Начало схватывания цемента наступает через 1 час 55 мин, а конец — через 2 часа 40 мин от начала затворения. Тонкость помола цемента - при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой № 008 по ГОСТ 6613 проходит 85 % массы просеиваемой пробы. ОАО «Себряковцемент», Россия
9. Песок природный. Соответствует требованиям ГОСТ 8736-93. Песок I класса, средний. Модуль крупности Мк, » 2,0 » 2,5. Полный остаток на сите № 063 в процентах по массе » 30 » 45. Содержание зерен крупностью св. 10 мм, в процентах по массе,  0,5. Содержание зерен крупностью св. 5 мм, в процентах по массе,  5. Содержание зерен крупностью менее 0,15 мм, в процентах по массе,  5. Содержание пылевидных и глинистых частиц, в процентах по массе,  2. Содержание глины в комках, в процентах по массе, 0,25. Песок, предназначенный для применения в качестве заполнителя для бетонов, обладает стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента. Песок не содержит посторонних засоряющих примесей. ООО «Легион», Россия.
 10. Щебень. Неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением  изверженных горных пород. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93. Щебень фракции от 5(3) до 10 мм. Щебень в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы относится к 2 группе. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе: 15.  Марка по дробимости щебня из изверженных пород: 1200.   Марка по истираемости щебня И1. Содержание зерен слабых пород, % по массе: нет.  Марка по морозостойкости  F300.  содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, 0,79. Содержание глины в комках, % по массе, нет. Значений суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф 450 Бк/кг. Щебень не содержит посторонних засоряющих примесей. ООО «Бриг», Россия.
11. Вода питьевая. Для приготовления бетонных и растворных смесей, ухода за твердеющим бетоном и промывки заполнителей поставщик применяет  питьевая воду по ГОСТ 2874-82. Вода для бетонов и строительных растворов соответствует требованиям ГОСТ 23732-2011. Вода не содержит химических соединений и примесей в количествах, которые могут повлиять на сроки схватывания цемента, скорость твердения, прочность, морозостойкость и водонепроницаемость бетона. Общее содержание в воде ионов натрия Na+ и калия К+ в составе растворимых солей  1300 мг/л. Водородный показатель воды pH 7,5. Окисляемость воды  10 мг/л. АО «Ростовводоканал», Россия.
