Техническое задание

| № | # Требуемые характеристики | Наличие функции или требуемая величина параметра | Соответствие (предложение Участника размещения заказа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микроавтобус должен иметь салон с круговым остеклением, с сиденьями по ходу движения, цельнометаллический кузов с правой сдвижной и задними распашными дверями. Микроавтобус должен отвечать требованиям ГОСТ Р 51160-98. |  |  |  |  |
| 1. | Год выпуска | Не ранее 2012 года |  |  |
| 2. | Отсутствие эксплуатации до момента поставки | Наличие |  |  |
| 3. | # Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев или 80 000 км пробега в зависимости от того, какое из условий наступит раньше | Наличие |  |  |
| 4. | # Сервисная книжка, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт транспортного средства | Наличие |  |  |
| 5. | Пассажировместимость | Не менее 13 мест + водитель |  |  |
| 6. | Полная масса | Не более 3 400 кг |  |  |
| 7. | Масса без нагрузки | Не более 2 300 кг |  |  |
| 8. | Колесная формула: 4х2, ведущие колеса - задние | Наличие |  |  |
| 9. | Минимальный радиус поворота по оси следа переднего внешнего колеса | Не более 5,5 м |  |  |
| 10. | Шины: 175/80R16C или 185/75R16C | Наличие |  |  |
| 11. | Количество дверей | Не менее 5 |  |  |
| 12. | Сцепление: однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | Наличие |  |  |
| 13. | Коробка передач: механическая, пятиступенчатая | Наличие |  |  |
| 14. | Главная передача: коническая, гипоидная | Наличие |  |  |
| 15. | Подвеска передних колес: зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами | Наличие |  |  |
| 16. | Подвеска задних колес: зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Наличие |  |  |
| 17. | Рулевое управление с гидроусилителем: рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем, рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки рулевого колеса | Наличие |  |  |
| 18. | Ттормозная система рабочая: передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные, привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором давления в заднем контуре | Наличие |  |  |
| 19. | Тормозная система запасная: каждый контур рабочей тормозной системы | Наличие |  |  |
| 20. | Тормозная система стояночная: тросовый, с приводом на тормозные механизмы задних колес. | Наличие |  |  |
|  | Антиблокировочная система тормозов (АBS) | Наличие |  |  |
| 21. | Габаритная длина | Не более 5 500 мм |  |  |
| 22. | Габаритная ширина по зеркалам/ по кабине | Не более 2380 м/ не более 2075 мм |  |  |
| 23. | Габаритная высота | Не более 2 200 мм |  |  |
| 24. | Передний свес | Не более 1 030 мм |  |  |
| 25. | Колесная база | Не более 2 900 мм |  |  |
| 26. | Задний свес | Не более 1 540 мм |  |  |
| 27. | Ширина / высота проема боковой двери | Не более 1 010 мм / не более 1 220 мм |  |  |
| 28. | Ширина / высота проема задней двери | Не более 1 560 мм / не более 1 395 мм |  |  |
| 29. | Дорожный просвет | Не менее 170 мм |  |  |
| 30. | Схема компоновки транспортного средства – полукапотная, расположение двигателя – переднее, продольное | Наличие |  |  |
| 31. | Двигатель: тип Cummins, дизель с турбонадувом и охлаждением надувочного воздуха , Common rail | Наличие |  |  |
| 32. | Количество цилиндров: 4 цилиндра, с рядным расположением | Наличие |  |  |
| 33. | Система зажигания: микропроцессорная | Наличие |  |  |
| 34. | Рабочий объем | Не менее 2 800 куб. см. |  |  |
| 35. | Номинальная мощность (нетто), кВт (л.с.) при об/мин.: 88,3 (120) при оборотах 3200 | Наличие |  |  |
| 36. | Максимальный крутящий момент (нетто), Н*м (кГс/м) при об/мин. :297 (29,7) при 1600-2700 | Наличие |  |  |
| 37. | Применяемое топливо | Дизельное |  |  |
| 38. | Расход топлива по ГОСТУ при постоянной скорости 60 / 80 км/ч | Не более 8,5 / 10,3 л/100км |  |  |
| 39. | Ресурс двигателя | Не менее 500000 км |  |  |
| 40. | Соответствие международному экологическому стандарту | Euro-3 |  |  |
| 41. | Кузов должен быть окрашен автоэмалями серебристого цвета | Наличие |  |  |
| 42. | Сиденья оригинальные, с поясными ремнями безопасности, с подлокотниками | Наличие |  |  |
| 43. | Поручни в салоне оригинальные, выполняющие требования Правил №52-01 и ГОСТ Р 51160-98 | Наличие |  |  |
| 44. | Подножка средней двери оригинальная, обеспечивающая выполнение требований ГОСТ Р 51160-98 | Наличие |  |  |
| 45. | Стекла салона и уплотнители оригинальные | Наличие |  |  |
| 46. | Электрооборудование: - Наличие устройства, препятствующего началу движения при открытой двери; - Автоматическое запирание дверей при движении; - Дополнительное наружное освещение пассажирской двери | Наличие Наличие Наличие |  |  |
| 47. | Отопитель салона | Наличие |  |  |
| 48. | Кондиционер накрышный | Наличие |  |  |
| 49. | Дополнительное оборудование: - Комплектуется двумя огнетушителями и двумя аптечками; - Полноразмерным запасным колесом; - Автомобильным ЗИП (баллонный ключ, домкрат механический, монтировка, чехол на радиатор). | Наличие Наличие Наличие |  |  |
| 50. | Рабочее место водителя не должно иметь каких-либо глухих перегородок, отделяющих его от пассажирского помещения | Наличие |  |  |