Спецификация

Мы выражаем свое согласие на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на Ремонт кровли №0116300003615000098, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных указанной документацией об открытом аукционе в электронной форме.

| № п/п | Технические и функциональные характеристики, требуемые заказчиком |  | Заполняется участником в соответствии с п. 3.3. Аукционной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мастика битумная кровельная горячая | Мастика битумная кровельная горячая (технические условия согласно ГОСТ 2889-80) Наименование показателей; Норма для мастики марок. МБК-Г-55; МБК-Г-65; МБК-Г-75; МБК-Г-85; МБК-Г-100. 1. Теплостойкость в течение 5 ч, °С, не менее; 55; 65; 75; 85; 100. 2. Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °С; 55-60; 68-72; 78-82; 88-92; 105-110. 3 Гибкость при температуре (18±2) °С на стержне диаметром, мм; 10; 15; 20; 30; 40. 4. Содержание наполнителя, % по массе:. волокнистого; 12-15; 12-15; 12-15; 12-15; 12-15. пылевидного; 25-30; 25-30; 25-30; 25-30; 25-39. 5 Содержание воды; Следы. | Мастика битумная кровельная горячая (технические условия согласно ГОСТ 2889-80) Производство Российская федерация, ООО "Ант-Снаб" Наименование показателей; Норма для мастики марок. МБК-Г-55; МБК-Г-65; МБК-Г-75; МБК-Г-85; МБК-Г-100. 1. Теплостойкость на протяжении 5 ч, °С,; 55; 65; 75; 85; 100. 2. Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °С; 60; 72; 82; 92; 110. 3 Гибкость при температуре (18) °С на стержне диаметром, мм; 10; 15; 20; 30; 40. 4. Содержание наполнителя, % по массе:. волокнистого; 15; 15; 15; 15; 15. пылевидного; 30; 30; 30; 30; 39. 5 Содержание воды; Следы. |
| 2. | Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя | Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя КТ флэкс ЭПП Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 или эквивалент битумно-полимерный наплавляемый рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. Масса1 м2 – 4,0 кг, теплостойкость 120 град.С, покрытие поверхности – пленка. | Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя КТ флэкс ЭПП Производство Российская федерация, ООО "МАГНИТЭК-НН" Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 полимерный наплавляемый рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. Масса1 м2 – 4,0 кг, теплостойкость 120 град.С, покрытие поверхности – пленка. (Указано в соответствии с характеристиками производителя) |
| 3. | Плиты ПСБС | Плиты пенополистирольные ПСБС толщиной 80мм 1-ой категории качества М 150 в соответствии с требованиями ГОСТ 15 588-86 «Плиты пенополистирольные. Технические условия». Характеристики: -Плотность от 35 до 50 кг/м3; -Прочность на сжатие МПа, не менее 0,16; -Прочность при изгибе Мпа, не менее 0,30; -Теплопроводность(Вт/м*К), не более 0,041 -Водопоглощение за 24ч., % по объему не более 2,0 | Плиты пенополистирольные ПСБС толщиной 80мм 1-ой категории качества М 150 в соответствии с требованиями ГОСТ 15 588-86 «Плиты пенополистирольные. Технические условия». Производство Российская федерация, ПК "Теплопласт" Характеристики: -Плотность 50 кг/м3; -Прочность на сжатие МПа, 0,16; -Прочность при изгибе Мпа, 0,30; -Теплопроводность(Вт/м*К), 0,041 -Водопоглощение за 24ч., % по объему 2,0 |
| 4. | Раствор готовый кладочный | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М100 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М100 Производство Российская федерация, ОАО "ЯКСМК" |
| 5. | Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180 Битумы нефтяные кровельные марки БНК 45/190, БНК 45/180 (ГОСТ 9548-74) изготавливается в процессе окисления остатков, образовавшихся после вакуумной перегонки мазута. Область применения: Битум сорт БНК 45/190 применяется в качестве пропиточного и покровного компонента в процессе производства кровельных материалов. Технические характеристики: Наименование показателя; норма по ГОСТ (ТУ). Глубина проникания иглы при 25°С. 0.1 мм; 160-220. Температура размягчения материала по кольцу и шару, °С; 40-50. Растворимость в хлороформе или толуоле, %, не менее; 99,5. Изменение массы материала после прогрева, %. не более; 0,80. Глубина проникновения иглы при температуре 25°С в остатке после осуществления прогрева, % от первоначальной величины, не менее; 60. Температура вспышки, °С, не ниже; 240. Массовая доля воды, не более; Следы. Индекс пенетрации; от 1,0 до 2,5. Массовая доля парафина, %. не более; 5,0. Битум, сорт БНК 45/180 Битум марки БНК 45/180 используется для изготовления кровельных материалов исключительно в качестве материала для пропитки. Технические характеристики: Наименование показателя; норма по ГОСТ (ТУ). Глубина проникания иглы при 25°С. 0.1 мм; 160-220. Температура размягчения материала по кольцу и шару, °С; 37-44. Растворимость в хлороформе или толуоле, %, не менее; 99,5. Изменение массы материала после прогрева, %. не более; 0,80. Глубина проникновения иглы при температуре 25°С в остатке после осуществления прогрева, % от первоначальной величины, не менее; 60. Температура вспышки, °С, не ниже; 240. Массовая доля воды, не более; Следы. Индекс пенетрации; -. Массовая доля парафина, %. не более; -. | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-45/190, БНК-45/180 Производство Российская федерация, Компания «ТК МНП» Битумы нефтяные кровельные марки БНК 45/190, БНК 45/180 (ГОСТ 9548-74) изготавливается в процессе окисления остатков, образовавшихся после вакуумной перегонки мазута. Область применения: Битум сорт БНК 45/190 применяется в качестве пропиточного и покровного компонента в процессе производства кровельных материалов. Технические характеристики: Производство Российская федерация, Компания «ТК МНП» Наименование показателя; норма по ГОСТ (ТУ). Глубина проникания иглы при 25°С. 0.1 мм; 160-220 (Указано в соответствии с характеристиками производителя). Температура размягчения материала по кольцу и шару, °С; 40-50 (Указано в соответствии с характеристиками производителя). Растворимость в хлороформе или толуоле, %,; 99,5. Изменение массы материала после прогрева, %; 0,80. Глубина проникновения иглы при температуре 25°С в остатке после осуществления прогрева, % от первоначальной величины; 60. Температура вспышки, °С,; 240. Массовая доля воды; Следы. Индекс пенетрации; от 1,0 до 2,5 (Указано в соответствии с характеристиками производителя). Массовая доля парафина, %; 5,0. Битум, сорт БНК 45/180 Битум марки БНК 45/180 используется для изготовления кровельных материалов исключительно в качестве материала для пропитки. Технические характеристики: Производство Российская федерация, Компания «ТК МНП» Наименование показателя; норма по ГОСТ (ТУ). Глубина проникания иглы при 25°С. 0.1 мм; 160-220 (Указано в соответствии с характеристиками производителя). Температура размягчения материала по кольцу и шару, °С; 37-44 (Указано в соответствии с характеристиками производителя). Растворимость в хлороформе или толуоле, %, (Указано в соответствии с характеристиками производителя); 99,5. Изменение массы материала после прогрева, %.; 0,80. Глубина проникновения иглы при температуре 25°С в остатке после осуществления прогрева, % от первоначальной величины,; 60. Температура вспышки, °С,; 240. Массовая доля воды,; Следы. Индекс пенетрации; -. Массовая доля парафина, %.; -. |
| 6. | Базалит ПТ-150 | Базалит ПТ-150 Технические характеристики Наименование; ПТ-150. Плотность, кг/м3; 126-150. Размер плиты; 1000*500*50. Сжимаемость, %, не более; -. Коэффициент теплопроводности, λ25, Вт/м*К; 0,037. Температура плавления волокон, ºС; 1000. Группа горючести; НГ. | Базалит ПТ-150 Производство Российская федерация, ООО "Сахабазальт" Технические характеристики Наименование; ПТ-150. Плотность, кг/м3; 150. Размер плиты; 1000*500*50 (Указано в соответствии с характеристиками производителя). Сжимаемость, %,; -. Коэффициент теплопроводности, λ25, Вт/м*К; 0,037. Температура плавления волокон, ºС; 1000. Группа горючести; НГ. |
| 7. | Утеплитель | Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 Технические характеристики: Показатель; ППЖ-200 ГОСТ 22950-95. Размеры плит Д/Ш/В, мм; 1000/500/60(50). Температура применения, t°C; до +200. Плотность, гр/м3; от 175 до 230. Теплопроводность Вт/мК, при t +200С, не более; 0.052. Влажность, % не более; 1. Содержание органических веществ, % по массе; 10.0. Предел прочности при растяжении, МПа не менее; -. Сжимаемость, % не более; -. Сжимаемость после сорбционного увлажнения, % не более; -. Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа не менее; 0.1. Прочность на сжатие при 10% деформации, после выдержки над кипящей водой, МПа не менее; 0.08. Прочность на сжатие при 10% деформации, после сорбционного увлажнения, МПа не менее; 15. Водопоглощение, % не более; 15. Пожарная безопасность; Г1 (слабогор.) В1 (трудногор.). | Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 Производство Российская федерация, ОАО "Билимбаевский завод термоизоляционных материалов" Технические характеристики: Показатель; ППЖ-200 ГОСТ 22950-95. Размеры плит Д/Ш/В, мм; 1000/500/60(50) (Указано в соответствии с характеристиками производителя). Температура применения, t°C; до +200 (Указано в соответствии с характеристиками производителя). Плотность, гр/м3; от 175 до 230 (Указано в соответствии с характеристиками производителя). Теплопроводность Вт/мК, при t +200С,; 0.052. Влажность, %; 1. Содержание органических веществ, % по массе; 10.0. Предел прочности при растяжении, МПа; -. Сжимаемость, %; -. Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %; -. Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа; 0.1. Прочность на сжатие при 10% деформации, после выдержки над кипящей водой, МПа; 0.08. Прочность на сжатие при 10% деформации, после сорбционного увлажнения, МПа; 15. Водопоглощение, %; 15. Пожарная безопасность; Г1 (слабогор.) В1 (трудногор.). |
| 8. | Плиты ЦСП | Плиты ЦСП в соответствии с требованиями ГОСТ 26816-86 «Плиты цементно-стружечные. Технические условия». Характеристика плит ЦСП Высокая плотность (1100-1400 кг/м3), твердость (19-12 МПа) водостойкость (водопоглощение не более 16 %),огнестойкость (класс Г1) предел прочности при изгибе не менее 9-12 МПа по ГОСТ 26816-86 в зависимости от толщины плиты. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1. Плиты должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. 2. Плиты должны иметь прямые углы. Разность длин диагоналей по пластине должна превышать 0,2% длины плиты. 3. Отклонение от плоскостности для плит марки ЦСП-1 - не более 0,8 мм, для плит марки ЦСП-2 - не более 1,0 мм. 4. Отклонение от прямолинейности кромок плит, измеренное на отдельных отрезках длиной 1000 мм, не должно быть более 1 мм. 5. По физико-механическим свойствам плиты должны соответствовать нормам, указанным в таблице : Наименование показателя; Норма для плит марок. ЦСП-1; ЦСП-2. 1. Плотность, кг/куб.м; 1100-1400. 2. Влажность, %; 9±3. 3. Разбухание по толщине за 24 ч, %, не более; 2,0. 4. Водопоглощение за 24 ч, %, не более; 16,0. 5. Прочность при изгибе, МПа, не менее, для толщин, мм:. - от 8 до 16 включ.; 12,0; 9,0. " 18 " 24 "; 10,0; 8,0. " 26 " 40 "; 9,0; 7,0. 6. Прочность при растяжении перпендикулярно к пласти плиты, МПа, не менее; 0,4; 0,35. 7. Шероховатость пластиRz по ГОСТ 7016, мкм, не более, для плит:. нешлифованных; 320; 320. шлифованных; 80; 100. | Плиты ЦСП в соответствии с требованиями ГОСТ 26816-86 «Плиты цементно-стружечные. Технические условия». Характеристика плит ЦСП Производство Российская федерация, ЗАО "ТАМАК" Высокая плотность (1400 кг/м3), твердость (12 МПа) водостойкость (водопоглощение 16 %),огнестойкость (класс Г1) предел прочности при изгибе 12 МПа по ГОСТ 26816-86 в зависимости от толщины плиты. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1. Плиты должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. 2. Плиты должны иметь прямые углы. Разность длин диагоналей по пластине 0,2% длины плиты. 3. Отклонение от плоскостности для плит марки ЦСП-1 - 0,8 мм, для плит марки ЦСП-2 - 1,0 мм. 4. Отклонение от прямолинейности кромок плит, измеренное на отдельных отрезках длиной 1000 мм, 1 мм. 5. По физико-механическим свойствам плиты должны соответствовать нормам, указанным в таблице : Наименование показателя; Норма для плит марок. ЦСП-1; ЦСП-2. 1. Плотность, кг/куб.м; 1400. 2. Влажность, %; 9. 3. Разбухание по толщине за 24 ч, %,; 2,0. 4. Водопоглощение за 24 ч, %,; 16,0. 5. Прочность при изгибе, МПа, , для толщин, мм:. - от 8 до 16 включ. (Указано в соответствии с характеристиками производителя); 12,0; 9,0. " 18 " 24 " (Указано в соответствии с характеристиками производителя); 10,0; 8,0. " 26 " 40 " (Указано в соответствии с характеристиками производителя); 9,0; 7,0. 6. Прочность при растяжении перпендикулярно к пласти плиты, МПа,; 0,4; 0,35. 7. Шероховатость пластиRz по ГОСТ 7016, мкм, , для плит:. нешлифованных; 320; 320. шлифованных; 80; 100. |
| 9. | Трубопроводы из чугунных канализационных труб | Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним. | Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним. Производство Российская федерация, Якутский филиал ЗАО «Сталепромышленная компания» |
|  | Материалы рулонные кровельные | Материалы рулонные кровельные (Унифлекс ЭПП) Унифлекс ЭПП производится согласно ТУ 5774-001-17925162-99 и соответствует ГОСТ 30547-97 Основные премущества унифлекса ЭПП: - высокое качество - большое количество СБС-модификатора и вяжущего с наплавляемой стороны - основа полиэстер - самая прочная основа для рулонных материалов - продукт завода ТехноНИКОЛЬ - более низкая стоимость по сравнению с конкурентами Технические характеристики унифлекса ЭПП ПАРАМЕТР; ЗНАЧЕНИЕ. Толщина, мм; 2,8. Масса 1 кв. м. материала, кг; 3,85. Разрывная сила при растяжении в продольном и поперечном направлении, Н, не менее; 500/350. Масса вяжущего с наплавляемой стороны, Кг/кв.м, не менее; 2. Тип покрытия. верх; пленка. низ; пленка. Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более; 1. Температура хрупкости вяжущего, ºС, не выше; -30. Температура гибкости на брусе R=25 мм, ºС, не выше; -20. Теплостойкость, °С, не менее; 95. Длина/ширина, м; 10х1. Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2х часов; абсолютная. | Материалы рулонные кровельные (Унифлекс ЭПП) Унифлекс ЭПП производится согласно ТУ 5774-001-17925162-99 и соответствует ГОСТ 30547-97 Производство Российская федерация, Группа компаний «ТехноНИКОЛЬ» Основные премущества унифлекса ЭПП: - высокое качество - большое количество СБС-модификатора и вяжущего с наплавляемой стороны - основа полиэстер - самая прочная основа для рулонных материалов - продукт завода ТехноНИКОЛЬ - более низкая стоимость по сравнению с конкурентами Технические характеристики унифлекса ЭПП ПАРАМЕТР; ЗНАЧЕНИЕ. Толщина, мм; 2,8. Масса 1 кв. м. материала, кг; 3,85. Разрывная сила при растяжении в продольном и поперечном направлении, Н,; 500/350 (Указано в соответствии с характеристиками производителя). Масса вяжущего с наплавляемой стороны, Кг/кв.м,; 2. Тип покрытия. верх; пленка. низ; пленка. Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе,; 1. Температура хрупкости вяжущего, ºС,; -30. Температура гибкости на брусе R=25 мм, ºС,; -20. Теплостойкость, °С,; 95. Длина/ширина, м; 10х1. Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, на протяжении 2х часов; абсолютная. |