ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по косметическому ремонту первого этажа спортивно-зрелищного корпуса МУ «ФСК «Знамя», распложенного по адресу: 
г. Ногинск, ул. Санаторная, д. 3

- Цели и задачи поставки товара, выполнения работ:

Выполнение работ по косметическому ремонту первого этажа спортивно-зрелищного корпуса МУ «ФСК «Знамя», распложенного по адресу: г. Ногинск, ул. Санаторная, д. 3.

2. Место выполнения работ: Московская область, г. Ногинск, ул. Санаторная, д. 3.

3. Объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка вручную поверхности потолка от побелки с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,6848 |
| 2 | Расшивка и заделка раствором рустов | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,19 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,6848 |
|  | Грунтовка акриловая глубокого проникновения | т | 0,0089 |
| 4 | Шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6848 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6848 |
| 6 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,495 |
| 7 | Демонтаж облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,33 |
| 8 | Расшивка и заделка раствором рустов | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1,97 |
| 9 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,33 |
| 10 | Покрытие поверхностей противогрибковыми средствами за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 5,15 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,825 |
| 12 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,825 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 18,50 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 18,50 |
| 15 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,99 |

Ресурсная ведомость (перечень товаров и материалов, используемых при выполнении работ)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раствор готовый, тип 1 | м3 | 0,0864 |
|  | Гипсовые вяжущие | т | 0,01296 |
|  | Ветошь | кг | 11,137238 |
|  | Грунтовка акриловая глубокого проникновения | т | 0,3954 |
|  | Шкурка шлифовальная | м2 | 162,618352 |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,000039 |
|  | Шпаклевка гипсовая, тип 1 | кг | 407,646 |
|  | Шпатлевка клеевая | т | 0,981164 |
|  | Краска водоэмульсионная | т | 1,2128 |
|  | Грунтовка | кг | 3,30 |
|  | Клей гипсовый | кг | 25,08 |
|  | Шпаклевка гипсовая, тип 2 | кг | 1,65 |
|  | Шпаклевка гипсовая, тип 3 | кг | 11,22 |
|  | Лента бумажная | м | 38,94 |
|  | Лента разделительная | м | 26,40 |
|  | Лента уплотнительная | м | 38,28 |
|  | Листы гипсокартонные | м2 | 36,96 |
|  | Шуруп самонарезающий | шт. | 641,19 |
|  | Дюбель-гвоздь | шт. | 49,17 |
|  | Профиль направляющий | м | 40,26 |
|  | Профиль стоечный | м | 77,22 |
|  | Бруски хвойных пород | м | 12,21 |
|  | Грунтовка антигрибковая | кг | 154,50 |
|  | Колерная паста | кг | 277,50 |
|  | Плитки керамические | м | 99,99 |
|  | Раствор готовый, тип 2 | м3 | 0,1584 |

Требования к товарам и материалам, используемым при выполнении работ, указаны в приложении к Техническому заданию.

4. Требования к качеству выполнения работ, поставляемым товарам:

Работы должны производиться в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, НПБ, ППБ и СанПиН, сметой, техническим заданием, с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, правилами производства, санитарными и другими нормами и правилами Российской Федерации, Московской области.

Все работы производятся в соответствии с технологией выполнения работ.

Все специалисты Подрядчика, не являющиеся гражданами РФ, должны иметь регистрацию и разрешение на работу. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами субъекта РФ. Все работы должны производиться квалифицированными рабочими, имеющими допуски к выполнению данного вида работ.

Бытовыми помещениями, туалетами, транспортом, охраной, питанием, проживанием Заказчик Подрядчика не обеспечивает.

Подрядчик не реже 1 раза в 5 дней должен осуществлять вывоз строительного мусора с закрепленной за ним территории.

Технология и методы производства работ – в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Подрядчик обязан соблюдать нормы трудового законодательства, регламентирующие продолжительность рабочего времени для рабочих специальностей.

Подрядчик обязан производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве, необходимом для обеспечения работы одной смены.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

Подрядчик обязан вывести в 10-и дневный срок со дня подписания акта приемочной комиссии о приемке завершенного ремонтом объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор.

Подрядчик обязан согласовать с органами надзора порядок проведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Московской области, а также предписаниями надзорных органов.

Обязательно наличие у Подрядчика сертификатов на применяемые материалы, положения по экологической безопасности.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности, техники безопасности, за охрану здоровья рабочих, а также за объект, переданный ему для выполнения работ.

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Подрядчик может принять на себя по Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

При производстве работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия.

Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.

5. Требования к безопасности выполнения работ:

Работы должны выполняться в соответствии с СНиП от 17 сентября 2002 года № 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП от 23 июля 2001 года №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и обеспечением безопасных условий при производстве работ, соблюдением действующих правил техники безопасности, противопожарных мероприятий, законодательства по охране труда на участках работы, правил охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Работы проводятся в соответствии с Законом Московской области от 29.11.2005г. № N 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», в соответствии со СНиПами, правилами производства, санитарными и другими нормами и правилами Российской Федерации, Московской области. Выполнение работ должно производиться без нанесения ущерба окружающей среде и соблюдении техники безопасности.

6. Гарантия на выполненные работы составляет 12 месяцев.

7. Срок выполнения работ -  40 календарных дней с момента подписания контракта.

Приложение к Техническому заданию

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Наименование товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раствор готовый, тип 1 | Марка по подвижности должна быть | Пк1 | Пк4 |  |  |  |
|  | Норма подвижности по погружению конуса должна быть | От 1 | До 14 |  | 13 | см |
|  | Водоудерживающая способность | более 90 |  |  | 95 | % |
|  | Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать |  | 10 |  | 10 | % |
|  | Растворная смесь должна содержать золы- уноса |  | менее 20 |  | 15 | % массы цемента |
|  | Влажность сухих растворных смесей не должна превышать |  | 0,1 |  | 0,1 | % по массе |
|  | Прочность растворов на сжатие должен быть |  |  | М100 | М100 | Кгс/см2 |
|  | Морозостойкость должна быть | F10 | F200 |  |  |  |
|  | Средняя плотность должна быть: |  |  |  |  |  |
|  | легкие растворы менее |  | 1500 |  | 1500 | кг/м3 |
|  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения |  | не более 10 |  | 10 | % |
|  | В качестве вяжущих материалов должен применяться |  |  | общестроительный цемент (цемент для строительных растворов) | общестроительный цемент (цемент для строительных растворов) |  |
|  | По применяемым вяжущим растворы должны быть |  |  | простые (на вяжущем одного вида) | простые (на вяжущем одного вида) |  |
|  | Цементы для строительных растворов (при наличии): |  |  |  |  |  |
|  | Активные минеральные добавки по НТД должны быть: |  |  | гранулированные доменные шлаки по ГОСТ 3476 | гранулированные доменные шлаки по ГОСТ 3476 |  |
|  |  | кварцевый песок с содержанием оксида кремния не менее 90 |  |  | кварцевый песок с содержанием оксида кремния 90 | % |
|  |  |  | содержание глинистых, илистых и мелких пылевидных фракций размером менее 0,05 мм не должно быть более 3 |  |  | % |
|  |  |  |  | кристаллический известняк мрамор и пыль электрофильтров клинкерообжигательных печей по НТД |  |  |
|  |  |  |  | гипсовый камень по ГОСТ 4013 |  |  |
|  | Содержание клинкера в цементе должно быть | Не менее 20 |  |  | 25 | % |
|  | Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть | Не менее 19,6 (200) |  |  | 19,6 (200) | Мпа (кгс/см2) |
|  | Начало и конец от начала затворения схватывания цемента должны быть | начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 минут | конец не позднее 12 часов от начала затворения |  |  |  |
|  | Водоотделение цементного теста, изготовленного при В/Ц=1,0 |  | Не более 30 |  |  | % |
|  | В качестве заполнителя должны применяться |  |  | песок для строительных работ и золы-уноса |  |  |
|  | Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть | 1,0 | 5,0 |  |  | мм |
|  | Назначение растворов должно быть |  |  | Кладочные |  |  |
|  | Содержание зерен песка размером более 2,5 мм для штукатурных растворов и более 1,25мм для облицовочных и штукатурных накрывочных растворов должно быть |  |  | Должно отсутствовать |  |  |
|  | При подогреве заполнителей их температура при применении цементного вяжущего |  | Не выше 60 |  |  | ˚С |
|  | Растворы должны быть |  |  | Цементный |  |  |
|  | Погрешность дозирования: |  |  |  |  |  |
|  | -воды и добавок |  | Не более ±1 |  |  | % |
|  | -заполнителей |  | Менее ±3 |  |  | % |
|  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, класс материала должен быть | I | IV |  |  |  |
|  | Температура растворных смесей в момент использования для кладки кирпича должна быть: |  |  |  |  |  |
|  | При среднесуточной температуре наружного воздуха до минус 10 ˚С и скорости ветра до 6 м/с | Не менее 10 |  |  |  | ˚С |
|  | При среднесуточной температуре наружного воздуха до минус 10 ˚С до минус 20 ˚С и скорости ветра до 6 м/с | Не менее 10 |  |  |  | ˚С |
|  | При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже минус 20 ˚С и скорости ветра до 6 м/с |  | Не более 15 |  |  | ˚С |
|  | При среднесуточной температуре наружного воздуха до минус 10 ˚С и скорости ветра свыше 6 м/с | Не менее 10 |  |  |  | ˚С |
|  | При среднесуточной температуре наружного воздуха до минус 10 ˚С до минус 20 ˚С и скорости ветра свыше 6 м/с | Не менее 15 |  |  |  | ˚С |
|  | При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже минус 20 ˚С и скорости ветра свыше 6 м/с | Не менее 20 |  |  |  | ˚С |
|  | Аэфф |  | До 370 |  |  | (Аэфф) Бк/кг |
|  | Сухие растворные смеси упаковывают в |  | Бумажные мешки массой до 50 |  |  | Кг. |
|  | Срок хранения сухой растворной смеси должен быть. | не менее 6 месяцев со дня приготовления |  |  |  |  |
| Гипсовые вяжущие | Марка | Г5 | Г25 |  |  |  |
|  | Категория качества должна быть |  |  | Высшая |  |  |
|  | Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии | Не менее 5 (50) |  |  |  | МПа (кгс/см2) |
|  | Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе | Не менее 2,5 (25) |  |  |  | МПа (кгс/см2) |
|  | Вид вяжущего в зависимости от сроков схватывания |  |  | Нормальнотвердеющий |  |  |
|  | Срок схватывания, начало | Не ранее 6 |  |  |  | мин |
|  | Срок схватывания, конец |  | Не позднее 30 |  |  | мин |
|  | Вид вяжущего в зависимости от степени помола |  |  | Среднего помола |  |  |
|  | Индекс степени помола |  | Не выше III |  |  |  |
|  | Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм |  | Не более 14 |  |  | % |
|  | Объемное расширение |  | Не более 0,2 |  |  | % |
|  | Примеси, не растворимые в соляной кислоте |  | Не более 1 |  |  | % |
|  | Содержание металлопримесей в 1 кг гипса |  | Не более 8 |  |  | мг |
| Ветошь | Условное обозначение отходов-сырья должно быть |  |  | 509 |  |  |
|  | Нормированная влажность отходов-сырья должна быть |  | До 12 |  |  | % |
|  | Фактическая влажность отходов-сырья должна быть |  | Не более 19 |  |  | % |
| Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунтовка должна быть акриловая морозостойкая глубокого проникновения и представлять собой раствор акрилового сополимера в смеси органических растворителей с реологическими добавками |  |  | Грунтовка должна быть акриловая морозостойкая глубокого проникновения и представлять собой раствор акрилового сополимера в смеси органических растворителей с реологическими добавками |  |  |
|  | Должна быть предназначена для наружных и внутренних работ по бетону, штукатурке, шпатлёвке, кирпичной кладке и т.д. |  |  | Должна быть предназначена для наружных и внутренних работ по бетону, штукатурке, шпатлёвке, кирпичной кладке и т.д. |  |  |
|  | Должна образовывать бесцветную плёнку |  |  | Должна образовывать бесцветную плёнку |  |  |
|  | Метод нанесения |  |  | Кистью, валиком или краскораспылителем |  |  |
|  | Время высыхания при температуре 200 °С и относительной влажности 60 % |  | До 24 |  |  | ч |
|  | Расход на 1 м2 | 150 | 200 |  |  | г |
| Шкурка шлифовальная | Тип | 1 | 2 |  |  |  |
|  | Вид |  |  | Должна быть двухслойная |  |  |
|  | Марка шлифматериала |  |  | 63С |  |  |
|  | Марка ткани |  |  | Саржа специальная прочная |  |  |
|  | Условное обозначение марки ткани |  |  | СП |  |  |
|  | Зернистость |  |  | 40-Н/25-П |  |  |
|  | Ширина рулона | 725 | 840 |  |  | мм |
|  | Длина |  |  | 20 |  | м |
|  | Вид рабочего слоя |  |  | Сплошной |  |  |
|  | Вид шлифматериала |  |  | Карбид кремния |  |  |
|  | Связь основы со шлифующим материалом |  |  | Должна быть фенолоформальдегидная смола |  |  |
|  | Неравномерность толщины |  | Не более 0,15 |  |  | мм |
|  | Разрывная нагрузка в продольном направлении | Не менее 1764 |  |  |  | Н |
|  | Разрывная нагрузка в поперечном направлении | Не менее 784 |  |  |  | Н |
|  | Удлинение при разрыве в продольном направлении |  | Не более 3 |  |  | % |
|  | Приведенный износ | 4,0 | 20,0 |  |  |  |
|  | Режущая способность | Не менее 948 |  |  |  | мм3/мин |
|  | Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) | должен быть не менее 0,75 |  |  |  |  |
| Шпатлевка масляно-клеевая | Применение |  |  | должна быть предназначена для выравнивания бетонных, асбоцементных, гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей, заделки стыков и щелей, затирки трещин и проведения подготовительных работ под различные виды внутренних малярных работ и под оклейку обоев. |  |  |
|  | Цвет |  |  | Белый |  |  |
|  | Тип связующего |  |  | Должна быть смесь олифы и производного целлюлозы. |  |  |
|  | В качестве разбавителя должна использоваться |  |  | Вода |  |  |
|  | Тип поверхности |  |  | Бетон, асбоцемент, штукатурка |  |  |
|  | Осадка конуса должна быть |  | < 7 |  |  | см |
|  | Вязкость по прибору Брукфильд | 580е3 | 620е3 |  |  | МПа*С |
|  | Массовая доля нелетучих веществ | Не меее 70 |  |  |  | % |
|  | Максимальный размер зерна должен быть | 40 | 60 |  |  | мкм |
|  | Расход | 1,3 | 3 |  |  | кг/м2 |
|  | Усадка по толщине |  | не более 5 |  |  | % |
|  | Время высыхания при +20 °С и влажности 65% менее |  | 24 |  |  | ч |
|  | Плотность при +20 °С | 1,60 | 1,70 |  |  | г/см3 |
|  | Максимальная толщина слоя | более 2 |  |  |  | мм |
|  | Сухой остаток | не менее 75 |  |  |  | % |
|  | Рабочая температура |  | не выше +8 |  |  | °С |
|  | Степень перетира |  | Не более 100 |  |  | мкм |
|  | Вязкость разбавленной шпатлевки, по ВЗ-4 | не менее 4 |  |  |  | с |
|  | Шпатлевка выдерживает циклов замораживания до -25 °С ˃ | 4 |  |  |  | цикл |
| Шпаклевка гипсовая, тип 1 | Должна быть предназначена для выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ |  |  | Должна быть предназначена для выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ |  |  |
|  | Цвет |  |  | Должен быть белый |  |  |
|  | Прочность сцепления с основанием | ≥ 0,5 |  |  |  | МПа |
|  | Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,41 | 0,51 |  |  | л |
|  | Жизнеспособность раствора | Не менее 2 |  |  |  | ч |
|  | Расход смеси при слое 1 мм | 0,8 | 0,9 |  |  | кг/м² |
|  | Рекомендуемая толщина слоя |  |  | 1-5 |  | мм |
|  | Вес упаковки | 5 | 20 |  |  | кг |
|  | Максимальная фракция до |  | 0,2 |  |  | мм |
|  | Нанесение последующего слоя через | 3 | 5 |  |  | ч |
| Краска водоэмульсионная | Белизна не менее | 92 |  |  |  | % |
|  | Расход | 120 | 140 |  |  | г/м2 |
|  | Способ нанесения |  |  | Наносится кистью; валиком; краскопультом |  |  |
|  | Разбавитель |  | Должна быть вода, в объеме до 6 |  |  | % |
|  | Время высыхания до отлипа |  | Не более 1 |  |  | час |
|  | Полное высыхание при нормальных условиях |  | Не позднее 24 |  |  | час |
|  | Сухой остаток | Не должен быть менее 55 |  |  |  | % |
|  | Плотность | Не менее 1,5 |  |  |  | г/см3 |
|  | Количество циклов замораживания-оттаивания | Не менее 5 |  |  |  | циклов |
|  | Краска после высыхания должна образовывать ровную бархатистую матовую поверхность |  |  | Краска после высыхания должна образовывать ровную бархатистую матовую поверхность |  |  |
|  | Краска должна обладать высокой прочностью, водо- и атмосферостойкостью |  |  | Краска должна обладать высокой прочностью, водо- и атмосферостойкостью |  |  |
|  | Краска должна быть светостойкой, не должна желтеть в процессе эксплуатации |  |  | Краска должна быть светостойкой, не должна желтеть в процессе эксплуатации |  |  |
| Грунтовка | Должна быть быстросохнущая, бесцветно прозрачная, не содержащая растворителей, готовая к употреблению грунтовка |  |  | Должна быть быстросохнущая, бесцветно прозрачная, не содержащая растворителей, готовая к употреблению грунтовка |  |  |
|  | Расход грунтовки | 0,07 | 0,1 |  |  | кг/м2 |
|  | Упаковка, ведро | 5 | 10 |  |  | кг |
|  | Температура хранения должна быть в диапазоне не уже, чем | От +5 | до +25 |  |  | °С |
|  | Грунтовка должна быть проникающая, должна укреплять поверхность слабых оснований, должна быть безопасна для здоровья, должна быстро высыхать |  |  | Грунтовка должна быть проникающая, должна укреплять поверхность слабых оснований, должна быть безопасна для здоровья, должна быстро высыхать |  |  |
|  | Время высыхания при температуре 20°С |  | До 3 |  |  | ч |
| Клей гипсовый | Должен представлять собой сухую монтажную смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию |  |  | Должен представлять собой сухую монтажную смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию |  |  |
|  | Должен быть предназначен для приклеивания гипсокартонных листов, гипсовых комбинированных панелей, изоляционных материалов (пенополистирольных и минераловатных плит) на кирпичные, бетонные, оштукатуренные основания стен с неровной поверхностью |  |  | Должен быть предназначен для приклеивания гипсокартонных листов, гипсовых комбинированных панелей, изоляционных материалов (пенополистирольных и минераловатных плит) на кирпичные, бетонные, оштукатуренные основания стен с неровной поверхностью |  |  |
|  | Расход |  | 5 |  |  | кг/ м2 |
|  | Высыхание |  | 7 |  |  | суток |
|  | Упаковка, бумажный мешок |  | до 50 |  |  | кг |
| Шпаклевка гипсовая, тип 2 | Сухая шпаклевочная смесь должна быть на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками |  |  | Сухая шпаклевочная смесь должна быть на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками |  |  |
|  | Толщина слоя | 1 | 5 |  |  | мм |
|  | Расход на 1 м2 |  | До 0,6 |  |  | кг |
|  | Максимальный размер фракции |  | Не более 0,15 |  |  | мм |
|  | Прочность на сжатие | Не менее 5,2 |  |  |  | Мпа |
|  | Прочность на изгиб | Не менее 2,7 |  |  |  | Мпа |
|  | Упаковка |  |  | Должна быть бумажный мешок |  |  |
|  | Цвет |  |  | От белого до серого |  |  |
|  | Объем упаковки |  | До 30 |  |  | кг |
| Шпаклевка гипсовая, тип 3 | Сухая шпаклевочная смесь должна быть на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками |  |  | Сухая шпаклевочная смесь должна быть на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками |  |  |
|  | Толщина слоя | 1 | 3 |  |  | мм |
|  | Расход на 1 мм |  | До 1 |  |  | кг |
|  | Максимальный размер фракции |  | Не более 0,15 |  |  | мм |
|  | Прочность на сжатие | Не менее 3,0 |  |  |  | Мпа |
|  | Прочность на изгиб | Не менее 1,5 |  |  |  | Мпа |
|  | Упаковка |  |  | Должна быть бумажный мешок |  |  |
|  | Цвет |  |  | От белого до серого |  |  |
|  | Объем упаковки |  | До 30 |  |  | кг |
| Лента уплотнительная | Назначение: |  |  | Должна быть предназначена для акустической изоляции металлических перегородок, в облицовок и потолков |  |  |
|  | Толщина | Не менее 3 |  |  |  | мм |
|  | Ширина | 30 | 95 |  |  | мм |
|  | Длина мотка | Не менее 25 |  |  |  | м |
|  | Цвет |  |  | белый |  |  |
|  | Должна иметь клеящий слой |  |  | Должна иметь клеящий слой |  |  |
|  | Плотность не менее | 33 |  |  |  | кг/м3 |
|  | Предел прочности при сжатии 25% | Не менее 0,03 |  |  |  | МПа |
|  | Коэффициент теплопроводности не более |  | 0,04 |  |  | Вт/м К |
|  | Удлинение при разрыве не менее продольное / поперечное | 130 / 100 |  |  |  | % |
|  | Водопоглощение |  | Не более 0,12 |  |  | % |
|  | Акустические свойства |  |  | Должна представлять собой хороший звукоизолятор ударно-динамических шумов |  |  |
|  | Микробиологическая стойкость |  |  | Должна быть высокая |  |  |
|  | Стойкость к агрессивным средам |  |  | Должна быть высокая к маслу, нефти, бензину, спирту, щелочи, кислотам |  |  |
|  | Экологическая безопасность |  |  | Должна быть высокая, полная гигиеническая безопасность, нетоксичена, без цвета, без запаха, не вызывает аллергии |  |  |
| Листы гипсокартонные | Толщина должна быть | 9,5 | 16 |  |  | мм |
|  | Вид должен быть |  |  | ГКЛ |  |  |
|  | Тип формы продольной кромки листов должен быть |  |  | ПК (Прямая кромка) |  |  |
|  | Группа должна быть |  |  | А |  |  |
|  | Длина, с шагом 50 | 2000 | 4000 |  |  | мм |
|  | Ширина | Не менее 600 |  |  |  | мм |
|  | Предельные отклонения от номинальных размеров: |  |  |  |  |  |
|  | - по толщине |  | Не более ±0,5 |  |  | мм |
|  | Листы должны иметь |  |  | прямоугольную форму |  |  |
|  | Отклонение от прямоугольности должно быть |  | Не более 3 |  |  | мм |
|  | Разрушающая нагрузка при испытании листов на прочность при изгибе при постоянном пролете (l = 350 мм): |  |  |  |  |  |
|  | - продольная | от 174 (17,4) | до 440 (44) |  |  | H (кгс) |
|  | - поперечная | от 68 (6,8) | до 133 (13,3) |  |  | H (кгс) |
|  | Разрушающая нагрузка при испытании листов на прочность при изгибе при переменном пролете должны быть |  |  |  |  |  |
|  | - продольная | Не менее 450 (45) |  |  |  | H (кгс) |
|  | - поперечная | Не менее 150 (15) |  |  |  | H (кгс) |
| Шуруп самонарезающий | Тип |  |  | Должны быть самонарезающие с потайной головкой |  |  |
|  | Тип конца |  |  | Конец должен быть заостренный |  |  |
|  | Размер, диаметр резьбы х ширина |  |  | Должен быть 3,5х25 |  | мм |
|  | Внутренний диаметр резьбы |  | Не более 2,8 |  |  | мм |
|  | Шаг резьбы | 1,5 | 1,75 |  |  | мм |
|  | Диаметр головки | 6,5 | 7,4 |  |  | мм |
|  | Высота головки | 1,93 | 2,2 |  |  | мм |
|  | Диаметр крестообразного шлица | 4,0 | 4,3 |  |  | мм |
|  | Глубина крестообразного шлица | 1,7 | 2,0 |  |  | мм |
|  | Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц | Не менее1,5 | не более 2,3 |  |  | мм |
|  | Тип стали шурупа |  |  | Должны быть изготовлены из углеродистой стали |  |  |
|  | Марка стали шурупа |  |  | 08 кп |  |  |
|  | Дефекты поверхности шурупов |  |  | Не допускаются |  |  |
|  | Массовая доля элементов в стали шурупов: |  |  |  |  |  |
|  | - углерода |  | Не более 0,12 |  |  | % |
|  | - марганца |  | Не более 0,50 |  |  | % |
|  | - кремния |  | Не более 0,03 |  |  | % |
|  | - хрома |  | Не более 0,10 |  |  | % |
| Дюбель-гвоздь | Диаметр отверстия под дюбель должен быть не менее | 6,0 |  |  |  | мм |
|  | Длина дюбеля должна быть |  |  | 35 |  | мм |
|  | Диаметр гвоздя | Не менее 3,5 |  |  |  | мм |
|  | Длина гвоздя |  | До 40 |  |  | мм |
|  | Минимальная глубина при сквозном монтаже | Не менее 45 |  |  |  | мм |
|  | Минимальная глубина анкеровки |  | Не более 30 |  |  | мм |
|  | Минимальная вырывающая сила (бетон B25) | Более 0,8 |  |  |  | кН |
|  | Минимальная срезающая сила (бетон B25) | Не менее 1,3 |  |  |  | кН |
|  | Номинальный вес 1000 шт. |  | Менее 4 |  |  | кг |
| Профиль потолочный | Должен представлять собой длинномерный элемент, выполненный методом холодной прокатки на профилегибочном оборудовании из тонкой стальной ленты |  |  | Должен представлять собой длинномерный элемент, выполненный методом холодной прокатки на профилегибочном оборудовании из тонкой стальной ленты |  |  |
|  | Профили должны быть оцинкованные |  |  | Профили должны быть оцинкованные |  |  |
|  | Должен быть предназначен для формирования каркаса подвесных потолков и облицовки стен |  |  | Должен быть предназначен для формирования каркаса подвесных потолков и облицовки стен |  |  |
|  | В комплекте с профилем должны быть подвесы прямые и подвесы с зажимом, двухуровневые соединители, удлинители |  |  | В комплекте с профилем должны быть подвесы прямые и подвесы с зажимом, двухуровневые соединители, удлинители |  |  |
|  | Полки профиля должны иметь по не менее трех гофр, которые должны придавать ему дополнительную жесткость. Стенка профиля также должна иметь по не менее трех гофр – не менее одного в центре и более двух более широких гофр по краям | Полки профиля должны иметь по не менее трех гофр, которые должны придавать ему дополнительную жесткость. Стенка профиля также должна иметь по не менее трех гофр – не менее одного в центре и более двух более широких гофр по краям |  |  |  |  |
|  | Сечение менее |  | 80х50 |  |  | мм |
|  | Длина | Не менее 3000 |  |  |  | мм |
| Бруски хвойных пород | Древесина должна быть |  |  | Сосна |  |  |
|  | Длина должна быть | 4 | 6,5 |  |  | м |
|  | Толщина должна быть |  |  | 75 |  | мм |
|  | Ширина должна быть |  |  | 50 |  |  |
|  | Сорт должен быть | 1 | 4 |  |  |  |
|  | Бруски должны быть |  |  | Обрезные |  |  |
|  | Устойчивость к гниению должна быть | 3 | 4 |  |  |  |
|  | Плотность p15 должна быть | ˃ 500 |  |  |  | кг/м3 |
|  | Плотность p усл. должна быть | ≥ 400 |  |  |  | кг/м3 |
|  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |
|  | Плотность в свежесрубленном состоянии должна быть |  | Менее 650 |  |  | кг/м3 |
|  | Жесткость в свежесрубленном состоянии должна быть |  | Менее 80 |  |  | кг/см2 |
|  | Жесткость в сухом состоянии должна быть | Более 100 |  |  |  | кг/см2 |
|  | Предел прочности при статическом изгибе должен быть | Более 72 |  |  |  | МПа |
|  | Предел прочности при сжатии вдоль волокон должен быть | Более 34 |  |  |  | МПа |
|  | Предел прочности при растяжении вдоль волокон должен быть | Более 80 |  |  |  | МПа |
|  | Предел прочности при скалывании вдоль волокон должен быть: |  |  |  |  |  |
|  | -в радиальном направлении | Более 6,0 |  |  |  | МПа |
|  | - в тангенциальном направлении | Более 6,0 |  |  |  | МПа |
|  | Твердость должна быть: |  |  |  |  |  |
|  | - по торцу | 20 | 24 |  |  | Н/ мм2 |
|  | - по радиальной | 20 | 24 |  |  | Н/ мм2 |
|  | - по тангенциальной | 20 | 24 |  |  | Н/ мм2 |
|  | Модуль упругости при статическом изгибе должен быть | Не менее 8,8 |  |  |  | Гпа |
|  | Удельная работа при ударном изгибе должна быть | Более 1,5 |  |  |  | Дж/см3 |
|  | Усушка должна быть: |  |  |  |  |  |
|  | - в продольном направлении | 0,4 | 8 |  |  | % |
|  | - в тангенциальном направлении | 0,4 | 8 |  |  | % |
|  | - в радиальном направлении | 0,4 | 8 |  |  | % |
|  | Абсолютно сухая древесина должна содержать в среднем углерода, водорода, азота, кислорода (указать % количество для каждого элемента) | 0,2 | 50 |  |  | % |
|  | Коэффициент теплопроводности древесины должен быть | Более 0,2 |  |  |  | Вт/(м*град) |
|  | Влажность должна быть |  | Не более 22 |  |  | % |
|  | Шероховатости поверхности пиломатериалов, Rmmax, должна быть |  | Не более 1600 |  |  | мкм |
| Грунтовка антигрибковая | Грунтовка должна быть водоразбавляемая укрепляющая акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ |  |  | Грунтовка должна быть водоразбавляемая укрепляющая акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ |  |  |
|  | Должен содержать добавки против грибков и плесени |  |  | Должен содержать добавки против грибков и плесени |  |  |
|  | Грунтовка должна быть предназначена для предварительной подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, а также легкомелящихся старых покрытий |  |  | Грунтовка должна быть предназначена для предварительной подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, а также легкомелящихся старых покрытий |  |  |
|  | Цвет |  |  | Должен быть бесцветный |  |  |
|  | Расход | 5 | 14 |  |  | м2/л |
|  | Разбавитель |  |  | Должна быть вода |  |  |
|  | Способ нанесения |  |  | Наносится кистью, валиком или распылением |  |  |
|  | Время высыхания +20±2 ˚С и относительной влажности 65±5 % |  | Не более 1 |  |  | час |
|  | Сухой остаток |  | 15 |  |  | % |
|  | Плотность | 1 |  |  |  | кг/л |
| Плитки керамические | Форма |  |  | Квадратные без завала граней |  |  |
|  | Цвет |  |  | Цветные глазурованные |  |  |
|  | Сорт | I | II |  |  |  |
|  | Длина | 100 | 200 |  |  | мм |
|  | Ширина | 100 | 200 |  |  | мм |
|  | Толщина | 5 | 8 |  |  | мм |
|  | Водопоглощение |  | До 16 |  |  | % |
|  | Отклонения от номинальных размеров по длине и ширине | -0,8 | +0,8 |  |  | % |
|  | Отклонения от номинальных размеров по толщине для плиток длиной до 150 мм включительно |  | Не более ±10 |  |  | % |
|  | Термическая стойкость глазури | Не менее 125 |  |  |  | °С |
|  | Отклонения от номинальных размеров по толщине для плиток длиной свыше 150 мм |  | Не более ±8 |  |  | % |
|  | Кривизна лицевой поверхности |  | Не более 1,1 |  |  | мм |
|  | Предел прочности при изгибе | Не менее 15 |  |  |  | Мпа |
|  | Косоугольность для плиток длиной до 150 мм включ. |  | Не более 0,5 |  |  | мм |
|  | Твердость глазури по Моосу | Не менее 5 |  |  |  |  |
|  | Косоугольность для плиток длиной св. 150 мм включ. |  | Не более 1,0 |  |  | мм |
|  | Отбитость со стороны лицевой поверхности |  | Допускается длиной не более 2 мм в количестве не более 2 шт. |  |  |  |
|  | Щербины, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности |  | Допускаются шириной не более 1 мм общей длиной не более 10 мм |  |  |  |
|  | Плешина |  | Допускается общей площадью не более 10 мм2 |  |  |  |
|  | Пятно | Допускается невидимое с расстояния не менее 2 м |  |  |  |  |
| Раствор готовый, тип 2 | Марка по подвижности должна быть | Пк1 | Пк4 |  |  |  |
|  | Норма подвижности по погружению конуса должна быть | От 1 | До 14 |  |  | см |
|  | Водоудерживающая способность | более 93 |  |  |  | % |
|  | Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать |  | 10 |  |  | % |
|  | Растворная смесь должна содержать золы- уноса |  | менее 20 |  |  | % массы цемента |
|  | Влажность сухих растворных смесей не должна превышать |  | 0,1 |  |  | % по массе |
|  | Прочность растворов на сжатие должен быть |  |  | М200 |  | Кгс/см2 |
|  | Морозостойкость должна быть | F10 | F200 |  |  |  |
|  | Средняя плотность должна быть: |  |  |  |  |  |
|  | легкие растворы менее |  | 1500 |  |  | кг/м3 |
|  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения |  | не более 10 |  |  | % |
|  | В качестве вяжущих материалов должен применяться |  |  | общестроительный цемент (цемент для строительных растворов) |  |  |
|  | По применяемым вяжущим растворы должны быть |  |  | простые (на вяжущем одного вида) |  |  |
|  | Цементы для строительных растворов (при наличии): |  |  |  |  |  |
|  | Активные минеральные добавки по НТД должны быть: |  |  | гранулированные доменные шлаки по ГОСТ 3476 |  |  |
|  |  | кварцевый песок с содержанием оксида кремния не менее 90 |  |  |  | % |
|  |  |  | содержание глинистых, илистых и мелких пылевидных фракций размером менее 0,05 мм не должно быть более 3 |  |  | % |
|  |  |  |  | кристаллический известняк мрамор и пыль электрофильтров клинкерообжигательных печей по НТД |  |  |
|  |  |  |  | гипсовый камень по ГОСТ 4013 |  |  |
|  | Содержание клинкера в цементе должно быть | Не менее 20 |  |  |  | % |
|  | Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть | Не менее 19,6 (200) |  |  |  | Мпа (кгс/см2) |
|  | Начало и конец от начала затворения схватывания цемента должны быть | начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 минут | конец не позднее 12 часов от начала затворения |  |  |  |
|  | Водоотделение цементного теста, изготовленного при В/Ц=1,0 |  | Не более 30 |  |  | % |
|  | В качестве заполнителя должны применяться |  |  | песок для строительных работ и золы-уноса |  |  |
|  | Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть | 1,0 | 5,0 |  |  | мм |
|  | Назначение растворов должно быть |  |  | Кладочные |  |  |
|  | Содержание зерен песка размером более 2,5 мм для штукатурных растворов и более 1,25мм для облицовочных и штукатурных накрывочных растворов должно быть |  |  | Должно отсутствовать |  |  |
|  | При подогреве заполнителей их температура при применении цементного вяжущего |  | Не выше 60 |  |  | ˚С |
|  | Растворы должны быть |  |  | Цементный |  |  |
|  | Погрешность дозирования: |  |  |  |  |  |
|  | -воды и добавок |  | Не более ±1 |  |  | % |
|  | -заполнителей |  | Менее ±3 |  |  | % |
|  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, класс материала должен быть | I | IV |  |  |  |
|  | Температура растворных смесей в момент использования для кладки кирпича должна быть: |  |  |  |  |  |
|  | При среднесуточной температуре наружного воздуха до минус 10 ˚С и скорости ветра до 6 м/с | Не менее 10 |  |  |  | ˚С |
|  | При среднесуточной температуре наружного воздуха до минус 10 ˚С до минус 20 ˚С и скорости ветра до 6 м/с | Не менее 10 |  |  |  | ˚С |
|  | При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже минус 20 ˚С и скорости ветра до 6 м/с |  | Не более 15 |  |  | ˚С |
|  | При среднесуточной температуре наружного воздуха до минус 10 ˚С и скорости ветра свыше 6 м/с | Не менее 10 |  |  |  | ˚С |
|  | При среднесуточной температуре наружного воздуха до минус 10 ˚С до минус 20 ˚С и скорости ветра свыше 6 м/с | Не менее 15 |  |  |  | ˚С |
|  | При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже минус 20 ˚С и скорости ветра свыше 6 м/с | Не менее 20 |  |  |  | ˚С |
|  | Аэфф |  | До 370 |  |  | (Аэфф) Бк/кг |
|  | Сухие растворные смеси упаковывают в |  | Бумажные мешки массой до 50 |  |  | Кг. |
|  | Срок хранения сухой растворной смеси должен быть. | не менее 6 месяцев со дня приготовления |  |  |  |  |
| Лента бумажная | Должна представлять собой армирующую бумажную перфорированную ленту |  |  | Должна представлять собой армирующую бумажную перфорированную ленту |  |  |
|  | Ширина рулона | Не менее 50 |  |  |  | мм |
|  | Длина рулона | Не менее 75 |  |  |  | м |
|  | Должна быть предназначена для армирования и предотвращения появления трещин при отделочных работах |  |  | Должна быть предназначена для армирования и предотвращения появления трещин при отделочных работах |  |  |
| Лента разделительная | Должна представлять собой полимерную самоклеющуюся ленту |  |  | Должна представлять собой полимерную самоклеющуюся ленту |  |  |
|  | Ширина ленты | Не менее 50 |  |  |  | мм |
|  | Длина рулона | Не менее 65 |  |  |  | м |

Представление требуемых сведений о товаре участнику закупки рекомендуется осуществлять в соответствии с формой «СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», которая является неотъемлемой часть технической части документации.

Порядок заполнения формы:

- графы «Наименование товара», «Минимальные значения показателей», «Максимальные значения показателей», «Значения показателей, которые не могут изменяться» и «Единица измерения» заполняются информацией, указанной в документации об электронном аукционе заказчиком, уполномоченным органом, в соответствии с требованиями технической части.

- в графе «Наименование товара» перечислены все товары (оборудование, материалы), поставка которых требуется в соответствии с документацией об аукционе, или необходимые для выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с документацией об аукционе.

- графа «Значение, предлагаемое участником» заполняется участником закупки и содержит технические характеристики предлагаемого к поставке товара.

При составлении предложения о конкретных показателях товара следует указать полный перечень конкретных показателей этого товара, соответствующих значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а именно в технической части и форме «СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

Участник закупки вправе представить требуемые сведения в любой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника закупки в соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ.

При описании характеристик используемых товаров в предложении участника не допускается использование слов «не более», «не менее», «более», «менее», «может быть», «должно быть», «или эквивалент», «или аналог», «приблизительно», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже», «допускается», «не допускается», а также неконкретные значения, в том числе диапазонов, за исключением случаев, если значением параметра является значением, которое не может изменяться или требуется диапазон значений, например диапазон температур или частот. При этом использование «должно быть» и другие вариации данного словосочетания не допускается в предложении участника даже, если данное словосочетание указано в графе «Значения показателей, которые не могут изменяться».

Правила чтения символов: символы « ; » (точка с запятой) следует читать как «или», « / » (косая черта) следует читать как «или», за исключением случаев, если « / » (косая черта)  используется в обозначении единицы изменения (например кг/м3), обозначении марки товара (например БНК-45/190), а также в случаях, когда « / » (косая черта) является математическим символом, например (3/4 толщины), символ « , » (запятая) следует читать как « и » (за исключением случаем, если запятая является разделением цифрового значения без пробела, например «1,1»), символ « ≥ » следует читать как больше либо равно, символ « ≤ » следует читать как меньше либо равно, символ « < » следует читать как «менее», символ « ˃ » следует читать как «более», значения параметра, содержащие знак «+», являются диапазоном значений и требуют указания участником закупки конкретного значения, за исключением случаев, если знак «+» сопровождается словами «более», «не более», «менее», «не менее» (например, не более ± 3 мм), в таком случае участник закупки может указать как диапазон значений, так и конкретное значение), «предлог «до» означает, что требуется значение параметра менее указанного значения, не включая указанный, предлог «от» означает, что требуется значение параметра более указанного значения, не включая указанный, указание «не менее» означает, что требуется значение параметра более указанного значения, включая указанный, указание «не более» означает, что требуется значение параметра менее указанного значения, включая указанный, указание «менее» означает, что требуется значение параметра менее указанного значения, не включая указанный, указание «более» означает, что требуется значение параметра более указанного значения, не включая указанный, «выше» означает, что требуется значение параметра более указанного значения, не включая указанный, «ниже» означает, что требуется значение параметра менее указанного значения, не включая указанный, «не ниже» означает, что требуется значение параметра более указанного значения, включая указанный, указание «не выше» означает, что требуется значение параметра менее указанного значения, включая указанный, знак «~», а также слово «приблизительно» обозначает «приблизительно равно» и соответствует отклонению + 1% от указанного числового значения, знак « - », указанный между двух числовых показателей товара (например «длина: 2000-4000 мм»), означает, что требуется конкретное значение параметра, не менее минимального и не более максимального из указанных значений параметра (в остальных случаях, указанный знак имеет значение, соответствующее общепринятым в русском языке правилам словообразования и пунктуации).

Показатели физико-механических свойств, а также иные качественные характеристики каждого товара (материала), в столбцах «Наименование показателя» и «Минимальные значения показателей», «Наименование показателя» и «Максимальные значения показателей» следует считать как одно целое требование параметра с установленными требованиями.

Товары и материалы, используемы при выполнении работ, должны соответствовать следующим требованиям: Шкурка шлифовальная ГОСТ 13344-79; Шуруп самонарезающий ГОСТ 1147-80, ГОСТ 1145-80, ГОСТ 1050-88; Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79; Ветошь ГОСТ 4643-75; Бруски хвойных пород ГОСТ 8486-86; Листы гипсокартонные ГОСТ 6266-97; Раствор готовый ГОСТ 28013-98, ГОСТ 25328-82; Плитки керамические ГОСТ 6141-91.

При наличии в Документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак Заказчик предполагает право Участника закупки предложить к поставке эквивалентный товар (т.е. при указании в документации об аукционе на товарные знаки считать, что они сопровождаются словами «или эквивалент»).

Сметная документация, прилагаемая к настоящей документации об аукционе, носит исключительно справочный характер по наименованию работ и их количеству, по количеству товаров, используемых при выполнении работ, а также по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта. Требования к Товарам, поставляемым (используемым) в процессе выполнения работ, являющиеся параметрами эквивалентности, установлены в технической части.