Сведения о качестве, функциональных и технических характеристиках товара для выполнения работ по …………………..

Подрядчик обязуется самостоятельно обеспечить эвакуацию транспортных средств, препятствующих производству работ;

По требованию Заказчика Подрядчик обязуется произвести доставку отфрезерованного материала на объект, указываемый Заказчиком;

Подрядчик обеспечивает своевременный отбор кернов асфальтобетона из выполненных покрытий;

Подрядчик своими силами организует согласование проведения работ с ГИБДД, иными службами, в том числе согласование схем движения и объезда, установку предупреждающих знаков и др;

Демонтированные в процессе ремонта дорожные знаки, информационные щиты и иные средства организации дорожного движения, а также газонные ограждения, подлежат монтажу без дополнительной оплаты по требованию Заказчика, если такие работы не представляется возможным выполнить в рамках цены контракта.

Доставка сотрудников, материалов, инструмента, спецтехники и оборудования производится Подрядчиком за счет собственных средств.

Все работы будут выполняться в соответствии со сметами, условиями проекта контракта и графиком выполнения работ, согласованным с заказчиком при заключении контракта. Работы будут выполнять качественно, в соответствии со СНиП 2.05.02.-85, СП 34.13330.2012, СНиП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги», СП 78.13330.2012, СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 23457-86, «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», ГОСТ Р 50597-93, «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».

Выполняться все работы будут в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации;

- При выполнении работ не допускается применение технологий вторичного использования асфальтобетона существующего покрытия;

- Подрядчик производит работы по исправлению нарушений водоотвода по требованию Заказчика (согласование объемов работ Подрядчик производит самостоятельно);

- Отходы, образующиеся в результате холодного фрезерования асфальтобетона при ремонте дорожных покрытий, по требованию Заказчика подлежат возврату, как собственность города. Подрядчик обязуется произвести доставку отфрезерованного материала на объект, указываемый Заказчиком.

- Работы будут выполнять согласно плану-графика, предъявления результатов выполненных работ в круглосуточном режиме (по согласованию с Заказчиком);

- Подрядчик обеспечит надлежащее санитарное состояние территории производства работ и несет ответственность за ненадлежащее состояние территории;

- Подрядчик обеспечит сохранность и восстановление за счет собственных средств поврежденных в процессе производства работ сходов-съездов для маломобильных групп населения и других элементов автодорог;

- Перед укладкой а/б смеси нижележащий слой обрабатывается битумной эмульсией в обязательном порядке;

- Подрядчик обеспечит своевременный вывоз строительного мусора, не допускает несанкционированное складирование отходов на покрытии или газонах;

- Подрядчик по требованию Заказчика обязуется предоставить информацию о ходе выполнения работ не позднее 2-х часов после извещения о предоставлении информации. Датой получения извещения принимается дата и время, зафиксированное на передающих устройствах Заказчика (факс, телефон, электронная почта и пр.);

- Подрядчик обеспечит освидетельствование скрытых и согласование выполненных работ в эксплуатирующей организации;

- Работа персонала осуществляется только в единой форме одежды с обязательным логотипом предприятия со световозвращающим покрытием;

- Перед началом работ Подрядчик изготовит и установит за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки выполнения работ (начало и окончание), Ф.И.О. и телефон лица, ответственного за ведение работ;

- Ответственность за производство работ несет Подрядчик;

- В случае выявления дефектов, на устроенном асфальтобетонном покрытии, либо замечаний к качеству выполненных работ, требующих их повторного проведения, Подрядчик за счет собственных средств произведет работы по устройству покрытий из асфальтобетонных смесей.

Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ по контракту.

Санкции, наложенные на Заказчика контролирующими организациями (ГИБДД и др.) подлежат оплате за счет средств Подрядчика с представлением Заказчику подтверждений оплаты.

Выполнить весь объём работ своими материалами, силами и средствами.

Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, возникших по его вине, в период проведения ремонтных работ и гарантийный срок.

Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока в соответствии с проектом муниципального контракта.

Срок гарантии качества составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Работы будут выполняться качественно, в сроки, указанные в контракте, геометрические параметры конструктивных слоев дорожной одежды будут соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85. п.№ 1-4;8;10.

- Качество применяемой асфальтобетонной смеси и степень ее уплотнения на проезжей части будет соответствовать  требованиям СНиП 3.06.03-85 п1-11, ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 9128-2009, СНиП III-10-75.

- Температура асфальтобетонной смеси при укладке в конструктивные слои будет соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009 п. 5.1.11 и ВСН 14-95 п.п.2.31;

- Контроль за температурой асфальтобетонной смеси при укладке осуществляет ответственный производитель работ, с отметкой в журнале укладки асфальтобетонной смеси в соответствии с требованиями  ГОСТ 9128-2009 п. 5.1.11 Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Качество выполненной Подрядчиком работы будет соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и отраслевым инструкциям на данные виды работ.

Работы будут выполнены  согласно СНиП -12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», используемые материалы и оборудование должны  отвечать требованиям ГОСТ, ТУ, ОСТ)

Качество используемых строительных материалов подтверждается сертификатом соответствия.

Подрядчик обязуется обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды при производстве работ в соответствии с нормами и правилами.

Во время производства работ Подрядчик обеспечит выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Для соблюдения безопасности при проведении работ будет руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкциях по охране труда и других действующих нормативных документах.

Мероприятия по охране труда:

охрана труда рабочих обеспечивается выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда с логотипом подрядной организации, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормативами;

на объекте будут находиться и вестись все необходимые документы по охране труда и технике безопасности (журналы, инструкции, допуски, удостоверения, приказы и т.д.).

Организация участка ремонта при проведении на нем работ будет обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время будут огорожены с обеспечением установки дорожных знаков, импульсных стрелок, информационных щитов, схем обхода/объезда, освещены по установленным нормам и т.д. в соответствии с действующими нормативами.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:

при производстве работ будут использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и  допущенные к применению органами государственного надзора. На объектах будут в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи;

Подрядчик в необходимом объеме выполнит меры по предупреждению аварийных ситуаций на проезжей части и травматизма пешеходов, установит ограждение и освещение опасных мест, произведет установку информационных щитов, обеспечит сохранность зеленых насаждений.

В местах производства дорожно-ремонтных работ Подрядчик будет использует ограждающие средства, обустроит в необходимом количестве предупреждающими и ограничивающими движение знаками с обозначениями направления обхода, объезда, съезда.

Подрядчик самостоятельно организует и несет ответственность за не своевременный вывоз строительного мусора, обеспечение пожарной безопасности в месте проведения работ, обеспечивает пожарную безопасность бункера-накопителя.

При производстве ремонтных работ будут применять современные строительные материалы. Все поставляемые для ремонта материалы имеют соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. будут  представлены Заказчику до момента начала работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Качество выполненной Подрядчиком работы будет соответствовать требованиям ВСН 14-95, ВСН 175-82, СНиП 3.06.03-85, ГОСТ Р 50597-93, ВСН 02-94, СНиП III-10-75. Применяемые Товары будут  соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства, требованиям Правил пожарной безопасности, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в том числе требованиям

ГОСТ 28013-98, ГОСТ 8267-93 ,   ГОСТ 305-82,   ГОСТ 3282-74, ГОСТ 9466-75,  ГОСТ 5781-82,  ГОСТ 18499-73,  ГОСТ 8020-90,  ГОСТ 6665-91; ГОСТ 10178-85  , ГОСТ 20054-82,  ГОСТ 8736-93,  ГОСТ 9467-75,  ГОСТ 9179-77,  ГОСТ 8486-86,   ГОСТ 4028,  ГОСТ 11955-82, ГОСТ 6617-76, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 6782.1-75,  ГОСТ 22245-90,  ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 26633, ГОСТ 31384, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736, ГОСТ 10178,  ГОСТ 9128-2009,  ГОСТ 12871-93, ГОСТ Р 52129-2003, ГОСТ 22245-90, ГОСТ 8267-93.

Подрядчик обязуется предоставить Заказчику надлежаще оформленные копии всех необходимых для выполнения условий контракта документов в соответствии с техническим заданием: лицензии, свидетельства, разрешения на право производства работ, допуски к производству работ, наличие которых необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.

Работы будут выполняются с использованием материалов и оборудования подрядчика. Образцы применяемых строительных материалов будут  согласованы с Заказчиком. Все погрузо-разгрузочные работы осуществляются средствами и силами подрядчика. Подрядчик осуществляет уборку и надлежащее содержание строящегося (ремонтируемого) объекта, обеспечивает вывоз строительного мусора с объекта.

Затраты на неучтенные Заказчиком виды работ и материалов по Контракту, явно не обозначенные Заказчиком, но напрямую связанные с качественным исполнением Контракта в соответствии с прилагаемыми сметами и не включенные участником размещения заказа в предлагаемую цену Контракта, несет Подрядчик.

Таблица №1

| № п/п (установлен в отношении одного наименования товара) |  |  | Наименование товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей |  |  |  | Максимальные значения показателей |  | Значения показателей, которые не могут изменяться |  |  | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | щебень из известнякового камня. Страна происхождения товара - РФ | фракция | - |  |  |  | - |  | 5 (3) до 10 |  |  | 5 (3) до 10 | мм |
|  |  |  |  | группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 |  |  |  | 3 |  | - |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | марка щебня по дробимости | 400 |  |  |  | 600 |  | - |  |  | 600 |  |
|  |  |  |  | марка щебня по истираемости | И1 |  |  |  | И2 |  | - |  |  | И2 |  |
|  |  |  |  | марка щебня по морозостойкости | F50 |  |  |  | - |  | - |  |  | F150 |  |
|  |  |  |  | потеря массы при испытании марки щебня по истираемости | - |  |  |  | 35 |  | - |  |  | 25 | % |
|  |  |  |  | содержание зерен слабых пород в щебне | - |  |  |  | 10 |  | - |  |  | 10 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05мм) в щебне | - |  |  |  | 3 |  | - |  |  | 2 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание глины в комках | - |  |  |  | 0,25 |  | - |  |  | 0,25 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы | - |  |  |  | 25 |  | - |  |  | 10 | % по массе |
|  |  |  |  | число циклов при замораживании-оттаивании | 50 |  |  |  | - |  | - |  |  | 150 | цикл |
|  |  |  |  | потеря массы при распаде | - |  |  |  | 7 |  | - |  |  | 5 | % |
| 2 |  |  | щебень из естественного камня. Страна производитель товара - РФ | фракция | - |  |  |  | - |  | св 20 до 40 |  |  | 20-40 | мм |
|  |  |  |  | группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 |  |  |  | 3 |  | - |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | марка щебня по дробимости | 800 |  |  |  | 1200 |  | - |  |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | марка щебня по истираемости | И1 |  |  |  | И2 |  | - |  |  | И2 |  |
|  |  |  |  | марка щебня по морозостойкости | F50 |  |  |  | - |  | - |  |  | F150 |  |
|  |  |  |  | потеря массы при испытании марки щебня по истираемости | - |  |  |  | 35 |  | - |  |  | 35 | % |
|  |  |  |  | содержание зерен слабых пород в щебне | - |  |  |  | 10 |  | - |  |  | 5 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05мм) в щебне | - |  |  |  | 2 |  | - |  |  | 1 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание глины в комках | - |  |  |  | 0,25 |  | - |  |  | 0,25 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы | - |  |  |  | 25 |  | - |  |  | 25 | % по массе |
|  |  |  |  | устойчивость структуры щебня против всех видов распадов (потеря массы при распаде) | - |  |  |  | 5 |  | - |  |  | 3 | % |
| 3 |  |  | растворы строительные. Страна производитель товара - РФ | вид раствора по основному назначению | - |  |  |  | - |  | Кладочные |  |  | Кладочные |  |
|  |  |  |  | марка по прочности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для кладочных растворов | М100 |  |  |  | - |  | - |  |  | М150 |  |
|  |  |  |  | марка по подвижности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для кладочных растворов | - |  |  |  | - |  | Пк1; Пк2; Пк3, Пк4 |  |  | Пк3 |  |
|  |  |  |  | вид раствора по средней плотности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для кладочных растворов | - |  |  |  | - |  | тяжелый |  |  | тяжелый |  |
|  |  |  |  | расслаиваемость свежеприготовленной смеси | - |  |  |  | 10 |  | - |  |  | 10 | % |
|  |  |  |  | марка по морозоустойчивости | F35 |  |  |  | - |  | - |  |  | F75 |  |
|  |  |  |  | водоудерживающая способность | 90 |  |  |  | - |  | - |  |  | 90 | % |
|  |  |  |  | растворная смесь не должна содержать золы-уноса | - |  |  |  | 20 |  | - |  |  | 0 | % массы |
|  |  |  |  | подвижность смеси по погружению конуса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для кладочных растворов | - |  |  |  | 14 |  | - |  |  | 12 | см |
|  |  |  |  | средняя плотность затвердевших растворов в проектном возрасте | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  | 1500 | кг/м3 |
|  |  |  |  | вяжущие | - |  |  |  | - |  | цементное, цементно-известковое/цементно-глиняное |  |  | цементно-глиняное |  |
|  |  |  |  | температура при применении при подогреве заполнителей | - |  |  |  | 60 |  | - |  |  | 40 | град.С |
|  |  |  |  | материал, применяемый в качестве заполнителя | - |  |  |  | - |  | песок для строительных работ/ золы-уноса/золошлаковый песок/ пористые пески/ песок из шлаков тепловых электростанций/ песок из шлаков черной и цветной металлургии. |  |  | песок для строительных работ |  |
|  |  |  |  | Заполнитель соответствует ГОСТ | - |  |  |  | - |  | ГОСТ 26644/ ГОСТ 5578/ ГОСТ 25820/ ГОСТ 8736/ ГОСТ 25818/ ГОСТ 25592 |  |  | ГОСТ 8736 |  |
|  |  |  |  | максимальная крупность зерен заполнителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для кладочных растворов | - |  |  |  | 2,5 |  | - |  |  | 2.5 | мм |
| 4 |  |  | Песок. Страна производитель товара - РФ | модуль крупности песка | свыше 2,0 |  |  |  | 3,5 |  | - |  |  | 2,5 | Мк |
|  |  |  |  | группа песка | - |  |  |  | - |  | средний, крупный/средний, повышенной крупности |  |  | средний, крупный |  |
|  |  |  |  | класс песка | I |  |  |  | II |  | - |  |  | II |  |
|  |  |  |  | полный остаток песка на сите № 063 | свыше 30 |  |  |  | 75 |  | - |  |  | 45 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание в песке зерен крупностью св. 10 мм | - |  |  |  | 5 |  | - |  |  | 5 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание в песке зерен крупностью св. 5 мм | - |  |  |  | 20 |  | - |  |  | 15 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание в песке зерен крупностью менее 0,16 мм | - |  |  |  | 15 |  | - |  |  | 15 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание в песке пылевидных и глинистых частиц | - |  |  |  | 3 |  | - |  |  | 3 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание в песке глины в комках | - |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  | 0,5 | % по массе |
|  |  |  |  | значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф | - |  |  |  | 740 |  | - |  |  | 370 | Бк/кг |
| 5 |  |  | керосин технический. Страна производитель товара - РФ |  | первая |  |  |  | высшая |  | - |  |  | высшая |  |
|  |  |  |  | фракционный состав: 50% перегоняется при температуре | 190 |  |  |  | - |  | - |  |  | 190 | град.С |
|  |  |  |  | фракционный состав: 98% перегоняется при температуре | - |  |  |  | 300 |  | - |  |  | 300 | град.С |
|  |  |  |  | фракционный состав: 90% перегоняется при температуре | 240 |  |  |  | 275 |  | - |  |  | 275 | град.С |
|  |  |  |  | фракционный состав: 10% перегоняется при температуре | 110 |  |  |  | 180 |  | - |  |  | 180 | град.С |
|  |  |  |  | кислотность | 0,5 |  |  |  | 4,5 |  | - |  |  | 0,5 | мг КОН на 100 мл керосина |
|  |  |  |  | зольность | - |  |  |  | 0,005 |  | - |  |  | 0,003 | % |
|  |  |  |  | содержание фактических смол | - |  |  |  | 40 |  | - |  |  | 3 | мг на 100 мл керосина |
|  |  |  |  | содержание серы | - |  |  |  | 1,0 |  | - |  |  | 0,12 | % |
|  |  |  |  | температура вспышки в закрытом тигле | 28 |  |  |  | - |  | - |  |  | 35 | град.С |
|  |  |  |  | содержание водорастворимых кислот и щелочей | - |  |  |  | - |  | отсутствие |  |  | отсутствие |  |
|  |  |  |  | содержание механических примесей | - |  |  |  | - |  | отсутствие |  |  | отсутствие |  |
|  |  |  |  | содержание воды | - |  |  |  | следы |  | - |  |  | следы |  |
|  |  |  |  | испытание на медной пластинке | - |  |  |  | - |  | выдерживает |  |  | выдерживает |  |
|  |  |  |  | плотность при 20 °С | - |  |  |  | 0,802 |  | - |  |  | 0,802 | г/см3 |
|  |  |  |  | температура воспламенения | 27 |  |  |  | - |  | - |  |  | 69 | град.С |
| 6 |  |  | камни бетонные бортовые, БР100.30.15. Страна производитель товара - РФ | класс бетона бортового камня по прочности на сжатие | В30 |  |  |  | - |  | - |  |  | В30 |  |
|  |  |  |  | марка бетона по морозостойкости | F150 |  |  |  | - |  | - |  |  | F250 |  |
|  |  |  |  | водопоглощение бетона бортового камня | - |  |  |  | 6 |  | - |  |  | 6 | % по массе |
|  |  |  |  | водоцементное отношение | - |  |  |  | 0,40 |  | - |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  |  | модуль крупности песка, используемого в качестве мелкого заполнителя для бетона бортового камня | 2,2 |  |  |  | - |  | - |  |  | 2.5 | Мк |
|  |  |  |  | отклонение от линейного размера длины бортового камня | - |  |  |  | +/-6 |  | - |  |  | ±6 | мм |
|  |  |  |  | отклонение от линейного размера высоты бортового камня | - |  |  |  | +/-5 |  | - |  |  | ±5 | мм |
|  |  |  |  | отклонение от линейного размера ширины по основанию бортового камня | - |  |  |  | +/-6 |  | - |  |  | ±6 | мм |
|  |  |  |  | отклонение от линейного размера ширины по верхней кромке бортового камня | - |  |  |  | +/-4 |  | - |  |  | ±4 | мм |
|  |  |  |  | отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней | - |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | мм |
| 7 |  |  | гвозди строительные. Страна производитель товара - РФ | внешний вид | - |  |  |  | - |  | с конической и плоской головкой |  |  | с конической и плоской головкой |  |
|  |  |  |  | длина гвоздя | - |  |  |  | - |  | 40, 50, 80, 90 |  |  | Для гвоздей с конической головкой - 40, 50, 80 90; для гвоздей с плоской головкой - 40, 50, в ГОСТ 4028-63 нет данных о гвоздях с плоской головкой длиной 80 и 90 мм | мм |
|  |  |  |  | диаметр стержня | 1,4 |  |  |  | 3,5 |  | - |  |  | Диаметр стержня для гвоздей с конической головкой – 2,0; 2,5; 3,0; 3,5. Для гвоздей с плоской головкой - 1,4; 1,6; в ГОСТ 4028-63 нет данных о гвоздях с плоской головкой длиной 80 и 90 мм | мм |
| 8 |  |  | брусья хвойных пород, обрезные. Страна производитель товара - РФ | порода древесины | ель |  |  |  | сосна |  |  |  |  | сосна |  |
|  |  |  |  | сорт | II |  |  |  | III |  |  |  |  | III |  |
|  |  |  |  | номинальные размеры длины | - |  |  |  | - |  | 2 и 6,5 |  |  | 2 и 6,5 | м |
|  |  |  |  | номинальные размеры толщины | 125 |  |  |  | 150 |  | - |  |  | 125;150 | мм |
|  |  |  |  | предельное отклонение от номинального размера толщины | -3 |  |  |  | +3 |  | - |  |  | ±3; ±3 | мм |
|  |  |  |  | влажность древесины | 12 |  |  |  | 38 |  | - |  |  | 15; 15 | % |
|  |  |  |  | предельное отклонение от номинальных размеров по длине | - |  |  |  | -25 +50 |  | - |  |  | +50 и -25; +50 и -25 | мм |
|  |  |  |  | шероховатость поверхности Rmmax | - |  |  |  | 1250 |  | - |  |  | 1250; 1250 | мкм |
|  |  |  |  | фактическая толщина бруса с учётом предельного отклонения | 120,8 |  |  |  | 156,3 |  | - |  |  | 124,2; 149,2 согласно гост 6782.1-75 | мм |
|  |  |  |  | грибные поражения: заболонные грибные окраски и плесень, глубокие общей площадью в % от площади материала | - |  |  |  | 50 |  | - |  |  | 50; 50 | % |
|  |  |  |  | биологические повреждения: червоточина на любом однометровом участке длины пиломатериала | - |  |  |  | 3 |  | - |  |  | 3; 3 | шт |
|  |  |  |  | обзол тупой на отдельных участках кромок размером | - |  |  |  | 2/3 |  | - |  |  | 2/3; 2/3 | доля ширины кромки |
|  |  |  |  | покоробленность поперечная (стрела прогиба в долях ширины пиломатериала) | - |  |  |  | 2 |  | - |  |  | 2; 2 | % |
|  |  |  |  | покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость (стрела прогиба в долях длины пиломатериала) | - |  |  |  | 0,4 |  | - |  |  | 0,4; 0,4 | % |
| 9 |  |  | битумы нефтяные дорожные жидкие. Страна производитель товара - РФ | класс битума | - |  |  |  | - |  | МГ, СГ |  |  | МГ, СГ |  |
|  |  |  |  | марка битума | - |  |  |  | - |  | СГ 40/70; СГ 70/130; СГ 130/200 и МГ 40/70; МГ 70/130 |  |  | СГ 130/200 и МГ 40/70 |  |
|  |  |  |  | температура начала кипения битума | 145 |  |  |  | - |  | - |  |  | для СГ130/200 – 145℃; для МГ 40/70 – не нормируется; | град.С |
|  |  |  |  | 50% перегонки при температуре | - |  |  |  | 280 |  | - |  |  | для СГ130/200 – 215℃; для МГ 40/70 – 280℃ | град.С |
|  |  |  |  | 96% перегонки при температуре | - |  |  |  | 360 |  | - |  |  | для СГ130/200 – 300℃; для МГ 40/70 – 360℃ | град.С |
|  |  |  |  | условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60 град.С | 40 |  |  |  | 200 |  | - |  |  | для СГ130/200 – 131 для МГ 40/70 – 40 | с |
|  |  |  |  | количество испарившегося разжижителя | 7 |  |  |  | - |  | - |  |  | для СГ130/200 – 7% для МГ 40/70 – 8% | % |
|  |  |  |  | температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя | 28 |  |  |  | - |  | - |  |  | для СГ130/200 –39 для МГ 40/70 – 28 | град.С |
|  |  |  |  | температура вспышки в открытом тигле | 45 |  |  |  | - |  | - |  |  | для СГ130/200 –60 для МГ 40/70 – 100 | град.С |
|  |  |  |  | температура нагревания битума при применении | 70 |  |  |  | - |  | - |  |  | для СГ130/200 –90 для МГ 40/70 – 70 | град.С |
|  |  |  |  | при загорании битум тушить | - |  |  |  | - |  | песком, кошмой или огнетушителем, специальными порошками |  |  | песком, кошмой или огнетушителем, специальными порошками |  |
| 10 |  |  | смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона, на гранитном щебне. Страна производитель товара - РФ | класс прочности бетона на сжатие | В15 |  |  |  | - |  | - |  |  | В30 |  |
|  |  |  |  | марка смеси по удобоукладываемости | П2 |  |  |  | П3 |  | - |  |  | П3 |  |
|  |  |  |  | марка бетона по морозостойкости | F100 |  |  |  | - |  | - |  |  | F200 |  |
|  |  |  |  | марка бетона по водонепроницаемости | W2 |  |  |  | W20 |  | - |  |  | W12 |  |
|  |  |  |  | общее содержание хлоридов в бетоне (в пересчете на Cl-) | - |  |  |  | 1 |  | - |  |  | 1 | % |
|  |  |  |  | осадка конуса бетонной смеси | 5 |  |  |  | 15 |  | - |  |  | 15 | см |
|  |  |  |  | температура бетонной смеси при поставке | плюс 5 |  |  |  | - |  | - |  |  | +5℃ | град.С |
|  |  |  |  | тип песка, применяемого в качестве мелкого заполнителя для бетона | - |  |  |  | - |  | природный песок/ песок из отсевов дробления горных пород/смесь природного песка с песком из отсевов дробления горных пород |  |  | природный песок |  |
|  |  |  |  | отклонения по осадке конуса бетонной смеси | - |  |  |  | +/-2 |  | - |  |  | ±2 | см |
|  |  |  |  | расслаиваемость бетонной смеси по водоотделения | - |  |  |  | 0,8 |  | - |  |  | 0,8 | % |
|  |  |  |  | расслаиваемость бетонной смеси по раствороотделению | - |  |  |  | 4 |  | - |  |  | 4 | % |
|  |  |  |  | марка по дробимости крупного заполнителя для бетона | 600 |  |  |  | 1400 |  | - |  |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | содержание пылевидных и глинистых частиц крупного заполнителя для бетона | - |  |  |  | 1,0 |  | - |  |  | 1,0 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе | - |  |  |  | 35 |  | - |  |  | 35 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание зерен слабых пород крупного заполнителя для бетона | - |  |  |  | 10 |  | - |  |  | 10 | % по массе |
|  |  |  |  | марка по морозостойкости крупного заполнителя для бетона | F100 |  |  |  | - |  | - |  |  | F100 |  |
|  |  |  |  | группа крупного заполнителя для бетона в зависимости от содержания зерён пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | 1 |  |  |  | 4 |  | - |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | содержание фракции от 5(3) до 10мм в крупном заполнителе бетона | 25 |  |  |  | 40 |  | - |  |  | 25 | % массы |
|  |  |  |  | содержание глины в комках крупного заполнителя для бетона | - |  |  |  | 0,25 |  | - |  |  | 0,25 | % по массе |
|  |  |  |  | потеря массы при испытании крупного заполнителя бетона по дробимости | - |  |  |  | 34 |  | - |  |  | 12 | % |
|  |  |  |  | содержание фракции св.10 до 20мм в крупном заполнителе бетона | 60 |  |  |  | 75 |  | - |  |  | 60 | % массы |
|  |  |  |  | марка по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте вяжущего материала для бетона | 400 |  |  |  | 600 |  | - |  |  | 400 |  |
|  |  |  |  | предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток вяжущего материала для бетона | 39,2 |  |  |  | - |  | - |  |  | 39,2 | МПа |
|  |  |  |  | предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток вяжущего материала для бетона | 5,4 |  |  |  | - |  | - |  |  | 5,4 | МПа |
|  |  |  |  | массовая доля ангидрида серной кислоты вяжущего материала для бетона | 1 |  |  |  | 4 |  | - |  |  | 1,5 | % по массе |
| 11 |  |  | плотные асфальтобетонные горячие песчаные смеси, тип Г. Страна производитель товара - РФ | марка асфальтобетонной смеси в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов | II |  |  |  | III |  | - |  |  | III |  |
|  |  |  |  | остаточная пористость | свыше 2,5 |  |  |  | 5.0 |  | - |  |  | 2,5 | % |
|  |  |  |  | зерновой состав минеральной части: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | содержание зёрен мельче 5мм | 70 |  |  |  | 100 |  | - |  |  | 70 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание зёрен мельче 2,5мм | 56 |  |  |  | 82 |  | - |  |  | 56 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание зёрен мельче 1,25мм | 42 |  |  |  | 65 |  | - |  |  | 42 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание зёрен мельче 0,071мм | 8 |  |  |  | 16 |  | - |  |  | 8 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание зёрен мельче 0,16мм | 15 |  |  |  | 25 |  | -- |  |  | 15 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание зёрен мельче 0,63мм | 30 |  |  |  | 50 |  | - |  |  | 30 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание зёрен мельче 0,315мм | 20 |  |  |  | 36 |  | - |  |  | 20 | % по массе |
|  |  |  |  | содержание зёрен мельче 10мм | - |  |  |  | - |  | 100 |  |  | 100 | % по массе |
|  |  |  |  | наибольший диаметр минеральных зёрен | - |  |  |  | 10 |  | - |  |  | 10 | мм |
|  |  |  |  | водонасыщение образцов асфальтобетона отформованных из смеси | 1,5 |  |  |  | 4,0 |  | - |  |  | 1,5 | % по объёму |
|  |  |  |  | водонасыщение вырубок и кернов асфальтобетона готового покрытия | - |  |  |  | 4,5 |  | - |  |  | 4,5 | % по объёму |
|  |  |  |  | водостойкость асфальтобетона при длительном водонасыщении | 0,65 |  |  |  | - |  | - |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  |  | трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при 0 град.С и скорости деформирования 50мм/мин | 2,5 |  |  |  | 7,0 |  | - |  |  | 2,5 | МПа |
|  |  |  |  | сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 град.С | 0,35 |  |  |  | - |  | - |  |  | 0,35 | МПа |
|  |  |  |  | предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 20 град.С | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | МПа |
|  |  |  |  | предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 50 град.С | 1,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | 1,0 | МПа |
|  |  |  |  | пористость минеральной части асфальтобетона | - |  |  |  | 22 |  | - |  |  | 22 | % |
|  |  |  |  | значение коэффициента вариации, при испытании смеси на соответствие показателя предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 50 град.С | - |  |  |  | 0,20 |  | - |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  |  | сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения | 0,78 |  |  |  | - |  | - |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  |  | температура асфальтобетонной смеси при отгрузке потребителю | 110 |  |  |  | - |  | - |  |  | 145 | град.С |
|  |  |  |  | марка песка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, по прочности | 600 |  |  |  | - |  | - |  |  | 600 |  |
|  |  |  |  | содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, в песке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси | - |  |  |  | 1 |  | - |  |  | 1,0 | % по массе |
|  |  |  |  |  | марка минерального порошка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | МП-1; МП-2 |  |  |  |  |  |  | МП-1 |  |  |
|  |  |  |  |  | тип минерального порошка (только для марки МП-1), применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, в зависимости от содержания поверхностно-активных веществ |  | активированный/неактивированный |  |  |  |  |  |  | неактивированный |  |  |
|  |  |  |  |  | содержание в минеральном порошке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси, зёрен мельче 1,25мм |  | 95 |  | - |  | - |  |  | 100 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | пористость минерального порошка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - |  | 40 |  | - |  |  | 35 |  | % |
|  |  |  |  |  | содержание в минеральном порошке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси, зёрен мельче 0,315мм |  | 80 |  | - |  | - |  |  | 90 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | набухание образцов из смеси порошка с битумом |  | - |  | 3 |  | - |  |  | 2,5 |  | % |
|  |  |  |  |  | влажность минерального порошка (только для неактивированного МП-1 и МП-2), применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | 1,0 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | водостойкость образцов из смеси порошка с битумом (только для МП-2) |  | - |  | 0,7 |  | - |  |  | МП-2 не используется |  | % |
|  |  |  |  |  | показатель битумоемкости минерального порошка (только для МП-2), применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - |  | 80 |  | - |  |  | МП-2 не используется |  | г |
|  |  |  |  |  | марка битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | или БНД60/90 или БНД 90/130 или БНД130/200 |  |  |  |  |  |  | БНД60/90 |  |  |
|  |  |  |  |  | глубина проникания иглы при 25 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 61 |  | 200 |  | - |  |  | 90 |  | 0,1мм |
|  |  |  |  |  | глубина проникания иглы при 0 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 20 |  | - |  | - |  |  | 20 |  | 0,1мм |
|  |  |  |  |  | температура вспышки для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 220 |  | - |  | - |  |  | 230 |  | град.С |
|  |  |  |  |  | температура самовоспламенения для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 368 |  | -- |  | - |  |  | 368 |  | град.С |
|  |  |  |  |  | температура размягчения по кольцу и шару для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 40 |  | - |  | - |  |  | 47 |  | град.С |
|  |  |  |  |  | индекс пенетрации |  | -1,0 |  | +1,0 |  | - |  |  | -0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | растяжимость при 25 град. С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 55 |  | - |  | - |  |  | 55 |  | см |
|  |  |  |  |  | растяжимость при 0 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 3,5 |  | - |  | - |  |  | 3,5 |  | см |
|  |  |  |  |  | содержание битума в асфальтобетонной смеси |  | 6 |  | 9 |  | - |  |  | 6 |  | % по массе |
| 12 |  | пористые асфальтобетонные горячие крупнозернистые смеси |  |  | остаточная пористость |  | свыше 5,0 |  | 10 |  | - |  |  | 10,0 |  | % |
|  |  |  |  |  | зерновой состав минеральной части: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 5мм |  | 40 |  | 60 |  | - |  |  | 40 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 2,5мм |  | 28 |  | 60 |  | - |  |  | 28 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 1,25мм |  | 16 |  | 60 |  | - |  |  | 16 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 0,071мм |  | 2 |  | 8 |  | - |  |  | 2 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 0,16мм |  | 5 |  | 20 |  | - |  |  | 5 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 0,63мм |  | 10 |  | 60 |  | - |  |  | 10 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 15мм |  | 64 |  | 100 |  | - |  |  | 64 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 0,315мм |  | 8 |  | 37 |  | - |  |  | 8 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 40мм |  | 90 |  | 100 |  | - |  |  | 90 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | максимальный диаметр минеральных зёрен |  | - |  | 40 |  | - |  |  | 40 |  | мм |
|  |  |  |  |  | водонасыщение |  | свыше 4,0 |  | 10 |  | - |  |  | 10 |  | % по объёму |
|  |  |  |  |  | пористость минеральной части асфальтобетона |  | - |  | 23 |  | - |  |  | 19 |  | % |
|  |  |  |  |  | коэффициента вариации предела прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 50 град.С |  | - |  | 0,18 |  | - |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  |  |  | температура асфальтобетонной смеси при отгрузке потребителю |  | 110 |  | - |  | - |  |  | 110 |  | град.С |
|  |  |  |  |  | порода щебня, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - |  | - |  | изверженная/метаморфическая/осадочная |  |  | осадочная |  |  |
|  |  |  |  |  | марка щебня, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, по дробимости |  | 400 |  | - |  | - |  |  | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  | марка щебня, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси по морозостойкости |  | F15 |  | - |  | - |  |  | F150 |  |  |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен слабых пород в щебне, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - |  | 10 |  | - |  |  | 10 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05мм) в щебне, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | марка асфальтобетонной смеси в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов |  | I |  | II |  | - |  |  | II |  |  |
|  |  |  |  |  | тип песка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - |  | - |  | песок природный/песок из отсева дробления |  |  | песок природный |  |  |
|  |  |  |  |  | марка песка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, по прочности |  | 400 |  | - |  | - |  |  | 800 |  |  |
|  |  |  |  |  | содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, в песке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - |  | 1,0 |  | - |  |  | 0,5 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | марка минерального порошка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | МП-1 |  | МП-2 |  | - |  |  | МП-1 |  |  |
|  |  |  |  |  | тип минерального порошка (только для марки МП-1), применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, в зависимости от содержания поверхностно-активных веществ |  | - |  | - |  | активированный/неактивированный |  |  | неактивированный |  |  |
|  |  |  |  |  | содержание в минеральном порошке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси, зёрен мельче 1,25мм |  | 95 |  | - |  | - |  |  | 100 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | пористость минерального порошка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - |  | 40 |  | - |  |  | 35 |  | % |
|  |  |  |  |  | содержание в минеральном порошке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси, зёрен мельче 0,315мм |  | 80 |  | - |  | - |  |  | 90 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | набухание образцов из смеси порошка с битумом |  | - |  | 3 |  | - |  |  | 2,5 |  | % |
|  |  |  |  |  | влажность минерального порошка (только для неактивированного МП-1 и МП-2), применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | 1,0 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | водостойкость образцов из смеси порошка с битумом (только для МП-2) |  | - |  | 0,7 |  | - |  |  | Не нормируется |  | % |
|  |  |  |  |  | показатель битумоемкости минерального порошка (только для МП-2), применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - |  | 80 |  | - |  |  | Не нормируется |  | г |
|  |  |  |  |  | марка битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - |  | - |  | БНД60/90 или БНД 90/130 или БНД130/200 |  |  | БНД60/90 |  |  |
|  |  |  |  |  | глубина проникания иглы при 25 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 61 |  | 200 |  | - |  |  | 90 |  | 0,1мм |
|  |  |  |  |  | глубина проникания иглы при 0 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 20 |  | - |  | - |  |  | 20 |  | 0,1мм |
|  |  |  |  |  | температура вспышки для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 220 |  | - |  | - |  |  | 230 |  | град.С |
|  |  |  |  |  | температура самовоспламенения для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 368 |  | - |  | - |  |  | 368 |  | град.С |
|  |  |  |  |  | температура размягчения по кольцу и шару для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 40 |  | - |  | - |  |  | 47 |  | град.С |
|  |  |  |  |  | индекс пенетрации |  | -1,0 включительно |  | +1,0 |  | - |  |  | -0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | растяжимость при 25 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 55 |  | - |  | - |  |  | 55 |  | см |
|  |  |  |  |  | растяжимость при 0 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 3,5 |  | - |  | - |  |  | 3,5 |  | см |
|  |  |  |  |  | содержание битума в асфальтобетонной смеси |  | 3,5 |  | 5,5 |  | - |  |  | 3,5 |  | % по массе |
| 13 |  | плотные асфальтобетонные горячие песчаные смеси, тип Д |  |  | марка асфальтобетонной смеси в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов |  | II |  | III |  | - |  |  | II |  |  |
|  |  |  |  |  | остаточная пористость |  | свыше 2,5 |  | 5,0 |  | - |  |  | 2,5 |  | % |
|  |  |  |  |  | зерновой состав минеральной части: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 5мм |  | 70 |  | 100 |  | - |  |  | 70 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 2,5мм |  | 60 |  | 93 |  | - |  |  | 60 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 1,25мм |  | 42 |  | 85 |  | - |  |  | 42 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 0,071мм |  | 10 |  | 16 |  | - |  |  | 10 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 0,16мм |  | 15 |  | 33 |  | - |  |  | 15 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 0,63мм |  | 30 |  | 75 |  | - |  |  | 30 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 0,315мм |  | 20 |  | 55 |  | - |  |  | 20 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | содержание зёрен мельче 10мм |  | - |  | - |  | 100 |  |  | 100 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  | наибольший диаметр минеральных зёрен |  | - |  | 10 |  | - |  |  | 10 |  | мм |
|  |  |  |  |  | водонасыщение образцов асфальтобетона отформованных из смеси |  | 1,0 |  | 4,0 |  | - |  |  | 1,0 |  | % по объёму |
|  |  |  |  |  | водонасыщение вырубок и кернов асфальтобетона готового покрытия |  | - |  | 4,0 |  | - |  |  | 4,0 |  | % по объёму |
|  |  |  |  |  | водостойкость асфальтобетона при длительном водонасыщении |  | 0,65 |  | - |  | - |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  |  |  | трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при 0 град.С и скорости деформирования 50мм/мин |  | 2,5 |  | 7,0 |  | 0 |  |  | 6,5 |  | МПа |
|  |  |  |  |  | сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 град.С |  | 0,48 |  | - |  | - |  |  | 0,54 |  | МПа |
|  |  |  |  |  | предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 20 град.С |  | 2,0 |  | - |  | - |  |  | 2,2 |  | МПа |
|  |  |  |  |  | предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 50 град.С |  | 1,1 |  | - |  | - |  |  | 1,3 |  | МПа |
|  |  |  |  |  | пористость минеральной части асфальтобетона |  | - |  | 22 |  | - |  |  | 22 |  | % |
|  |  |  |  |  | значение коэффициента вариации, при испытании смеси на соответствие показателя предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 50 град.С |  | - |  | 0,2 |  | - |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  |  |  | сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения |  | 0,64 |  | - |  | - |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  |  |  | температура асфальтобетонной смеси при отгрузке потребителю |  | 110 |  | - |  | - |  |  | 145 |  | град.С |
|  |  |  |  |  | тип песка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - |  | - |  | смесь природных песков с отсевами дробления/песок природный |  |  | песок природный |  |  |
|  |  |  |  |  | марка песка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, по прочности |  | 600 |  | - |  | - |  |  | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  | содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, в песке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - |  | 1,0 |  | - |  |  | 1,0 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  |  | марка минерального порошка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | МП-1; МП-2 |  |  |  |  |  |  | МП-1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тип минерального порошка (только для марки МП-1), применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, в зависимости от содержания поверхностно-активных веществ |  | активированный/неактивированный |  |  |  |  |  |  | неактивированный |  |  |
|  |  |  |  |  |  | содержание в минеральном порошке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси, зёрен мельче 1,25мм |  | 95 | - |  |  |  |  | - | 100 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  |  | пористость минерального порошка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - | 40 |  |  |  |  | - | 35 |  | % |
|  |  |  |  |  |  | содержание в минеральном порошке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси, зёрен мельче 0,315мм |  | 80 | - |  |  |  |  | - | 90 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  |  | набухание образцов из смеси порошка с битумом |  | - | 3 |  |  |  |  | - |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  | влажность минерального порошка (только для неактивированного МП-1 и МП-2), применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - | 2,5 |  |  |  |  | - | 1,0 |  | % по массе |
|  |  |  |  |  |  | водостойкость образцов из смеси порошка с битумом (только для МП-2) |  | - | 0,7 |  |  |  |  | - | Не нормируется |  | % |
|  |  |  |  |  |  | показатель битумоемкости минерального порошка (только для МП-2), применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | - | 80 |  |  |  |  | - | Не нормируется |  | г |
|  |  |  |  |  |  | марка битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | или БНД60/90 или БНД 90/130 или БНД130/200 |  |  |  |  |  |  | БНД60/90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глубина проникания иглы при 25 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 61 | 200 |  |  |  |  | - | 90 |  | 0,1мм |
|  |  |  |  |  |  | глубина проникания иглы при 0 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 20 | - |  |  |  |  | - | 20 |  | 0,1мм |
|  |  |  |  |  |  | температура вспышки для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 220 | - |  |  |  |  | - | 230 |  | град.С |
|  |  |  |  |  |  | температура самовоспламенения для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 368 | - |  |  |  |  | - | 368 |  | град.С |
|  |  |  |  |  |  | температура размягчения по кольцу и шару для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 40 | - |  |  |  |  | - | 47 |  | град.С |
|  |  |  |  |  |  | индекс пенетрации |  | -1,0 | +1,0 |  |  |  |  | - | - 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растяжимость при 25 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 55 | - |  |  |  |  | - | 55 |  | см |
|  |  |  |  |  |  | растяжимость при 0 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси |  | 3,5 | - |  |  |  |  | - | 3,5 |  | см |
|  |  |  |  |  |  | содержание битума в асфальтобетонной смеси |  | 6 | 9 |  |  |  |  | - | 6 |  | % по массе |