|  | Утверждаю: Руководитель контрактной службы, Заместитель главы администрации Центрального внутригородского округа города Краснодара ________________ С.А.Головченко |
| --- | --- |

Раздел 8. Техническое задание. Описание объекта закупки.

| № п/п | Наименование товара входящего в объект закупки |  | Код по ОКПД | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) |  |  |  |  |  | Описание, значение |  |  |  |
| 1 | Ограждение Тип-1 |  | 28.11.23.122 | Высота, (мм) |  |  |  |  |  | 600 (± 10) | п.м. | 1283 |  |
|  |  |  |  | Длина, (мм) |  |  |  |  |  | 2080 (± 10) |  |  |  |
|  |  |  |  | Описание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стойка |  | Профильная труба квадратного сечения не менее 40х40 мм толщиной не менее 2 мм. Для покрытия изделий из стали используется антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. Размер (высота): 900(± 10) мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Секция |  | Профильная труба квадратного сечения не менее 30х30 мм толщиной стенки не менее 2мм. Размер: 2000(± 10)х460(± 10) мм. В секцию вписан узор в виде «ромба», из четырех профильных труб квадратного сечения. Внутри ромба расположен узор «крест», из двух профильных труб квадратного сечения, соединяющий противоположные вершины ромба. Для покрытия изделий из стали используется антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Узор «ромб» |  | Профильная труба квадратного сечения не менее 30х30 мм толщиной стенки не менее 2 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Узор «крест» |  | Профильная труба квадратного сечения не менее 30х30 мм толщиной стенки не менее 2мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление |  | Сварка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Секция, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стойка, шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет (используемая цветовая палитра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Металлические элементы: | Желтый, зеленый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ограждение Тип-2 |  | 28.11.23.122 | Высота, (мм) | 900 (± 10) |  |  |  |  |  | п.м.. | 470 |  |
|  |  |  |  | Длина, (мм) | 2080 (± 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Описание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стойка | Профильная труба квадратного сечения не менее 40х40 мм толщиной не менее 2 мм. Для покрытия изделий из стали используется антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. Размер:1200 (± 10)мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Секция | Профильная труба квадратного сечения не менее 30х30 мм, толщиной стенки не менее 2 мм. Размер: 2000(± 10)х800(± 10) мм. Внутри секции вписаны 5 (пять) вертикальных стоек, из металлической профильной трубы квадратного сечения, располагающиеся на расстоянии не менее 400 мм друг от друга. Верхняя часть 3-й стойки соединяется диагональными металлическими профильными трубами квадратного сечения, с нижними частями 1-й и 5-й стойки. 1-я и 5-я стойки расположены на расстоянии не менее 125 мм от каркаса секции. Для покрытия изделий из стали используется антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренние стойки | Профильная труба квадратного сечения не менее 30х30 мм, толщиной стенки не менее 2мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диагональные стойки | Профильная труба квадратного сечения не менее 30х30, мм, толщиной стенки не менее 2 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление | Сварка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Секция, шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стойка, шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет (используемая цветовая палитра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Металлические элементы: |  |  |  | Синий |  |  |  |  |  |
| 3 | Ограждение Тип-3 |  | 28.11.23.122 | Высота, (мм) |  |  |  | 2500 (± 10) |  |  | п.м. | 13 |  |
|  |  |  |  | Длина, (мм) |  |  |  | 2080 (± 10) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Описание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стойка |  |  | Профильная труба квадратного сечения не менее 40х40 мм, толщиной не менее 2 мм. Для покрытия изделий из стали используется антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. Размер: 3000(± 10) мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Секция |  |  | Профильная труба квадратного сечения не менее 30х30 мм, толщиной стенки 2 мм. Размер: 2000(± 10)х2500(± 10) мм. Внутри секции вписаны 2 (две) вертикальные стойки, из металлической профильной трубы квадратного сечения, располагающиеся на расстоянии не менее 600 мм от опорных стоек. Расстояние между внутренними вертикальными стойками не менее 740 мм. Внутри секции вписана 1 (одна) горизонтальная стойка из металлической профильной трубы квадратного сечения не менее 30х30 мм, располагающаяся на расстоянии не менее 1210 мм от верхней горизонтальной стойки и не менее 1100 мм от нижней горизонтальной стойки. Наполнением секции является сетка рабица оцинкованная, не менее 50х50х2 мм. Ко всем внутренним и внешним металлическим стойкам сварочным швом крепится металлический прут диаметр не менее 6мм (для зацепления сетки с каркасом). Для покрытия изделий из стали используется антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренние вертикальные стойки |  |  | Профильная труба квадратного сечения не менее 30х30, мм, толщиной стенки не менее 2 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренняя горизонтальная стойка |  |  | Профильная труба квадратного сечения не мене 30х30 мм, толщиной стенки не менее 2 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление |  |  | Сварка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Секция, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стойка, шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет (используемая цветовая палитра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Металлические элементы: |  |  | Желтый и зеленый |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оградительный столбик Тип-4 |  | 28.11.23.122 | Высота, (мм) |  |  | 700 (± 10) |  |  |  | Шт. | 3 |  |
|  |  |  |  | Диаметр, (мм) |  |  | 76 (± 10) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Описание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Столбик |  |  | Труба металлическая круглая толщиной стенки не менее 3 мм, диаметр 76(± 10) мм, высота 1000 (± 10) мм. Сверху сварочным соединением крепится металлическая заглушка – диаметр 76 (± 10) мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление |  |  | Сварка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Столбик, шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Заглушка, шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет (используемая цветовая палитра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Металлические элементы: |  |  |  |  | Серый |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | Описание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Требования к гарантийному обслуживанию товаров |  |  |  | Гарантийных срок на поставляемые товары составляет 12 месяцев. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Требования о соответствии товаров изображению |  |  |  | Поставляемые товары должны соответствовать изображению товаров (приложение № 2 к техническому заданию) |  |  |  |  |  |  |  |

Член контрактной службы,

начальник отдела

коммунального хозяйства                                                                                                                                                       П.Р.Кравец

Главный специалист отдела

коммунального хозяйства                                                                                                                                                       Г.О.Харченко