Мы выражаем своё согласие, участника размещения заказа, на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, а также указываем конкретные значения показателей используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.

                          Техническое задание

Наименование участника размещения заказа ГАПОУ «Горно-технологический техникум»

	№ п/п
	Требования заказчика к выполняемым работам
	Предложения участника размещения заказа по выполняемым работам (обязательное заполнение участником)*

	1
	2
	3

	Капитальный ремонт кровли общежития

	1.
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	1.1
	Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт кровли общежития

	1.2
	Количество выполняемых работ:  демонтажные и общестроительные  работы согласно дефектного акта и локальной сметы

	1.3
	Место выполнения работ: Оренбургская область, г. Ясный ГАПОУ «Горно-технологический техникум» г. Ясный

	1.4
	Сроки (периоды) выполнения работ: начало выполнения работ  - 10 июля 2015 г; окончание выполнения работ  -  20 августа 2015 г.

	1.5
	Виды выполняемых работ:   демонтажные и  общестроительные работы

	1.6
	Условия выполнения работ: работы проводятся в летний  период в помещениях в обычных условиях работ.
	

	1.7
	Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: поставку всех необходимых материалов, в т.ч. строительной техники осуществляет Подрядчик собственными силами.
	

	1.8
	Общие требования к выполнению работ: технологии и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам.
	

	1.9
	Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам.
	

	1.10
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
подрядчик обеспечивает безопасность действий на объекте и прилегающей территории, безопасность для  работников и проживающих учреждения.  
	

	1.11
	Порядок сдачи и приемки результатов работ: приемка результатов работ производится комиссией, назначенной приказом директора техникума в течение пяти рабочих дней со дня уведомления Заказчика об окончании работ. 
До начала работы комиссии от Подрядчика должны быть представлены следующие документы:

а) перечень организаций, участвующих в производстве ремонтных работ, в случае субподряда с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, ответственных за выполнение указанных работ;

б) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ.
	

	1.12
	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по окончании работ Подрядчик передает Заказчику сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и конструкций, примененных при производстве работ, а также  акты на скрытые работы и акт приемки выполненных работ.
	

	1.13
	Требования по сроку гарантий качества работ: гарантия на все выполненные работы не менее 60 месяцев со дня окончания ремонта. В случае обнаружения явных и скрытых дефектов, исправление производится за счет Подрядчика. Начало выполнения работ по устранению дефектов не позднее 10дней со дня письменного уведомления Заказчиком.
	

	2
	Работы должны быть выполнены качественно и в срок в соответствии с требованиями СНиП, нормативных актов, перечня выполняемых работ.
	

	3
	Подрядчик, по мере необходимости, может привлекать к выполнению работ, с обязательным заключением договора, субподрядные организации, при этом Подрядчик несет ответственность за работу привлекаемых субподрядных организаций. Субподрядчик должен иметь свидетельство о допуске на виды работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с законодательством.
	

	4
	До начала работ Подрядчик должен предоставить заказчику сертификаты на материалы, выданные изготовителем, сертификаты пожарной безопасности.
	

	5
	Обеспечить соблюдение на объекте требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ.
	

	6
	Нести ответственность за сохранность материалов,  имущества заказчика, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки  выполненных работ в полном объеме приемной комиссией.
	

	7
	Применяемые материалы согласовывать с Заказчиком в процессе выполнения работ на предмет их соответствия требуемому качеству результата работ.
	

	8
	Сдачу работ производить поэтапно без недоделок с составлением соответствующего акта. Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока.
	

	9
	По факту выполненных работ необходимо представить заказчику исполнительную документацию по выполненному объему работ, а также формы КС-2 и КС-3, а также акты на скрытые работы. 
	

	10
	Заменять материалы и оборудование по согласованию с заказчиком, если замена не влияет на качество выполнения работ.
	

	11
	Поставлять на объект необходимые для выполнения работ материалы и строительную технику, осуществлять собственными силами приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных для выполнения работ.
	

	12
	Все работники Подрядчика должны пройти вводный инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности.
	

	13
	Регулярно проводить уборку рабочих мест (объекта) от строительного мусора с вывозом в пункт приема ТБО.
	

	14
	При выполнении работ Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их спецификациям, государственным стандартам и ТУ, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и др. документами, удостоверяющими их качество,

-качество выполнения всех работ в соответствии с СНиПами, ГОСТами, ТУ и условиями  договора, 

-своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.
	


*  Предложение участника размещения заказа должно быть сформулировано в виде  конкретного  предложения по наименованию и характеристикам предлагаемого к поставке товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, а  не словами «не хуже», «наличие», «имеется», «соответствует», «согласны» и т.п.

Примечание:
Работы и используемые материалы должны строго соответствовать сметной документации (являющейся неотъемлемой частью документации об электронном аукционе) и перечню выполняемых работ. 

Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Работы должны быть выполнены согласно требованиям и условиям, указанным в документации  об электронном  аукционе. 

Работы могут быть выполнены с привлечением субподрядной организации. 

 Обеспечивать соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ.

Обеспечивать требования контролирующих и надзорных организаций, законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда на строительной площадке. 

При выполнении работ регулярно проводить уборку рабочих мест (объекта) от мусора. 

Складирование строительного мусора во время работ допускается только в специальные емкости, с последующим вывозом. 

За три дня до завершения работ информировать Заказчика о необходимости принятия этих работ.

 Подтверждать паспортами качества, сертификатами пожарной безопасности качество материалов, приборов и оборудования, подлежащих применению при выполнении работ. 

Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и неполадки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока. 

В период выполнения работ запрещается: 

-хранить строительные материалы на территории объекта более чем требуется для выполнения работ на один день; 

-проживание сотрудников  подрядчика на территории объекта во время выполнения работ

2.Перечень выполняемых работ и используемых материалов*

(дефектный акт)

Наименование участника размещения заказа ГАПОУ «Горно-технологический техникум» 

	№ п/п
	Требования заказчика к выполняемым работам и используемых материалов


	Объём работ
	Требования заказчика к   используемым материалам


	Предложения участника размещения заказа по выполняемым работам  

 (обязательное заполнение участником)*
	Предложения участника размещения заказа по   используемым материалам

 (обязательное заполнение участником)*

	1
	2
	3
	4
	5
	

	Раздел 1. Демонтажные работы

 

	1
	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т
	32 шт
	
	
	

	2
	Разборка кирпичных стен 
	49 м3
	
	
	

	3
	Демонтаж плит покрытий площадью до 1м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 10 т и высоте зданий до 25 м
	46 шт
	
	
	

	4
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	1217 м2
	
	
	

	5
	Разборка стяжек: цементных толщиной 50 мм
	1217 м2
	
	
	

	6
	Разборка утеплителя из керамзита. Очистка помещений от строительного мусора
	53,4 т
	
	
	

	Раздел 2. Общестроительные работы

	7
	Установка плит парапета массой: до 0,5 т
	78 шт
	Плита парапетная: ПП 15.6 / бетон В15 (м200), объем 0,52 м3, расход арматуры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)
	
	

	8
	Кладка дымовых кирпичных труб
	49 м3
	Конструкции из кирпича и блоков 
	
	

	9
	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 10 т и высоте зданий до 25 м
	46 шт
	Плита карнизная: АК-21.10/бетон В15 (м200) объем 0,17 м3, расход арматуры 6,2 кг/ (серия 1.138-3) Бетонные и железобетонные сборные конструкции
	
	

	10
	 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	 1217 м2
	
	
	

	  11
	 Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (ТЕХНОРУФ толщиной 200 мм)
	1217 м2
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.  Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03. Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96). Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные (ТУ 5762-002-74182181-2007), марки: ТЕХНОРУФ ДВУХСЛОЙНАЯ толщиной 60-200мм
	
	

	 12
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	1217 м2
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	
	

	13
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	1217 м2
	
	
	

	14
	Устройство кровель плоских из направляемых материалов: в два слоя
	1217 м2
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5 Армокров УК-А для верхнего слоя, Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, Армокров УП для нижнего слоя
	
	

	15
	Устройство мелких покрытий брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	28 м2
	Устройство мелких пкрытий из листовой оцинкованной стали
	
	

	16
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	229 м
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350, Армокров УК-А для верхнего слоя
	
	

	17
	Устройство желобов и водосточных труб
	196 м
	
	
	

	18
	Ограждение кровель перилами
	94 м
	
	
	

	19
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой XC-068
	30 м2
	
	
	

	20
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	30 м2
	
	
	

	21
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	4 м2
	
	
	

	22
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2  толщиной слоя до 20 мм
	32 м2
	
	
	


*  Предложение участника размещения заказа должно быть сформулировано в виде  конкретного  предложения по наименованию и характеристикам предлагаемого к поставке товара, выполняемых работ,  оказываемых услуг,  а  не словами «не хуже», «наличие», «имеется», «соответствует», «согласны» и т.п.

Согласны выполнить все работы в соответствии с объемами, приведенными 

в Перечне  выполняемых работ и используемых материалов*
зам.директора по АХЧ Букумбаева А.Ж.   
(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа) 

Место и сроки выполнения работ

Место оказания услуг - 462781 Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 9

Начало производства работ согласовывается с Заказчиком

Выполнение работ, осуществляется с 10.07.2015г. по 20.08.2015 г. 

Общие требования при выполнении работ

На территории Объекта установлен пропускной режим. Проход и проезд на территорию осуществляется только по пропускам (паспортам) и распоряжениям на основании поданных заявок.

Все работы выполняются в рабочие дни с 8-30 до 17-00. Доставка строительных материалов, оборудования и вывоз строительного мусора осуществляется по пропускам с 8-30 до 17-00 в рабочие дни.

На весь срок выполнения работ, подрядчик должен иметь документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Для принятия оперативных решений в ходе производства работ и осуществления контроля за качеством выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении своего представителя, ответственного за проведение работ на объекте.

Подрядчик предоставляет Заказчику приказ о назначении своего представителя, ответственного за охрану труда, пожарную безопасность, проведение огневых работ, проведение работ с применением безопасных приемов и методов работы, а также проведение всех соответствующих инструктажей.

Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику график производства работ и план мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ.

Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство данных видов работ. Рабочие, сотрудники, ответственные лица должны быть трудоустроены официально у подрядчика.

Привлечение третьих лиц без согласования с Заказчиком запрещено.

Скрытые работы обязаны предъявляться Заказчику на каждом этапе выполнения работ с составлением соответствующих актов.

Все применяемые материалы должны соответствовать техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, классу пожарной безопасности строительных материалов и санитарно-гигиеническим нормам, иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, технические паспорта, протоколы испытаний и иные разрешительные документы необходимые для использования материалов на территории Российской Федерации. Заверенные копии сертификатов на используемые материалы, оборудование Подрядчик предоставляет до начала производства работ.

Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом работ.

Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с настоящим техническим заданием, графиком производства работ.

Подрядная организация, выполняющая работы должна обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологией производства работ в сроки, установленным графиком производства работ и условиями Договора.

Уборка, погрузка и вывоз отходов, строительного мусора, и т.д. осуществляется своевременно силами Подрядчика, за его счет, в соответствии с правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечении чистоты и порядка в г. Ясный.

Использование мусорных контейнеров Заказчика запрещено. 

Требование к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Перед началом работ необходимо ознакомить работающих с технологией производства работ, произвести инструктаж на рабочем месте, о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

-СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

-СНиП 12-03-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

-другими нормативными документами и правилами обеспечивающими безопасность производства работ.

Требование по сроку гарантий качества

Гарантийный срок на качество производимых работ и применяемых материалов  должен составлять не менее 60 месяцев .
