| Наименование товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компакт-диск | Назначение |  |  | Носитель цифровой звуковой информации, имеющий форму диска и состоящий из прозрачной основы, отражающего и защитного слоев |  |  |
|  | Толщина прозрачной основы в зоне информации без отражающего и защитного слоев и этикетки | Не менее 1,19 | Не более 1,21 |  |  | мм |
|  | Предельные отклонения толщины прозрачной основы в зоне информации без отражающего и защитного слоев и этикетки |  | Не более ±0,1 |  |  | мм |
|  | Предельные отклонения показателя преломления при значении 1,55 мм |  | Не более ±0,1 |  |  | мм |
|  | Двойное лучепреломление прозрачной основы при двойном прохождении |  | До 100 |  |  | нм |
|  | Коэффициент отражения, измеренный сквозь прозрачную основу при двойном прохождении | 70 |  |  |  | % |
|  | Пределы изменения коэффициента отражения в зоне программы при вращении компакт-диска с номинальной линейной скоростью на частотах, меньших 100 Гц |  | 3 |  |  | % |
|  | Направление вращения компакт-диска со стороны воспроизведения |  |  | Против часовой стрелки |  |  |
|  | Номинальная линейная скорость записи | более 1,2 | менее 1,4 |  |  | м·с-1 |
|  | Предельное отклонение номинальной линейной скорости записи |  | Не более ±0,01 |  |  | м·с-1 |
|  | Начальный диаметр зоны ввода |  | не более 46,0 |  |  | мм |
|  | Начальный диаметр зоны программы |  |  | 50 |  | мм |
|  | Предельное отклонение от начального диаметра зоны программы |  | - 0,4 |  |  | мм |
|  | Конечный диаметр зоны вывода | Более 50 |  |  |  | мм |
|  | Диаметр зоны программы | не менее 50 | не более 116 |  |  |  |
|  | Расстояние между двумя любыми соседними дорожками записи |  |  | 1,6 |  | мкм |
|  | Предельное отклонение от начального диаметра зоны программы |  | ±0,1 |  |  | мкм |
|  | Форма центрального отверстия |  |  | цилиндрическая |  |  |
|  | Наружный диаметр, измеренный при температуре (23±2) °С и относительной влажности (50±5)%. |  |  | 120 |  | мм |
|  | Предельные отклоения Наружного диаметра, измеряемые при температуре (23±2) °С и относительной влажности (50±5)%. |  | ±0,3 |  |  | мм |
|  | Диаметр центрального отверстия, измеренный при температуре (23±2) °С и относительной влажности (50±5)%. |  |  | 15,0 |  | мм |
|  | Предельное отклонение диаметра центрального отверстия |  | Не более ±0,1 |  |  | мм |
|  | Радиальное биение внешнего края относительно окружности, вписанной в центральное отверстие должно |  | 0,4 |  |  | мм |
|  | Диаметр зоны фиксации | Не менее 26 | Не более 33 |  |  | мм |