2

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, единица измерения показателя* (при наличии)
	Значение показателя
	Нормативная документация, которой должен соответствовать товар (при наличии)
	Упаковка/Фасовка** (при наличии) 
	Единица измерения товара
	Количество товара

	
	
	
	Минимальные и (или) максимальные значения показателя
	Варианты значений показателя с возможностью выбора одного или нескольких значений
	Значение показателя, которое не может меняться, в том числе диапазон значений
	
	
	
	

	12
	Адаптер сетевой – стабилизатор специализи-рованный


	Назначение
	
	
	Преобразования напряжения для питания медицинского оборудования
	
	
	шт
	2

	
	
	Тип стабилизатора
	
	
	Релейный с цифровым преобразованием
	
	
	
	

	
	
	Регулировка выходного напряжения в широком диапазоне: 
	
	
	дискретным способом без искажения формы сигнала
	
	
	
	

	
	
	Отключение от нагрузки при превышении предельного значения выходного тока
	
	
	автоматическое
	
	
	
	

	
	
	Выходные параметры, V/mA
	Не менее 15/53
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мощность при Uвх=220В, Вт
	Не менее 7,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочая частота, Гц
	
	
	50/60
	
	
	
	

	
	
	КПД, при нагрузке 80%,
	Не менее 0,9
	
	
	
	
	
	

	
	
	Точность, %
	Не ниже 8
	
	
	
	
	
	

	
	
	Охлаждение
	
	
	Естественное
	
	
	
	

	
	
	Время регулирования, В/с
	
	
	от 20-до 33
	
	
	
	

	
	
	Порог высоковольтной защиты, В
	
	240±5
	
	
	
	
	

	
	
	Порог низковольтной защиты, В
	
	100±5
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочая температура окружающей среды, °С
	
	
	от 0 до+ 45
	
	
	
	

	
	
	Относительная влажность воздуха, %
	Не более 80
	
	
	
	
	
	

	
	
	Соединительный кабель 
	
	
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	Штекеры подключения
	
	
	На блоке управления                 разъем D-Sub

На блоке электропитания         EURO вилка 

	
	
	
	

	
	
	Соединительный кабель длина, м
	Не менее 2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габариты, мм (ДхШхВ)
	Не более 100*200*60 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Масса, кг
	Не более 0,8
	
	
	
	
	
	


