|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к документации об электронном аукционе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (требования к качеству, техническим характеристикам товаров, требования к его безопасности, функциональным характеристикам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (потребительским свойствам) товаров, размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Требования заказчика к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |  |  | Примечание |  |
| 1 | Сварочный инвертор | шт. | 21 | тип сварочного аппарата |  |  |  | инверторный |  |  |
|  |  |  |  | макс. сварочный ток |  |  |  | не менее 200 А | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. |  |
|  |  |  |  | мощность |  |  |  | не менее 4500 Вт |  |  |
|  |  |  |  | напряжение |  |  |  | 180 В - 240 В | Участник закупки указывает заданный диапазон или более широкий диапазон. |  |
|  |  |  |  | мин. диаметр электрода |  |  |  | не более 2 мм | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. |  |
|  |  |  |  | макс. диаметр электрода |  |  |  | не менее 5 мм | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. |  |
|  |  |  |  | тип сварки |  |  |  | ручная, дуговая (MMA) |  |  |
|  |  |  |  | регулировка сварочного тока |  |  |  | есть |  |  |
|  |  |  |  | род тока |  |  |  | переменный, однофазный |  |  |
|  |  |  |  | упаковка |  |  |  | заводская |  |  |
|  |  |  |  | гарантия |  |  |  | не менее 12 мес. |  |  |
| 2 | Сварочная маска | шт. | 40 | тип |  |  |  | хамелеон |  |  |
|  |  |  |  | источник питания |  |  |  | солнечная батарея и сменный элемент питания |  |  |
|  |  |  |  | область обзора |  |  |  | не менее 90*30 мм | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. |  |
|  |  |  |  | защита от ультрафиолета |  |  |  | есть |  |  |
|  |  |  |  | защита от ИК излучения |  |  |  | есть |  |  |
|  |  |  |  | плавная регулировка чувствительности |  |  |  | есть |  |  |
|  |  |  |  | упаковка |  |  |  | заводская |  |  |
|  |  |  |  | гарантия |  |  |  | не менее 12 мес. |  |  |