Технические, функциональные (потребности) характеристики (свойства) товара

| № | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера | IP видеокамера, Матрица не менее 1/3 дюйма , максимальное разрешение не менее 1280 х 960, электронный затвор не менее 1/20 с не более 1/100,000с, видео выход 1Vp-p комбинированный (не менее 75 Ом, BNC) – наличие, формат видео сжатия H.264 / MPEG-4, скорость передачи не менее 32 кб не более 16Mб/c, при съемке 25 к/с разрешение не менее 1280*720, аудиовход 1 канал 3.5мм аудиоинтерфейс - наличие, аудиовыход 1 канал 3.5мм аудиоинтерфейс - наличие, тревожный вход не менее одного канала - наличие, тревожный выход не менее одного канала - наличие, наличие возможности питания по технологии PoE (Pover over Ethernet) потребляемая мощность не более 7.5Вт в обычном режиме, не более 12.5Вт при вкл. механическом ИК-фильтре, Рабочая температура от не более -10°C до не менее + 60°C, Размер не более 68×57×144.8, вес не более 0.6 кг | 20 шт. |
| 2 | Объектив | Фокус не менее 5х50мм, угол обзора не менее 49.0-5.8 град., вес не более 135 гр., ARD – наличие. | 20 шт. |
| 3 | Термокожух | Длина полезного объема не менее 250 мм, Внешний размер не более 375х120х110 мм, Внутренний размер не менее250х70х70 мм, , Диапазон рабочих температур не менее ±40°С, Мощность обогрева не менее 12Вт, Степень защиты не менее IP67. | 20 шт. |
| 4 | Кабель типа витая пара или эквивалент | Кабель симметричный для цифровых систем передачи данных с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, экранированный с оболочкой из полиэтилена. Отвечает Международным стандартам ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568A. Число пар и диаметр токопроводящей жилы, мм 4х2х0,52 Наружный диаметр, мм не более 10 | 933.5 м. |
| 5 | Кабельканал | Ширина основания не менее 40±0,5 мм Высота не менее 25±0,4 мм Толщина стенки 1,2 мм Цвет белый Кабель канал предназначен для прокладки проводки по сгораемым основаниям, с учетом требований ПУЭ, сетей ПОСТОЯННОГО и ПЕРЕМЕННОГО тока до 1000 (!) вольт. Диапозон рабочих температурот не выше -40 до не ниже +45°С, Изготавливаются в соответствии с ТУ 5772-002-63297260-2010 | 80м. |
| 6 | Гофра - труба | Диаметр не менее 16мм, Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от не выше -40°С до не ниже +45°С. Обеспечивают степень защиты от воздействия окружающей среды не ниже IP55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) Трубы допускают возможность их изгибания под углом не менее 360 с радиусом изгиба равным трем наружным диаметрам соответствующей трубы. Гофрированные трубы имеют нагревостойкось, а также огнестойкость в соответствии с их классификацией по ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89). Внутренний диаметр 10,7 мм | 280м. |
| 7 | Гофра - труба | Диаметр не менее 25мм, Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от не выше -40°С до не ниже +45°С. Обеспечивают степень защиты от воздействия окружающей среды не ниже IP55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) Трубы допускают возможность их изгибания под углом не менее 360 с радиусом изгиба равным трем наружным диаметрам соответствующей трубы. Гофрированные трубы имеют нагревостойкось, а также огнестойкость в соответствии с их классификацией по ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89). Внутренний диаметр не менее 18,3 мм | 154м. |
| 8 | Гофра - труба | Диаметр не менее 32мм, Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от не выше -40°С до не ниже +45°С. Обеспечивают степень защиты от воздействия окружающей среды не ниже IP55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) Трубы допускают возможность их изгибания под углом не менее 360 с радиусом изгиба равным трем наружным диаметрам соответствующей трубы. Гофрированные трубы имеют нагревостойкось, а также огнестойкость в соответствии с их классификацией по ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89). Внутренний диаметр 24,3 | 136м. |
| 9 | Держатель для гофрированной трубы | Диаметр не менее 16мм | 625 шт. |
| 10 | Держатель для гофрированной трубы | Диаметр не менее 25мм | 285 шт. |
| 11 | Держатель для гофрированной трубы | Диаметр не менее 32мм | 307 шт. |
| 12 | Дюбель – гвоздь | Диаметр не более 6мм длинна не менее 40 мм Предназначен для крепления различных материалов к бетону, легкому бетону, кирпичу. Нагрузки на бетон Нагрузка на вырывание в кН -не менее 1,7 Нагрузка на срез в кН - не менее 3 | 1493 шт. |
| 13 | Анкер | Диаметр Не менее 8мм длинна не менее 120мм | 105 шт. |
| 14 | Коннектор | Шаг контактов не более 0.56 мм, Количество мест под контакты не менее 8, Количество контактов не менее 8, Рабочая температура не менее -40 не более +80 °С | 42 шт. |
| 15 | Коммутатор | Металлический корпус не менее 19’’, Не менее 24 портов 10/100Base-TX, не менее 2 портов 10/100/1000Base-T, не менее 2 комбо-портов 10/100/1000Base-T /SFP, Пропускная способность коммутатора не менее 12.8 Гб, Максимальная скорость продвижения пакетов размером 64 байта: не менее 9.5 Mpps, Буфер RAM не менее 512 Кб, SDRAM для CPU не менее 64 Мб, Flash-память не менее 16 Мб, потребляемая мощность не более 254 Вт (PoE включен) и не более 26.4 Вт (PoE отключен) , Размеры не более 440 х 250 х 44 мм ш*д*в, Допускаемая рабочая температура от не выше 0 до не ниже 40 С, Допустимая температура хранения от не выше -10 до не ниже 70 С. | 8 шт. |
| 16 | Источник бесперебойного питания | Выходная мощность не менее 1100 ВА / 660 Вт, не менее 2.9 мин работы при полной нагрузке, не менее 12.1 мин работы при половинной нагрузке, выходных разъемов не менее 4. | 8 шт. |
| 17 | Сетевой фильтр | Количество розеток не менее 6 шт., Длина кабеля не менее 1.8 м, Максимальный ток нагрузки не менее 10 А. | 8 шт. |
| 18 | Сетевой фильтр | Количество розеток не менее 6 шт., Длина кабеля не менее 3 м, Максимальный ток нагрузки не менее 10 А. | 8 шт. |
| 19 | Шкаф настенный телекоммуникационный | Габариты не более чем 366*650*650 ш*в*г, полезная глубина не менее 605мм, масса не более 22кг. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)" или эквивалент | 8 шт. |
| 20 | Нейлоновый хомут | Нейлоновая стяжка представляет собой узкую полоску из гибкого и прочного нейлона (полиамида). Технические характеристики: . Нормальный диапазон температур обслуживания: не выше -40°C и не ниже 85°C. Длина – не менее 150 мм Ширина – не менее3,6 мм Усилие кг. – не менее18 | 800 шт. |
| 21 | Системный блок | Корпус: Цвет Черный, толщина металла не более 0.5мм, внешних отсеков 3,5 дюйма не менее 1, внутренних отсеков не более 2, разъемы USB 2.0 на передней панели не менее 2, охлаждение корпуса не менее 1 вентилятор 90*90мм на задней стенке, мощность блока питания не менее 500w, максимальная длинна видео карты не более 250мм, встроенный источник бесперебойного питания- наличие (должен находится в нижней части корпуса и имеет пассивную систему охлаждения), Максимальная выходная мощность встроенного источника бесперебойного питания не менее 650 ВА, Эффективная мощность встроенного источника бесперебойного питания не менее 350 ВАТТ. Поддержка режима холодный старт, время реакции встроенного источника бесперебойного питания не более 4-1 мс, кол-во выходных розеток не менее 2 штук, время зарядки до 85% не более 4 часов, до 90% не более 8 часов. Материнская плата: тип памяти DDR3 - наличие, количество слотов RAM не менее 2, максимальный поддерживающий объем памяти не менее 8 Gb. Режим работы памяти двухканальный, слоты расширения PCI-Express не менее 1, Встроенный сетевой интерфейс 10/100/1000 Мбит/сек Ethernet (RG-45)- наличие, Слоты расширения USB 2.0 не менее 6шт, Разъемов SATA 2.0 не менее 6шт. Процессор: частота процессора не менее 2.9 ГГц, количество ядер не менее 2шт., вентилятор системы охлаждения процессора алюминиевый, модуль памяти DDR3 с частотой памяти не менее 1333MHZ не менее 2 шт. объемом не менее 2GB , Жесткий диск: объем не менее 1ТБ, кеш не менее 64мб, Видеокарта: Частота GPU не менее 650 МГц, Видеопамять не менее 2 Гб, Разрядность шины видеопамяти не менее 128 бит. ПО: Предустановленная ОС Win 7 home basic 32bit или эквивалент Системный блок должен быть заводской сборки и иметь гарантию не менее 2-х лет от Производителя. Системный блок должен иметь сертификаты соответствия по требованиям следующих нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006(Разд.6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008. | 8 шт. |
| 22 | Клавиатура | Цвет черный, интерфейс подключения USB. | 8 шт. |
| 23 | Манипулятор мышь | Количество кнопок не менее 3, цвет черный, Интерфейс подключения USB. | 8 шт. |
| 24 | Монитор | Диагональ не менее 18.5 дюймов, Максимальное разрешение не менее 1366 x 768, Яркость не менее 200, Контрастность не менее 30000:1 DFC, Потребляемая мощность не более 21 Вт. | 8 шт. |
| 25 | ПО | ПО для работы с различными IP-устройствами (IP-камерами стандартного разрешения, мегапиксельными IP-камерами, IP-видеосерверами, IP-поворотными платформами, IP-контроллерами датчиков/ключей и т.д.). Технические параметры: - просмотр IP-источников в реальном времени в заданном разрешении и с выбранной скоростью; - технология увеличительного стекла; - технология экономии трафика без потери скорости и качества; - запись по команде пользователя, по видеодетекции, по сработке датчиков, по сигналу комплексной системы событий - три типа сжатия; - предзапись и постзапись, нивелирование «провалов молчания»; - контроль наличия связи; - контроль перекрытия обзора камеры; - применение контрастного видеодетектора, фонового видеодетектора, видеодетектора объектов; - оптимизация работы с мегапиксельными камерами; - избирательный просмотр архива по уровню избыточности (три типа), по аналитике, по индивидуальным признакам; - передача видео в Интернет на стандартный WEB-браузер с набором сервиса выбора камер, скоростей и т.д.; - вещание на сотовые телефоны; - совместимость с комплексной системой мониторинга мобильных объектов; - ретрансляция выбранных камер другим клиентам с сетевым экранированием | 20 шт. |