|  |  |  | Требуемые параметры | Значения Заказчика | Значения Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болты с гайками для санитарно- |  | Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали | конец должен быть с фаской | конец с фаской |
|  | технических работ |  | Класс точности изделий | А/В. | В |
|  |  | мм. | Диаметр | 12-16 | 16 |
|  |  | мм. | Длина стержня номинальная | не более 130 | 130 |
|  |  | мм. | Шаг резьбы болта | не более 2 | 2 |
|  |  | мм. | Длина резьбы болта | не менее 30 | 34 |
|  |  | мм. | Размер под ключ болта номинальный | более 16 | 22 |
|  |  |  | Резьба | должно проходить не по всей длине болта с крупным или мелким шагом резьбы. | Проходит не по всей длине болта с крупным шагом резьбы |
|  |  | мм. | Неполная резьба болта | не менее 0,6 | 0,6 |
|  |  | мм. | Диаметр описанной окружности болта е | не менее 19,85 | 26,2 |
|  |  | мм2. | Площадь расчетного сечения болта | должна превышать 20,1 | 157 |
|  |  | мм. | Высота головки болта минимальная | более 6,11 | 9 |
|  |  |  | Марка стали гайки | 35 или эквивалент. | 35 |
|  |  | мм. | Шаг резьбы гайки | не более 3 | 2 |
|  |  | мм. | Размер под ключ гайки | не менее 19 | 24 |
|  |  | мм. | Диаметр описанной окружности гайки е | не менее 19,9 | 26,2 |
|  |  | мм. | da максимальное | не менее 13 | 17,3 |
|  |  | мм. | h w | не менее 0,6 | 0,8 |
|  |  | мм. | Высота гайки | 10,8-14,8 |  |
|  |  | Н/мм2. | Временное сопротивление стали гайки | не менее 410 | 530 |
|  |  |  | Класс прочности гайки | не менее 8 | 8 |
|  |  | HB | Твердость гаек по Бринеллю | не более 336 | 241 |
|  |  |  | Поверхность болтов и гаек | должна быть чистой, без следов коррозии и механических повреждений. | Чистая, без следов коррозии и механических повреждений |