Изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме, наша организация согласна выполнить работы по замене оконных деревянных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании МУП «УМС» пер.Комсомольский, 7/1 г.Калтан на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Представляем конкретные показатели используемого товара:

| Общие требования к выполнению работ |  | - Соответствия требованиям ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия» - Наличие сертификата соответствия на материалы и изделие 3) Гарантия: - монтаж – 3 года - окна – 3 года - Описание мероприятий по охране труда - Монтажные работы в соответствии с ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам». |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Соответствие требованиям пожарной безопасности Наличие сертификата пожарной безопасности |  |
| Профиль : |  | - VEKA SOFTLINE - 1. Монтажная глубина – 70 мм; - 2.Толщина лицевой стенки – 3 мм; 3. Двойное крепление фурнитурного паза |  |
|  |  | Монтажная глубина – 70 мм; |  |
|  |  | Цвет профиля - белый |  |
|  |  | Класс по ГОСТ 30674-99 - А класс |  |
|  |  | Приведённое сопротивление теплопередаче 0,63 |  |
|  |  | звукоизоляция класс Г |  |
|  |  | Допускаемая степень агрессивного воздействия окружающей среды неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная |  |
|  |  | воздухо- и водопроницаемость класс В |  |
|  |  | прочность угловых сварных соединений створок и короба - 800 Н |  |
|  |  | Изоляция воздушного шума транспортного потока 28,1, дБА |  |
|  |  | Сопротивление ветровой нагрузке – 1000 Па |  |
|  |  | двойное крепление фурнитурного паза |  |
|  |  | Долговечность условных лет эксплуатации – 40 лет |  |
| Стеклопакет |  | Марка стекла М1 СПД 40 мм (4М1-12-4М1-16-4М1) с использованием дистанционных рамок ПВХ разной толщины (двухкамерный) |  |
| Фурнитура |  | Противовзломная фурнитура Siegenia (Германия), с функцией микропроветривания |  |
| Уплотнительная резина |  | Двойной контур уплотнения |  |
| Армирующий профиль |  | Армировка усиленная толщиной 1,5 мм с замкнутым сечением. |  |
| Изделие №1 – Оконный блок 1280*1290 мм - 9 шт. |  |  |  |
| Комплектация: |  |  |  |
|  | - подоконник с термо- и износостойким CPL-покрытием 400 мм*1500 мм - 9 шт. |  |  |
|  | - откосы внутренние утепленные шириной 400 мм – 9 комплектов |  |  |
|  | - уголок фасадный |  |  |
|  | - отлив оцинкованный (белый) 200мм*1500мм - 9шт. |  |  |
| Изделие № 2 – Оконный блок 1300*1320мм – 11 шт. |  |  |  |
| Комплектация: |  |  |  |
|  | - подоконник с термо- и износостойким CPL-покрытием 450 мм*1500 мм - 11 шт. |  |  |
|  | - откосы внутренние утепленные шириной 400 мм – 11 комплекта |  |  |
|  | - уголок фасадный |  |  |
|  | - отлив оцинкованный (белый) 200мм*1500мм - 11шт. |  |  |
| Изделие № 3 – Оконный блок 1470*2850мм – 8 шт. |  |  |  |
| Комплектация: |  |  |  |
|  | - подоконник с термо- и износостойким CPL-покрытием 400 мм*1700 мм - 8 шт. |  |  |
|  | - откосы внутренние утепленные шириной 400 мм – 8 комплекта |  |  |
|  | - уголок фасадный |  |  |
|  | - отлив оцинкованный 200мм*1600мм - 8шт. |  |  |
| Наименование работ: | - доставка оконных блоков - демонтаж оконных блоков - Установка оконных блоков по ГОСТу с использованием трехслойного монтажного шва |  |  |
|  | - Установка оконных блоков ПВХ |  |  |
|  | - установка подоконных досок ПВХ |  |  |
|  | - Устройство внутреннего откоса |  |  |
|  | - Установка отливов |  |  |
|  | - уборка мусора после демонтажа рам и монтажа пластиковых блоков |  |  |