| Техническое задание.. Замена ветхих сетей от ТК 13/3 – ввода до пр. Мира 33 б трубопровода. |  |
| --- | --- |
| № п/п | Перечень товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество |
| 1 | Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором | м3 | 95,625 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 5 |
| 3 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 80 мм | м | 75 |
| 4 | Прокладка трубопроводов в каналах, диаметр труб 80 мм | км | 0,075 |
| 5 | Трубы стальные Д= 89 мм | м | 75 |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз кузбасслаком (или эквивалент) | м2 | 21 |
| 7 | Кузбасслак (или эквивалент) | кг | 5,04 |
| 8 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными | м3 | 0,301 |
| 9 | Теплоизоляционные материалы | м3 | 0.37324 |
| 10 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 | 58,5 |
| 11 | Стеклопластик | м2 | 67.275 |
| 12 | Демонтаж задвижек диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 13 | Установка задвижек диаметром 80 мм | комплект | 2 |
| 14 | Задвижки стальные Д=80 мм | шт. | 2 |
| 15 | Фланцы Д=80 мм | шт. | 4 |
| 16 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | шт. | 11 |
| 17 | Плиты перекрытия железобетонные плоские размером до 3 м2 | м3 | 1,05 |
| 18 | Обратная засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | м3 | 95 |
| 19 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | м2 | 112,5 |
| 20 | Водоотлив из траншей | м3 | 6 |
| 21 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 4,5 |
| 22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) | т | 3,15 |
| 23 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 | м3 | 4,5 |
| 24 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 18 |
| 25 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1 | м2 | 144 |
| 26 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 3.4812 |