VIII.	Техническое задание (описание объекта закупки и условий исполнения контракта)

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтаж металлического забора |  |  |
|  | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м | 2.065 |
|  | Разборка металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0.44 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 5.93 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 5.93 |
|  | Раздел 2. Вырубка деревьев и кустарников |  |  |
|  | Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм | 1 м3 | 15.5 |
|  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см | 100 пней | 0.38 |
|  | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм твердых пород | 1 пень | 1 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 26.8 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 26.8 |
|  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 1 га | 0.025 |
|  | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье редкие | 1 га | 0.025 |
|  | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1 га | 0.025 |
|  | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 1 га | 0.025 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 7.5 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 7.5 |
|  | Раздел 3. Демонтаж зданий и МАФ |  |  |
|  | Разборка прогулочных веранд | 10 м2 | 13.9 |
|  | Демонтаж спортивных металлических снарядов | 1 т | 0.2 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.8 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 0.8 |
|  | Раздел 4. Демонтаж фонарных столбов |  |  |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 7 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 5.25 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 5.25 |
|  | Раздел 5. Демонтаж бетонных площадок |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 | 0.203895 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 48.9348 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 48.9348 |
|  | Раздел 6. Демонтаж асфальтовых покрытий |  |  |
|  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.367 |
|  | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 3.21 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 65.688 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 65.688 |
|  | Раздел 7. Прочие работы |  |  |
|  | Регулирование высотного положения колодцев | 1 м2 | 30.205 |
|  | Плита КЦО-3 | шт | 1 |
|  | Люки чугунные тяжелые | шт. | 1 |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Раздел 1. 1-й этаж |  |  |
|  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 8.4776 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 5.745 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.73395 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.18085 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.62055 |
|  | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.0882 |
|  | Разборка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.194 |
|  | Разборка облицовки откосов | 100 м2 стен | 0.22932 |
|  | Разборка уголка | 100 м | 0.5733 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.351 |
|  | Снятие пенопласта со стен | 100 м2 | 0.1307 |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.88985 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 12.114125 |
|  | Разборка обшивки стен | 100 м2 стен | 0.481675 |
|  | Разборка каркаса стен | 100 м2 стен | 0.122 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона (подиум) | 1 м3 | 0.205 |
|  | Разборка порогов | 1 м3 | 0.60515 |
|  | Разборка металлических дверных блоков | 1 м2 проема | 9.985 |
|  | Разборка облицовки стен из плит | 100 м2 | 0.4138 |
|  | Разборка металлических решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м | 0.026 |
|  | Полы 1-й этаж |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 3.3079 |
|  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 1.5962 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 1.68245 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 3.3267 |
|  | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 3.3217 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 3.882 |
|  | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 3.882 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов цементных и бетонных толщиной 40 мм | 100 м2 покрытия | 0.05675 |
|  | Разборка монолитных перекрытий железобетонных | 1 м3 | 1.33245 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 1.12 |
|  | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 | 0.028 |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 | 0.84 |
|  | Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0.056 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 шт | 0.01 |
|  | Электрика |  |  |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.45 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.37 |
|  | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.61 |
|  | Демонтаж кабель-каналов | 100 м труб | 0.8525 |
|  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 | 100 м пучка проводов | 2.5275 |
|  | Демонтаж щитков | 1 шт. | 1 |
|  | Демонтаж настенного указателя | 100 шт. | 0.04 |
|  | Демонтаж дымового датчика | шт. | 62 |
|  | Демонтаж извещателя пожарного ручного | шт. | 4 |
|  | Демонтаж ВРУ | 1 шт. | 3 |
|  | Демонтаж рубильника | 1 шт. | 2 |
|  | Демонтаж. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0.16 |
|  | Демонтаж автоматов | 100 шт. | 0.03 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.13 |
|  | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.02 |
|  | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.02 |
|  | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.13 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.07 |
|  | Демонтаж сифонов | 100 приборов | 0.19 |
|  | Демонтаж поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0.2 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1.177 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0.1975 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0.2 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.01 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.04 |
|  | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0.2015 |
|  | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.175 |
|  | Отопление |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 1.09 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 1.522 |
|  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.19 |
|  | Демонтаж конвекторов | 100 экм | 0.741 |
|  | Снятие колонок водогрейных | 100 шт. | 0.03 |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Демонтаж вентиляционных решеток | 100 шт | 0.33 |
|  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0.051 |
|  | Раздел 2. 2-й этаж |  |  |
|  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 34.07 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 7.74 |
|  | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0.06385 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.63535 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.01665 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 1.0395 |
|  | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 | 0.2646 |
|  | Разборка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.132 |
|  | Разборка облицовки откосов | 100 м2 стен | 0.1512 |
|  | Разборка уголка | 100 м | 0.378 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.652 |
|  | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.3855 |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.745 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 8.975 |
|  | Разборка обшивки стен | 100 м2 стен | 0.485 |
|  | Разборка каркаса стен | 100 м2 стен | 0.1212 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.0714 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 (подиум) | 1 м3 | 1.62 |
|  | Полы 2-й этаж |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 3.32655 |
|  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0.4878 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 0.58105 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 4.857 |
|  | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 3.05 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 3.0675 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 2.122 |
|  | Электрика |  |  |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.48 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.39 |
|  | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.55 |
|  | Демонтаж кабель-каналов | 100 м труб | 0.365 |
|  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 | 100 м пучка проводов | 2.25 |
|  | Демонтаж щитков | 1 шт. | 1 |
|  | Демонтаж настенного указателя | 100 шт. | 0.05 |
|  | Демонтаж дымового датчика | шт. | 35 |
|  | Демонтаж извещателя пожарного ручного | шт. | 4 |
|  | Демонтаж. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0.025 |
|  | Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 2 |
|  | Демонтаж автоматов | 100 шт. | 0.05 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.24 |
|  | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.04 |
|  | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.03 |
|  | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.2 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.14 |
|  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0.1 |
|  | Демонтаж смывных бачков пластмассовых на стене | 100 приборов | 0.05 |
|  | Демонтаж сифонов | 100 шт | 0.24 |
|  | Демонтаж поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0.4 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1.6525 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0.02 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.08 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.0275 |
|  | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0.1725 |
|  | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.1325 |
|  | Отопление |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 0.41 |
|  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.16 |
|  | Демонтаж конвекторов | 100 экм | 0.663 |
|  | Снятие колонок водогрейных | 100 шт. | 0.03 |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Демонтаж вентиляционных решеток | 100 шт | 0.47 |
|  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0.021 |
|  | Раздел 3. Лестницы |  |  |
|  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 1.1916 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.044 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.044 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0.34 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1.9608 |
|  | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м | 0.194 |
|  | Разборка металлических решеток | 100 м | 0.031 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 | 0.64375 |
|  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.74345 |
|  | Разборка обшивки стен | 100 м2 стен | 0.014 |
|  | Демонтаж дымового датчика | шт. | 4 |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.02 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.03 |
|  | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.04 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0.0865 |
|  | Демонтаж кабель-каналов | 100 м труб | 0.6125 |
|  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 | 100 м | 0.6125 |
|  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.02 |
|  | Демонтаж конвекторов | 100 экм | 0.052 |
|  | Демонтаж извещателя пожарного ручного | шт. | 2 |
|  | Демонтаж настенного указателя | 100 шт. | 0.02 |
|  | Демонтаж щитков | 1 шт. | 2 |
|  | Демонтаж автоматов | 100 шт. | 0.01 |
|  | Демонтаж. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 3 |
|  | Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 2 |
|  | Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм | 100 шт. | 0.03 |
|  | РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 240.549 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 240.549 |
|  | Раздел 4. Демонтаж металлических наружных лестниц |  |  |
|  | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 0.34 |
|  | Раздел 5. Демонтаж крылец |  |  |
|  | Вход 1-2 |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0.22 |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 0.22 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 4.980204 |
|  | Вход 4 |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 | 0.014 |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 0.014 |
|  | Демонтаж козырька | 1 т | 0.035685 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 0.36 |
|  | Вход 6-7 |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0.235 |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0.235 |
|  | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0.064 |
|  | Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | 100 м2 стен | 0.016 |
|  | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100 м2 | 0.066894 |
|  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 0.245 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 6.06082 |
|  | Вход 12 |  |  |
|  | Разборка кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля(профлист) | 100 м2 | 0.085 |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 0.085 |
|  | Разборка наружной облицовки поверхности стен из металлосайдинга | 100 м2 | 0.045 |
|  | Разные работы |  |  |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 32.75 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 32.75 |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Раздел 1. КРОВЛЯ |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1.4748 |
|  | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 52.861046 |
|  | Демонтаж воронок водосточных | 1 воронка | 2 |
|  | Разборка стоек | стойка | 2 |
|  | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 0.1005 |
|  | Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт. | 1.32 |
|  | Разборка трубопроводов канализации из асбестоцементгых труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.0225 |
|  | Разборка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм | 1 зонт | 1 |
|  | Демонтаж прожекторов | 100 шт. | 0.02 |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 7.8491 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения покрытий цементных и бетонных толщиной 25 мм | 100 м2 | 7.8491 |
|  | Разборка теплоизоляции на кровле из двух слоёв стеклоткани | 100 м2 | 7.8491 |
|  | Разборка утеплителя из керамзита | 1 м3 | 156.982 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 210.26 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 210.26 |
|  | Раздел 2. КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-3, 4-6 |  |  |
|  | КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-3, 4-6 |  |  |
|  | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 29.13 |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 8.721 |
|  | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т | 0.31868 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм | 100 м2 | 5.99 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 5.99 |
|  | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на мастике в 2 слоя | 100 м2 | 5.99 |
|  | Приготовление кровельных мастик | 1 т мастики | -2.41 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм | 100 м2 | 5.99 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 1.744803 |
|  | Установка стропил | м3 | 26.43 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 1.344 |
|  | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0.632 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 7.7675 |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности | 100 м2 | 25.44 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 8.35 |
|  | Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам сложная кровля | 100 м2 | 8.45 |
|  | Резка стального профилированного настила | м реза | 52.395 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 1.53 |
|  | Ограждение кровель перилами | 100 м | 2.1 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 0.825 |
|  | Облицовка вентшахт профилированным листом с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.19 |
|  | Облицовка вентшахт листом с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.052 |
|  | Слуховое окно СО-1(3шт) |  |  |
|  | Устройство слуховых окон |  | 3 |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности | 100 м2 | 0.9998 |
|  | Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 0.15 |
|  | Облицовка свесов слуховых окон стальным листом с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.03 |
|  | Слуховое окно СО-2(4 шт) |  |  |
|  | Установка слуховых окон | 100 м2 | 0.0764 |
|  | Облицовка свесов слуховых окон стальным листом с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.04 |
|  | Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
|  | Колено универсальное Ду 150 мм | шт. | 8 |
|  | Устройство желобов подвесных | 100 м | 0.26 |
|  | Держатель желоба | шт. | 44 |
|  | Монтаж водосточных труб | 100 м труб | 0.23 |
|  | Колено выпуска Ду 150 мм | шт. | 4 |
|  | Хомут крепления трубы | шт. | 16 |
|  | Сетка в воронку | шт. | 4 |
|  | Планка торцевая 135х145х2000 | шт | 36 |
|  | Раздел 3. КРОВЛЯ В ОСЯХ 3-4 |  |  |
|  | КРОВЛЯ В ОСЯХ 3-4 |  |  |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на мастике в 2 слоя | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 | 22.53855 |
|  | Утепление покрытий керамзитом | 1 м3 | 17.0166 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.43707 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0.2304 |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности | 100 м2 | 0.1229 |
|  | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 шт | 0.72 |
|  | Анкерный болт с гайкой 12*150 | шт | 72 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 | 0.09176 |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 1.50257 |
|  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 0.4965 |
|  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 0.06 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.13596 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.172472 |
|  | Установка кровельного аэратора | 1 шт. | 2 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.0596 |
|  | Раздел 4. СТЕHЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 1-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.9155 |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 2.45 |
|  | Раздел 5. СТЕHЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 2-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.8975 |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0.3 |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 3.05 |
|  | Раздел 6. ПЕРЕМЫЧКИ 1-й этаж |  |  |
|  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 0.19442 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.10255 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.2051 |
|  | УЗЕЛ 1 |  |  |
|  | Демонтаж перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. | 0.16 |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.295 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. | 0.2 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.1159 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП (за 2 раза) | 100 м2 | 0.2318 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.0282 |
|  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих | 100 м2 | 0.023056 |
|  | Плиты минераловатные на синтетическом связующем | м3 | 0.1187 |
|  | УЗЕЛ 2 |  |  |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.19481 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. | 0.15 |
|  | Шпильки черные стяжные диаметром 20 мм длиной 500 мм | т | 0.0172 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0811 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.1622 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.01493 |
|  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих | 100 м2 | 0.01441 |
|  | Плиты минераловатные на синтетическом связующем | м3 | 0.0742115 |
|  | Раздел 7. ПЕРЕМЫЧКИ 2-й этаж |  |  |
|  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 0.2342 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.1216 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.2432 |
|  | УЗЕЛ 2 (6шт) |  |  |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.20628 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.15 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.08104 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.16208 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.01487 |
|  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих | 100 м2 | 0.017292 |
|  | Плиты минераловатные на синтетическом связующем | м3 | 0.0890538 |
|  | УЗЕЛ 3 (4шт) |  |  |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.14743 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. | 0.1 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0579 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.1158 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.0141 |
|  | УЗЕЛ 4 (2шт) |  |  |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.071132 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. | 0.05 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.02791 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.05582 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 | 0.0052 |
|  | Раздел 8. ПОЛЫ 1-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Тип 1 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 0.935 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 0.935 |
|  | Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 0.935 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1.1842 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 1.1842 |
|  | Тип 2 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1.3399 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 1.3399 |
|  | Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 1.3399 |
|  | Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов | 100 м2 пола | 1.3399 |
|  | Устройство стяжек бетонных толщиной 65 мм | 100 м2 | 1.3399 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.4259 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм | 100 м2 | 2.1114 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 2.1114 |
|  | Тип 3 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 2.1895 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм | 100 м2 | 2.1895 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 3.8793 |
|  | Тип 4 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 1.3592 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 1.5119 |
|  | Тип 5 |  |  |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 0.2261 |
|  | Плинтуса |  |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 4.52 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных | 100 м | 1.5144 |
|  | Раздел 9. ПОЛЫ 2-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Тип 1 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 0.2827 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 0.7384 |
|  | Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 0.7384 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.7301 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.5218 |
|  | Тип 3 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 5.6308 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм | 100 м2 | 9.2774 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 9.2774 |
|  | Тип 4 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 0.1012 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 0.1012 |
|  | Плинтуса |  |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 6.58 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных | 100 м | 0.3696 |
|  | Раздел 10. ОKHА 1-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (противопожарные) | 100 м2 | 0.0882 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.0336 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1.1655 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 1.0325 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов сендвич панелями | 100 м2 | 1.188216 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 3.3006 |
|  | Раздел 11. ОKHА 2-й ЭТАЖ |  |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1.4742 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0.7395 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов сендвич панелями | 100 м2 | 0.67328 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 4.398 |
|  | Раздел 12. ДВЕРИ 1-й ЭТАЖ |  |  |
|  | ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ |  |  |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.2877 |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0.0728 |
|  | Монтаж витражей из алюминиевых сплавов с остеклением | 100 м2 | 0.4004 |
|  | Дверной блок аллюминиевый Дв 21-13(однокамерный,с уплотнением, с защитной пленкой) | м2 | 10.92 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2.1 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 20 |
|  | ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ |  |  |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 9.45 |
|  | Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.3276 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.168 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.691 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.4935 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 10 |
|  | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов звукоизоляционных | 100 м2 | 0.32898 |
|  | Раздел 13. ДВЕРИ 2-й ЭТАЖ |  |  |
|  | ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ |  |  |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0.0728 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 4 |
|  | ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ |  |  |
|  | Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.3045 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.2457 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.495 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.1092 |
|  | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных в санузлах | 100 м2 | 0.75168 |
|  | Раздел 14. ВХОДЫ В-1(3 шт) |  |  |
|  | ПЛОЩАДКА |  |  |
|  | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 | 0.177 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.26961 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0.9 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0.36 |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.48 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля(профлист) | 100 м2 | 0.66 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.66 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0.66 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.114 |
|  | Раздел 15. ВХОДЫ В-2 |  |  |
|  | ПЛОЩАДКА |  |  |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.16 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0.21 |
|  | Устройство металлических ограждений без поручней (Ограждения из нержавеющей стали) | 100 м | 0.24 |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0135 |
|  | Устройство бетонной подготовки(для косоуров) | 100 м3 | 0.0135 |
|  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2 | 100 ям | 0.18 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 | 0.18 |
|  | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 | 0.0162 |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м(под площадку) | т | 0.324882 |
|  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м(Б-1,Б-2) | 1 т | 0.2784536 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.2602 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.5204 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (профлист) | 100 м2 | 0.105 |
|  | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 100 м3 в деле | 0.012 |
|  | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0.01212 |
|  | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 100 м | 0.258 |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т | 0.2172 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.337148 |
|  | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.0769668 |
|  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 0.0259624 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.2955 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.591 |
|  | Обшивка козырька сталью с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.105 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.175 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля(профлист) | 100 м2 | 0.175 |
|  | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.14 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.24 |
|  | Раздел 16. ВХОД В-3 |  |  |
|  | ПЛОЩАДКА |  |  |
|  | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 | 0.07 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.098654 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0.355 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0.13 |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.185 |
|  | Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 0.235 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.235 |
|  | Планка торцевая 135х145х2000 | шт | 4 |
|  | Планка примыкания верхняя 250х147х2000 | шт | 11 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0.235 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.064 |
|  | Раздел 17. ВХОД В-4 |  |  |
|  | ПЛОЩАДКА |  |  |
|  | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 | 0.005 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.006912 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0.023 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0.05 |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.047268 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.02058 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.04116 |
|  | Монтаж покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | 100 м2 | 0.025 |
|  | Термошайба 10 мм | шт | 16 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт | 0.1 |
|  | Анкерный болт OMAX 10*120 | шт | 10 |
|  | Раздел 18. ВХОД В-5 |  |  |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.065 |
|  | Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 0.085 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.085 |
|  | Планка торцевая 135х145х2000 | шт | 3 |
|  | Планка примыкания верхняя 250х147х2000 | шт | 2 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0.085 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.045 |
|  | Раздел 19. ВХОД В-6 |  |  |
|  | КОЗЫРЕК |  |  |
|  | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.118 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0.145 |
|  | Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 0.145 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.145 |
|  | Планка торцевая 135х145х2000 | шт | 3 |
|  | Планка примыкания верхняя 250х147х2000 | шт | 4 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.057 |
|  | Раздел 20. НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА НЛ-1, НЛ-2, НЛ-3, НЛ-4 |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0336 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.01154 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 0.576 |
|  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 | 0.01634 |
|  | Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции | 1 т | 0.016104 |
|  | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм | т | 0.01324 |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.004 |
|  | Устройство бетонной подготовки(для косоуров) | 100 м3 | 0.008 |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т | 0.31328 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.107546 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 3.3987 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1.88556 |
|  | Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся | 100 м2 | 3.77106 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской | 100 м2 | 3.77106 |
|  | Раздел 21. ЛЕСТHИЦЫ ПОЖАРНЫЕ |  |  |
|  | ПЛ-3 |  |  |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 0.22522448 |
|  | Анкерный болт с гайкой 12х180 | шт | 16 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.1171 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза) | 100 м2 | 0.2342 |
|  | Раздел 22. ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА 1-ГО ЭТАЖА |  |  |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) одноуровневых | 100 м2 | 6.0218 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛО) одноуровневых | 100 м2 | 0.2309 |
|  | Установка уголков | 100 п. м | 0.592 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 11.962 |
|  | СТЕНЫ |  |  |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой | 100 м2 | 2.3565 |
|  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 7.84692 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 10.4713 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 | 10.9085 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 | 2.939 |
|  | Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.9819 |
|  | Установка уголков | 100 п. м | 4.981 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 23.5847 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 1.1424 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 3.1675 |
|  | Раздел 23. ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА 2-ГО ЭТАЖА |  |  |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) одноуровневых | 100 м2 | 6.7137 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 5.7137 |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0.332 |
|  | СТЕНЫ |  |  |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой | 100 м2 | 2.439 |
|  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 5.71773 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 8.1283 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 | 15.0128 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 | 2.2164 |
|  | Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.3106 |
|  | Установка уголков | 100 п. м | 4.108 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 18.8303 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 3.6583 |
|  | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |
|  | Устройство металлических ограждений без поручней из нержавеющей стали | 100 м | 0.46 |
|  | Раздел 24. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |  |  |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 10.58 |
|  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 | 6.775 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки | 100 м2 | 8.56 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.7375 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 339.78 |
|  | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 59.99 |
|  | Раздел 25. РАЗHЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т | 0.04078 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0394 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.0788 |
|  | Технологические отверстия |  |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 шт | 0.13 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0.824355 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м | 0.4797 |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 шт | 0.02 |
|  | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0.23792 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.2112 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.4224 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1.992294 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 1.992294 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1.89 |
|  | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | 1 м2 проема | 1.89 |
|  | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | 1 м2 проема | 37.8 |
|  | Установка перегородок из ПВХ | 100 м2 проемов | 0.504 |
|  | Установка блоков из ПВХ внутренних дверных проемах в перегородках ПВХ | 100 м2 проемов | 0.252 |
|  | Установка москитных сеток на существующие оконные блоки | 100 компл. | 0.62 |
|  | ОХРАННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ |  |  |
|  | Устройство видеоконтрольное | шт. | 11 |
|  | Видеокамера уличная | шт | 10 |
|  | Видеокамера внутренняя | шт | 1 |
|  | Монтаж видеорегистратора | шт. | 1 |
|  | Видеорегистратор | шт | 1 |
|  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | 1 шт. | 4 |
|  | Жесткий диск 2 ТВ | шт | 4 |
|  | Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля | 1 шт. | 1 |
|  | Блок бесперебойного питания | шт | 1 |
|  | Аккумулятор 12В, 17Ач | шт | 1 |
|  | Аппарат настольный, масса до 0,015 т | 1 шт. | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания | шт | 1 |
|  | LCD монитор | шт | 1 |
|  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.08 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.08 |
|  | Коробка монтажная | шт | 11 |
|  | Мини-каналы 40*40, длиной 2 м | шт | 4 |
|  | Кабель | шт | 1 |
|  | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. | 1 разъем | 22 |
|  | Зажимы контактные винтовые | шт | 13 |
|  | Устройство грозозащиты | шт | 8 |
|  | Разъем BNC | шт | 22 |
|  | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ |  |  |
|  | Раздел 1. Распределительная сеть |  |  |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 2.58 |
|  | Раздел 2. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, сечением 5*10 мм2 | 1000 м | 0.111 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, сечением 5*4 мм2 | 1000 м | 0.036 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, сечением 5*4 мм2 | 1000 м | 0.111 |
|  | Труба гофрированная 40 мм из самозатухающего ПВХ | м | 145 |
|  | Труба гофрированная 63 мм из самозатухающего ПВХ | м | 113 |
|  | Раздел 3. 1 этаж. Низковольтная аппаратура |  |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 4 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 80 |
|  | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 2 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 12.49 |
|  | Раздел 4. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 36 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 550*320*120, ниша, 505*275*125 | шт | 1 |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 24 модуля, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 405*320*120, ниша, 360*275*125 | шт | 1 |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 12 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 275*320*120, ниша, 230*275*125 | шт | 2 |
|  | Автоматический выключатель 40А 3Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 44 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный25А/30mA 2P 2 модуля | шт | 28 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Ящик с понижающим трансформатором, 220/24В | шт | 2 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.62 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*2,5 мм2 | 1000 м | 0.25 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.4 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 612 |
|  | Труба гофрированная 25 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 637 |
|  | Коробка распаячная скрытой установки, 70*70*45 | шт | 120 |
|  | Коробка установочная скрытой установки, 65*40, металлические лапки | шт | 77 |
|  | Раздел 5. 1 этаж. Оборудование светотехническое |  |  |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 1.83 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.13 |
|  | Светильник на кронштейнах | 100 шт. | 0.01 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.37 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0.02 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.02 |
|  | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.36 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1.07 |
|  | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.03 |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.44 |
|  | Раздел 6. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP40, | шт | 22 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP40, блок аварийного питания | шт | 8 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20 | шт | 104 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20, блок аварийного питания | шт | 49 |
|  | Лампа люминисцентная 18Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8, | шт | 1052 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20 | шт | 2 |
|  | Комплект крепления | комплект | 385 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен | шт | 9 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен, блок аварийного питания | шт | 2 |
|  | Светильник для освещения информацтонных и классных досок, 36 Вт, IP20, ЭПРА, в комплекте с кронштейнами ЛБО46-1*36-013 Class | шт | 1 |
|  | Рассеиватель | шт | 1 |
|  | Лампа люминисцентная 36Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8, | шт | 28 |
|  | Светильник настенный со встроенным выключателем с люминисцентной лампой 36 Вт (лампа сходит в комплект поставки) | шт | 2 |
|  | Светильник с КЛЛ 2*18Вт, 2G11, IP65, крепление на поверхность потолка или стены, цвет белый | шт | 18 |
|  | Светильник с КЛЛ 2*18Вт, 2G11, IP65, крепление на поверхность потолка или стены, цвет белый, встроенный датчик движения | шт | 19 |
|  | Лампа компактная люминисцентная 18 Вт, 2G11 | шт | 74 |
|  | Комплект крепления | комплект | 37 |
|  | Светильник переносной под лампу накаливания, длина шнура 10 метров | шт | 1 |
|  | Лампа накаливания местного освещения, 60Вт, Е40, 24В, | шт | 1 |
|  | Светильник аварийный , с ЛЛ 2*8 Вт, G5, комбинированный, "ВЫХОД", блок аварийного питания, 220 В, IP42 | шт | 36 |
|  | Лампа люминисцентная 8 Вт, G5 | шт | 72 |
|  | Выключатель одноклавишный 10 А/250 В, белый, скрытой установки | шт | 98 |
|  | Выключатель двухклавишный 10 А/250 В, белый, скрытой установки | шт | 3 |
|  | Выключатель одноклавишный 10 А/250 В, белый, скрытой установки | шт | 9 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 41 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 3 |
|  | Рамка 1 пост цвет белый | шт | 118 |
|  | Рамка 2 поста цвет белый | шт | 18 |
|  | Раздел 7. 2 этаж. Низковольтная аппаратура |  |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 4 |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 82 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 10.04 |
|  | Раздел 8. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 36 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 550*320*120, ниша, 505*275*125 | шт | 2 |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 18 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 275*450*120, ниша, 230*405*125 | шт | 2 |
|  | Автоматический выключатель 40А 3Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 39 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный25А/30mA 2P 2 модуля | шт | 27 |
|  | Автоматический выключатель 16А 1Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автомат светочувствительный с фотодатчиком - 16А | шт | 4 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.575 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*2,5 мм | 1000 м | 0.15 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.3 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 563 |
|  | Труба гофрированная 25 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 441 |
|  | Коробка распаячная скрытой установки, 70*70*45 | шт | 90 |
|  | Коробка установочная скрытой установки, 65*40, металлические лапки | шт | 42 |
|  | Раздел 9. 2 этаж. Оборудование светотехническое |  |  |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 1.77 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.08 |
|  | Светильник на кронштейнах | 100 шт. | 0.04 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.22 |
|  | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.27 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.58 |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.26 |
|  | Раздел 10. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP40 | шт | 7 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20 | шт | 130 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20, блок аварийного питания | шт | 40 |
|  | Лампа люминисцентная 18Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8, | шт | 708 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20 | шт | 4 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, потолочный, опаловый рассеиватель, ЭПРА, IP20, блок аварийного питания | шт | 4 |
|  | Комплект крепления | комплект | 185 |
|  | Светильник для освещения информацтонных и классных досок, 36 Вт, IP20, ЭПРА, в комплекте с кронштейнами | шт | 4 |
|  | Рассеиватель | шт | 4 |
|  | Лампа люминисцентная 36Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8, | шт | 24 |
|  | Светильник с КЛЛ 2*18Вт, 2G11, IP65, крепление на поверхность потолка или стены, цвет белый | шт | 18 |
|  | Светильник с КЛЛ 2*18Вт, 2G11, IP65, крепление на поверхность потолка или стены, цвет белый, встроенный датчик движения | шт | 4 |
|  | Лампа компактная люминисцентная 18 Вт, 2G11 | шт | 44 |
|  | Комплект крепления | комплект | 22 |
|  | Светильник аварийный , с ЛЛ 2*8 Вт, G5, комбинированный, "ВЫХОД", блок аварийного питания, 220 В, IP42 | шт | 27 |
|  | Лампа люминисцентная 8 Вт | шт | 54 |
|  | Выключатель одноклавишный 10 А/250 В, белый, скрытой установки | шт | 58 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 26 |
|  | Рамка 1 пост цвет белый | шт | 66 |
|  | Рамка 2 поста цвет белый, | шт | 9 |
|  | Раздел 11. Техподполье |  |  |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 6 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.19 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 1.86 |
|  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.12 |
|  | Раздел 12. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный25А/30mA 2P 2 модуля | шт | 2 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен | шт | 9 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен, блок аварийного питания | шт | 10 |
|  | Лампа люминисцентная 36Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8 | шт | 38 |
|  | Светодиодный аккумуляторный светильник, 18 светодиодов | шт | 1 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.19 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 186 |
|  | Коробка распаячная открытой установки, 62*24 (2 коемника), белая | шт | 20 |
|  | Выключатель одноклавишный 10 А/250 В, белый, открытой установки, IP55 | шт | 12 |
|  | Раздел 13. Чердак |  |  |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0.12 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0.58 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.05 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм | 100 м | 0.05 |
|  | Раздел 14. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Светильник светодиодный 12Вт, крепление на стену, IP56 | шт | 12 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*2,5 мм2 | 1000 м | 0.065 |
|  | Труба гофрированная 25 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 58 |
|  | Труба гладкая жесткая тяжелая 63 мм из самозатухающего ПВХ | м | 5 |
|  | Коробка протяжная металлическая, IP54, 100*100*80 мм | шт | 7 |
|  | Раздел 15. Строительные работы |  |  |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.04 |
|  | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 ниш | 0.08683 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |
|  | 1 этаж, прачечная |  |  |
|  | Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час | блок | 1 |
|  | Установка В1 (L=515 м3/ч, Р=160 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | КИПиА |  |  |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | КИПиА В2 (L=515 м3/ч, Р=160 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | Воздуховоды |  |  |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 0.1034 |
|  | Термофлекс, т.10 мм | м2 | 1.1374 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 решетка | 7 |
|  | Вентиляционная решетка с регултруемыми жалюзи 150*250 | шт | 7 |
|  | Спортзал |  |  |
|  | Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час | блок | 1 |
|  | Установка В2 (L=320 м3/ч, Р=170 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | КИПиА |  |  |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | КИПиА В2 (L=320 м3/ч, Р=170 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | Воздуховоды |  |  |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 0.2608 |
|  | Термофлекс, т.10 мм | м2 | 2.8688 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 решетка | 7 |
|  | Вентиляционная решетка с регултруемыми жалюзи 150*250 | шт | 7 |
|  | Актовый зал |  |  |
|  | Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час | блок | 1 |
|  | Установка В3 (L=301 м3/ч, Р=180 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | КИПиА |  |  |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | КИПиА В3 (L=301 м3/ч, Р=180 Па) Коммерческое предложение NED | комплект | 1 |
|  | Воздуховоды |  |  |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 0.1978 |
|  | Термофлекс, т.10 мм | м2 | 2.1758 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 решетка | 3 |
|  | Вентиляционная решетка с регултруемыми жалюзи 150*250 | шт | 3 |
|  | Туалетные 100м3/ч, 50Па |  |  |
|  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 15 |
|  | Вентилятор | шт | 15 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.1794 |
|  | Воздуховод круглый из оцинкованной стали т=0,55 мм | м2 | 17.94 |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 7 |
|  | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 125 мм | шт. | 7 |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 1.15 |
|  | Термофлекс, т.10 мм | м2 | 12.65 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм | 1 решетка | 1 |
|  | Решетки вентиляционные алюминиевые типа АРН размером 200х200 мм | шт. | 1 |
|  | Естественная вентиляция ВЕ1-ВЕ8 |  |  |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 160 мм | 1 дефлектор | 1 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 160 мм | шт. | 1 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 180 мм | 1 дефлектор | 1 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 180 мм | шт. | 1 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм | 1 дефлектор | 2 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 200 мм | шт. | 2 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 1 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 250 мм | шт. | 1 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм | 1 дефлектор | 3 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 315 мм | шт. | 3 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм | 1 дефлектор | 2 |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические , диаметр патрубка 400 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0956 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 0.154 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 | 0.1008 |
|  | Воздуховод круглый из оцинкованной стали т=0,7 мм | м2 | 35.04 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 | 0.018 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0.146 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 | 0.133 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 | 0.24 |
|  | Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали т=0,7 мм | м2 | 53.7 |
|  | Установка переходов и отводов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 | 0.0869 |
|  | Переходы из оцинкованной стали т=0,7 мм | м2 | 8.69 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 решетка | 97 |
|  | Вентиляционная решетка с регултруемыми жалюзи 150*250 | шт | 97 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | 1 решетка | 7 |
|  | Вентиляционная решетка с регултруемыми жалюзи 150*150 | шт | 7 |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 8.3 |
|  | Туалетные 100м3/ч, 50Па |  |  |
|  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |
|  | Вентилятор | шт | 1 |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 1 |
|  | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 125 мм | шт. | 1 |
|  | ДОПОЛНЕНИЕ 1 |  |  |
|  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 шт | 7 |
|  | Вытяжной вентилятор | шт. | 7 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм | 1 решетка | 53 |
|  | Настенная однорядная решетка 250*150 | шт. | 53 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 0.61 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 1.41 |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 19.6 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 5 |
|  | Дефлектор 160 | шт. | 1 |
|  | Дефлектор 180 | шт. | 1 |
|  | Дефлектор 200 | шт. | 2 |
|  | Дефлектор 280 | шт. | 1 |
|  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм | 1 дефлектор | 5 |
|  | Дефлектор 315 | шт. | 3 |
|  | Дефлектор 400 | шт. | 2 |
|  | ДОПОЛНЕНИЕ 2 |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 шт | 3 |
|  | Канальный вентилятор 250/1 | шт. | 1 |
|  | Канальный вентилятор 200/1 | шт. | 2 |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 3 |
|  | Регулятор скорости 1,5 | шт. | 3 |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг | 0.0321 |
|  | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 3 |
|  | Клапан обратный 250 | шт. | 1 |
|  | Клапан обратный 200 | шт. | 2 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения , диаметр обечайки 200 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Шумоглушитель 200/6 | шт. | 2 |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения , диаметр обечайки 250 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Шумоглушитель 250/6 | шт. | 1 |
|  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 шт | 7 |
|  | Вытяжной вентилятор 120 | шт. | 7 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм | 1 решетка | 63 |
|  | Настенная однорядная решетка 250*150 | шт. | 13 |
|  | Настенная однорядная решетка 100*150 | шт. | 50 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 0.35 |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука , вспененного полиэтилена | 10 м2 | 3.5 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
|  | Раздел 1. Узел учета холодной воды |  |  |
|  | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 1 |
|  | Манометр радиальный 63/6 | шт | 1 |
|  | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 фильтров | 0.1 |
|  | Фильтр магнитный фланцевый 50 | шт. | 1 |
|  | Закладное устройство отбора давления идеальных газов | 1000 шт. | 0.001 |
|  | Отборное устройство давления | шт | 1 |
|  | Раздел 2. Холодный водопровод В1, В2 |  |  |
|  | Шаровой кран муфт. Ру=2,0 МПа 3/4 | шт | 44 |
|  | Шаровой кран муфт. Ру=2,0 МПа 1 | шт | 4 |
|  | Гибкая металлополимерная подводка д=15мм L=50 см | шт | 65 |
|  | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 4 |
|  | Огнетушитель ОП-10 | шт | 18 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 4 |
|  | Шкаф пожарный ШПК-320 Н навесной | шт. | 2 |
|  | Шкаф пожарный ШПК-320 В встроенный | шт. | 2 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м | 0.79 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м | 0.28 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.21 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.1 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.14 |
|  | Установка кранов поливочных диаметром 25 мм | 1 кран | 2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 6.2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 1.4 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 65 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 2.6 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 2.7 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.44 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.94 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.0167 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.2421 |
|  | Раздел 3. Горячий водопровод Т3, Т4 |  |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 8 |
|  | Термосмесители воды | компл. | 8 |
|  | Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб | 10 шт. | 1.2 |
|  | Установка кранов поливочных диаметром 25 мм | 1 кран | 12 |
|  | Шаровой кран муфт. Ру=2,0 МПа 3/4 | шт | 55 |
|  | Шаровой кран муфт. Ру=2,0 МПа 1 | шт | 9 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 2.5 |
|  | Кран туалетный настольный 15 | шт | 25 |
|  | Гибкая металлополимерная подводка д=15мм L=50 см | шт | 91 |
|  | Смесители для умывальников настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл. | 5 |
|  | Смесители для душевых установок с душевой сеткой на гибком шланге | компл. | 15 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м | 0.88 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м | 0.217 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.18 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.855 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.56 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.595 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м | 1.8 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 8.55 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 5.6 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.1348 |
|  | Раздел 4. Канализация К1 |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.236 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.236 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.3006 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 4 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 3.2 |
|  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 1.2 |
|  | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 компл. | 0.8 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0.33 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.455 |
|  | Раздел 6. ПРОЧЕЕ |  |  |
|  | Установка сливов | 10 компл. | 0.2 |
|  | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | 1 шт | 13 |
|  | Установка моек на два отделения | 10 компл. | 1.2 |
|  | Установка ванн купальных прямых стальных | 10 компл. | 0.2 |
|  | Установка моек на одно отделение | 10 компл. | 0.1 |
|  | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | 1 шт | 1 |
|  | Раздел 7. Строительные работы |  |  |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 шт | 0.35 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 шт | 0.14 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | 100 шт | 0.08 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 шт | 0.09 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича | 100 шт | 0.02 |
|  | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |
|  | Раздел 1. Низковольтные комплектные устройства |  |  |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 3 |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 2 |
|  | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 2 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 16 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 1.15 |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.09 |
|  | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 0.2 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм | 100 м | 0.05 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | 100 м | 0.05 |
|  | Раздел 2. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Вводно-распределительное устройство, 380/220 В, 2*400 А, вводная панель, габ. размеры 1700*800*450 | шт | 1 |
|  | Счетчик электроэнергии трехфазный | шт. | 2 |
|  | Трансформатор тока 400/5 | шт | 2 |
|  | Пункт распределительный, шины L, N, PE, 6 отходящих линий, габ. размеры 1300*650*180. | шт | 1 |
|  | Пункт распределительный, шины L, N, PE, 8 отходящих линий, габ. размеры 1300*650*180. | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 250А 3Р | шт | 2 |
|  | Автоматический выключатель 160А 3Р | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 50А 3Р хар-ка С | шт | 5 |
|  | Автоматический выключатель 32А 3Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автоматический выключатель 63А 3Р хар-ка С | шт | 2 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 2 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*120 мм2 | 1000 м | 0.014 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*16 мм2 | 1000 м | 0.045 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*4 мм2 | 1000 м | 0.07 |
|  | Труба гофрированная 40 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 70 |
|  | Труба гофрированная 63 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 45 |
|  | Труба гладкая жесткая тяжелая 63 мм из самозатухающего ПВХ | м | 5 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.02 |
|  | Испытательная клеммная коробка | шт | 2 |
|  | Раздел 3. Заземление |  |  |
|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0.4 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.35 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0.15 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.17 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 70 мм2 | 1000 м | 0.017 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0875 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.0875 |
|  | Раздел 4. Система уравнивания потенциалов |  |  |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 2 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 70 мм2 | 1000 м | 0.2 |
|  | Труба гофрированная 63 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 200 |
|  | Раздел 5. Активный фильтр гармоник |  |  |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.14 |
|  | Раздел 6. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Активный фильтр гармоник | шт | 2 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*4 мм2 | 1000 м | 0.014 |
|  | Раздел 7. Система дополнительного уравнивания потенциалов |  |  |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм | 1 шт. | 16 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 5.69 |
|  | Раздел 8. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Коробка уравнивания потенциалов в сплошные стены, шина заземления на 7 зажимов, 10 вводов, 90*90*48,5, размер ниши 102*102*50 | шт | 16 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.45 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.128 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 441 |
|  | Труба гофрированная 16 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 128 |
|  | Раздел 9. Молниезащита |  |  |
|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 1.1 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 2.55 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 6.6 |
|  | Зажим к фасаду | шт | 60 |
|  | Зажим для соединения токоотводов | шт | 40 |
|  | Зажим на конек | шт | 104 |
|  | Зажим на крышу | шт | 390 |
|  | Винт 6х50 | шт | 450 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.6375 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.6375 |
|  | Раздел 11. Низковольтные комплектные устройства |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 12 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 1.95 |
|  | Раздел 12. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щит АВР с реле контроля | шт | 1 |
|  | Щит учетно-распределительный, навесной, под трехфазный счетчик, DIN-рейка, 18 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. | шт | 1 |
|  | Счетчик электроэнергии трехфазный | шт. | 1 |
|  | Выключатель нагрузки трехполюсный 40А 3Р | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 32А 3Р хар-ка С | шт | 5 |
|  | Автоматический выключатель 16А 1Р хар-ка С | шт | 4 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 2 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*10 мм2 | 1000 м | 0.025 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*2,5 мм2 | 1000 м | 0.13 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), огнестойкий (предел огнестойкости 180 мин), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.04 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 40 |
|  | Труба гофрированная 25 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 130 |
|  | Труба гофрированная 50 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 25 |
|  | Раздел 13. Заземление |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Щит заземления ЭЩР-3-3 | шт | 1 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 0.4 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.04 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 40 |
|  | Раздел 14. Технологическое оборудование |  |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 19 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 7.99 |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.13 |
|  | Раздел 15. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щиток распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 48 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. Корпус 630*320*120, ниша, 585*275*125 | шт | 1 |
|  | Бокс для наружной установки, DIN-рейка, 1 ряд, 4 модуля, шины L, N, PE, IP30 125*79*58 мм | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 50А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 32А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный25А/30mA 2P 2 модуля | шт | 8 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный 16А/30mA 2P 2 модуля | шт | 8 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*2,5 мм2 | 1000 м | 0.779 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 5*2,5 мм2 | 1000 м | 0.035 |
|  | Труба гофрированная 25 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 764 |
|  | Труба гофрированная 32 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 35 |
|  | Коробка распаячная скрытой установки, 70*70*45 | шт | 5 |
|  | Коробка установочная скрытой установки, 65*40, металлические лапки | шт | 13 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 3 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 5 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет красный, скрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 5 |
|  | Рамка 1 пост цвет белый | шт | 13 |
|  | Раздел 16. Электрооборудование теплового пола |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 4 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 8 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 0.24 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.15 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.15 |
|  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
|  | Раздел 17. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щиток распределительный, навесной, DIN-рейка, 12 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. | шт | 1 |
|  | Бокс для наружной установки, DIN-рейка, 1 ряд, 2 модуля, шины L, N, PE, IP30 | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель 16А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный 16А/30mA 2P 2 модуля | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 6А 1Р хар-ка С | шт | 3 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.039 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 24 |
|  | Труба ПВХ жесткая гладкая тяжелая д=20 ДКС | м | 15 |
|  | Розетка 16 А/250 В, цвет белый, отрытой установки, с заземляющим контактом | шт | 1 |
|  | Раздел 18. Электрооборудование вентсистем |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 4 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 23 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 9.23 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм | 100 м | 0.1 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.3 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.4 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.15 |
|  | Раздел 19. Материалы не учтенные ценником |  |  |
|  | Щиток распределительный, навесной, DIN-рейка, 48 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 16А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель 4А 1Р хар-ка С | шт | 15 |
|  | Расцепитель независимый | шт | 1 |
|  | Бокс для наружной установки, DIN-рейка, 1 ряд, 2 модуля, шины L, N, PE, IP30 | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель 6А 1Р хар-ка С | шт | 3 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.967 |
|  | Труба гофрированная 20 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 923 |
|  | Труба ПВХ атмосферостойкая д=25 | м | 30 |
|  | Труба гладкая жесткая тяжелая 63 мм из самозатухающего ПВХ | м | 10 |
|  | Коробка установочная скрытой установки, 65*40, металлические лапки | шт | 15 |
|  | Выключатель одноклавишный 10 А/250 В, белый, скрытой установки | шт | 15 |
|  | Рамка 1 пост цвет белый | шт | 15 |
|  | Раздел 20. Строительные работы |  |  |
|  | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 ниш | 0.0160875 |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.15 |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |
|  | Раздел 1. Блочный индивидуальный тепловой пункт |  |  |
|  | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | 1 узел | 4 |
|  | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности III | 1 компл. | 5 |
|  | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч | 1 система | 1 |
|  | ИТП ЭТРА | комплект | 1 |
|  | Раздел 2. Отопление |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 5.19 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.88 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.84 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.55 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.51 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.53 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.18 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.8 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 19.02 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1.95 |
|  | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт | 1.1688 |
|  | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт | 0.4758 |
|  | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм | 100 м | 0.03 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.0054 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 5.21373 |
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 38 |
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 26 |
|  | Кран шар PN40 DN15 со спускным эл | шт | 64 |
|  | Клапан запорный прям. никелир. Ду 15 | шт | 105 |
|  | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
|  | Воздухоотводчик PN10 DN15 | шт | 2 |
|  | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 105 |
|  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 105 |
|  | Термостатический элемент | шт | 105 |
|  | Ду=15 Клапан терморегулятора | шт | 105 |
|  | Кран шаровый PN40 DN50 | шт | 2 |
|  | Кран шаровый PN40 DN40 | шт | 2 |
|  | Кран шаровый PN40 DN32 | шт | 1 |
|  | Кран шаровый PN40 DN25 | шт | 1 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,6х0,6 м | шт | 8 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,4х0,9 м | шт | 62 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,6х0,9 м | шт | 15 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,4х1,2 м | шт | 60 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,6х1,2 м | шт | 16 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,4х1,5 м | шт | 58 |
|  | Решетка радиаторная, размером 0,6х1,5 м | шт | 12 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 5.702 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 723.84 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 10.5 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 10.3 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 11 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 16.9 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 3.6 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 2.5 |
|  | Раздел 3. Ввод теплосети (Т1; Т2) |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.85 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.2377 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.4754 |
|  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными , плитами минераловатными на синтетическом связующем | 1 м3 | 1.86 |
|  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.5047 |
|  | Раздел 4. Отопление теплого пола |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м | 0.12 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м | 0.23 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м | 0.59 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м | 2 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 5.44 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 7.44 |
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 14 |
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 8 |
|  | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 8 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 1.2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 2.3 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 5.9 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками | 10 м | 0.8 |
|  | Раздел 5. Строительные работы |  |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 шт | 0.23 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | 100 шт | 0.02 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 шт | 0.06 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича | 100 шт | 0.01 |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 шт | 0.65 |
|  | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ |  |  |
|  | Электронная АТС с количеством до 100 монтаж кросса | 100 номеров | 0.11 |
|  | Настройка системы диспетчерской связи на базе электронной АТС настройка и конфигурирование групповых каналов | 1 групповой канал | 3 |
|  | Системный блок, 3 городских - 8 внутренних | шт. | 1 |
|  | Системный телефон 12 кнопок линий | шт | 1 |
|  | Розетка компьютерная | 1 шт. | 5 |
|  | Розеточный модуль | шт. | 5 |
|  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | 19" патч-панели RJ-45, категория 5e, 12 портов, 27D-U5-12BL | шт. | 1 |
|  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.24 |
|  | Мини-каналы 20*12, длиной 2 м | шт. | 12 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.24 |
|  | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100 м | 1.71 |
|  | Кабель кат.5е, U/UTP, 4 пары | м | 195 |
|  | Розетка компьютерная | 1 шт. | 5 |
|  | Настенные розеточные коробки, 1-портовые, 12B-00-01WT, | шт. | 5 |
|  | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. | 1 разъем | 5 |
|  | Патч-корд телефонный 3м | шт | 5 |
|  | ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ |  |  |
|  | Планка карнизная 100х69х2000 | шт | 18 |
|  | Планка торцевая 95х120х2000 | шт | 6 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.3177 |
|  | Проемы |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.116425 |
|  | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0.03 |
|  | Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | 100 м2 стен | 0.03 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 16.8925 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 4 |
|  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих | 100 м2 | 0.0234 |
|  | Полы |  |  |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 16.152 |
|  | Тип 2 |  |  |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 | 2.1536 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 0.5384 |
|  | Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 0.5384 |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 | 2.1536 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 0.5384 |
|  | Внутренняя отделка |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.27 |
|  | Отвод РР канализационный | шт | 8 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0.02137 |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 шт | 0.08 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | 1 решетка | 8 |
|  | Разборка ступеней лестницы в подвал | 100 м | 0.032 |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 3.68064 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.14586 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0.0578 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.11561 |
|  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.0555 |
|  | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | 100 м | 1.8252 |
|  | Фасад |  |  |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0.48 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 0.055 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0.055 |
|  | Облицовка ступеней плиткой тротуарной | 100 м2 | 0.048 |
|  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 | 0.392 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки | 100 м2 | 0.392 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.1916 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.216 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона | 1 м3 | 3.5 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0352 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.022 |
|  | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 | 0.022 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 | 0.22 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0.22 |
|  | Разные работы |  |  |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 51 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 51 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
|  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 0.045 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0.045 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.1323 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.11907 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 1.1907 |
|  | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 4 |
|  | Муфта кабельная концевая не распространяющая горение для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 1кВ, внутренней установки | компл. | 4 |
|  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 0.5 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010) | 1000 м | 0.051 |
|  | Устройство ввода в здание , количество проводов в линии 2 | 1 шт. | 1 |
|  | Герметизация проходов при вводе кабелей | 1 проход кабеля | 1 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный Iн=400А | шт | 2 |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 2 |
|  | Счетчик электроэнергии трехфазный | шт. | 2 |
|  | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 6 |
|  | Трансформатор тока | шт. | 6 |
|  | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 0.6 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 0.1 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.01 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой , сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.06 |
|  | Труба гофрированная 32 мм из самозатухающего ПВХ | м | 10 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Испытательная клеммная коробка | шт | 2 |
|  | Шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 1 |
|  | Бокс пустой 300х600х170, крышка прозр., IP65,серый | шт | 1 |
|  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 3 |
|  | Концентратор | шт | 3 |
|  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | Модем с блоком питания БП и антеной | шт | 1 |
|  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | 1 шт. | 2 |
|  | Нагреватель | шт | 1 |
|  | Терморегулятор | шт | 1 |
|  | Клеммы | шт | 20 |
|  | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 0.2 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 4*4 мм2 | 1000 м | 0.02 |
|  | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт. | 1 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА |  |  |
|  | Раздел 1. Электроснабжение овощехранилища. |  |  |
|  | Низковольтные комплектные устройства. |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Щит распределительный, встраиваемый, DIN-рейка, 12 модулей, IP31, шины L, N,PE, с замком. | шт | 1 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 3 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 10А 1Р хар-ка С | шт | 2 |
|  | Светотехническое оборудование. |  |  |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.16 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен | шт | 5 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами 2*36Вт, ЭПРА, IP65, крепление на поверхность потолка или стен, блок аварийного питания | шт | 8 |
|  | Лампа люминисцентная 36Вт, цветность: холодный дневной свет, Т8 | шт | 26 |
|  | Светильник с КЛЛ 2*18Вт, 2G11, IP65, крепление на поверхность потолка или стены, цвет белый, встроенный датчик движения | шт | 3 |
|  | Лампа компактная люминисцентная 18 Вт | шт | 6 |
|  | Комплект крепления | комплект | 3 |
|  | Светодиодный аккумуляторный светильник, 18 светодиодов | шт | 1 |
|  | Коробка распаячная открытой установки, 62*24 (2 коемника), белая | шт | 15 |
|  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.1 |
|  | Выключатель одноклавишный | шт | 10 |
|  | Раздел 2. Молниезащита |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.1375 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.1375 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.55 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0.75 |
|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0.2 |
|  | Зажим к фасаду | шт | 6 |
|  | Винт 6х50 | шт | 27 |
|  | Зажим для соединения токоотводов | шт | 4 |
|  | Зажим на конек | шт | 17 |
|  | Зажим на крышу | шт | 21 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ –ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 | 0.0021 |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 | 0.0045 |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.025 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 шт | 0.04 |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | 1 км | 0.06 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 10 м | 6 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 0.5 |
|  | Кабель силовой 5 х 25 мм2 | 1000 м | 0.05 |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 13 |
|  | Выключатели автоматические 3-х пол 25А | шт. | 2 |
|  | Выключатели автоматические 3-х пол 40а | шт. | 2 |
|  | АВ 3-х пол 32А | шт. | 2 |
|  | АВ (с) 100А 3п | шт | 1 |
|  | УЗО 32А 4-п | шт | 2 |
|  | УЗО 4-х пол 40А | шт | 2 |
|  | УЗО 25А 4п | шт | 2 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 11 |
|  | Щитки распределительные ЩРН48 | шт. | 1 |
|  | ЩРН 12 | шт | 4 |
|  | ЩРН 36 | шт | 6 |
|  | НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
|  | Раздел 1. Водопровод В1 |  |  |
|  | РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ |  |  |
|  | Устройство основания толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 | 0.008 |
|  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.008 |
|  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.008 |
|  | Раздел 2. Канализация К 1 |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.2362175 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (доработка ) Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | 100 м3 грунта | 0.105325 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.46775 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.199975 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 4.65975 |
|  | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 | 1.55325 |
|  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.659 |
|  | Плита днища ПН10 /бетон , объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 |
|  | Кольцо стеновое КС10.6 /бетон , объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 7 |
|  | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон , объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 5 |
|  | Кольцо опорное КО-6 /бетон , объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 12 |
|  | Кольцо опорное КЦО-3 бетон , объем 0,85м3 | шт. | 7 |
|  | Люки чугунные легкие | шт. | 5 |
|  | Стремянка С 1-04 | шт | 11 |
|  | Кладка стен приямков и каналов(горловина) | 1 м3 кладки | 0.11304 |
|  | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм | 100 м | 0.716 |
|  | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм | 100 м | 0.193 |
|  | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих | 1 врезка | 1 |
|  | Переход канализации под дорогой методом ГНБ |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.018 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 (Доработка вручную) | 100 м3 | 0.018 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.018 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0018 |
|  | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн | 1 м | 11.6 |
|  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм | 1 футляр | 1 |
|  | Демонтаж |  |  |
|  | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления | 100 м3 | 0.6038 |
|  | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.6203 |
|  | Разборка трубопроводов канализации труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.745 |
|  | РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ |  |  |
|  | Устройство основания толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.01455 |
|  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ.6см) | 1000 м2 покрытия | 0.01455 |
|  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.01455 |
|  | ТЕНЕВОЙ НАВЕС |  |  |
|  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям | 0.9 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 0.63 |
|  | Бетонирование стоек | 100 м3 | 0.0945 |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т | 1.95132 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 7.11266 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 3.8719 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 9.563784 |
|  | Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 4.56 |
|  | Планка торцевая 135*145*2000 | шт | 84 |
|  | Планка карнизная 100*69*2000 | шт | 84 |
|  | Облицовка веранд сотовым поликарбонатом | 100 м2 | 4.08 |
|  | Профиль торцевой U-образный 10 мм | м | 456 |
|  | Профиль соединительный разъемный Н-образный 10 мм | м | 338.4 |
|  | Профиль угловой F-образный 10 мм | м | 63.6 |
|  | Термошайба 10 мм | шт | 2400 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 2.40724 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1.044 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 2.088 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм (скамейки)(из фанеры толщ.18мм) | 100 м2 | 0.9024 |
|  | Окраска поверхностей эмалью | 100 м2 | 5.4144 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.340032 |
|  | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 | 3.684 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 9.6 |
|  | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 3.684 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 3.684 |
|  | Обшивка каркасных стен досками | 100 м2 | 0.338 |
|  | Окраска поверхностей эмалью | 100 м2 | 12.06 |
|  | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт. | 1 |
|  | Щит распределительный ЩРВ-П-18 | шт. | 1 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 21 |
|  | Автоматический выключатель 25А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 16А 3Р хар-ка С | шт | 1 |
|  | Автомат светочувствительный с фотодатчиком - 16А | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель 6А 1Р | шт | 16 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м | 0.45 |
|  | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0.8 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низклй токсичностью продуктов горения, сечением 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0.08 |
|  | Труба гофрированная 16 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 80 |
|  | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке (категория А), с низким дымо - и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, сечением 5*4 мм2 | 1000 м | 0.045 |
|  | Труба гофрированная 40 мм из самозатухающего ПВХ с протяжкой | м | 15 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.204282 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (доработка ) | 100 м3 | 0.06318 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.2106 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.18954 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 1.8954 |
|  | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб | 1 км | 0.08 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 0.8 |
|  | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 1.87 |
|  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг (в здании) | 100 м | 0.33 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769-2010) | 1000 м | 0.3 |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 2.6 |
|  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 15.6 |
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 2.6 |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм | 1000 шт. | 0.76 |
|  | Лента сигнальная "Осторожно кабель" | м | 260 |
|  | Светильник, устанавливаемый вне зданий | 1 шт. | 16 |
|  | Светильник торшерный , с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета | шт. | 16 |
|  | Лампы газоразрядные высокого давления | 10 шт. | 1.6 |
|  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям | 0.08 |
|  | Устройство монолитных железобетонных фундаментов из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3 | 1 м3 | 1.75 |
|  | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 1.144 |
|  | Опора фланцевая, H=4,7 м на 2 светильника | шт | 8 |
|  | Закладной элемент ЗФ-20/4/Д270-1,5-б | шт | 8 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 8 |
|  | Соединительная коробка для сетей освещения | шт | 8 |
|  | Защитная рамка для опоры освещения | шт | 8 |
|  | Переходной крюк для поперечных реек в опорах | шт | 8 |
|  | ТРОТУАРЫ, ПРОЕЗДЫ, ПЛОЩАДКИ, ОТМОСТКА |  |  |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |  |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.0759725 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.332775 |
|  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 8.815 |
|  | Раздел 2. Покрытие групповых и физкультурных площадок |  |  |
|  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 2.648 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0.618 |
|  | Устройство спортивной площадки из искусственного покрытия | 1000 м2 | 0.412 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 9.02 |
|  | Раздел 3. Проезды |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 20 см) | 100 м3 | 1.82 |
|  | Устройство основания толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 | 0.91 |
|  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.91 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 1.82 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 7.14 |
|  | Раздел 4. Тротуары |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 10 см) | 100 м3 | 0.681 |
|  | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 | 0.681 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 | 6.81 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 7.86 |
|  | Раздел 5. Отмостка |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.102 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 10 см) | 100 м3 | 0.034 |
|  | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 | 0.07 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 | 1.48 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 1.08 |
|  | ОГРАЖДЕНИЯ |  |  |
|  | Раздел 1. Ограждение ОГ-2 |  |  |
|  | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0.98 |
|  | Ограждение ОГ-2 (арт. 7.08) | м | 98 |
|  | Стойка ограждения ОГ-2 (арт. 7.07) | шт | 106 |
|  | Раздел 2. Ограждение ОГ-1 |  |  |
|  | Установка металлических оград без цоколя из панелей высотой до 2,2 м | 100 м | 2.032 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)КР-1 | т конструкций | 3.6604 |
|  | Труба 40*20*2 | т | 1.331 |
|  | Труба 20*20*1,5 | т | 2.447 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 2.3866 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 2.3866 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)С-1 | т конструкций | 2.5218 |
|  | Труба 80*80*5 | т | 2.414 |
|  | Сталь листовая горячекатаная толщиной 10-13 мм | т | 0.1303 |
|  | Сталь листовая горячекатаная толщиной 3 мм | т | 0.039 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 2.76 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.7407 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.7407 |
|  | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0.01 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)В-1 | т | 0.0752 |
|  | Труба 40*20*2 | т | 0.0399 |
|  | Труба 20*20*1,5 | т | 0.0352 |
|  | Сталь листовая горячекатаная толщиной 5 мм | т | 0.0001 |
|  | Петля со штифтом 83 мм и 2 короткими крыльями | шт | 4 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.049 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.049 |
|  | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0.01 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)К-1 | т | 0.03485 |
|  | Труба 40*20*2 | т | 0.0167 |
|  | Труба 20*20*1,5 | т | 0.018 |
|  | Сталь листовая горячекатаная толщиной 5 мм | т | 0.0001 |
|  | Петля со штифтом 83 мм и 2 короткими крыльями | шт | 2 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0227 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0227 |
|  | Ограждение площадки для сбора мусора |  |  |
|  | Установка железобетонных оград из панелей длиной до 3 м | 100 м | 0.08 |
|  | Панели оград верхняя №36 2000*500*45 | шт. | 4 |
|  | Панели оград глухая №26 2000*500*45 | шт. | 8 |
|  | Столб ж/б 2300*120*130 | шт. | 7 |
|  | ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом | 100 м2 | 35.5 |
|  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 35.5 |
|  | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 | 5.14 |
|  | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 | 5.14 |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную в естественном грунте | 10 м | 72.9 |
|  | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений | 10 м | 72.9 |
|  | Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м | шт. | 2187 |

Требования к методам производства работ и качеству работ и материалов.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и техническим условиям. При сдаче работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при работах материалов и оборудования.

Подрядчик должен вести журнал производства работ и иметь сертификаты (текущего года), удостоверяющие качество применяемых строительных материалов, соблюдать технологию производства работ.

Технология и качество выполняемых работ, качество применяемых материалов должны удовлетворять требованиям СНиП, стандартов Российской Федерации, противопожарным нормам и требованиям СЭН, подтвержденные соответствующими сертификатами или иными документами, удостоверяющими их качество.

При исполнении условий Муниципального контракта Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля качества работ службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ

При производстве работ обязательно согласование с заказчиком образцов материалов и оборудования, и уточнение стоимости основных материалов и оборудования с подтверждением расчетными документами.

Особые условия Заказчика.

Работы должны проводиться в условиях действующих зданий.

Объемы работ указаны Заказчиком ориентировочно и могут уточняться. Участники размещения заказа могут самостоятельно, по предварительной договоренности с контактным лицом заказчика (информация в Информационной карте аукциона), провести осмотр объектов работ и уточнить объемы работ на месте до момента подачи ими заявок.

Все возможные изменения и дополнения к настоящему техническому заданию должны быть оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями Заказчика и Подрядчика.

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ и материалов должен составлять не менее 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, и распространяться в полном объеме на все выполненные работы. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока.

Примечание:

В техническом задании в вышеуказанный перечень работ включены затраты на производство строительно-монтажных работ, механизмы, заработную плату, стоимость материалов.

Тип и марка материалов, конструкции заполнений дверных и оконных проемов, покрытия полов и кровли, все отделочные материалы, оборудование и материалы на работы по электроосвещению, электросиловому оборудованию, горячему и холодному водоснабжению, отоплению, вентиляции и т.д., а также их стоимость согласовываются с заказчиками.

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

- Заявка на участие в конкурсе – форма 1/форма 1А (в случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций).

- Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки – форма 2.

- Запрос на разъяснение конкурсной документации – рекомендуемая форма 3.

- Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе – рекомендуемая форма 4.

- Сведения об опыте работы - рекомендуемая форма 5.

- Сведения о наличии и квалификации специалистов и иных работников  -  рекомендуемая форма 6.

- Сведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта -  рекомендуемая форма 7.

ФОРМА 1

Фирменный бланк участника открытого конкурса

Фирменное наименование (наименование) участника открытого конкурса: ___________________

Место нахождения (для юридического лица):_____________________________________________

Организационно-правовая форма (для юридического лица): ________________________________

Почтовый адрес (для юридического лица): _______________________________________________

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________

Номер контактного телефона: ______________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

реестровый номер открытого конкурса №_________

по лоту №_ (указывается номер (при наличии лотов)

1. Изучив конкурсную документацию и принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения открытого конкурса, мы

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

в лице,

________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя - для юридических лиц;  либо представителя по доверенности  для  юридического лица и физического лица)

предлагаем заключить контракт        (объект закупки)     на условиях и в соответствии с предложением о цене контракта и другими документами, входящими в настоящую заявку на участие в конкурсе, а также другими условиями и требованиями, установленными в конкурсной документации.

2. Мы согласны поставить товар (выполнить работы, оказать услуги), в соответствии с настоящей заявкой и «Предложением участника открытого конкурса», требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| №п/п | Наименование критерия | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение к конкурсной документации) в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать контракт с [указывается наименование заказчика] и поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

5. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________

(наименование участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе, а также, что отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период либо наличие указанной задолженности обжалуется нами в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подачи настоящей заявки на участие в открытом конкурсе не принято, отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также что в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации, между участником закупки и Заказчиком отсутствует конфликт интересов.

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

Заявка действительна до дня заключения контракта.

Опись входящих в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов.

________________________________________             _____________________________

(ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                  (подпись, М.П.)

«_____»____________________20____ г.

(дата)

- ФОРМА 1А

- при размещении заказа

- у субъектов малого предпринимательства

- и социально ориентированных некоммерческих организаций

Фирменный бланк участника открытого конкурса

Фирменное наименование (наименование) участника открытого конкурса: ___________________

Место нахождения (для юридического лица):_____________________________________________

Организационно-правовая форма (для юридического лица): ________________________________

Почтовый адрес (для юридического лица): _______________________________________________

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________

Номер контактного телефона: ______________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

реестровый номер открытого конкурса №_________

по лоту №_ (указывается номер (при наличии лотов)

1. Изучив конкурсную документацию и принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения открытого конкурса, мы

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

в лице,

________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя - для юридических лиц;  либо представителя по доверенности  для  юридического лица и физического лица)

предлагаем заключить контракт        (объект закупки)     на условиях и в соответствии с предложением о цене контракта и другими документами, входящими в настоящую заявку на участие в конкурсе, а также другими условиями и требованиями, установленными в конкурсной документации.

2. Мы согласны поставить товар (выполнить работы, оказать услуги), в соответствии с настоящей заявкой и «Предложением участника открытого конкурса», требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| №п/п | Наименование критерия | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение к конкурсной документации) в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать контракт с [указывается наименование заказчика] и поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

5. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________

(наименование участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе, а также, что отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период либо наличие указанной задолженности обжалуется нами в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подачи настоящей заявки на участие в открытом конкурсе не принято, отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также что в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации, между участником закупки и Заказчиком отсутствует конфликт интересов.

7. Настоящим подтверждаем, что в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ мы являемся /не являемся субъектом малого предпринимательства:

(выбрать нужное)

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превысила ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превысила 400 млн.руб.;

- суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов (для юридических лиц).

8. Настоящим подтверждаем, что мы являемся /не являемся социально ориентированной

(выбрать нужное)

некоммерческой организацией, осуществляющей в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 настоящей заявки.

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

Заявка действительна до дня заключения контракта.

Опись входящих в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов.

________________________________________             _____________________________

(ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                  (подпись, М.П.)

«_____»____________________20____ г.

(дата)

Фирменный бланк участника открытого конкурса

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе

на _________ [указать наименование предмета конкурса].

Реестровый номер открытого конкурса №_________

| №№ п\п | Наименование | № страницы с__ по ___ | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| Общее количество листов: |  |  | __________ |

________________________________________             _____________________________

(ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                  (подпись, М.П.)

«_____»____________________20____ г.

(дата)

- ФОРМА 2

Фирменный бланк участника открытого конкурса

Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки

реестровый номер открытого конкурса №_________

по лоту №_ (указывается номер (при наличии лотов)

| № по описанию объекта закупки | Наименование товаров, работ, услуг | Характеристика товаров, работ, услуг (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики) | Наименование страны происхождения товара (при поставке товара) | Единица измерения | Кол-во | Цена единицы товара, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________                      ______________________

(ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                (подпись, М.П.)

«_____»____________________20_ г.

(дата)

- ФОРМА 3

Фирменный бланк участника открытого конкурса

Уполномоченному органу:

Запрос на разъяснение конкурсной документации

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации

реестровый номер открытого конкурса №_________

по лоту №_ (указывается номер (при наличии лотов)

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положение, которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | __________________ __________________ __________________ | ______________ ______________ ______________ | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |
| 2. | __________________ __________________ ___________________ | ______________ ______________ ______________ | ____________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| 3. | __________________ __________________ __________________ | ______________ ______________ ______________ | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |
| 4. | __________________ __________________ __________________ | ______________ ______________ ______________ | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |
| 5. | __________________ __________________ __________________ | ______________ ______________ ______________ | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

_______________________________________             _____________________________

(ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                (подпись, М.П.)

«_____»____________________20__ г.

(дата)

- ФОРМА 4

Фирменный бланк участника открытого конкурса

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе

Уважаемые господа!

Настоящим письмом (наименование организации – для юридических лиц или Ф.И.О.- для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в открытом конкурсе №_________ (реестровый номер открытого конкурса)

_______________________________________             _____________________________

(ФИО руководителя, должность)                                                 (подпись, М.П.)

«_____»____________________20___ г.

(дата)

- ФОРМА 5

Фирменный бланк участника открытого конкурса

Сведения об опыте работы

В этой форме приведены сведения об исполненных или исполняемых аналогичных контрактах.

| № п/п | Годы |  | Наименование исполненных или исполняемых аналогичных контрактах | Получатель по контракту (наименование, адрес, телефон, факс) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало исполнения контракта | Окончание исполнения контракта |  |  |

__________________________________________                      ______________________

(ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                (подпись, М.П.)

«_____»____________________20_ г.

(дата)

- ФОРМА 6

Фирменный бланк участника открытого конкурса

Сведения о наличии и квалификации специалистов и иных работников

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность, наличие ученой степени) | Место работы, должность, ученое звание, контактные телефоны | Место в проекте |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено |  |  |  |  |
| Специалисты |  |  |  |  |
| Прочий персонал |  |  |  |  |

__________________________________________                      ______________________

(ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                (подпись, М.П.)

«_____»____________________20_ г.

(дата)

В данной справке перечисляются специалисты, которые будут непосредственно привлечены в ходе исполнения контракта.

- ФОРМА 7

Фирменный бланк участника открытого конкурса

Сведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта

| Производственные мощности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Местонахождение | Площадь Собственные или арендованные (срок аренды) |  |
| Технологическое оборудование |  |  |  |  |
| Наименование, год выпуска | Количество |  |  | Собственные или арендованные (срок аренды) |
| Другие материальные ресурсы |  |  |  |  |

__________________________________________                      ______________________

(ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                (подпись, М.П.)

«_____»____________________20_ г.

(дата)