ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения открытого аукциона в электронной форме

на оказание услуг (выполнение работ) по оснащению турникетом (СКУД) входа в здание Каларского районного суда Забайкальского края

Описание услуг (работ): Оснащение турникетом с системой контроля и управления доступом включает поставку, установку и настройку указанного оборудования, обучение представителей Заказчика правилам содержания и эксплуатации, осуществление гарантийного обслуживания, необходимого для содержания турникета в исправном состоянии, устранение неисправностей в период гарантийного срока, оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования.

Место оказания услуг (выполнения работ): Каларский районный суд Забайкальского края (Забайкальский край, п. Чара, ул. Геологическая, 12).

| ТУРНИКЕТ (СКУД) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Оборудование и материалы |  |  |
| 1 | Электромеханический турникет-трипод для использования в качестве преграждающего устройства со следующими характеристиками: - пропускная способность в режиме однократного прохода: не менее 30 чел/мин, - управление: возможность блокировки и разблокировки прохода в обе стороны; - ширина зоны прохода с планками: не менее 500 мм; - дополнительные возможности: возможность использования в комплекте со СКУД, возможность контроля и учета рабочего времени; - комплектация: в комплекте с преграждающими планками «Антипаника»; - программное обеспечение, количество карт доступа: не менее 1000 | шт. | 1 |
| 2 | Стойка односторонняя для формирования зон прохода, со следующими характеристиками: - высота: 1020 мм; - диаметр: 50 мм; - с двумя отверстиями для крепления патрубков | шт. | 2 |
| 3 | Стойка двусторонняя для формирования зон прохода, со следующими характеристиками: - высота: 1020 мм; - диаметр: 50 мм; - с четырьмя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий - 180⁰) | шт. | 4 |
| 4 | Стойка двусторонняя для формирования зон прохода, со следующими характеристиками: - высота: 1020 мм; - диаметр: 50 мм; - с четырьмя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий - 90⁰) | шт. | 2 |
| 5 | Труба ограждения для формирования зон прохода, со следующими характеристиками: - диаметр: не менее 32 мм, - длина: 2000 мм | шт. | 10 |
| 6 | Считыватель бесконтактный для использования в системах контроля доступа в качестве считывателя бесконтактных карт, со следующими характеристиками: - индикация работы: звуковая и светодиодная; - расстояние считывания: не более 14 см | шт. | 2 |
| 7 | Контроллер доступа на 2 считывателя для управления доступом со следующими характеристиками: - количество подключаемых считывателей электронных ключей: не менее 2; - емкость памяти ключей не менее 30000 | шт. | 1 |
| 8 | Блок бесперебойного питания трансформаторный для электропитания радиоэлектронного оборудования постоянным стабилизированным напряжением с возможностью резервного питания от встроенного аккумулятора со следующими характеристиками: - ток на выходе (без аккумулятора): 2 А; - тип аккумулятора: 12В, 7Ач | шт. | 1 |
| 9 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный, для использования в качестве основного или резервного источника питания в блоках питания со следующими характеристиками: - емкость аккумулятора: 7 Ач; - номинальное напряжение: 12В; - размеры (ДхШхВ), мм: 151х 65х101 | шт. | 1 |
| 10 | Идентификационная карта для использования совместно с устройствами контроля доступа в помещениях в качестве ключа доступа, со следующими характеристиками: - длина: от 85 до 87 мм; - ширина: от 53 до 55 мм; - толщина: от 0,7 до 0,9 мм | шт. | 50 |
| 11 | Кабель для внутренней прокладки «витая пара» со следующими характеристиками: - категория: Cat5e; - количество витых пар: 4; - тип оболочки: ПВХ | м. | 20 |
| 12 | Кабель соединительный двужильный гибкий со следующими характеристиками: - изоляция жил: ПВХ; - изоляция оболочки: ПВХ; - число жил и сечение, мм²: 2*0,75 | м. | 20 |
| 13 | Кабель-канал для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа со следующими характеристиками: - материал: самозатухающий ПВХ; - габаритные размеры, ш*в: 20*10 мм | м. | 20 |
| 14 | Расходные материалы (гвозди, дюбеля, шурупы, разъемы, распределительные (соединительные) коробки, щиты навесные, розетки, автоматы и т.д.) | По необходимости |  |
|  | II. Монтажные работы, пусконаладочные работы |  |  |

Поставка, установка и настройка турникета с системой контроля и управления доступом производится иждивением исполнителя - из его материалов, его силами и средствами, в соответствии с условиями контракта, заданием заказчика, технической документацией.

Все материалы, используемые для оказания услуг, должны  иметь сертификаты качества или соответствия, либо паспорта. Качество выполненных работ по монтажу оборудования и использованных исполнителем материалов, оборудования должно удовлетворять требованиям действующих технических условий, регламентов и государственных стандартов, санитарных норм и иных нормативно-правовых актов. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Исполнитель передает заказчику документы, подтверждающие качество использованных при оказании услуг материалов, оборудования. На скрытые работы исполнителем должны быть оформлены соответствующие акты.

Работы по установке и настройке турникета с системой контроля и управления доступом выполняются в условиях действующего суда в рабочее время: пн.-чт. с 8-45 до 18-00, пт. с 8-45 до 16-45, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. Учитывая режимный характер объекта заказчика, исполнитель должен до начала работ представить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных каждого работника, а также номеров автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в помещениях по месту оказания услуг (выполнения работ) возлагается на исполнителя, который должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

Исполнитель обеспечивает чистоту в месте проведения работ, своевременно осуществляет вывоз мусора, не допускает захламления помещений.

При оказании услуг (выполнении работ) исполнитель принимает необходимые меры по обеспечению сохранности имущества заказчика. При необходимости освобождения помещений, где производятся работы, от офисной мебели и других предметов исполнитель перемещает указанную мебель своими силами в другое помещение по указанию представителя заказчика. По окончании работ исполнитель своими силами возвращает вынесенную мебель на исходное место по указанию представителя заказчика. Исполнитель несет материальную ответственность в полном объеме причиненных заказчику убытков, ущерба его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) исполнителя или его персонала при оказании услуг (выполнении работ).

При оказании услуг (выполнении работ) должны быть обеспечены:

- безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества заказчика и охрана окружающей среды;

- соблюдение характеристик надежности и безопасности технических средств охраны объектов заказчика.

Услуги должны оказываться  с соблюдением всех правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности на объекте заказчика.

Гарантийный срок на установленное оборудование должен быть равным гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем оборудования, но не менее одного года со дня приемки по товарной накладной, на работы по установке и наладке оборудования – один год со дня приемки по акту выполненных работ. Исполнитель выполняет в рамках гарантийных обязательств любые работы, необходимые для восстановления работоспособности технических систем и средств защиты.

При приемке оказанных услуг (выполненных работ) заказчик обязан провести экспертизу для проверки их соответствия условиям контракта.