| Приложение к техническому заданию |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться. | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Ед.изм |
| 1. | Автобусный павильон «Стандарт» Производитель ООО «Наша компания». Товарный знак отсутствует. Страна происхождения Российская Федерация. | Габаритные размеры |  |  | 4300х1700х2600 | 4300х1700х2600 | мм |
|  |  | Основной несущий каркас |  |  | должен быть выполнен и профильной трубы по ГОСТ Р 54157-2010 и трубы по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80. | выполнен из профильной трубы по ГОСТ Р 54157-2010 и трубы по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80. | - |
|  |  | Высота профильной трубы | 30 | 40 |  | 40 | мм |
|  |  | Ширина профильной трубы | 50 | 70 |  | 60 | мм |
|  |  | Класс прочности профильной трубы | КП205 | КП460 |  | КП205 | - |
|  |  | Поверхность тела профильной трубы |  |  | не должно быть трещин, плены, рванины, шлаковые включения и закаты | Без трещин, плены, рванины, без шлаковых включений и закатов. | - |
|  |  | Площадь поперечного сечения профильной трубы | 3,64 | 9,36 |  | 4,64 | см2 |
|  |  | Радиус скругления углов профильной трубы |  | 10,00 |  | 3,75 | Rc |
|  |  | Относительное удлинение профильной трубы | 13 |  |  | 24 | % |
|  |  | Масса 1 м профильной трубы |  | 8,500 |  | 3,645 | кг |
|  |  | Толщина стенки профильной трубы | 2,5 |  |  | 2,5 | мм |
|  |  | Временное сопротивление профильной трубы | 330 |  |  | 330 | Н/мм2 |
|  |  | Предел текучести профильной трубы | 205 |  |  | 205 | Н/мм2 |
|  |  | Диаметр трубы | 73 | 89 |  | 76 | мм |
|  |  | Толщина стенки трубы | 3,0 | 5,0 |  | 3,0 | мм |
|  |  | Теоретическая масса 1 м трубы |  | 8,00 |  | 5,40 | кг |
|  |  | Материал труб |  |  | должен быть по ГОСТ 380-2005 | соответствует ГОСТ 380-2005 | - |
|  |  | Группа труб | «А» | «В» |  | «В» | - |
|  |  | Марка стали труб | Ст1 | Ст4 |  | Ст3 | - |
|  |  | Степень раскисления стали труб | спокойная | полуспокойная/кипящая |  | спокойная | - |
|  |  | Массовая доля марганца в пределах для стали труб | 0,25 | 1,10 |  | 0,40—0,65 | % |
|  |  | Точность изготовления труб | обычная | повышенная |  | обычная | - |
|  |  | Массовая доля углерода в пределах для стали труб | 0,06 | 0,27 |  | 0,14—0,22 | % |
|  |  | Предельные отклонения по толщине стенки трубы |  |  10 |  |  10 | % |
|  |  | Нормирование химического состава труб |  |  | да | да | - |
|  |  | Внутренний диаметр труб |  | 83 |  | 70 | мм |
|  |  | Массовая доля кремния стали труб |  | 0,30 |  | 0,15—0,30 | % |
|  |  | Заполнение стенок |  |  | должно быть выполнено из прозрачного закаленного стекла по ГОСТ Р 54162-2010 | выполнено из прозрачного закаленного стекла по ГОСТ Р 54162-2010 | - |
|  |  | Марка стекла | М0 | М1 |  | М1 | - |
|  |  | Толщина стекла | 10 |  |  | 10 | мм |
|  |  | Кромки стекла |  |  | должны быть полированными | полированные | - |
|  |  | Урна |  |  | автопавильон должен иметь опрокидывающуюся урну антивандального исполнения объемом 20 литров | автопавильон имеет опрокидывающуюся урну антивандального исполнения объемом 20 литров | - |
|  |  | Толщина стали урны | 1,5 |  |  | 2 | мм |
|  |  | Крыша |  |  | автопавильон должен иметь ребра жесткости выполненные из профильной трубы по ГОСТ Р 54157-2010 | автопавильон имеет ребра жесткости выполненные из профильной трубы по ГОСТ Р 54157-2010 | - |
|  |  | Высота профильной трубы | 30 | 40 |  | 40 | мм |
|  |  | Ширина профильной трубы | 50 | 70 |  | 60 | мм |
|  |  | Класс прочности профильной трубы | КП205 | КП460 |  | КП205 | - |
|  |  | Поверхность тела профильной трубы |  |  | не должно быть трещин, плены, рванины, шлаковые включения и закаты | Без трещин, плены, рванины, без шлаковых включений и закатов. | - |
|  |  | Площадь поперечного сечения профильной трубы | 3,64 | 9,36 |  | 4,64 | см2 |
|  |  | Радиус скругления углов профильной трубы |  | 10,00 |  | 3,75 | Rc |
|  |  | Относительное удлинение профильной трубы | 13 |  |  | 24 | % |
|  |  | Масса 1 м профильной трубы |  | 8,500 |  | 3,645 | кг |
|  |  | Толщина стенки профильной трубы | 2,5 |  |  | 2,5 | мм |
|  |  | Временное сопротивление профильной трубы | 330 |  |  | 330 | Н/мм2 |
|  |  | Предел текучести профильной трубы | 205 |  |  | 205 | Н/мм2 |
|  |  | Перекрытие крыши |  |  | сотовый поликарбонат тонированный цветом «бронза» | сотовый поликарбонат тонированный цветом «бронза» | - |
|  |  | Толщина сотового поликарбоната | 8 |  |  | 8 | мм |
|  |  | Лавка |  |  | выполнена из струганой доски и окрашена краской по ГОСТ 6465-76 (цвет по согласованию) | выполнена из струганой доски и окрашена краской по ГОСТ 6465-76 (цвет по согласованию с заказчиком) | - |
|  |  | Толщина доски | 30 |  |  | 30 | мм |
|  |  | Внешний вид покрытия эмали |  |  | после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. | после высыхания эмаль образует гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. | - |
|  |  | Сорт эмали | первый | высший |  | высший |  |
|  |  | Эластичность пленки при изгибе |  | 1 |  | 1 | мм |
|  |  | Пленка эмали устойчива к изменению температуры в диапазоне | минус 50 | плюс 60 |  | от минус 50 до плюс 60 | °С |
|  |  | Покрытие автопавильона |  |  | автопавильон должен окрашен эмалью НЦ-132 по ГОСТ 6631-74 (цвет по согласованию) | автопавильон окрашен эмалью НЦ-132 по ГОСТ 6631-74 (цвет по согласованию с заказчиком) | - |
|  |  | Блеск пленки | 40 |  |  | 56 | % |
|  |  | Сорт эмали | первый | второй |  | первый | - |
|  |  | Время высыхания при температуре (20 ± 2) °C до степени 3 и 4 |  | 24 |  | До степени 3 2 часа До степени 4 24 часа | ч |
|  |  | Стойкость пленки эмали при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию воды | 1 |  |  | 1 | ч |
|  |  | Внешний вид пленки эмали |  |  | после высыхания пленка эмали должна быть гладкой, однородной, без морщин и посторонних включений | после высыхания пленка эмали гладкая, однородная, без морщин и посторонних включений | - |
|  |  | Условная вязкость в пределах при температуре (20,0 ± 0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 | 60 | 150 |  | 60 - 100 | - |
|  |  | Стойкость пленки эмали при температуре (20 ± 2) °C к статическому воздействию индустриального масла | 6 |  |  | 6 | ч |
|  |  | Способ нанесения эмали | кисть | распыление |  | кисть | - |
| 2. | Автобусный павильон «Транзит» Производитель ООО «Наша компания». Товарный знак отсутствует. Страна происхождения Российская Федерация. | Габаритные размеры |  |  | 4500х2500х1800 | 4500х2500х1800 | мм |
|  |  | Основной несущий каркас |  |  | должен быть выполнен и профильной трубы по ГОСТ Р 54157-2010 | выполнен из профильной трубы по ГОСТ Р 54157-2010 | - |
|  |  | Высота профильной трубы | 40 | 60 |  | 60 | мм |
|  |  | Ширина профильной трубы | 80 | 90 |  | 80 | мм |
|  |  | Класс прочности профильной трубы | КП205 | КП460 |  | КП205 | - |
|  |  | Поверхность тела профильной трубы |  |  | не должно быть трещин, плены, рванины, шлаковые включения и закаты | без трещин, плены, рванины, без шлаковых включений и закатов | - |
|  |  | Площадь поперечного сечения профильной трубы | 5,00 |  |  | 7,81 | см2 |
|  |  | Радиус скругления углов профильной трубы |  | 10,00 |  | 6,00 | Rc |
|  |  | Относительное удлинение профильной трубы | 13 |  |  | 24 | % |
|  |  | Масса 1 м профильной трубы | 5 |  |  | 6,130 | кг |
|  |  | Толщина стенки профильной трубы |  | 5,0 |  | 3,0 | мм |
|  |  | Временное сопротивление профильной трубы | 330 |  |  | 330 | Н/мм2 |
|  |  | Предел текучести профильной трубы | 205 |  |  | 205 | Н/мм2 |
|  |  | Заполнение стенок |  |  | должно быть выполнено из прозрачного закаленного стекла по ГОСТ Р 54162-2010 | выполнено из прозрачного закаленного стекла по ГОСТ Р 54162-2010 | - |
|  |  | Марка стекла | М0 | М1 |  | М1 | - |
|  |  | Толщина стекла | 8 |  |  | 8 | мм |
|  |  | Кромки стекла |  |  | должны быть полированными | полированные | - |
|  |  | Урна |  |  | автопавильон должен иметь опрокидывающуюся урну антивандального исполнения объемом 20 литров | автопавильон имеет опрокидывающуюся урну антивандального исполнения объемом 20 литров | - |
|  |  | Толщина стали урны | 1,5 |  |  | 2 | мм |
|  |  | Крыша |  |  | автопавильон должен иметь ребра жесткости выполненные из профильной трубы по ГОСТ Р 54157-2010 | автопавильон имеет ребра жесткости выполненные из профильной трубы по ГОСТ Р 54157-2010 | - |
|  |  | Высота профильной трубы | 30 | 40 |  | 40 | мм |
|  |  | Ширина профильной трубы | 50 | 70 |  | 60 | мм |
|  |  | Класс прочности профильной трубы | КП205 | КП460 |  | КП205 | - |
|  |  | Поверхность тела профильной трубы |  |  | не должно быть трещин, плены, рванины, шлаковые включения и закаты | Без трещин, плены, рванины, без шлаковых включений и закатов. | - |
|  |  | Площадь поперечного сечения профильной трубы | 3,64 | 9,36 |  | 4,64 | см2 |
|  |  | Радиус скругления углов профильной трубы |  | 10,00 |  | 3,75 | Rc |
|  |  | Относительное удлинение профильной трубы | 13 |  |  | 24 | % |
|  |  | Масса 1 м профильной трубы |  | 8,500 |  | 3,645 | кг |
|  |  | Толщина стенки профильной трубы | 2,5 |  |  | 2,5 | мм |
|  |  | Временное сопротивление профильной трубы | 330 |  |  | 330 | Н/мм2 |
|  |  | Предел текучести профильной трубы | 205 |  |  | 205 | Н/мм2 |
|  |  | Перекрытие крыши |  |  | сотовый поликарбонат тонированный цветом «бронза» | сотовый поликарбонат тонированный цветом «бронза» | - |
|  |  | Толщина сотового поликарбоната | 8 |  |  | 8 | мм |
|  |  | Лавка |  |  | выполнена из струганой доски и окрашена краской по ГОСТ 6465-76 (цвет по согласованию) | выполнена из струганой доски и окрашена краской по ГОСТ 6465-76 (цвет по согласованию с заказчиком) | - |
|  |  | Толщина доски | 30 |  |  | 30 | мм |
|  |  | Внешний вид покрытия эмали |  |  | после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. | после высыхания эмаль образовывает гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. | - |
|  |  | Сорт эмали | первый | высший |  | высший |  |
|  |  | Эластичность пленки при изгибе |  | 1 |  | 1 | мм |
|  |  | Пленка эмали устойчива к изменению температуры в диапазоне | минус 50 | плюс 60 |  | от минус 50 до плюс 60 | °С |
|  |  | Покрытие автопавильона |  |  | автопавильон должен окрашен эмалью НЦ-132 по ГОСТ 6631-74 (цвет по согласованию) | автопавильон окрашен эмалью НЦ-132 по ГОСТ 6631-74 (цвет по согласованию с заказчиком) | - |
|  |  | Блеск пленки | 40 |  |  | 56 | % |
|  |  | Сорт эмали | первый | второй |  | первый | - |
|  |  | Время высыхания при температуре (20 ± 2) °C до степени 3 и 4 |  | 24 |  | До степени 3 2 часа До степени 4 24 часа | ч |
|  |  | Стойкость пленки эмали при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию воды | 1 |  |  | 1 | ч |
|  |  | Внешний вид пленки эмали |  |  | после высыхания пленка эмали должна быть гладкой, однородной, без морщин и посторонних включений | после высыхания пленка эмали гладкая, однородная, без морщин и посторонних включений | - |
|  |  | Условная вязкость в пределах при температуре (20,0 ± 0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 | 60 | 150 |  | 60 - 100 | - |
|  |  | Стойкость пленки эмали при температуре (20 ± 2) °C к статическому воздействию индустриального масла | 6 |  |  | 6 | ч |
|  |  | Способ нанесения эмали | кисть | распыление |  | кисть | - |