Приложение №1

к документации об аукционе

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги

по ул.Линейная с.Страшевичи

Наименование работ:  Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Линейная с.Страшевичи

Место выполнения работ: Брянская область, Жирятинский район, с.Страшевичи, ул.Линейная

Срок выполнения работ: до 30 августа 2016 года.

Работы, должны выполняться с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Работы выполняются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания (приложение №1).

Качество и безопасность  работ и используемых материалов должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, РСН  и других действующих норм и правил.

Срок гарантии качества выполненных работ 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик обеспечивает безопасность действий на ремонтируемых участках и прилегающей территории, безопасность для природной среды.

Подрядчик обеспечивает безопасность движения, сохранность дороги при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги.

| Дефектная ведомость |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала | 1000 м2 | 3,8565 |
| Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0,2 |
| Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м | 1 м3 | 0,8 |
| Трубы асбестоцементные безнапорные, условный проход 500 мм | м | 12 |
| Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб 1 м, высота насыпи до 3/4 м | 1 м3 | 1,9 |
| Трубы бетонные безнапорные диаметром 1000 мм | м | 6 |
| Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов | 100 м3 | 0,046 |
| Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В15 (М200) | м3 | 4,692 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 2,439 |
| Песок природный для строительных работ средний | м3 | 268,29 |
| Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных | 1000 м2 | 6,8 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам (- 3 см) 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 | 1000 м2 | -20,4 |
| Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 5,0365 |
| Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1 |