Приложение № 1

к разделу 2 «Информационная карта

аукциона в электронной форме»

| № п/п | Понятия и определения, используемые заказчиком в техническом задании | Значения используемых понятий и определений |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Не менее» «Не более» «Менее» «Более» «Не выше» «Не ниже» «Выше» «Ниже» | Данными словами устанавливаются максимальные и (или) минимальные значения показателей для определения соответствия объекта закупки потребностям заказчика. |
| 2. | «Не менее» «Не более» «Менее» «Более» «Не выше» «Не ниже» «Выше» «Ниже» Сопровождаемые словами «допустимо указывать значение показателя диапазоном значений» | Данными словами устанавливаются максимальные и (или) минимальные значения, а также диапазон значений показателей для определения соответствия объекта закупки потребностям заказчика. |
| 3. | «Включая диапазон от … до …» «Диапазон включая от … до …» «Диапазон включает от … до …» «Включает диапазон от … до…» | Данными словами устанавливается диапазон значений показателя для определения соответствия объекта закупки потребностям заказчика. 1. Диапазон значений конкретного показателя, предложенного участником закупки, должен полностью включать в себя диапазон значений, указанный в техническом задании. 2. Диапазон значений конкретного показателя, предложенного участником закупки, должен быть равен или шире диапазона значений, указанного в техническом задании. |
| 4. | «Или» | Данным союзом устанавливается требование к объекту закупки с одной из нескольких указных в техническом задании характеристик. При этом объект закупки с двумя и более указанными со словом «или» характеристиками не подходит под требования заказчика. |
| 5. | «И» | Данным союзом устанавливается требование к объекту закупки со всеми указанными в техническом задании характеристиками. |
| 6. | «И/или» | Данными союзами устанавливаются требования к объекту закупки с одной или одновременно несколькими из указанных в техническом задании характеристик. |
| 7. | Знаки «+», «-» и «+/-» | В случае использования в техническом задании данных знаков при установлении требований к погрешности, точности (отклонению) при описании температур и градусов (углов), участник закупки может использовать знаки «+», «-» и «+/-». При этом, участник закупки при описании таких погрешностей, точностей (отклонений) вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более». |
| 8. | «Значение показателя является неизменным» | При установлении требований, сопровождаемых такими словами, участником закупки должны быть указаны конкретные показатели, соответствующие значению показателей в техническом задании и не подлежащие изменению. |

Приложение №2

к документации об электронном аукционе

- техническое задание НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1.Наименование работ:

"Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог на территории  Кувандыкского городского округа Оренбургской области в том числе: г.Кувандык, ул.Ленина, ул.Дзержинского, ул.Советская, ул.Гоголя, ул.Ракетная, ул.40 лет Октября, ул.Школьная, ул.Индустриальная, ул.50лет Октября, ул.Заводская, ул.Мичурина, ул.Молодежная, ул.Речная, с.Ибрагимово, ул.Центральная."

2.Срок выполнения работ:   с момента заключения контракта  - по 10.09.16 года.

3.Место выполнения работ:

Кувандыкский городской округ,  Оренбургская область, г.Кувандык, ул.Ленина, ул.Дзержинского, ул.Советская, ул.Гоголя, ул.Ракетная, ул.40 лет Октября, ул.Школьная, ул.Индустриальная, ул.50лет Октября, ул.Заводская, ул.Мичурина, ул.Молодежная, ул.Речная, с.Ибрагимово, ул.Центральная."

4.Гарантийные обязательства: 24 месяца с момента подписания актов о приемки  выполненных работ.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. При проведении работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования Подрядчик обязан выполнять требования следующих нормативных документов:

|  | ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |
| --- | --- |
|  | ГОСТ 11507-78 «Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу» |
|  | ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
|  | ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |
|  | ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару |
|  | ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства». Методы испытаний |
|  | ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
|  | ГОСТ 16557-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия |
|  | ГОСТ 11504-73 «Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов» |
|  | ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие». Технические условия |
|  | ГОСТ 18180-72 «Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева» |
|  | ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
|  | ГОСТ 25607-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов |
|  | ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ». Технические условия |
|  | ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
|  | ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ 12.2.011-75 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности |
|  | ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
|  | ГОСТ 23457-86 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения». |
|  | ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования» |
|  | ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» |
|  | ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» |
|  | ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные» |
|  | ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия» |
|  | ГОСТ 10807-78. «Знаки дорожные. Общие технические условия» |
|  | ГОСТ Р 52605-2006 «Искусственные неровности» |
|  | СНиП 12.01-2004 «Организация строительного производства» |
|  | СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги. |
|  | СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. |
|  | СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» |
|  | ВСН 19-89 «Правила приема работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» |
|  | ВСН 123-77 Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. |
|  | ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. |
|  | ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
|  | ВСН 25 – 86 Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
|  | ВСН 19-89 «Правила приема работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» |
|  | ВСН 42-91 Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов |
|  | Организация дорожного движения и ограждение мест производства дорожных работ (методические рекомендации). Разработаны Институтом Проблем Безопасности Движения, г. Москва, 2009г. Согласованы с Департаментом ОБДД МВД РФ |
|  | Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования М. 2008 г. (Утверждена приказом Минтранса РФ № 160 от 12.11.2007г.) |
|  | «Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» утв. Минтранс России 27.12.1991 г. |
|  | «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» Письмо Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис. |

5.2. Нарушение требований нормативно правовых актов и нормативных документов, указанных в настоящем разделе является нарушением условий Контракта и может рассматриваться как основание для применения штрафных санкций или расторжения Контракта.

5.3. Требования к безопасности и порядку выполнения работ:

5.3.1. При производстве работ необходимо соблюдать охрану труда, безопасное ведение работ, руководствоваться требованиями «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» Минтранс России 27.12.1991 г. (п.5.1, п.5.3), Типовая инструкция № 12 «По охране труда дорожных рабочих при строительстве и ремонте автомобильных дорог» от 11.03.1993 г., утверждена Постановлением Минтруда России от 25.12.1997г. № 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты».

5.3.2. Подрядчик обязан организовать безопасное ведение дорожных работ в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» п.1.3, п.1.9 и приступать к работам после разработки и согласования схемы с органами ОГИБДД, а также обеспечить строгое исполнение согласованной схемы при выполнении работ.

5.3.3. Подрядчик до начала производства Работ обязан назначить лицо, ответственное за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности.

5.3.4. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня начала производства Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику контактную информацию о лице, указанном в п. 5.4.2. настоящей статьи.

5.3.5. В случае, если по требованию Заказчика Подрядчиком представлен Проект производства работ, включающий перечень скрытых работ, Подрядчик обязан оформлять Акт освидетельствования скрытых работ.

5.3.6. Без Акта освидетельствования скрытых работ, оформленного надлежащим образом, дальнейшее производство Работ запрещается.

5.3.7. Акт освидетельствования скрытых работ считается оформленным надлежащим образом, в том случае, если он подписан уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

5.3.8. Отсутствие Актов освидетельствования скрытых работ, оформленных надлежащим образом, является основанием для отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ.

5.3.9. Все работы, выполняемые согласно настоящему Контракту и Техническому заданию, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующем данный вид деятельности.

5.3.10. Выполнение работ должно производиться без нанесения ущерба окружающей среде и соблюдении техники безопасности.

5.3.11. Подрядчик обязан использовать только материалы, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством РФ.

Работы выполняются в сухую погоду при температуре не ниже +10.

Основание для укладки покрытия из асфальтобетона должно быть ровным, чистым и сухим. Перед укладкой смеси за 1-6 часа поверхность обрабатывается битумной эмульсией, жидким или вязким битумом. Норму расхода материала при обработке основания 60% битумной эмульсией – 0,6-0,9 л/м2, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия -0,3-0,4 л/м2.

Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси производится в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85. Температура смеси в начале уплотнения для плотного асфальтобетона типа А и Б с содержанием щебня более 40% массы: 120-160 0С; для плотного асфальтобетона типов В,Г,Д: 100-130 0С. Укладка ведется сопряженными полосами, непрерывно. Коэффициент уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей типов А и Б должны быть не ниже 0,99, для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей типов В,Г,Д – не ниже 0,98 .

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка выполнять методом послойной отсыпки и проливки водой при уплотнении каждого слоя отдельно. Применяется песок для строительных работ в соответствии с ГОСТ 8736-93.

5.3.12. Качество работ, в том числе технология и методы производства работ должно соответствовать СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». Требования к качеству выполнения работ по устройству асфальтобетонных слоев из горячих асфальтобетонных смесей. Ровность покрытия: Не более 5% измерений просветов под трехметровой рейкой могут превышать 5 мм. Не должно быть просветов более 10 мм. Поперечный уклон: Не более 10% результатов измерений могут

иметь отклонения в пределах -0,015, +0,030. Остальные в пределах 0,010. Толщина асфальтобетонных слоев: Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах до -10 мм. Остальные в пределах -5 мм.

5.3.13.Подрядчик обязан при отборе образцов асфальтобетонного покрытия для проведения лабораторных испытаний, восстановить участки асфальтобетонного покрытия в течение 1 (одного) календарного дня со дня взятия таких образцов.

5.4. Требования к оформлению результатов операционного контроля и контроля поступающих материалов:

5.4.1. Подрядчик обязан осуществлять входной контроль поступающих материалов, результаты, полученные при осуществлении входного контроля, фиксируются в Журнале учета входного контроля материалов и конструкций.

5.4.2. Подрядчик обязан осуществлять операционный (технологический) и лабораторный контроль за качеством производства работ.

5.4.3. При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, Проектом производства работ и нормативными документами. Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Журнале производства работ по форме № КС-6 работ.

5.5. Форма представления результатов выполненных работ.

5.5.1. За полностью завершенные виды работ Подрядчик направляет Заказчику:

- Акт КС-2 в двух экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в 2 (двух) экземплярах;

- счета 2-х экземплярах (по требованию Заказчика);

- гарантийные обязательства.

5.5.2. При оформлении Акта сдачи-приемки Подрядчик обязан предоставить по требованию Заказчика предоставить за свой счет:

- Журнал учета производства работ № КС-6;

- Журнал учета входного контроля материалов и конструкций;

- Журнал лабораторного контроля;

- сертификаты на использованные материалы (если материалы подлежат сертификации);

- акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости);

- иные документы, предусмотренные Контрактом.

6. Материалы, применяемые при производстве работ.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ, при заключении контракта будут формироваться исходя из положений настоящего раздела документации об электронном аукционе, с учетом предложения участника размещения заказа, признанного победителем.

| Наименование материала | Наименование параметра | Величина параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Битумы нефтяные дорожные БНД 90/130 или БНД 200/300, или БНД 130/200, или БНД 60/90 | Глубина проникания иглы 0,1 мм, не менее: |  |  |
|  | При 25 оС | 61 |  |
|  | При 0оС | 35 |  |
|  | Температура размягчения по кольцу и шару, ºС, не ниже | 35 |  |
|  | Растяжимость, см, не менее: |  |  |
|  | При 25 оС | 55 |  |
|  | При 0 оС | 3,5 |  |
|  | Температура хрупкости, ºС, не выше | -20 |  |
|  | Температура вспышки, ºС, не ниже | 220 |  |
|  | Изменение температуры размягчения после прогрева, ºС, не более | 7 |  |
| Щебень из природного камня для строительных работ. | Щебень и гравий должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Щебень и гравий, предназначенные для применения в качестве заполнителей для бетонов, должны обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента. |  |  |
|  | Возможные фракции, мм | 10-20/20-40 |  |
|  | Группа щебня | М800-М1400 |  |
|  | Порода щебня | гранитный (диабазы, диориты, габбро) / известняки / доломиты / гравий |  |
|  | Щебень и гравий не должны содержать посторонних засоряющих примесей. |  |  |
|  | Группа щебня по лещадности |  | 1-5 |
|  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (%) |  | до 50 |
|  | Марки по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород |  | 300-1200 |
|  | Потеря массы при испытании щебня из осадочных и метаморфических пород, %, в сухом состоянии |  | До 28 |
|  | Потеря массы при испытании щебня из осадочных и метаморфических пород, %, в насыщенном водой состоянии |  | До 38 |
|  | Марки по дробимости щебня из изверженных пород: |  | 800-1400 |
|  | Потеря массы при испытании щебня из интрузивных пород, %, в сухом состоянии |  | До 34 |
|  | Потеря массы при испытании щебня из эффузивных пород, %, в насыщенном водой состоянии |  | До 20 |
|  | Марка по дробимости щебня из гравия |  | 800-1000 |
|  | Потеря массы при испытании щебня из гравия, %, в сухом состоянии |  | До 26 |
|  | Потеря массы при испытании щебня из гравия, %, в насыщенном водой состоянии |  | До 24 |
|  | Марка по истираемости щебня |  | И1-И4 |
|  | Потеря массы при испытании (%) |  | До 60 |
|  | Содержание зерен слабых пород в щебне из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород, в % по массе |  | До 15 |
|  | Содержание зерен слабых пород в щебне из гравия, в % по массе |  | До 15 |
|  | Марка по морозостойкости |  | F25-400 |
|  | Число циклов |  | 25-400 |
|  | Потеря массы после испытания замораживанием и оттаиванием, % не более |  | 10 |
|  | потеря массы после испытания насыщение в растворе сернокислого натрия и высушивание, % не более |  | 10 |
|  | Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм), % по массе не более |  | 3 |
|  | Содержание глины в комках % по массе, не более |  | 0,5 |
|  | Потеря массы при распаде, %, не более |  | 7 |
|  | Значение суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | до 740 Бк/кг |
|  | Марка по пластичности |  | Пл1-Пл3 |
|  | Число пластичности |  | До 7 |  |
|  | Марка по водостойкости |  | В1-2 |
|  | Потеря массы при испытании на водостойкость, % |  | До 3 |
| Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые / песчаные | Наибольший размер минеральных зерен (мм) |  | До 20 |
|  | Вид асфальтобетона |  | высокоплотный или плотный |
|  | Величина остаточной пористости, % |  | от 1 до 5 |
|  | Тип асфальтобетона |  | А или Б или В |
|  | Содержание в асфальтобетоне щебня (гравия) % |  | До 60 |
|  | Марка асфальтобетона |  | I-III |
|  | Зерновой состав минеральной части смесей в % по массе, в зависимости от размера зерен (для плотных типов показатели прерывистых зерновых составов) |  | 4-100 |
|  | Предел прочности при сжатии при температуре 50 °C, МПа, не менее |  | 1,2 |
|  | Водостойкость, не менее |  | 0,9 |
|  | Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее |  | 0,85 |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения, не менее |  | 0,81 |
|  | Сдвигоустойчивость сцеплению при сдвиге при температуре 50 °C, МПа, не менее |  | 0,37 |
|  | Водонасыщение образцов, отформованных из смеси |  | 1,0 (0,5) - 4,0 |
|  | Водонасыщение образцов вырубок и кернов готового покрытия, не более |  | 5 |
|  | Пористость минеральной части асфальтобетонов должна быть, % не более |  | 19 |
|  | Предел прочности при сжатии при температуре 50 °C, не более |  | 0,18 |
|  | Водонасыщение |  | До 0,15 |
|  | Средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в смеси фракций щебня и гравия должно быть, % по массе, не более |  | 25 |
|  | При изготовлении смеси асфальтобетона применяется щебень из: |  | изверженных и метаморфических горных пород / осадочных горных пород / гравия |
|  | Марка щебня по дробимости, не ниже |  | 800 |
|  | Марка щебня по истираемости, не ниже |  | И2 |
|  | Марка по морозостойкости, не ниже (данный показатель является конкретным) |  | F50 |
|  | Марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород и гравия, не менее |  | 600 |
|  | Применяемые для изготовления смеси асфальтобетона битумы |  | БНД 40/60 или БНД 60/90 или БНД 60/90 или БНД 90/130 |
|  | Содержание битума в смесях асфальтобетона, % по массе |  | не более 6,5 |
| Эмульсии битумные дорожные | Тип эмульсии |  | битумная эмульсия прямого типа / битумно-полимерная эмульсия |
|  | Химическая природа поверхностно-активного вещества (ПАВ) |  | Анионная / катионная |
|  | Вид эмульсии |  | ЭБА / ЭБПА / ЭБК / ЭБПК |
|  | Класс |  | Быстрораспадающиеся / среднераспадающиеся / медленнораспадающиеся |
|  | Требования к анионным эмульсиям: |  |  |
|  | Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов пористого зернового состава | Не смешивается / смешивается |  |
|  | Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов плотного зернового состава | Не смешивается / смешивается |  |
|  | Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе | От 40 до 60 |  |
|  | Условная вязкость при 20 °С | От 8 до 25 |  |
|  | Сцепление с минеральными материалами, балл, не менее | 3 |  |
|  | Остаток на сите с сеткой № 014, % по массе, не более | 0,6 |  |
|  | Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014), % по массе, через 7 суток, не более: | 0,8 |  |
|  | Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014), % по массе, через 30 суток, не более: | 1,2 |  |
|  | глубина проникания иглы после испарения воды из эмульсии, 0,1 мм, не менее: |  |  |
|  | при 25 °С | 65 |  |
|  | при 0 °С | 3,5 |  |
|  | температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже | 43 |  |
|  | растяжимость, см, не менее: |  |  |
|  | при 25 °С | 25 |  |
|  | при 0 °С | 4 |  |
|  | эластичность при 25 °С, %, не менее | 40 / не нормируется |  |
|  | Требования к катионным эмульсиям |  |  |
|  | Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов пористого зернового состава | Не смешивается / смешивается |  |
|  | Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов плотного зернового состава | Не смешивается / смешивается |  |
|  | Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе | От 50 до 70 |  |
|  | Условная вязкость при 20 °С | От 10 до 65 |  |
|  | Сцепление с минеральными материалами, балл, не менее | 4 |  |
|  | Остаток на сите с сеткой № 014, % по массе, не более | 0,3 |  |
|  | Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014), % по массе, через 7 суток, не более: | 0,5 |  |
|  | Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014), % по массе, через 30 суток, не более: | 0,8 |  |
|  | глубина проникания иглы после испарения воды из эмульсии, 0,1 мм, не менее: |  |  |
|  | при 25 °С | 60 |  |
|  | при 0 °С | 20 |  |
|  | температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже | 43 |  |
|  | растяжимость, см, не менее: |  |  |
|  | при 25 °С | 25 |  |
|  | при 0 °С | 3,5 |  |
|  | эластичность при 25 °С, %, не менее | 80 или не нормируется |  |
|  | Требования к материалам |  |  |
|  | Применяемые в качестве эмульгаторов материалы | ПАВ типа высших органических кислот или солей (мыл) / ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей |  |
|  | Для приготовления водных растворов эмульгаторов применяются: | едкий натр по ГОСТ 2263, жидкое стекло по ГОСТ 13078, триполифосфат натрия по ГОСТ 13493 / кислота: соляная по ГОСТ 857, уксусная - по ГОСТ 6968 или ортофосфорная - по ГОСТ 10678, хлористый кальций по ГОСТ 450 |  |

- Требования к параметрам товаров (материалов), используемых при выполнении работ

Все указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, указания на технические условия производителей товара в настоящей документации, считать ничтожными. Все товарные знаки, используемые в Техническом задани и и во всех документах, находящихся в отдельных файлах, по умолчанию сопровождаются словами «или эквивалент». «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение. «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение. «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение. «≤» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение. «≥» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение. «>» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. «<» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение. «Больше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. «Меньше» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение. «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. «Не ниже» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение. «Не выше» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение. «От» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение. «До» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение. «Выше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. «Ниже» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение. «Превышает (-ть)» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. «Не превышает (-ть)» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение. Указание участником пробела или «-» по какому-либо из требуемых показателей и (или) значений таких показателей товара, вместо указания «не нормируется» или «не применяется» или «отсутствует» там, где это необходимо, будет рассмотрено аукционной комиссией как непредоставление сведений о таком показателе и (или) значении показателя товара. Все габаритные размеры (длина, ширина, высота, глубина), если это не оговорено отдельно, могут отличаться от заявленных в Техническом задании, не более±0,5%. Показатель значения (масса) по умолчанию сопровождается словами «не более», если не указано иное. Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным и не поврежденным. Все характеристики Товаров должны соответствовать прописанным техническим характеристикам.