Первая часть заявки


Изучив извещение о проведении электронного аукциона  (реестровый номер аукциона 0162200011816000959) и аукционную документацию на выполнение работ по ремонту кровли здания и ливневой канализации здания ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ», мы – участник размещения заказа - согласны на выполнение работ.

Мы  готовы осуществить выполнение работ по ремонту кровли здания и ливневой канализации здания ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ», в полном соответствии с условиями предусмотренными документацией об электронном аукционе в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона.



Особенности при выполнении работ:

1. Работы будут выполнены в течение 2 (двух) месяцев с даты заключения государственного контракта.

Особые условия: 


-  Все работы будут выполнены квалифицированным и аттестованным персоналом.


- При проведении работ будут неукоснительно соблюдаться правила противопожарной безопасности, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а так же иные правила, установленные условиями Государственного контракта, действующим законодательством РФ


- Применяемые материалы и оборудование являются новыми не бывшими в употреблении, имеют  соответствующие паспорта и сертификаты.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

предлагаемых к использованию материалов соответствует дефектной ведомости.       
	№ п/п
	Наименование
товара
(материала,
оборудования)
	Товарный
знак при наличии (модель, производитель товара)
	Функциональные, технические, качественные характеристики товара, входящего в объект закупки
	Наименование страны происхождения товара

	1
	Воронка водосточная чугунная универсальная ВР-100, ГОСТ 15150-69
	Товарный знак отсутствует
	Воронка с диаметром сливного отверстия 100 мм. 
с решеткой защищающей слив от загрязнения. Диаметр: 320 мм.
Диаметр патрубка: 100мм.
Длина патрубка: 600 мм.
Расстояние между крепежными отверстиями: 230мм. Число ребер: 18 шт.
Комплект поставки: сливной патрубок;  прижимной фланец;  колпак к воронке, крышка к колпаку воронки;  комплект метизов
Производительность: 20 л/с.
Материал: чугун.
Минимальная температура окружающей среды: 
-50°С.

Максимальная температура окружающей среды: +80 °С.
	Россия

	2
	Сталь листовая 

ОЦ БТ/БД ПН-НО 0,700х1250х2500 ГОСТ 19904-90 / ХIII  КР 2 ГОСТ 14918-80

	ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат»
	Сталь листовая оцинкованная

Толщина листа 0,7 мм
Область применения: для обделки примыканий на кровле
	Россия

	3
	Стальная электросварная труба Ду 100мм, ГОСТ 3262-75
	Выксунский металлургический завод, 

№ регистрации товарного знака 309110
	Стальная электросварная труба, наружный диаметр 114,0мм. 
Толщина стенки 4,0 мм
	Россия

	4
	Грунтовка для грунтования металлических поверхностей 

ГФ-021

	ГФ-021
	Грунтовка на основе алкидных смол.

Покрытия на основе грунтовки устойчивы к перепаду температур от -45°С до+60°C (диапазонное значение по ГОСТ 25129-82).
Внешний вид покрытия: матовое. 

Время высыхания до степени 3:

-при температуре (20±2)°С не более 24 часов (диапазонное значение по ГОСТ 19007-73),
-при температуре (105±5)°С не более 35 минут (диапазонное значение по ГОСТ 19007-73).
Доля нелетучих веществ 54÷60%(диапазонное значение по  ГОСТ 17537-72), масс., 40-44%, объемн. (диапазонное значение по ГОСТ 17537-72).
Теоретический расход на один слой 45÷60 г/м2

(диапазонное значение).

Рекомендуемая толщина одного слоя 15÷20 мкм (диапазонное значение).

	Россия

	5
	Труба ПНД 32 С питьевая ГОСТ 18599-83
	Товарный знак отсутствует
	Трубы напорные полиэтиленовые или эквивалент, низкого давления. Средний тип.
Наружный диаметр 32+0,3 мм (диапазонное значение с учетом предельного отклонения по ГОСТ 18599-83).
Толщина стенки труб 2+0,4 мм (диапазонное значение с учетом предельного отклонения по ГОСТ 18599-83).
Номинальное давление (постоянное внутреннее давление воды при 20 °С, которое трубы могут выдерживать в течение 50 лет) 0,6 МПа (6,0 кгс/см2)

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 260 (диапазонное значение по ГОСТ 18599-83).
Предел текучести при растяжении для труб из полиэтилена низкого давления - 18,1 - 24,5 МПа (185 - 250 кгс/см2) (диапазонное значение по ГОСТ 18599-83).
	Россия

	6
	Кран шаровой В-В VT.217.N.06  размер 1"
	Valtec BASE 
	Кран шаровой размером 1"

Вид подсоединения В-В (с двух сторон имеет внутреннюю резьбу).
Материал корпуса – латунь.

Класс герметичности затвора «А».

Нормативный срок службы 30 лет.

Минимальный ресурс 25000 циклов.
Диаметр условного прохода Dу 1".
Условное нормативное давление Pу (PN) От 1,6 до 4,0 Мпа  (диапазонное значение по ГОСТ Р 52720).
Класс по типу проточной части затворного органа полнопроходной.
Температурный интервал -25 ºС до 150ºС (диапазонное значение по ГОСТ Р 52720).
	Китай

	7
	Муфта соединительная полипропиленовая VTp.703.0.032

	Valtec
	Материал – полипропилен.
Диаметр 32.
Толщина стенки 5,4.
Максимальная температура рабочей среды +95оС,

Рабочее давление 2,5 МПа.
Способ сварки в раструб.

Предназначена для соединения частей полипропиленовых труб в единую трубопроводную систему.
	Италия

	8
	Муфта комбинированная, с внутренней резьбой
VTp.706.0.03206
	Valtec
	Материал – полипропилен/никелированная латунь
Диаметр 32x1" на внутренней части металлического элемента

Длина 62 мм.

Максимальная температура рабочей среды +95оС,

Рабочее давление 2,5 МПа.
Предназначена для легкого и простого соединения трубопроводов из полипропилена со стальными трубопроводами,  запорной арматурой.
	Италия

	9
	Угольник прямой полипропиленовый VTp.751.0.032
	Valtec
	Материал – полипропилен. Размер Dвн=32мм, 
размер В=35 мм, угол загиба = 90°
Максимальная температура рабочей среды +95оС,
Рабочее давление 2,5 МПа.
Способ сварки в раструб.

Предназначен для изменения направления трубопроводной трассы на угол 90о в системах труб.
	Италия

	10
	Хомуты для крепления труб полипропиленовые VT.KP.F.032
	Valtec
	Материал – ударопрочный полипропилен.

Диаметр закрепляемого трубопровода 32мм.
	Италия

	11
	Кирпич керамический полнотелый одинарный
К-1,0

	ООО "КЕММА"
	Марка прочности: М 200.
Допустимое содержание сквозных отверстий 0%.

Водопоглащение: 9-10 % (диапазонное значение согласно паспорта качества завода изготовителя).
Морозостойкость: 35 циклов
	Россия

	12
	Сухая растворная смесь

weber. vetonit S 06


	weber. vetonit
	Связующее: быстротвердеющий портландцемент.

Заполнитель: кварцевый песок

Добавки: вещества, улучшающие атмосферостойкость и обрабатываемость.

Содержание воздуха: 8-12% (диапазонная значение). Прочность на сжатие: Через 1 сутки: 10 Мпа; Через 7 суток: 17 Мпа; Через 28 суток: 22 Мпа.

Плотность: 1900 кг/м³.
Гранулометрический состав наполнителя кварцевый песок.

Размер фракции заполнителя: 0-0,6 мм (диапазонное значение).

Водостойкий.

Морозостойкость: 100 циклов.
	Россия

	13
	Латексная краска на основе ПВА 
Tikkurila Siro Plus


	Tikkurila Siro Plus


	Состав на основе ПВА

Вид: матовая
Высыхание: "до отлипа" - 30 минут, полное - 24 часа при комнатной температуре.
Расход: 1 литр на 6 кв. метров в два слоя.
Разбавитель: вода.

Применяется для внутренних работ.
	Финляндия

	14
	Базальтовые плиты КТ кровля Н, Кров Трейд.

	Кров Трейд, 

КТ кровля Н
	Жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых горных пород.

Плотность 100-120кг/м3 (диапазонное значение).
Теплопроводность, Вт/(м۰К) при t = (25±50С), не более 0,038 (диапазонное значение).

Содержание органических веществ, по массе, не более 4,5% (диапазонное значение).

Водопоглощение, % по массе, не более 12 (диапазонное значение).
Влажность, % по массе, не более 0,5 (диапазонное значение).

Сжимаемость, %, не более 4 (диапазонное значение).
Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %, не более 6 (диапазонное значение).
	Россия

	15
	Шпатлёвка цементная белая FINISH ZEMENT, Bergauf

	FINISH ZEMENT, Bergauf
	Шпатлёвка цементная.

Цвет белый. 
Вяжущее цемент.

Основная фракция: менее 0,2 мм (диапазонное значение). 
Марочная прочность: М 75. 
Прочность на сжатие: 7,5 Мпа.

Прочность сцепления с основанием (через 28 суток): 0,5 Мпа. 
Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С (диапазонное значение). 
Морозостойкость:  F 50.
	Россия

	16
	Битумный праймер Ант-Снаб

	Ант-Снаб, битумный праймер
	Однородная масса черного цвета.
Прочность сцепления с обрабатываемой поверхностью: 1 балл.
Массовая доля нелетучих веществ, в пределах: 60-65% (диапазонное значение).
Время высыхания нанесенного слоя "на отлип" при 20°С не менее: 18 часов (диапазонное значение).
Применяется в температурном диапазоне: от -50°С до +120°С (диапазонное значение).
	Россия

	17
	Унифлекс ХПП, Технониколь

	Унифлекс ХПП, Технониколь

	Наплавляемый материал.

Основа стеклохолст.

Толщина материала: 2,8мм.

Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, не менее 294 Н (диапазонное значение).

Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше:

 -20°С (диапазонное значение). 
Теплостойкость, не менее: +95 °С (диапазонное значение).
	Россия

	18
	Унифлекс ТКП, Технониколь
	Унифлекс ТКП, Технониколь
	Материал для верхнего слоя кровельного ковра.

Толщина: 3,8 мм.
Основа: стеклохолст.
Тип покрытия:  сланец.
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше:

 -20°С (диапазонное значение). 
Теплостойкость, не менее: +95 °С (диапазонное значение).
Относительное удлинение на разрыв не менее, %: 2 (диапазонное значение).
	Россия

	19
	Бикрост ХПП, Технониколь

	Бикрост ХПП, Технониколь

	Наплавляемый материал.

Тип покрытия верхней стороны:  пленка.

Тип покрытия наплавляемой стороны: пленка.

Материал основы:  стеклохолст.
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, не менее: 1.5 кг/м² (диапазонное значение). 
Температура хрупкости вяжущего: -15 °С.
Теплостойкость:  80 °С.
Водопоглощение по массе, не более: 1 кг/м² (диапазонное значение).
Механические свойства: температура гибкости на брусе R=25мм: 0 °С. 
Разрывная сила в продольном направлении: 294 Н.
	Россия

	20
	Керамзитовый гравий, фракция 10-20мм, 

ООО "Кушвинский керамзитовый завод"

	товарный знак отсутствует
	Размер гранул (фракция): 10-20 мм (диапазонное значение).

Марка по насыпной плотности: 450 кг/м3.

Марка по прочности на сжатие:  П-75. Морозостойкость: 15 циклов.

Содержание водорастворимых сернистых и сернокислотных соединений в пересчете на SO3,%:  0,002.

Потери массы гравия при кипячении: не более 5% (диапазонное значение).
 Содержание естественных радионуклидов не превышает нормированную величину: 370 БК/кг (диапазонное значение).

Коэффициент теплопроводности: 0,146 Вт/м.
	Россия

	21
	Асбестоцементный лист ЛП - П - 3,0×1,5×10 
АЦЭИД ТУ 5781-016-00281631-05


	АОР "Народное предприятие ЗНАМЯ"
	Прессованные плоские листы толщиной 10мм.
Плотность не менее: 1,80 г/см³ (диапазонное значение).

Прочность на изгиб не менее: 250 кгс/см (диапазонное значение).

Вязкость, не менее: 2,5 кДж/м²(диапазонное значение).
Морозостойкость, циклов: 25.
	Россия


