Все используемые материалы будут соответствовать нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации: строительным нормам и правилам, государственным стандартам, сводам правил по проектированию и строительству. Остаточный срок годности на момент поставки для товаров с установленным сроком годности будет составлять 24 месяца.
	1. 
	Битум нефтяной строительный кровельный марки БНК-45/190. Будет соответствовать ГОСТ 9548-74. Технические требования. Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм: 180 (По ГОСТ 11501). Температура размягчения по кольцу и шару, °С: 48 (По ГОСТ 11506). Растворимость в толуоле, %, 99,50 (По ГОСТ 20739).  Изменение массы после прогрева, %, 0,80 (По ГОСТ 18180). Глубина проникания иглы при 25 °С в остатке после прогрева, % от первоначальной величины, 60. (По ГОСТ  11501). Температура вспышки °С: 240. Массовая доля парафина, %, 5. Индекс пенетрации 2,5.
Страна происхождения Российская Федерация

	2. 
	Гвозди проволочные оцинкованные.  Будут соответствовать ГОСТ 9870-61. Номинальные размеры: диаметр стержня 4,0 мм; длина гвоздя 100 мм. 
Страна происхождения Российская Федерация

	3. 
	Гвозди толевые круглые. Номинальные размеры: диаметр стержня 2,5 мм; длина гвоздя  40 мм. Соответствуют ГОСТ 4029-63. Заостренная часть гвоздя будет иметь квадратное сечение. Угол заострения по граням: 40°. Отклонение от соосности головки относительно стержня: 0,3 мм. Отклонения от круглости головок: 0,9 мм. Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя: 0,3 мм.

Предельные отклонения на длину гвоздей: ± 2,0 мм.

Высота головки толевого гвоздя: 0,65 мм. 
Страна происхождения Российская Федерация

	4. 
	Керосин для технических целей, СТО 11605031-010-2007 в действующей редакции.  Марка: КТ - 2. Кислотность, мг КОН на 100 см3 керосина:  4,5. Зольность: 0,005%. Концентрация фактических смол, мг/100 см3 керосина: 40. Массовая доля серы: 1%. Температура вспышки в закрытом тигле, °С: 28. Плотность при 15° С, кг/м3: 828,5.
Страна происхождения Российская Федерация

	5. 
	Масляная краска сурик железный. Будет соответствовать ГОСТ 8292-85.  Массовая доля пленкообразующего вещества: 12,4%. Массовая доля летучих веществ: 6,5%. Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2: 35. Степень перетира, мкм: 45. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3, ч: 24. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (мятник Б), условные единицы: 0,05. Краска перед применением будет разведена натуральной олифой в количестве 35 % от массы краски.
Страна происхождения Российская Федерация

	6. 
	Мастика битумная кровельная горячая. Будет соответствовать ГОСТ 2889-80. Марка:  МБК-Г-65. Мастика будет: без пластифицирующих добавок. Теплостойкость в течение 5 ч, °С: 65. Температура размягчения по методу «кольца и шара», °С: 72. Гибкость при температуре (18±2) °С на стержне диаметром, мм: 15. По внешнему виду мастика будет однородной без посторонних включений и частиц наполнителя не покрытых битумом. Мастика будет прочно склеивать рулонные материалы. При испытании образцов пергамина, склеенных мастикой, разрыв и расщепление образцов будут происходить по пергамину. Температура размягчения битумного вяжущего по методу «кольца и шара», °С: до 60. Температура хрупкости битумного вяжущего, °С: минус 15. Мастика будет с добавкой антисептика.
Страна происхождения Российская Федерация

	7. 
	Поковки. Группа: V.  Сталь: углеродистая. На поверхности поковок не будет трещин, заковов, плен, песочин. Ударная вязкость: 5,0 кгс·м/см2. Предел текучести: 215 МПа. Относительное сужение: 48%. Временное сопротивление: 430 МПа. Диаметр (толщина) поковки сплошного сечения: 280 мм. Марка стали: 20Х. Будут соответствовать ГОСТ 8479-70.
Страна происхождения Российская Федерация

	8. 
	Проволока канатная оцинкованная группы ОЖ. Марки 1. Номинальный диаметр: 2,4 мм. Предельное отклонение по номинальному диаметру, мм: верхнее +0,1, нижнее -0,02. Маркировочная группа, Н/мм2: 1470. Поверхностная плотность цикла, г/м2, 205. Цинковое покрытие проволоки будет сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов. 

Число скручиваний: 22
Овальность не будет превышать 0,06мм. 

Будет соответствовать ГОСТ  7372-79.
Страна происхождения Российская Федерация

	9. 
	Рубероид. Будет соответствовать ГОСТ 10923-93. Вид посыпки: мелкозернистая с лицевой стороны и пылевидная с нижней стороны полотна. Марка картона:  350.  Полотно рубероида не будет иметь трещин, дыр, разрывов и складок. Общая площадь рулона рубероида: 15,0 м2. Торцы рулонов будут ровными. Будут выступы на торцах рулона максимальной высотой: 15мм. Рубероид будет водонепроницаемым. При испытании при давлении 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) в течение 72 ч на поверхности образца не будет признаков проникания воды.  Показатели пожарной опасности: группа горючести Г4 по ГОСТ 30244. Разрывное усилие при растяжении, Н (кгс): 274 (28). Масса покровного состава: 800 г/м2. Водопоглощение в течение 24 ч, %  по массе: 2,0.
Страна происхождения Российская Федерация

	10. 
	Электроды с толстым покрытием. Номинальный диаметр электрода, определяемый диаметром стержня: 4  мм. Номинальная длина электрода:  350 мм. Длина зачищенного от покрытия конца (пред. откл.), мм: 25 (±5). Сварочная проволока, из которой изготовлен стержень электрода: высоколегированная. Покрытие электродов будет плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов. Диаметр покрытия: 1,5 мм. Сварочно-технологические свойства электродов: 

- в металле шва не будет трещин, надрывов и поверхностных пор; 

- максимальный линейный размер внутренних пор в металле шва: не будет превышать 1,2 мм. 

Электроды будут соответствовать ГОСТ 9466-75.
Страна происхождения Российская Федерация

	11. 
	Смола каменноугольная для дорожного строительства темная вязкая жидкость со специфическим запахом, представляющая собой смесь ароматических соединений, нафталина, антрацена, фенола и других соединений. По своим свойствам смола будет удовлетворять требованиям ГОСТ 1462-80 «Смола каменноугольная. Технические условия».
Страна происхождения Российская Федерация

	12. 
	Шкурка шлифовальная. Будет соответствовать ГОСТ 13344-79. Зернистость: 25. Режущая способность, мм3/мин: 294. Вид шлифовального материала: карбид кремния. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не будет превышать 1% площади рулона. 
Страна происхождения Российская Федерация

	13. 
	Толь гидроизоляционный. Температура размягчения пропиточного состава: 58 °С.
Страна происхождения Российская Федерация

	14. 
	Винт самонарезающий. ГОСТ 11652-80. Номинальный диаметр резьбы: 3 мм. Длина винта: 35 мм. Шаг резьбы: 1,25 мм. Номер крестообразного шлица: 1. Глубина крестообразный шлица: 1,25 мм. Недовод резьбы: 0,8 мм.
Страна происхождения Российская Федерация

	15. 
	Герметик силиконовый.  Представляет собой вязкую массу, отверждающуюся под  действием влаги из атмосферы. Основа: силикон Цвет: прозрачный.  Устойчивость к УФ: хорошая. Температурный диапазон нанесения: от +5 до + 40 оС. Температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +40 оС.  Плотность герметика: 0,95 г/см3. Удлинение при разрыве: 300%. Твердость по Шору А: 20.  Водостойкость: устойчив к воздействию влаги.  Скорость отвердевания при 23°С и 50% отн.влажн.: 2 мм/день. Герметик будет обладать хорошей адгезией к эмали, стеклу, керамике, дереву и ПВХ.
Страна происхождения Российская Федерация

	16. 
	Гвозди строительные с конической головкой по ГОСТ 4028-63. Диаметр стержня: 1,6 мм.
Длина гвоздя: 50мм.
Страна происхождения Российская Федерация

	17. 
	Сталь листовая оцинкованная общего назначения. Толщина листа: 0,7 мм. Толщина цинкового покрытия: 30 мкм. Будет соответствовать ГОСТ 14918-80. Размер листа (ШхД): 1250х4000мм. Класс толщины цинкового покрытия: 1. Количество перегибов без излома: 8. 
Страна происхождения Российская Федерация

	18. 
	Растворитель. Марка 646. Будет соответствовать ГОСТ 18188-72. Представляет собой смесь летучих органических жидкостей: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров. Цвет и внешний вид: бесцветная, однородная прозрачная жидкость без мути, расслаивания и взвешенных частиц. Массовая доля воды по Фишеру, %: 2,0. Летучесть по этиловому эфиру: 15. Кислотное число, мг КОН/г: 0,06. Температура вспышки в открытом тигле, °С: минус 1. Число коагуляции, %: 35. Разбавляющее действие: не будет наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ; после высыхания не будет побеления пленки на поверхности, а также белесоватых и матовых пятен.
Страна происхождения Российская Федерация

	19. 
	Пленка подкровельная антиконденсатная. Представляет собой полипропиленовую ткань, ламинированную с обеих строн полипропиленовой плёнкой. На одну строну материала будет нанесен абсорбирующий слой.

Технические характеристики:

- плотность: 130 г/м2;

- толщина: 0,25 мм;

- паропроницаемость при +23°С и влажности 85%:  0,25 г/м2/24ч;

- абсорбирующая способность: 120 г/м2/24ч;

- прочность на разрыв продольная/поперечная, Н/5см:  900/750;

- УФ стабильность: 4 месяцев.

Пленка не будет подвержена гниению и плесени. 
Страна происхождения Российская Федерация

	20. 
	Металлочерепица классического варианта исполнения.  Материал: оцинкованная сталь толщиной 0,45 мм с односторонним полимерным покрытием полиэстер. Общая высота профиля: 46 мм. Длина листа: 3 м. Габаритная ширина листа: 1180 мм. Металлочерепица будет устойчива к ультрафиолетовому излучению и к коррозийным процессам.
Высота волны: 25 мм. Шаг штамповки (шаг волны профиля): 350 мм. Высота ступеньки: 21 мм. Количество волн: 7 шт. Максимальная температура эксплуатации: 190 оС.  
Страна происхождения Российская Федерация

	21. 
	Лесоматериалы круглые. Группа: средние. Порода древесины: сосна. Сорт: первый. Толщина: 16 см. Длина: 5 м. Качество древесины: не будут иметь наружную трухлявую гниль. Лесоматериалы будут соответствовать ГОСТ 9463-88.  
Страна происхождения Российская Федерация

	22. 
	Брусок обрезной хвойных пород. Влажность древесины: 22 %. Номинальные размеры: длина 6 м; ширина 150 мм; толщина 40 мм. Сорт: II. В брусках будут трещины пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец,  длиной 150 мм.  Бруски будут соответствовать ГОСТ 8486-86. 
Страна происхождения Российская Федерация

	23. 
	Доски обрезные хвойных пород. Длина: 6 м. Ширина: 100 мм. Толщина: 40 мм. Сорт: II. Доски будут обработаны антисептическим составом. Антисептик будет обеспечивать защиту от атмосферных воздействий и от биологических повреждений (плесени, грибка, гнили, синевы и др.). Доски будут соответствовать ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80.
Страна происхождения Российская Федерация

	24. 
	Бруски обрезные хвойных пород. Номинальные размеры: длина 6 м; ширина 100 мм; толщина 40 мм. Сорт: I. Бруски  будут обработаны антисептическим составом. Антисептик обеспечит защиту от атмосферных воздействий и от биологических повреждений (плесени, грибка, гнили, синевы и др.). Бруски будут соответствовать ГОСТ 8486-86. 
Страна происхождения Российская Федерация

	25. 
	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки. Будут соответствовать ГОСТ 21880-2011. Номинальные размеры: толщина 40мм; длина 1500 мм; ширина 600 мм. Предельная температура применения матов 450 °С. 

Параметры прошивки матов в миллиметрах: 

- расстояние между кромкой и крайним швом: 50;

- расстояние между швами: 100;

- шаг шва: 100; 

- общая длина разрыва швов не будет превышать 10% от длины всех швов. 

Роспуск швов на концах матов отсутствует.

Физико-механические и теплофизические показатели матов:

- плотность, кг/м3: 75;

- теплопроводность при температуре 25 °С:   0,039 Вт/(м·К);

- сжимаемость: 35%;

- упругость: 90%;

- содержание органических веществ: 2,0 % по массе;

- разрывная нагрузка: 80Н;

- влажность: 1 % по массе;

- паропроницаемость, мг/(м·ч·Па): 0,040.
Страна происхождения Российская Федерация

	26. 
	Вата минеральная. Марка ВМ- 50. Будет соответствовать ГОСТ 4640-2011. Плотность, , 50 кг/м3. Модуль кислотности 1,6. Водостойкость рН 4,0. Средний диаметр волокна 6 мкм. Влажность, % по массе 1,0. Содержание органических веществ, % по массе 1,5. Вата относится к группе негорючих материалов (группа НГ).  
Страна происхождения Российская Федерация

	27. 
	Желоб водосточный. Диаметр: 125 мм. Материал: оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм. Назначение: для обеспечения организованного направленного движения собранной воды с кровли вдоль ее карниза. 
Страна происхождения Российская Федерация

	28. 
	Труба водосточная. Диаметр: 100 мм. Длина: 1 м. Материал: оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм. 
Страна происхождения Российская Федерация

	29. 
	Колено трубы водосточной. Диаметр: 100 мм. Материал: оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм. Колено трубы изготовлено методом прессования, не имеет сварных сопряжений. 
Страна происхождения Российская Федерация

	30. 
	Раствор строительный простой. Марка по прочности на сжатие: М150. Марка по морозостойкости: F100. Марка по подвижности: Пк3. Водоудерживающая способность раствора: 90%. Расслаиваемость: 10%. В качестве заполнителя будет применен песок для строительных работ. По виду применяемого вяжущего вещества: цементный. Глубина погружения конуса: 10 см. Будет соответствовать ГОСТ 28013-98.
Страна происхождения Российская Федерация



