Таблица №1. Сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке и иные сведения о товаре, требуемом к применению при производстве работ

* В данной таблице указаны только те характеристики материалов (товаров) которые имеют значение для Заказчика. По всем остальным параметрам, не предусмотренным настоящей таблицей строгих требований не выдвигается, материалы выбираются на усмотрения Исполнителя, при этом все материалы должны соответствовать действующим редакциям СНиП, СанПиН, ГОСТ, ОСТ, ТУ РФ, если данными нормативными документами выдвинуты обязательные требования к используемым материалам (товарам). Все сертификаты, указанные в настоящей таблице, Исполнитель предоставляет Контрактному управляющему Адыгеястата перед началом выполнения этапа работ, в котором используются соответствующие материалы (товары). Образцы материалов (товаров) подлежат обязательному согласованию с Контрактным управляющим Адыгеястата до начала ремонтных работ.

После заключения контракта до начала производства работ Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком график проведения ремонтных работ. Ремонтные работы каждого кабинета должны быть выполнены в период пятница – понедельник, т.е. в течение не более 4-х дней (с учетом двух выходных дней).

В рабочее время Заказчика в административном здании Адыгеястата не должно быть пыли от производства ремонтных работ.

В соответствии с  п.3.ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе Заказчик установил данный перечень показателей, который позволяет определить соответствие используемых в рамках выполнения работ товаров установленным Заказчиком требованиям.

Данная информация должна быть представлена в составе первой части заявки.

| № п\п | Наименование материала (товара) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бетоноконтакт | Максимальный размер входящих в состав мелкозернистой смеси частиц: не более 0,3 мм Максимальный размер входящих в состав среднезернистой смеси частиц: не более 0,6 мм Допустимые показатели температуры во время эксплуатации: от –40°С до +60°С Приблизительное время высыхания одного слоя: 3 часа Средний расход бетоноконтакта на м2: 300 гр Морозостойкость: нанесенная и полностью высохшая смесь должна выдерживать не менее 5 циклов заморозки ниже допустимого значения. Консистенция готовой смеси должна быть однородная, без вкраплений крупных частиц. Безопасность материала: должен быть экологически чистый продукт. Бетоноконтакт должен обеспечивать качество выполненных работ в течение гарантийного срока – не менее 5 лет. |
| 2 | Плитка керамогранитная для пола, с повышенной прочность и плотность, предназначенная для применения в местах с повышенной посещаемостью. | размер 600х600 мм НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОЛИРОВАННАЯ НЕГЛАЗУРОВАННАЯ - Рисунок должен проходить через всю толщину плитки РИСУНОК – ПОД МРАМОР, В СВЕТЛЫХ БЕЖЕВЫХ ТОНАХ Толщина плитки: не менее 1 см. Отклонения от номинальных размеров: по длине и ширине, не более: ± 0,6 мм Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки не более 0,5 мм Искривление граней плитки: не более 0,5 мм Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность): не более ± 0,6 мм Отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна лицевой поверхности): не более ± 0,6 мм Водопоглащение (EN ISO10545-3): не более 0,05 % Разрушающая нагрузка (EN ISO10545-4): не менее 1500 Н Предел прочности на изгибе (EN ISO10545-4): не менее 45 МПа Поверхностная твердость по шкале МООСа: не менее 6 Устойчивость к глубокому истиранию (EN ISO10545-6): не более 180 мм3 Химическая устойчивость (ISO 10545-13): не ниже класса А, Устойчивость к кислотам и щелочам: наличие в аббревиатуре, обозначающей класс химической устойчивости буквы «Н» или «L» Устойчивая к загрязнениям – класс не ниже 4 До начала укладки предоставить Заказчику Сертификаты, подтверждающие качество керамогранита |
| 3 | Клей для укладки керамогранитной плитки | Клей должен представлять смесь на основе цемента с комплексом полимерных добавок, рекомендованную для работы с материалами, которые подвергают клеевую смесь повышенной нагрузке (с повышенными клеящими свойствами). Клей должен обеспечивать качество выполненных работ в течение гарантийного срока – не менее 5 лет |
| 4 | Затирка | Должна применяться эпоксидная затирка –двухкомпонентное средство, основой которого являются смола и отвердитель. Затирка должна обеспечивать высокую устойчивость швов к механическим и химическим воздействиям в течение гарантийного срока – не менее 5 лет |
| 5 | Плинтус | Толщина: не менее 22 мм. но не более 35 мм. Высота: не менее 70 мм. но не более 100 мм. Материал: Поливинилхлорида – ПВХ Цвет: должен быть под цвет дверей или керамогранита. |