| № Наименование материала | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение предлагаемое участником | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Брус четырехкантный для устройства обрешетки под кровлю, тип 1 |  | древесина | ель либо сосна | сосна | - |
|  |  | длина бруса при фактической влажности | 2,25-6,5 | 5 | м |
|  |  | толщина бруса номинальная | до 110 | 75 | мм |
|  |  | ширина бруса с припуском на усушку | до 160 | 75 | мм |
|  |  | Сорт | 1 - 4 | 3 | - |
|  |  | Кромки | непараллельные или параллельные | параллельные | - |
|  |  | Протяженность тупого обзола на пластях и кромках брусков | не должна превышать 1625 | 40 | мм |
|  |  | Бруски | необрезные или обрезные | обрезные | - |
|  |  | Глубина волнистости, вырыва и рисок | не более 3 | 1 | мм |
|  |  | Бруски | сухие; сырые антисептированные; сырые | сухие | - |
|  |  | толщина бруса с припуском на усушку | менее 111 | 75 | мм |
|  |  | Общая длина пластевых сквозных, в том числе выходящие на торец трещин и ширина односторонней прорости | не более 1625 | 50 длина пластевых сквозных, в том числе выходящие на торец трещин и ширина односторонней прорости | мм |
|  |  | конечная влажность древесины | не более 37 | 20 | % |
|  |  | Шероховатость поверхности не должна быть | более 1600 | 1250 | мкм |
|  |  | ширина бруса номинальная | менее 151 | 75 | мм |

| 4 Брус четырехкантный прямоугольного сечения для устройства обрешетки под кровлю, тип 2 |  | Древесина | ель либо | сосна | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина номинальная | 2,25-6,5 | 4 | м |
|  |  | Толщина бруса номинальная | до 140 | 50 | мм |
|  |  | Ширина бруса с припуском на усушку | до 160 | 75 | мм |
|  |  | Сорт | 1 - 4 | 3 | - |
|  |  | Общая длина пластевых сквозных, в том числе выходящие на торец трещин и ширина односторонней прорости | не более 1625 | 50 длина пластевых сквозных, в том числе выходящие на торец трещин и ширина односторонней прорости | мм |
|  |  | Кромки | непараллельные или параллельные | параллельные | - |
|  |  | Бруски | необрезные или обрезные | обрезные | - |
|  |  | Толщина бруса с припуском на усушку | менее 141 | 50 | мм |
|  |  | Бруски | сухие; сырые антисептированные; сырые | сухие | - |
|  |  | конечная влажность древесины | не более 37 | 2 сухие | % |
|  |  | Глубина волнистости, вырыва и рисок | не более 3 | 1 | мм |
|  |  | Шероховатость поверхности не должна быть | более 1600 | 1250 | мкм |
|  |  | ширина бруса номинальная | до 150 | 75 | мм |
|  |  | Протяженность тупого обзола на пластях и кромках брусков | не должна превышать 1625 | 0 | мм |

Инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция:

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара. в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг. Заявка участника не должна содержать слова «не более», «не менее», «эквивалент», «аналог», «примерно», «должно быть» и другие слова и обозначения, которые могут иметь неоднозначное толкование.  Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам, сведения о которых указаны применительно к соответствующему товару или материалу, а также документам, ссылки на которые в таких ГОСТ имеются, а именно: ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 24454-80. Пиломатериалы хвойных пород. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 6782.1-75. Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки - п.1, п.4, п.5, п.7; ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 283-75. Гвозди проволочные. Технические условия (с Изменениями N 1-4), ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (с Изменениями N 1-5) - п.2, п.3; ГОСТ 10923-93. Рубероид. Технические условия (с Изменением N 1) - п.6; ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость - п.9; ГОСТ 24045-2010. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия, ГОСТ Р 52146-2003. Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия - п.10; ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1), ГОСТ 31108-2003. Цементы общестроительные. Технические условия, ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия - п. 12; ГОСТ 14918-80. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 19904-90. Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент -  п.13, п.14; ГОСТ 9825-73. Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия (с Изменением N 1) - п.15; ГОСТ 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) - п.16; ГОСТ 31357-2007. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия - п.17; ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия - п.18; ГОСТ 25129-82. Грунтовка ГФ-021. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) - п.19; ГОСТ 11652-80 Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры (с Изменением N 1), ГОСТ 11650-80 Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры (с Изменением N 1) - п.21; ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1), ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия (С Изменениями N 1, 2), ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия (с Изменением N 1), ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия. В случае, если на момент подачи заявки какой-либо ГОСТ считается утратившим своё действие, Участнику необходимо руководствоваться требованиями соответствующего ГОСТ в действующей редакции. В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует». Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Сведениях о товаре. В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений. В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения: Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения; Символ «<» или слово «менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; Символ «>» или слово «более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; Слова «не более»  - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; Символ «≥»-означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; Символ «≤»-означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения; Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения; При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя. Следует учитывать, что информация, содержащаяся в каждой строке приложения представляет из себя единое целое. В случае если в предъявляемых требованиях присутствует слово «диапазон», участнику необходимо указать именно диапазонное значение не уже указанного заказчиком. В случае, если параметры и значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая» или союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все параметры и значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ или союз. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», знака «/» участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данные символы, союзы, знаки. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой» и «запятая» - участнику закупки необходимо представить в заявке все значения или диапазоны значений, разделенные символом «запятая» и одно из значений или диапазонов значений, разделенных символом «точка с запятой». В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона включая крайние значения. Символы «многоточие», «тире», «дефис», установленные между значениями, следует читать как необходимость указания конкретного значения из указанного диапазона включая крайние значения. В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д. Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки. При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 24454-80. Пиломатериалы хвойных пород. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 6782.1-75. Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки - п.1, п.4, п.5, п.7

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0373100041916000014

Ваша заявка на участие в аукционе "Капитальный ремонт крыши, элементов фасада здания и чердачного помещения (местами) ФГБНУ "НИИНА" стр.1" (0373100041916000014), время проведения: 21.11.2016 12:10 - отклонена, номер регистрационной заявки: 2. Обоснование отказа: В заявке Участником в п.1 и п.4 был выбран сорт 3, таким образом в п.п. 1.7 и п.п 4.43 не верно указаны показатели согласно ГОСТа, что не соответствует требованиям аукционной документации в части требований к материалам на основании п.2 ч.4 ст.67 № 44-ФЗ. Адрес электронной площадки в сети Интернет: http://www.sberbank-ast.ru

ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80 и ГОСТ 6782.1-75.  собственно там вообще нет  п.п. 1.7 и п.п 4.43

За , что отклонили то?