Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей:

1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:

а) согласие участника электронного аукциона на выполнение работ (в произвольной форме) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в Разделе 4. Технического задания документации содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника электронного аукциона на выполнение работы (в произвольной форме) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник электронного аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в Разделе 4. Технического задания документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в Разделе 4. Технического задания документации, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие участника электронного аукциона на выполнение работ (в произвольной форме) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Разделе 4. Технического задания документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Требования к техническим характеристикам материалов, оборудования, предполагаемых к использованию в процессе производства работ, используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ материала

Листы гипсокартонные ГКЛВ толщиной 12,5 мм. Водопоглощение не более 10%. По форме продольные кромки листов должны быть типа: ПК, УК, ПЛК, ПЛУК, ЗК. Для листов группы А не допускаются повреждения углов и продольных кромок. Допустимое отклонение от прямоугольности не более 8 мм. По внешнему виду и точности изготовления листы должны быть группы: А, Б. Длина от 2000 до 4000 мм с шагом 50 мм. Ширина: 600, 1200 мм. Должны соответствовать ГОСТ 6266-97

Унитаз компакт с бачком. Требуется соответствие ГОСТ 30493-96. Унитаз должен быть с цельноотлитой полочкой. Унитаз должен быть с прямым или косым выпуском. Унитаз должен быть тарельчатый. Унитаз должен соответствовать изображенному на рисунке.

Размеры унитаза

в миллиметрах

| H | h | h1 | l | l1 | L | b | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 370/400 | 320/350 | 150 | 330 | 435 | не менее 605 | 260 | 340/360 |

Смывные бачки должны соответствовать требованиям ГОСТ 21485-94. Бачки, непосредственно устанавливаемые на унитазах, должны иметь присоединительные размеры, обеспечивающие присоединение к полочкам по ГОСТ 30493-96. Полезный объем бачков должен составлять не менее 6,0 л.

Трубы гибкие гофрированные из ПВХ-пластиката диаметром: 25 мм. Гофрированная труба должна быть изготовлена из негорючей ПВХ (поливинилхлорид) композиции легкого типа. Гофрированная труба должна сохраняться длительное время в загрязненных, пыльных, влажных помещениях. Трубы должны отвечать следующим техническим характеристикам: IP не менее 55; прочность свыше 350Н на 5см при 20ºС; диэлектрическая прочность не менее 2000В (50 Гц, в течении 15 минут); сопротивление изоляции не менее 100 МОм (500В в течение 1 мин.); огнестойкость - не поддерживает горение.

Трубы гибкие гофрированные из ПВХ-пластиката диаметром: 32 мм. Гофрированная труба должна быть изготовлена из негорючей ПВХ (поливинилхлорид) композиции легкого типа. Гофрированная труба должна сохраняться длительное время в загрязненных, пыльных, влажных помещениях. Трубы должны отвечать следующим техническим характеристикам: IP не менее 55; прочность свыше 350Н на 5см при 20ºС; диэлектрическая прочность не менее 2000В (50 Гц, в течении 15 минут); сопротивление изоляции не менее 100 МОм (500В в течение 1 мин.); огнестойкость - не поддерживает горение.

Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А. Чувствительность извещателя в диапазоне не уже от 0,05 до 0,2 дБ/м (включительно). Напряжение в линии связи от 8В до 10В (включительно). Максимальное значение чувствительности извещателя не должно превышать 0,5 дБ/м.

Оповещатель световой МОЛНИЯ (ВЫХОД). Оповещатель световой повышенной яркости свечения светодиодов должен быть предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Включение оповещателя должно происходить после подачи питающего напряжения. Должен подключаться к источнику постоянного напряжения 12В. потребляемый ток от источника постоянного тока не должен быть >23 мА. Степень защиты оболочки IP более 30.

Оповещатель речевой Соната-3. Должен быть предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах громкоговорящей связи с низкоомным выходом. Номинальная выходная звуковая мощность не менее 3 Вт. Максимальная выходная звуковая мощность 5 Вт. Уровень звукового давления (на расстоянии 1±0,5м), должен составлять не менее 96 дБ. Номинальное электрическое сопротивление 4/8 Ом. Частотный диапазон оповещателя, Гц, не уже 100-15000 Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ». Напряжение питания должно быть в диапазоне от 10,2В до 28,4В (включительно). Потребляемая мощность не более 4 Вт. Потребляемый ток при напряжении 12В не более 200мА. Количество адресуемых зон до 127 (включительно). Передача тревожных извещений по интерфейсу RS-485.

Пульт контроля и управления «С2000М». Напряжение питания должно быть в диапазоне от 10,2В до 28,4В (включительно). Число подключаемых адресных устройств до 127 (включительно). Количество разделов в системе до 511 (включительно). Количество групп разделов до 128 (включительно). Пульт позволяет управлять 256 выходами.

Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А. Энергия включения не более 0,29 Дж. Неразрушающее усилие не более 25Н.

Плитки керамические многоцветные неглазурованные, размером: 600х600х8 мм, 600х600х9 мм. Предельное отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна лицевой поверхности) и искривление граней не должно быть более 1,5 мм (параметр неизменный). Соответствие ГОСТ 6787-2001.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Водопоглощение, % не более | 3,5 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 25,0 |
| Морозостойкость, число циклов, не менее | 25 |

Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380 В (параметр неизменный) для систем 380/380 В (параметр неизменный). Число жил должно быть 2. Сечение жил должно быть 0,75мм2. Класс жилы по ГОСТ 22483-2012, не ниже 5. Номинальная толщина изоляции должна быть 0,5 мм. Номинальная толщина оболочки 0,6мм. Шнур должен соответствовать требованиям ГОСТ 7399-97 и быть в климатических исполнениях по ГОСТ 15150-69: УХЛ или У. Категория размещения шнура должна быть 3 или 4.

Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией ПВ1. Номинальное сечение токопроводящей жилы 6мм2. Провода должны быть в климатическом исполнении ОМ или ХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69. Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483-2012. Класс токопроводящей жилы должен быть 1. Провода должны быть изолированы в один или два слоя. Требуется соответствие ГОСТ 6323-79.