| № п/п | Наименование и описание (технические, функциональные и качественные характеристики товара) объекта закупки\ Завод изготовитель/ Страна происхождения | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
|  | ZA-208 F Foshan Nanhai Ziann Medical Apparatus Co., Ltd., Китай Стоматологическая установка с нижней подачей | 1 штука |
|  | Кресло пациента: | 1 штука |
|  | Электропитание | 220 В |
|  | Подъемный механизм кресла | активная электромеханика |
|  | Управление креслом (подъем и опускание спинки и кресла), с модуля врача через сенсорную панель | наличие |
|  | Три предустановленные программы: - возврат в нулевое положение; - горизонтальное положение; - положение сплевывания | наличие |
|  | Три программируемых программы положения кресла | наличие |
|  | Управление креслом (подъем и опускание спинки и кресла) ножной педалью | наличие |
|  | Управление креслом (подъем и опускание спинки и кресла) с места ассистента | наличие |
|  | Артикуляционный подголовник с двойной подвижностью, регулировкой по высоте на 30 см и регулировкой подушки по углу наклона 120 град. | наличие |
|  | Механическая регулировка высоты подголовника | наличие |
|  | Не требуется крепление кресла к полу | наличие |
|  | Выносной блок коммуникаций для подключения установки к магистралям воды воздуха и канализации | наличие |
|  | Два подлокотника, правый подлокотник откидывающийся | наличие |
|  | Допускаемая нагрузка на стоматологическое кресло с электроприводом | 1350 Н |
|  | Ширина спинки | 60 см |
|  | Ширина сиденья | 70 см |
|  | Подъем стоматологической установки | высота подъёма 1990 см (расстояние между основанием кресла и штангой светильника) |
|  | Материал обшивки кресла | винилискожа (износостойкое покрытие) |
|  | Материал конструкции | каркас, основание спинки и кресла пациента металлические |
|  | Инструментальные стол врача | 1 штука |
|  | Тип подачи инструментов на панели врача | нижняя |
|  | Возможность установки инструментальных модулей, количество | 5 |
|  | Трехфункциональный пистолет вода/воздух | 1 штука |
|  | Выход пневматический, разъем Midwest количество | 3 штуки |
|  | Выход пневматический с фиброоптикой, разъем Midwest количество | 1 штука |
|  | Негатоскоп для просмотра рентгеновских снимков | наличие |
|  | Яркость негатоскопа | 2 000 люкс |
|  | Манометр рабочего давления инструмента | наличие |
|  | Возможность регулировки, на каждый инструмент количества подаваемой воды и воздуха | наличие |
|  | Исполнительные механизмы, включающие подачу воды, воздуха охлаждения и рабочего воздуха на пневмовыходы | электромагнитные клапаны |
|  | Пневмофиксация положения рабочего стола | наличие |
|  | Кнопка вкл/выкл негатоскопа | наличие |
|  | Кнопка вкл/выкл светильника | наличие |
|  | Три программируемые кнопки управления положением кресла | наличие |
|  | Управление функциями с панели врача | движения кресла (подъем и опускание спинки и кресла, две предустановленных программы положения кресла: нулевое и горизонтальное положение) |
|  |  | наполнение стакана, омывание плевательницы, подогрев воды в стакане |
|  | Мембранная клавиатура управления функциями кресла, гидроблока, рабочим столом врача | наличие |
|  | Гидроблок | 1 штука |
|  | Жесткое крепление на едином основании с креслом | наличие |
|  | Встроенный фильтр очистки воды | наличие |
|  | Встроенный воздушный фильтр | в редукторе воздуха |
|  | Сетчатый фильтр системы аспирации | наличие |
|  | Диспенсер для стаканчиков, размер | высота 35,5 см, диаметр 8,5 см |
|  | Встроенные редуктор для регулировки давления воздуха с влагоотделительным фильтром и стаканом отстойником, редуктор для регулировки давления воды, подаваемой на инструменты | наличие |
|  | Возможность переключения подачи воды с магистрали на независимую емкость | наличие |
|  | Функция автоматического отключения воды при наполнении стакана, с регулировкой времени наполнения | наличие |
|  | Функция программирования времени омывания плевательницы | наличие |
|  | Дополнительный стеклянный столик для мелких вещей | наличие |
|  | Стеклянная гигиеническая плевательница | наличие |
|  | Поворот плевательницы на 90 гр. | наличие |
|  | Поворот стоики стакана на 90 гр. | наличие |
|  | Место наполнения стакана встроенное в гидроблок | наличие |
|  | Модуль ассистента | 1 штука |
|  | Возможность поворота на угол 180 град. | наличие |
|  | Крепится на поворотном кронштейне к гидроблоку с возможностью поворота на угол 90 град. | наличие |
|  | Сенсорная панель управления креслом и гидроблоком | наличие |
|  | Фотополимеризационная лампа | наличие |
|  | Слюноотсос электронного типа (водяной) | наличие |
|  | Пылесос электронного типа (воздушный) | наличие |
|  | Трехфункциональный пистолет вода/воздух | наличие |
|  | Насада электронного слюноотсоса, насадки шлангов пылесоса и слюноотсоса, переходник для одноразового слюноотсоса | наличие |
|  | Светильник | 1 штука |
|  | Светодиод | 2 штуки |
|  | Возможность перемещения в трех взаимно перпендикулярных плоскостях | наличие |
|  | На верхней части светильника встроено зеркало для пациента на шарнирном креплении | наличие |
|  | Зеркало на светильнике | ширина 11 см |
|  | Зеркало на светильнике | высота 8 см |
|  | Сенсорная регулировка яркости | наличие |
|  | Бесконтактное включение/отключение светильника | наличие |
|  | Светильник галогеновый | яркость 25 000 люкс |
|  | Управление светильником | включение на столе врача |
|  | Ручки для перемещения светильника (автоклавируемые), защитное стекло | наличие |
|  | Ножная педаль управления | 1 штука |
|  | Возможность управления функциями кресла пациента: подъем/опускание кресла и спинки | наличие |
|  | Две клавиши управления подачей воздуха и воды совместно | регулировка подачи воды, воздуха |
|  | Функция продувки воздухом инструмента без его вращения на пневмовыходе | наличие |
|  | Материал конструкции педали | пластиковый корпус с металлической скобой для переноски педали, на металлическом основании |
|  | Стул врача | 1 штука |
|  | Основание стула | пластик |
|  | Функция поворота | наличие |
|  | Пять роликовых опор | наличие |
|  | Регулировка по высоте осуществляется с помощью газового амортизатора | наличие |
|  | Минимальная высота от уровня пола до верхней части сидения 45 см | соответствие |
|  | Максимальная высота от уровня пола до верхней части сидения 56 см | соответствие |
|  | Сидение стула круглой формы, вращается на 360град | соответствие |
|  | Спинка стула полукруглой формы с абдоминальным упором | соответствие |