Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме:

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  |  | Ед. измерения | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый показатель | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником закупки |  |  |
| 1 | Пиломатериалы хвойных пород (доски) происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Пиломатериал | должен быть сырой или сухой | сухой |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Трещины: пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец, длиной | должны быть до 200 | 10 | мм |  |
|  |  |  | Пиломатериалы по видам обработки | должны быть обрезные | обрезные |  |  |
|  |  |  | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax | должен быть не более 1250 | 1200 | мкм |  |
|  |  |  | Сучки частично сросшиеся и несросшиеся: пластевые и ребровые (на любом однометровом участке длины на каждой из сторон) | должно быть не более 3 | 1 |  |  |
|  |  |  | Биологические повреждения: червоточина (на любом однометровом участке длины) | должна быть не более 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | Влажность материала | должна быть не более 30 | 20 | % |  |
|  |  |  | Сорт | должен быть 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | Ширина | должна быть от 150 до 250 | 175 | мм |  |
|  |  |  | Толщина | должна быть 40; 25 | 40 | мм |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по ширине | ±3.0 | 0 | мм |  |
|  |  |  | Порода древесины | должна быть сосна или ель | сосна |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине | ±2.0 | 0 | мм |  |
|  |  |  | Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость (стрела прогиба в долях длины пиломатериала) | должно быть не более 0.2 | 0.1 | % |  |
|  |  |  | Длина | должна быть от 4 до 6.5 | 5 | м |  |
| 2 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Водопоглощение изоляции: увеличение массы | должно быть менее 10 | 1 | мг/см2 | Требования не установлены |
|  |  |  | Стойкость кабелей к воздействию повышенной влажности воздуха при температуре среды до 35 °С | должна быть 0* … 98* | 0* … 98* | % |  |
|  |  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | должно быть более 1×1010 | 2×1013 | Ом·см |  |
|  |  |  | Cтойкость изоляции к воздействию низкой температуры: относительное удлинение при разрыве | должно быть > 20 | 25 | % |  |
|  |  |  | Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении материалов изоляции и оболочки: количество выделяемых газов галогенных кислот в пересчете на HCl | должно быть от 0 до 140 | 130 | мг/г |  |
|  |  |  | Номинальная частота | должна быть 50 | 50 | Гц |  |
|  |  |  | Стойкость кабелей к воздействию температур окружающей среды | должна быть -50* - +50* | -50* - +50* | °С |  |
|  |  |  | Относительное удлинение изоляции при разрыве до старения | должно быть более или равно 150 | 150 | % |  |
|  |  |  | Допустимая температура нагрева жил кабеля: предельная при коротком замыкании | должна быть не более 250 | 160 | °С |  |
|  |  |  | Класс токопроводящих жил | должен быть 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве после старения | должна быть не менее 10 | 15 | Н/мм2 |  |
|  |  |  | Допустимые токовые нагрузки кабелей в земле и на воздухе при нормальном режиме работы и при 100%-ном коэффициенте нагрузки при переменном токе | должны быть не более 33.48 | 19 | А |  |
|  |  |  | Срок службы кабеля | должен быть 35; 40 | 35 | лет |  |
|  |  |  | Вид климатического исполнения кабелей | должно быть УХЛ, Т | УХЛ, Т |  |  |
|  |  |  | Заполнение внутренних и наружных промежутков между изолированными жилами | для придания кабелю практически круглой формы внутренний и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены | для придания кабелю практически круглой формы внутренний и наружные промежутки между изолированными жилами заполнены |  |  |
|  |  |  | Расцветка изолированных жил кабелей | должна быть сплошной и в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм | сплошной и в виде продольной полосы шириной 1 мм |  |  |
|  |  |  | Допустимая температура нагрева жил кабеля в режиме перегрузки | должна быть < 90 | 89 | °С |  |
|  |  |  | Стойкость при механических воздействиях | должны быть стойкими к навиванию | стойки к навиванию |  |  |
|  |  |  | Номинальное переменное напряжение между каждой из основных токопроводящих жил и землей, экраном или броней кабеля | должно быть 0.38 | 0.38 | кВ |  |
|  |  |  | Цвет изоляции жил | порядковый номер жилы 1 должен быть серый; натуральный. Порядковый номер жилы 2 должен быть коричневый. Порядковый номер жилы 3 должен быть черный. Порядковый номер жилы 4 должен быть синий. Порядковый номер жилы 5 должен быть зеленый-желтый | порядковый номер жилы 1 серый. Порядковый номер жилы 2 коричневый. Порядковый номер жилы 3 черный. Порядковый номер жилы 4 синий. Порядковый номер жилы 5 светлозеленый-темножелтый |  |  |
|  |  |  | Допустимые токи одно-, двух-, трехсекундного короткого замыкания кабелей | должно быть не более 0.34 | Односекундный 0,27. Двухсекундный 0,19. Трехсекундный 0,16 | кА |  |
|  |  |  | Относительное удлинение оболочки при разрыве после старения | должно быть не менее 125 | 150 | % |  |
|  |  |  | Наличие брони у кабеля | должны быть небронированные | небронированные |  |  |
|  |  |  | Наличие металлического экрана | должен отсутствовать | отсутствует |  |  |
|  |  |  | Отклонение значения прочности оболочки при растяжении | ±25 | 0 | % |  |
|  |  |  | Кабели по форме поперечного сечения | должны быть круглые | круглые |  |  |
|  |  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве до старения | должна быть не менее 10 | 15 | Н/мм2 |  |
|  |  |  | Постоянная электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | должна не быть ≤ 0.038 | 0.04 | МОм x км |  |
|  |  |  | Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей | должно быть равно 0.792 | равно 0.792 | кВ |  |
|  |  |  | Отклонение значения прочности изоляции при растяжении | ±25 | 0 | % |  |
|  |  |  | Отклонение значения относительного удлинения изоляции при разрыве | ±25 | 0 | % |  |
|  |  |  | Заполняющий наружные промежутки между изолированными жилами материал | должен быть жгут из негигроскопичного волокнистого или полимерного материала | жгут из негигроскопичного волокнистого материала |  |  |
|  |  |  | Изоляция токопроводящих жил | должна быть экструдирована, плотно прилегать к токопроводящей жиле, отделяться от токопроводящей жилы без повреждения жилы, самой изоляции | экструдирована, плотно прилегает к токопроводящей жиле, отделяется от токопроводящей жилы без повреждения жилы, самой изоляции |  |  |
|  |  |  | Категория размещения кабелей | должна быть 1; 5 | 1 |  |  |
|  |  |  | Стойкость изоляции к растрескиванию | должна быть стойкой при повышенной температуре | стойкая при повышенной температуре |  |  |
|  |  |  | Допустимая температура нагрева жил кабеля: по условию невозгорания при коротком замыкании, длительно допустимая | должна быть не > 350 | 350 | °С |  |
|  |  |  | В течение 10 минут кабели выдерживают испытание воздействием переменным напряжением частотой 50 Гц и постоянным напряжением | должно быть не менее 3.0 | испытание воздействием переменным напряжением частотой 50 Гц 3кВ. и постоянным напряжением 7,2кВ | кВ |  |
|  |  |  | Число токопроводящих жил | должно быть 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | Допустимые токовые нагрузки кабелей в земле и на воздухе в режиме перегрузки | должно быть не более 37.84 | На воздухе 31,32А. В земле 37.84А | А |  |
|  |  |  | Отклонение значения относительного удлинения оболочки при разрыве | ±25 | 0 | % |  |
|  |  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | должен быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности | из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности |  |  |
|  |  |  | Материал наружной оболочки | должен быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности | из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности |  |  |
|  |  |  | Материал токопроводящей жилы | должна быть медь | медь |  |  |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | должно быть 2.5 | 2.5 | мм2 |  |
|  |  |  | Изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник правосторонней скруткой с шагом скрутки | должен быть до 30 диаметров окружности описанной по скрученным жилам | 25 диаметров окружности описанной по скрученным жилам |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина изоляции | должна быть 0.6 | 0.6 | мм |  |
|  |  |  | Термический барьер поверх токопроводящих жил | должен быть из слюдосодержащих лент; отсутствует | отсутствует |  |  |
|  |  |  | Потеря массы наружной оболочки | должна быть 1.5 | 1.5 | мг/см2 |  |
|  |  |  | Относительное удлинение изоляции при разрыве после старения | должно быть от 125 | 150 | % |  |
|  |  |  | Глубина продавливания изоляции при высокой температуре | должна быть < 50 | 10 | % |  |
|  |  |  | Стойкость наружной оболочки к растрескиванию | должна быть стойкой при повышенной температуре | стойкая при повышенной температуре |  |  |
|  |  |  | Огнестойкость кабелей | должна быть 90; 120; 180; не нормируется | не нормируется | мин |  |
|  |  |  | Прочность изоляции при разрыве после старения | должно быть от 10 | 15 | Н/мм2 |  |
|  |  |  | Стойкость наружной оболочки к воздействию низкой температуры: относительное удлинение при разрыве | должно быть от 20 | 30 | % |  |
|  |  |  | Прочность изоляции при разрыве до старения | должно быть более 10 | 15 | Н/мм2 |  |
|  |  |  | Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке | должно быть > 7.5 диаметров кабеля | 10 диаметров кабеля |  |  |
|  |  |  | Исполнение кабеля | должны быть нг-LS; нг-FRLS | нг-LS |  |  |
|  |  |  | Глубина продавливания оболочки при высокой температуре | должна быть не более 50 | 10 | % |  |
|  |  |  | Кабели стойкие к старению при воздействии температуры | должно быть не более 82 | 80 | °C |  |
|  |  |  | Относительное удлинение оболочки при разрыве до старения | не должно быть < 150 | 150 | % |  |
| 3 | Козырек происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Габаритные размеры: длина | должна быть 600, 900 | 600, 900 | мм | Требования не установлены |
|  |  |  | Покрытие | должно быть порошковая окраска | порошковая окраска |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | должен быть алюминий | алюминий |  |  |
|  |  |  | Назначение | должно быть для ограничения светового потока, для предотвращения снежных шапок в зимнее время | для ограничения светового потока, для предотвращения снежных шапок в зимнее время |  |  |
| 4 | Кронштейн для установки светильника происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Материал изготовления | должен быть нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Число посадочных мест для установки светильников | должно быть 1; 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | Назначение | должно быть для крепления светильников подсветки фасадов | для крепления светильников подсветки фасадов |  |  |
| 5 | Антенна с кабельной сборкой происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Тип антенны | должен быть вертикальный | вертикальный |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Коэффициент усиления | должен быть не менее 2.5 | 2.5 | Дб |  |
|  |  |  | Длина кабеля | должна быть 15 | 15 | м |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих частот | должен быть 900*-1800* | 900*-1800* | МГц |  |
|  |  |  | Назначение | должна быть для усиления GSM сигнала | для усиления GSM сигнала |  |  |
|  |  |  | Рабочая температура | должна быть -40*...+70* | -40*...+70* | °С |  |
| 6 | Прожектор светодиодный происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Класс светораспределения | должен быть Н, Р | Н, Р |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Доля светового потока в нижнюю полусферу | должна быть от 45 до 80 | Для класса Н 65. Для класса Р 50 | % |  |
|  |  |  | Спад светового потока ко времени стабилизации | должен быть <16 | 8 | % |  |
|  |  |  | Предельная сила света для угла 90° | должна быть не менее 25 | 25 | кд/1000лм |  |
|  |  |  | Угол рассеяния | должен быть 50; 70; 90; 110 | 90 | градус |  |
|  |  |  | Сохранение световых и цветовых параметров | должны сохраняться в процессе и после воздействия температуры окружающего воздуха 40 | сохраняются в процессе и после воздействия температуры окружающего воздуха 40 | °С |  |
|  |  |  | Класс защиты светильника от поражения электрическим током | должен быть I; II | I |  |  |
|  |  |  | Обеспечение защиты от поражения электрическим током | [обеспечивается основной изоляцией и путем применения двойной или усиленной изоляции и нет устройства для защитного заземления или специальных средств защиты в электрической установке] или [обеспечивается основной изоляцией и путем присоединения доступных для прикосновения проводящих деталей к защитному заземленному проводу стационарной проводки таким образом, чтобы доступные для прикосновения детали не могли стать токоведущими деталями даже в случае повреждения основной изоляции] | [обеспечивается основной изоляцией и путем присоединения доступных для прикосновения проводящих деталей к защитному заземленному проводу стационарной проводки таким образом, чтобы доступные для прикосновения детали не могли стать токоведущими деталями даже в случае повреждения основной изоляции] |  |  |
|  |  |  | Значение коррелированной цветовой температуры | должна быть не менее 4000 но не более 5700 | 4000 | К |  |
|  |  |  | Тип светораспределения | должен быть асимметричное с одной плоскостью симметрии | асимметричное с одной плоскостью симметрии |  |  |
|  |  |  | Нормируемая мощность | должна быть 12.5 | 12.5 | Вт |  |
|  |  |  | Тип светораспределения в зоне слепимости | должно быть ограниченное; полуограниченное | ограниченное |  |  |
|  |  |  | Значение коррелированной цветовой температуры при температуре окружающего воздуха 40 °С и после воздействия температуры окружающего воздуха 40 °С | должно быть от 3800* до 5700* | 4000 | К |  |
|  |  |  | Тип рассеяния | должно быть среднее; широкое | широкое |  |  |
|  |  |  | Назначение | должны быть для функционально-декоративного освещения, должен различаться по типу рассеяния с другими используемыми прожекторами светодиодными | для функционально-декоративного освещения, различается по типу рассеяния с другими используемыми прожекторами светодиодными |  |  |
| 7 | Зажим безвинтовой происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Описание | должен состоять из пластмассового корпуса со встроенной втычной клеммной колодкой | состоит из пластмассового корпуса со встроенной втычной клеммной колодкой |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Количество жил | должно быть 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | должно быть 400; 450 | 450 | В |  |
|  |  |  | Сечение проводников | должно быть 0.5*...2.5* | 0.5*...2.5* | мм2 |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: ширина | должна быть не более 15 | 15 | мм |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: высота | должна быть не более 7 | 7 | мм |  |
|  |  |  | Номинальная чистота тока | должна быть 50 | 50 | Гц |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: длина | должна быть до 20 | 18 | мм |  |
|  |  |  | Номинальный ток | должен быть не менее 24 | 24 | А |  |
|  |  |  | Назначение | должно быть для для соединения медных и алюминиевых жил проводов | для для соединения медных и алюминиевых жил проводов |  |  |
| 8 | Кронштейны для лотков происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Масса | не должна превышать 0.7 | 0.7 | кг | Требования не установлены |
|  |  |  | Назначение | должно быть для монтажа перфорированных и неперфорированных лотков | для монтажа перфорированных и неперфорированных лотков |  |  |
|  |  |  | Толщина металла | должна быть 1.5 | 1.5 | мм |  |
|  |  |  | Длина | должна быть не менее 100 | 100 | мм |  |
|  |  |  | Материал | должна быть оцинкованная сталь | оцинкованная сталь |  |  |
| 9 | Сверло кольцевое происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Режим | должен быть сухой; мокрый | сухой |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Покрытие | должно быть алмазное | алмазное |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | не должен быть менее 62 | 62 | мм |  |
|  |  |  | Хвостовик | должен быть BI+ | BI+ |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина | должна быть от 420 | 440 | мм |  |
|  |  |  | Назначение | должен быть предназначен для сверления гранитов и мраморов | предназначен для сверления гранитов и мраморов |  |  |
|  |  |  | Базовый материал | должне быть бетон | бетон |  |  |
| 10 | Козырек происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Назначение | должно быть для ограничения светового потока, защиты глаз от бликов | для ограничения светового потока, защиты глаз от бликов |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Покрытие | должно быть порошковая окраска | порошковая окраска |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | должен быть алюминий | алюминий |  |  |
| 11 | Выключатели автоматические происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Тип по роду тока главной цепи | должны быть переменного тока | переменного тока |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Тип по способу присоединения внешних проводников | должен быть с комбинированным присоединением; с универсальным присоединением | с универсальным присоединением |  |  |
|  |  |  | Назначение | должно быть для защиты при перегрузках и коротких замыканиях, для оперативных включений и отключений электрических цепей 6 - 30 раз в сутки, номинальный ток главной цепи должен совпадать с номинальным током вводного аппарата щитка распределительного | для защиты при перегрузках и коротких замыканиях, для оперативных включений и отключений электрических цепей 5 - 29 раз в сутки, номинальный ток главной цепи совпадает с номинальным током вводного аппарата щитка распределительного |  |  |
|  |  |  | Количество полюсов | должно быть 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты выключателя от воздействия окружающей среды | должна быть IP20; IP30; IP54 | IP20 |  |  |
|  |  |  | Температура окружающего воздуха | должна быть +40 | +40 | °С |  |
|  |  |  | Номинальный ток максимальных расцепителей тока выключателей | не должен быть менее 75 | 120 | А |  |
|  |  |  | Вид привода | должен быть ручной | ручной |  |  |
|  |  |  | Время срабатывания | должно быть до 2* | 1 | ч |  |
|  |  |  | Исполнение оболочки | допускается пылезащищенное | Не относится к пылезащищенному |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение главной цепи выключателей | должно быть 660 | 660 | В |  |
|  |  |  | Ток срабатывания, несрабатывания в кратностях к номинальному току расцепителя | должен быть не более 1.5 | Ток срабатывания 1,35, несрабатывания 1,05 |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток главной цепи | должен быть 100; 40; 63 | 63 | А |  |
|  |  |  | Тип по виду расцепителя | должны быть с максимальным расцепителем тока | с максимальным расцепителем тока |  |  |
|  |  |  | Тип по по характеристике выдержки времени максимальных расцепителей тока | должен быть с выдержкой времени, обратно зависимой от тока | с выдержкой времени, обратно зависимой от тока |  |  |
| 12 | Эмаль ПФ-115 происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0.5)°С | должна быть от 80 | 90 |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Время высыхания: полное, на отлип | должно быть от 10* до 24* | 24 | ч |  |
|  |  |  | Укрывистость высушенного покрытия | должно быть < 120 но > 100 | 110 | г/м2 |  |
|  |  |  | Растворитель | должен быть уайт-спирит; сольвент; ксилол | уайт-спирит |  |  |
|  |  |  | Степень перетира | должна быть менее 25 но более 21 | 22 | мкм |  |
|  |  |  | Расход на 1 слой | должен быть 120-150 | 130-140 | г/м2 |  |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С | не должна быть более 20 | 20 | ч |  |
|  |  |  | Эластичность пленки при изгибе | должна быть не более 1 | 1 | мм |  |
|  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % | должна быть от 45 до 53* | 52 | % |  |
|  |  |  | Состав | должна быть суспензия пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива, растворителей и специальной биологической добавки, обеспечивающей получение покрытий, блокирующих активную деятельность бактерий, вирусов, спор | суспензия пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива, растворителей и специальной биологической добавки, обеспечивающей получение покрытий, блокирующих активную деятельность бактерий, вирусов, спор |  |  |
|  |  |  | Внешний вид покрытия | должно быть глянцевое, полуматовое | глянцевое, полуматовое |  |  |
|  |  |  | Степень разбавления по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм | должна быть менее или равна 18 но более 12 | 15 | % |  |
|  |  |  | Назначение | должно быть для внутренней окраски стен, потолков, окон и дверей и их антимикробной защиты | для внутренней окраски стен, потолков, окон и дверей и их антимикробной защиты |  |  |
|  |  |  | Адгезия пленки | должна быть не более 1 | 1 | балл |  |
|  |  |  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45°) | должен быть более или равен 50, менее или равен 25 | 52, 22 | % |  |
| 13 | Щитки распределительные (щит управления наружным освещением) происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Защита от поражения электрическим током | [обеспечивается рабочей изоляцией и элементом для заземления] или [обеспечивается путем применения двойной или усиленной изоляции без элементов для заземления] | [обеспечивается рабочей изоляцией и элементом для заземления] |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Степень защиты щитков | должна быть не менее IP30 | IP54 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | должно быть навесное; встраиваемое в нишу | навесное |  |  |
|  |  |  | Металлические детали корпуса | должны иметь защитное лакокрасочное, порошковое полимерное покрытие | имеют защитное лакокрасочное, порошковое полимерное покрытие |  |  |
|  |  |  | Электрическое сопротивление изоляции щитков в холодном состоянии | должно быть от 10 | 11 | МОм |  |
|  |  |  | Зажимы для присоединения нулевых защитных проводников PE или PEN-проводников питающей цепи и проводников РЕ групповых цепей | должны быть электрически соединены с проводящим корпусом; изолированы от проводящих и токоведущих частей | электрически соединены с проводящим корпусом |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток вводного аппарата | должен быть 40; 63; 100 | 63 | А |  |
|  |  |  | Номинальная частота | должна быть не менее 50 | 50 | Гц |  |
|  |  |  | Допустимое превышение температуры над температурой окружающего воздуха контактных соединений выводов аппаратов, органов ручного управления из изоляционного материала | должно быть от +10* | контактных соединений выводов аппаратов +55, органов ручного управления из изоляционного материала +10* | °С |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение на вводе щитка | должно быть до 400*, от 220* | 230, 400* | В |  |
|  |  |  | Класс защиты человека от поражения электрическим током | должен быть I; II | I |  |  |
|  |  |  | Значение температуры воздуха при эксплуатации: верхнее предельное рабочее, рабочее | должно быть не менее +35 | верхнее предельное рабочее +40. Рабочее +35 | °С |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | должно быть УХЛ4; УХЛ3 | УХЛ4 |  |  |
|  |  |  | Класс покрытия наружный, внутренних поверхностей оболочки щитов | должен быть не ниже VI класса | Согласно ГОСТ 32397-2013 п. 6.5.3 Лакокрасочные и порошковые полимерные покрытия наружных поверхностей оболочки щитков соответствуют IV классу, внутренних поверхностей VI классу |  |  |
| 14 | Гвозди строительные происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Условный диаметр стержня d | должен быть от 3.0* до 5.0 | 3.0* | мм | Требования не установлены |
|  |  |  | Диаметр головки D | не должен быть < 6 | 6 | мм |  |
|  |  |  | Тип | должны быть трефовые, круглые | трефовые, круглые |  |  |
|  |  |  | Длина гвоздя l | должна быть не менее 70 | 70 | мм |  |
|  |  |  | Размер h | не должен быть менее 1.8 | 1,8 | мм |  |
|  |  |  | Форма головки | должна быть коническая | коническая |  |  |
|  |  |  | Размер а | должен быть до 4.45, не нормируется | Трефовые 2,65, круглые не нормируется | мм |  |
| 15 | Пиломатериалы хвойных пород (бруски) происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Толщина | должна быть 50; 60 | 60 | мм | Требования не установлены |
|  |  |  | Сорт | должен быть 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | Длина | должна быть от 4* до 6.5 | 5 | м |  |
|  |  |  | Ширина | должна быть не более 100 | 100 | мм |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по ширине | ±2.0 | 0 | мм |  |
|  |  |  | Пиломатериалы по видам обработки | должны быть обрезные | обрезные |  |  |
|  |  |  | Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость (стрела прогиба в долях длины пиломатериала) | должно быть не более 0.4 | 0.1 | % |  |
|  |  |  | Порода древесины | должна быть сосна или ель | сосна |  |  |
|  |  |  | Биологические повреждения: червоточина (на любом однометровом участке длины) | не должна быть более 3 | 1 |  |  |
|  |  |  | Пиломатериал | должен быть сырой или сухой | сухой |  |  |
|  |  |  | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax | должен быть до 1250 | 1200 | мкм |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине | ±2.0 | 0 | мм |  |
|  |  |  | Трещины: пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец, длиной | должны быть до 1м | 10мм |  |  |
|  |  |  | Влажность материала | должна быть не более 30 | 20 | % |  |
| 16 | Прожектор светодиодный происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Нормируемая мощность | должна быть 15 | 15 | Вт | Требования не установлены |
|  |  |  | Тип светораспределения | должен быть круглосимметричное | круглосимметричное |  |  |
|  |  |  | Сохранение световых и цветовых параметров | должны сохраняться в процессе и после воздействия температуры окружающего воздуха 40 | сохраняются в процессе и после воздействия температуры окружающего воздуха 40 | °С |  |
|  |  |  | Обеспечение защиты от поражения электрическим током | [обеспечивается основной изоляцией и путем применения двойной или усиленной изоляции и нет устройства для защитного заземления или специальных средств защиты в электрической установке] или [обеспечивается основной изоляцией и путем присоединения доступных для прикосновения проводящих деталей к защитному заземленному проводу стационарной проводки таким образом, чтобы доступные для прикосновения детали не могли стать токоведущими деталями даже в случае повреждения основной изоляции] | [обеспечивается основной изоляцией и путем присоединения доступных для прикосновения проводящих деталей к защитному заземленному проводу стационарной проводки таким образом, чтобы доступные для прикосновения детали не могли стать токоведущими деталями даже в случае повреждения основной изоляции] |  |  |
|  |  |  | Снижение светового потока при температуре окружающего воздуха 40 °С и после воздействия температуры окружающего воздуха 40 °С | должен быть < 31 | 0 | % |  |
|  |  |  | Тип рассеяния | должно быть среднее; широкое | широкое |  |  |
|  |  |  | Назначение | должны быть для функционально-декоративного освещения, должен различаться по типу рассеяния с другими используемыми прожекторами светодиодными | для функционально-декоративного освещения, различается по типу рассеяния с другими используемыми прожекторами светодиодными |  |  |
|  |  |  | Предельная сила света для угла 90° | должна быть не более 25 | 25 | кд/1000лм |  |
|  |  |  | Спад светового потока ко времени стабилизации | должен быть до 16 | 8 | % |  |
|  |  |  | Тип светораспределения в зоне слепимости | должно быть полностью ограниченное; ограниченное | ограниченное |  |  |
|  |  |  | Доля светового потока в нижнюю полусферу | должна быть от 60 | 65 | % |  |
|  |  |  | Угол рассеяния | должен быть 50; 70; 90; 110 | 90 | градус |  |
|  |  |  | Значение коррелированной цветовой температуры | должна быть ≥ 4000 но до 5500* | 4000 | К |  |
|  |  |  | Класс защиты светильника от поражения электрическим током | должен быть I; II | I |  |  |
|  |  |  | Класс светораспределения | должен быть П; Н | Н |  |  |
| 17 | Пиломатериалы хвойных пород (доски) происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Пиломатериал | должен быть сырой или сухой | сухой |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Группа по воспламеняемости | B2; В3 | В2 |  |  |
|  |  |  | Влажность материала | должна быть не более 30 | 20 | % |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по ширине | ±3.0 | 0 | мм |  |
|  |  |  | Величина критической поверхностной плотности теплового потока по воспламеняемости | не должно быть более 35 | 35 | кВт/м2 |  |
|  |  |  | Сучки частично сросшиеся и несросшиеся: пластевые и ребровые (на любом однометровом участке длины на каждой из сторон) | должно быть не более 3 | 1 |  |  |
|  |  |  | Длина | должна быть от 2 до 4 | 3 | м |  |
|  |  |  | Ширина | должна быть от 100* до 150* | 150 | мм |  |
|  |  |  | Распространение пламени по поверхности | медленно распространяющие ; быстро распространяющие | медленно распространяющие |  |  |
|  |  |  | Пиломатериалы по видам обработки | должны быть обрезные | обрезные |  |  |
|  |  |  | Сорт | должен быть 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | Индекс распространения пламени | от 0 | 5 |  |  |
|  |  |  | Горючесть | сильногорючие; нормальногорючие | нормальногорючие |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине | ±2.0 | 0 | мм |  |
|  |  |  | Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость (стрела прогиба в долях длины пиломатериала) | должно быть не более 0.2 | 0.1 | % |  |
|  |  |  | Биологические повреждения: червоточина (на любом однометровом участке длины) | должна быть не более 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | Толщина | должна быть 40; 25 | 25 | мм |  |
|  |  |  | Температура дымовых газов | до +550 | +450 | °С |  |
|  |  |  | Порода древесины | должна быть сосна или ель | сосна |  |  |
|  |  |  | Продолжительность самостоятельного горения | от 30 | 40 | с |  |
|  |  |  | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax | должен быть не более 1250 | 1200 | мкм |  |
|  |  |  | Класс пожарной опасности | КМ 4 ; КМ 5 | КМ 4 |  |  |
|  |  |  | Группа по токсичности | Т3 ; Т4 | Т3 |  |  |
|  |  |  | Трещины: пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец, длиной | должны быть до 200 | 10 | мм |  |
|  |  |  | Показатель токсичности за время экспозиции 15 минут и 5 минут | до 70* | 40 | г/м3 |  |
| 18 | Гвозди строительные происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Диаметр стержня d | должен быть 0.8, 1.0, 1.4; 1.2, 1.6 | 1.2, 1.6 | мм | Требования не установлены |
|  |  |  | Размер h | не должен быть < 0.48 | 0,72 для диаметра стержня 1,2мм 0,96 для диаметра стержня 1,6мм | мм |  |
|  |  |  | Форма головки | должна быть плоская | плоская |  |  |
|  |  |  | Диаметр головки D | не должен быть ≤ 1.6 | 2,4 для диаметра стержня 1,2мм 3,2 для диаметра стержня 1,6мм | мм |  |
|  |  |  | Длина гвоздя l | должна быть от 12* до 40* | 25 | мм |  |
| 19 | Пиломатериалы хвойных пород (бруски) происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Пиломатериал | должен быть сырой или сухой | сухой |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Влажность материала | должна быть не более 30 | 20 | % |  |
|  |  |  | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax | должен быть до 1250 | 1200 | мкм |  |
|  |  |  | Длина | должна быть от 2* до 4 | 3 | м |  |
|  |  |  | Пиломатериалы по видам обработки | должны быть обрезные | обрезные |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине | ±2.0 | 0 | мм |  |
|  |  |  | Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость (стрела прогиба в долях длины пиломатериала) | должно быть не более 0.4 | 0.1 | % |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по ширине | ±3.0 | 0 | мм |  |
|  |  |  | Толщина | должна быть 50; 60 | 50 | мм |  |
|  |  |  | Трещины: пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец, длиной | должны не быть более 0.66м | 10мм |  |  |
|  |  |  | Ширина | должна быть не более 125 | 125 | мм |  |
|  |  |  | Порода древесины | должна быть сосна или ель | сосна |  |  |
|  |  |  | Биологические повреждения: червоточина (на любом однометровом участке длины) | должна быть не более 3 | 1 |  |  |
|  |  |  | Сорт | должен быть 3 | 3 |  |  |
| 20 | Пиломатериалы хвойных пород (доски) происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Сучки частично сросшиеся и несросшиеся: пластевые и ребровые (на любом однометровом участке длины на каждой из сторон) | должно быть не более 3 | 1 |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Биологические повреждения: червоточина (на любом однометровом участке длины) | должна быть не более 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | Пиломатериалы по видам обработки | должны быть обрезные | обрезные |  |  |
|  |  |  | Толщина | должна быть 32 | 32 | мм |  |
|  |  |  | Ширина | должна быть от 75* до 150* | 125 | мм |  |
|  |  |  | Влажность материала | должна быть не более 30 | 23 | % |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по ширине | ±3.0 | 0 | мм |  |
|  |  |  | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax | должен быть до 1250 | 1200 | мкм |  |
|  |  |  | Защита пиломатериалов | должны быть пропитаны антисептическим средством | пропитаны антисептическим средством |  |  |
|  |  |  | Порода древесины | должна быть сосна или ель | сосна |  |  |
|  |  |  | Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость (стрела прогиба в долях длины пиломатериала) | должно быть не более 0.2 | 0.01 | % |  |
|  |  |  | Длина | должна быть от 4 до 6.5 | 5 | м |  |
|  |  |  | Трещины: пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец, длиной | должны быть до 200 | 10 | мм |  |
|  |  |  | Сорт | должен быть 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине | ±1.0 | 0 | мм |  |
| 21 | Козырек происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Покрытие | должно быть порошковая окраска | порошковая окраска |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Материал изготовления | должен быть алюминий | алюминий |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: длина | должна быть 1500 | 1500 | мм |  |
|  |  |  | Назначение | должно быть для ограничения светового потока, для предотвращения снежных шапок в зимнее время | для ограничения светового потока, для предотвращения снежных шапок в зимнее время |  |  |
| 22 | Труба гофрированная происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Класс защиты | должен быть 0 | 0 |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Зонд | должен присутствовать | присутствует |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | должно быть УХЛ | УХЛ |  |  |
|  |  |  | Сопротивление изоляции (500В, в течение 1 минуты) | должно быть более 100 | 150 | МОм |  |
|  |  |  | Материал | должен быть не распространяющий горение поливинилхлорид | не распространяющий горение поливинилхлорид |  |  |
|  |  |  | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | должна быть от IP42 | IP55 |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | должен быть 25; 35 | 25 | мм |  |
|  |  |  | Прочность (сопротивление сжатию при 20 °С) | должно быть более 350 | 360 | Н/5 см |  |
|  |  |  | Длина | должна не быть меньше 90 | 100 | м |  |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | не должен быть <3 наружных диаметров | 3 наружных диаметров |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | должна быть -35 - +65 | -30 - +60 | °С |  |
|  |  |  | Назначение | должно быть для защиты от механических повреждений и дополнительной изоляции проводов и кабелей различных электрических установок | для защиты от механических повреждений и дополнительной изоляции проводов и кабелей различных электрических установок |  |  |
|  |  |  | Диэлектрическая прочность (50 Гц, в течение 15 минут) | не должна быть менее 2000 | 2000 | В |  |
|  |  |  | Цвет | должен быть светло-серый | светло-серый |  |  |
| 23 | Короб происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Материал изготовления | должен быть низкоуглеродистая холоднокатаная оцинкованная сталь; сталь оцинкованная методом погружения в расплав цинка | низкоуглеродистая холоднокатаная оцинкованная сталь |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Назначение | должно быть для прокладки кабельной прямой трассы закрытого типа | для прокладки кабельной прямой трассы закрытого типа |  |  |
|  |  |  | Размер B | должен быть 30; 50 | 50 | мм |  |
|  |  |  | Толщина металла | должна быть от 0.7 | 0.8 | мм |  |
|  |  |  | Размер L | должен быть 2 или 3 | 2 | м |  |
|  |  |  | Размер H | должен быть от 25 | 30 | мм |  |
| 24 | Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Температура применения | должна быть + 5* - + 40 | + 5* - + 35 | °С | Требования не установлены |
|  |  |  | Прочность на сжатие | должна быть не менее 15 | 15 | МПа |  |
|  |  |  | Адгезионная прочность | должна быть не менее 0.2 | 0.2 | Н/мм2 |  |
|  |  |  | Морозостойкость, циклов | должна быть не менее 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Крупность заполнителя | должна быть не более 0.5 | 0.5 | мм |  |
|  |  |  | Жизнеспособность раствора | должна быть не более 2 | 2 | ч |  |
|  |  |  | Назначение | должно быть для оштукатуривания бетонных, кирпичных стен, отделки поверхности внутри и снаружи зданий | для оштукатуривания бетонных, кирпичных стен, отделки поверхности внутри и снаружи зданий |  |  |
|  |  |  | Расход при толщине слоя 10 мм | должен быть не менее 17 но не более 22 | 20 | кг/м2 |  |
| 25 | Гвозди строительные происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Тип | должны быть круглые | круглые |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Форма головки | должна быть коническая | коническая |  |  |
|  |  |  | Размер h | должен быть не менее 3.6 | 3.6 для диаметра стержня 6мм, 4.8 для диаметра стержня 8мм. | мм |  |
|  |  |  | Условный диаметр стержня d | должен быть 6, 8 | 6, 8 | мм |  |
|  |  |  | Длина гвоздя l | должна быть до 250* | 200 для диаметра стержня 6мм, 250 для диаметра стержня 8мм. | мм |  |
|  |  |  | Диаметр головки D | не должен быть менее 11 | 11 для диаметра стержня 6мм, 14 для диаметра стержня 8мм. | мм |  |
| 26 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении материалов изоляции и оболочки: количество выделяемых газов галогенных кислот в пересчете на HCl | должно быть от 0 до 140 | 130 | мг/г | Требования не установлены |
|  |  |  | Материал токопроводящей жилы | должна быть медь | медь |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина изоляции | должна быть 0.9 | 0.9 | мм |  |
|  |  |  | Отклонение значения прочности изоляции при растяжении | ±25 | 0 | % |  |
|  |  |  | Стойкость кабелей к воздействию повышенной влажности воздуха при температуре среды до 35 °С | должна быть 0* … 98* | 0* … 98* | % |  |
|  |  |  | Стойкость кабелей к воздействию температур окружающей среды | должна быть -50* - +50* | -50* - +50* | °С |  |
|  |  |  | Номинальная частота | должна быть 50 | 50 | Гц |  |
|  |  |  | Относительное удлинение изоляции при разрыве до старения | должно быть ≥150 | 150 | % |  |
|  |  |  | Класс токопроводящих жил | должен быть 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Материал наружной оболочки | должен быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности | из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности |  |  |
|  |  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве после старения | должна быть от 10 | 15 | Н/мм2 |  |
|  |  |  | Кабели стойкие к старению при воздействии температуры | должно быть не более 82 | 80 | °C |  |
|  |  |  | Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей | должно быть равно 0.792 | равно 0.792 | кВ |  |
|  |  |  | Номинальное переменное напряжение между основными токопроводящими жилами кабеля | должно быть 0.66 | 0.66 | кВ |  |
|  |  |  | Отклонение значения относительного удлинения оболочки при разрыве | ±25 | 0 | % |  |
|  |  |  | Заполняющий наружные промежутки между изолированными жилами материал | должен быть жгут из негигроскопичного волокнистого или полимерного материала | жгут из негигроскопичного волокнистого материала |  |  |
|  |  |  | Кабели по форме поперечного сечения | должны быть круглые | круглые |  |  |
|  |  |  | Допустимые токовые нагрузки кабелей в земле и на воздухе при нормальном режиме работы и при 100%-ном коэффициенте нагрузки при переменном токе | должны быть менее 73.47 | 58 | А |  |
|  |  |  | Прочность изоляции при разрыве после старения | должно быть от 10 | 15 | Н/мм2 |  |
|  |  |  | Допустимая температура нагрева жил кабеля: предельная при коротком замыкании | должна быть не более 250 | 160 |  |  |
|  |  |  | Стойкость изоляции к растрескиванию | должна быть стойкой при повышенной температуре | стойкая при повышенной температуре |  |  |
|  |  |  | Допустимая температура нагрева жил кабеля: по условию невозгорания при коротком замыкании, длительно допустимая | должна быть не > 350 | 350 | °С |  |
|  |  |  | Водопоглощение изоляции: увеличение массы | должно быть до 10 | 1 | мг/см2 |  |
|  |  |  | Cтойкость изоляции к воздействию низкой температуры: относительное удлинение при разрыве | должно быть > 20 | 25 | % |  |
|  |  |  | Относительное удлинение оболочки при разрыве до старения | не должно быть < 150 | 150 | % |  |
|  |  |  | Срок службы кабеля | должен быть от 25 | 35 | лет |  |
|  |  |  | Постоянная электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | должна быть от 0.038 | 0.04 | МОм x км |  |
|  |  |  | Категория размещения кабелей | должна быть 1; 5 | 1 |  |  |
|  |  |  | Глубина продавливания оболочки при высокой температуре | должна быть не более 50 | 10 | % |  |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | должно быть 10 | 10 | мм2 |  |
|  |  |  | Изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник правосторонней скруткой с шагом скрутки | должен быть до 30 диаметров окружности описанной по скрученным жилам | 25 диаметров окружности описанной по скрученным жилам |  |  |
|  |  |  | Прочность изоляции при разрыве до старения | должно быть более 10 | 15 | Н/мм2 |  |
|  |  |  | Потеря массы наружной оболочки | должна быть < 1.5 | 1 | мг/см2 |  |
|  |  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | должен быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности | из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности |  |  |
|  |  |  | Изоляция токопроводящих жил | должна быть экструдирована, плотно прилегать к токопроводящей жиле, отделяться от токопроводящей жилы без повреждения жилы, самой изоляции | экструдирована, плотно прилегает к токопроводящей жиле, отделяется от токопроводящей жилы без повреждения жилы, самой изоляции |  |  |
|  |  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве до старения | должно быть 10 | 10 | Н/мм2 |  |
|  |  |  | Допустимые токовые нагрузки кабелей в земле и на воздухе в режиме перегрузки | должно быть не более 83.02 | На воздухе 73,08А. В земле 83.02А | А |  |
|  |  |  | Вид климатического исполнения кабелей | должно быть УХЛ, Т | УХЛ, Т |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение изоляции при разрыве после старения | должно быть от 125 | 150 | % |  |
|  |  |  | Наличие брони у кабеля | должны быть небронированные | небронированные |  |  |
|  |  |  | Заполнение внутренних и наружных промежутков между изолированными жилами | для придания кабелю практически круглой формы внутренний и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены | для придания кабелю практически круглой формы внутренний и наружные промежутки между изолированными жилами заполнены |  |  |
|  |  |  | Цвет изоляции жил | порядковый номер жилы 1 должен быть серый; натуральный. Порядковый номер жилы 2 должен быть коричневый. Порядковый номер жилы 3 должен быть черный. Порядковый номер жилы 4 должен быть синий. Порядковый номер жилы 5 должен быть зеленый-желтый | порядковый номер жилы 1 серый. Порядковый номер жилы 2 коричневый. Порядковый номер жилы 3 черный. Порядковый номер жилы 4 синий. Порядковый номер жилы 5 светлозеленый-темножелтый |  |  |
|  |  |  | Термический барьер поверх токопроводящих жил | должен быть из слюдосодержащих лент; отсутствует | из слюдосодержащих лент |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение оболочки при разрыве после старения | должно быть не менее 125 | 150 | % |  |
|  |  |  | Глубина продавливания изоляции при высокой температуре | должна быть < 50 | 10 | % |  |
|  |  |  | Исполнение кабеля | должны быть нг-LS; нг-FRLS | нг-FRLS |  |  |
|  |  |  | Допустимые токи одно- и двухсекундного короткого замыкания кабелей | должно быть не более 1.36 | Односекундный 1,09. Двухсекундный 0,77. | кА |  |
|  |  |  | Отклонение значения относительного удлинения изоляции при разрыве | ±25 | 0 | % |  |
|  |  |  | Стойкость при механических воздействиях | должны быть стойкими к навиванию | стойки к навиванию |  |  |
|  |  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | должно быть более 1×1010 | 2×1013 | Ом·см |  |
|  |  |  | Наличие металлического экрана | должен отсутствовать | отсутствует |  |  |
|  |  |  | Допустимая температура нагрева жил кабеля в режиме перегрузки | должна быть не более 90 | 90 | °С |  |
|  |  |  | Расцветка изолированных жил кабелей | должна быть сплошной и в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм | сплошной и в виде продольной полосы шириной 1 мм |  |  |
|  |  |  | Стойкость наружной оболочки к растрескиванию | должна быть стойкой при повышенной температуре | стойкой при повышенной температуре |  |  |
|  |  |  | Отклонение значения прочности оболочки при растяжении | ±25 | 0 | % |  |
|  |  |  | Число токопроводящих жил | должно быть 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | Огнестойкость кабелей | должна быть 90; 120; 180; не нормируется | 180 | мин |  |
|  |  |  | В течение 10 минут кабели выдерживают испытание воздействием переменным напряжением частотой 50 Гц и постоянным напряжением | должно быть не менее 3.0 | испытание воздействием переменным напряжением частотой 50 Гц 3кВ и постоянным напряжением 7,2кВ | кВ |  |
|  |  |  | Стойкость наружной оболочки к воздействию низкой температуры: относительное удлинение при разрыве | должно быть от 20 | 30 | % |  |
|  |  |  | Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке | должно быть > 7.5 диаметров кабеля | 10 диаметров кабеля |  |  |
| 27 | Держатели пластиковые происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Внутренний диаметр | должен быть 35; 25 | 25 | мм | Требования не установлены |
|  |  |  | Цвет | должен быть белый, серый | белый, серый |  |  |
|  |  |  | Материал | должен быть АБС пластик | АБС пластик |  |  |
|  |  |  | Предназначение | должно быть для крепления труб, рукавов и гибких вводов к поверхности стен, потолков, полов или перегородок, внутренний диаметр должен совпадать с наружным диаметром трубы гофрированной | для крепления труб, рукавов и гибких вводов к поверхности стен, потолков, полов, внутренний диаметр совпадает с наружным диаметром трубы гофрированной |  |  |
| 28 | Шпатлевка клеевая происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Нанесение | должно быть ручное | ручное |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Зернистость | должна быть до 0.7 | 0.5 | мм |  |
|  |  |  | Жизнеспособность раствора | должна быть не менее 1.5 | 1.5 | ч |  |
|  |  |  | Расход воды на 25 кг сухой смеси | должно быть до 6 | 3 | л |  |
|  |  |  | Плотность сухой смеси | должно быть не менее 1400 | 1400 | кг/м3 |  |
|  |  |  | Коэффициент сопротивления паропроницанию | должно быть не более 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Назначение | должно быть для внутренних и наружных работ | для внутренних и наружных работ |  |  |
| 29 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Относительное удлинение изоляции при разрыве после старения | должно быть от 125 | 150 | % | Требования не установлены |
|  |  |  | Материал токопроводящей жилы | должна быть медь | медь |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение оболочки при разрыве после старения | должно быть не менее 125 | 150 | % |  |
|  |  |  | Глубина продавливания изоляции при высокой температуре | должна быть < 50 | 10 | % |  |
|  |  |  | Категория размещения кабелей | должна быть 1; 5 | 1 |  |  |
|  |  |  | Отклонение значения относительного удлинения изоляции при разрыве | ±25 | 0 | % |  |
|  |  |  | Стойкость кабелей к воздействию повышенной влажности воздуха при температуре среды до 35 °С | должна быть 0* … 98* | 0* … 98* | % |  |
|  |  |  | Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении материалов изоляции и оболочки: количество выделяемых газов галогенных кислот в пересчете на HCl | должно быть от 0 до 140 | 130 | мг/г |  |
|  |  |  | Класс токопроводящих жил | должен быть 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Число токопроводящих жил | должно быть 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей | должно быть равно 0.792 | равно 0.792 | кВ |  |
|  |  |  | Прочность изоляции при разрыве после старения | должно быть от 10 | 15 | Н/мм2 |  |
|  |  |  | Относительное удлинение изоляции при разрыве до старения | должно быть ≥150 | 150 | % |  |
|  |  |  | Заполнение внутренних и наружных промежутков между изолированными жилами | для придания кабелю практически круглой формы внутренний и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены | для придания кабелю практически круглой формы внутренний и наружные промежутки между изолированными жилами заполнены |  |  |
|  |  |  | Водопоглощение изоляции: увеличение массы | должно быть от 0 но < 10 | 1 | мг/см2 |  |
|  |  |  | Прочность изоляции при разрыве до старения | должно быть более 10 | 15 | Н/мм2 |  |
|  |  |  | Допустимая температура нагрева жил кабеля в режиме перегрузки | должна быть < 90 | 89 | °С |  |
|  |  |  | Кабели стойкие к старению при воздействии температуры | должно быть не более 82 | 80 | °C |  |
|  |  |  | Стойкость изоляции к растрескиванию | должна быть стойкой при повышенной температуре | стойкой при повышенной температуре |  |  |
|  |  |  | Допустимая температура нагрева жил кабеля: по условию невозгорания при коротком замыкании, длительно допустимая | должна быть не > 350 | 350 | °С |  |
|  |  |  | Cтойкость изоляции к воздействию низкой температуры: относительное удлинение при разрыве | должно быть > 20 | 25 | % |  |
|  |  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве до старения | должно быть не менее 10 | 15 | Н/мм2 |  |
|  |  |  | Номинальное переменное напряжение между основными токопроводящими жилами кабеля | должно быть 0.66 | 0.66 | кВ |  |
|  |  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | должен быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности | из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности |  |  |
|  |  |  | Допустимая температура нагрева жил кабеля: предельная при коротком замыкании | должна быть не более 250 | 160 | °С |  |
|  |  |  | Прочность наружной оболочки при разрыве после старения | должно быть не менее 10 | 15 | Н/мм2 |  |
|  |  |  | Стойкость кабелей к воздействию температур окружающей среды | должна быть -50* ... +50* | -50* ... +50* | °С |  |
|  |  |  | Номинальная толщина изоляции | должна быть 0.6 | 0.6 | мм |  |
|  |  |  | Огнестойкость кабелей | должна быть 90; 120; 180; не нормируется | не нормируется | мин |  |
|  |  |  | Стойкость наружной оболочки к воздействию низкой температуры: относительное удлинение при разрыве | должно быть от 20 | 30 | % |  |
|  |  |  | Стойкость наружной оболочки к растрескиванию | должна быть стойкой при повышенной температуре | стойкой при повышенной температуре |  |  |
|  |  |  | Заполняющий наружные промежутки между изолированными жилами материал | должен быть жгут из негигроскопичного волокнистого или полимерного материала | жгут из негигроскопичного волокнистого материала |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение оболочки при разрыве до старения | не должно быть < 150 | 150 | % |  |
|  |  |  | Цвет изоляции жил | порядковый номер жилы 1 должен быть серый; натуральный. Порядковый номер жилы 2 должен быть синий; коричневый. Порядковый номер жилы 3 должен быть черный; зеленый-желтый | порядковый номер жилы 1 серый. Порядковый номер жилы 2 коричневый. Порядковый номер жилы 3 черный |  |  |
|  |  |  | Отклонение значения прочности изоляции при растяжении | ±25 | 0 | % |  |
|  |  |  | Срок службы кабеля | должен быть более 25 | 35 | лет |  |
|  |  |  | Кабели по форме поперечного сечения | должны быть круглые | круглые |  |  |
|  |  |  | Расцветка изолированных жил кабелей | должна быть сплошной; в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм, сплошной | сплошная |  |  |
|  |  |  | Номинальная частота | должна быть 50 | 50 | Гц |  |
|  |  |  | Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке | должно быть > 7.5 диаметров кабеля | 10 диаметров кабеля |  |  |
|  |  |  | Допустимые токовые нагрузки кабелей в земле и на воздухе при нормальном режиме работы и при 100%-ном коэффициенте нагрузки при переменном токе | должны быть не более 36 | 19 | А |  |
|  |  |  | Изоляция токопроводящих жил | должна быть экструдирована, плотно прилегать к токопроводящей жиле, отделяться от токопроводящей жилы без повреждения жилы, самой изоляции | экструдирована, плотно прилегает к токопроводящей жиле, отделяется от токопроводящей жилы без повреждения жилы, самой изоляции |  |  |
|  |  |  | Потеря массы наружной оболочки | должна быть ≤1.5 | 1 | мг/см2 |  |
|  |  |  | Вид климатического исполнения кабелей | должно быть УХЛ и Т | УХЛ и Т |  |  |
|  |  |  | Материал наружной оболочки | должен быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности | из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности |  |  |
|  |  |  | Глубина продавливания оболочки при высокой температуре | должна быть от 0 до 50* | 10 | % |  |
|  |  |  | Отклонение значения прочности оболочки при растяжении | ±25 | 0 | % |  |
|  |  |  | Термический барьер поверх токопроводящих жил | должен быть из слюдосодержащих лент; отсутствует | отсутствует |  |  |
|  |  |  | В течение 10 минут кабели выдерживают испытание воздействием переменным напряжением частотой 50 Гц и постоянным напряжением | должно быть не менее 3.0 | испытание воздействием переменным напряжением частотой 50 Гц 3кВ и постоянным напряжением 7,2кВ | кВ |  |
|  |  |  | Исполнение кабеля в части показателей пожарной опасности | должны быть нг-LS; нг-FRLS | нг-LS |  |  |
|  |  |  | Изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник правосторонней скруткой с шагом скрутки | должен быть не более 30 диаметров окружности описанной по скрученным жилам | 25 диаметров окружности описанной по скрученным жилам |  |  |
|  |  |  | Допустимые токи одно-, двухсекундного короткого замыкания кабелей | должно быть не более 0.34 | Односекундный 0,27. Двухсекундный 0,19. | кА |  |
|  |  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | должно быть более 1×1010 | 2×1013 | Ом·см |  |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | должно быть 2.5 | 2.5 | мм2 |  |
|  |  |  | Постоянная электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | должна не быть ≤ 0.038 | 0.04 | МОм x км |  |
|  |  |  | Наличие брони у кабеля | должны быть небронированные | небронированные |  |  |
|  |  |  | Наличие металлического экрана | должен отсутствовать | отсутствует |  |  |
|  |  |  | Стойкость при механических воздействиях | должны быть стойкими к навиванию | стойкие к навиванию |  |  |
|  |  |  | Отклонение значения относительного удлинения оболочки при разрыве | ±25 | 0 | % |  |
|  |  |  | Допустимые токовые нагрузки кабелей в земле и на воздухе в режиме перегрузки | не должны быть более 40.68 | На воздухе 31,32А. В земле 40,68А | А |  |
| 30 | Коннектор происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Степерь защиты | должна быть IP 68 | IP 68 |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Цвет | должен быть белый | белый |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | должно быть 220 | 220 | В |  |
|  |  |  | Назначение | должно быть для объединения нескольких светильников в одну систему | для объединения нескольких светильников в одну систему |  |  |
|  |  |  | Длина соединительного кабеля | должна быть не менее 200 | 200 | мм |  |
| 31 | Кронштейн для установки светильника происхождение Российская Федерация | Требования не установлены | Климатическое исполнение | должно быть У1 | У1 |  | Требования не установлены |
|  |  |  | Описание | должен быть кронштейн для крепления уличных светильников с переменным углом | кронштейн для крепления уличных светильников с переменным углом |  |  |
|  |  |  | Способ установки | должен быть накладной на потолок, стену | накладной на потолок, стену |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | должен быть нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |  |  |