Техническое задание

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устройство видеоконтрольное | шт. | 5 |
|  |  | Блок питания | шт. | 5 |
|  |  | Устройство цифровой регистрации | шт. | 1 |
|  |  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | м | 90 |
|  |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | м | 45 |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ |  |  |
|  |  | Видеорегистратор RVi-R08LA | шт. | 1 |
|  |  | Жесткий диск HDD Western Digital SATA 2000 Гб | шт. | 1 |
|  |  | Видеокамеры уличные TVC-5031 | шт. | 2 |
|  |  | Видеокамеры внутренние купольные HVD-5051 IR | шт. | 3 |
|  |  | Монитор 19 дюймов | шт. | 1 |
|  |  | Кабель – канал Элекор | м | 45 |
|  |  | Кабель комбинированный КВК -В-2 2х0.5 | м | 90 |
|  |  | Блок питания АТ-12/30 | шт. | 5 |
|  |  | Разъемы BNC | шт. | 10 |
|  |  | Монтажные распред. коробки | шт. | 5 |

Параметры эквивалентности:

*

| Кол-во каналов | 8 канала (BNC) |
| --- | --- |
| Кол-во аудио вх./вых. | 4 вх. / 1 вых. (BNC) |
| Видеовыходы | 1 BNC / 1 VGA |
| Разрешение VGA | 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024 |
| Формат сжатия видео | Н.264 |
| Формат сжатия аудио | G.711A |
| Тревожные вх./вых. | 8 вх./3 вых. |
| Разрешение отображения | 704х576 – real time |
| Разрешение и скорость записи | 704х576 – 50 к/c; 704x288 – 100 к/с; 352x288 – 200 к/с |
| Кол-во, тип, максимальный объем HDD | 1 SATA до 2 Тб |
| Длина файла записи | 1-120 минут (по умолчанию: 60 минут) |
| Поиск по записи | Время/дата, тревога, обнаружение движения |
| Воспроизведение | 1, 4 и 8-канальное воспроизведение |
| Управление воспроизведением | Повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, на весь экран |
| Режим архивации | USB Flash, USB HDD, через сеть |
| RS-485 | Управление PTZ камерами видеонаблюдения |
| Функции PTZ | Управление оптическим зумом и скоростью поворота камеры, более 40 протоколов управления устройствами PTZ, предустановки, вспомогательные функции. 3D позиционирование для видеокамер RVi-387 и RVi-389 |
| Работа по сети | Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla). Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS |
| Поддержка мобильных устройств | OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, OS Iphone |
| Протоколы | TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP |
| Удаленная работа по сети | Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного потока» |
| USB-интерфейс | 1 порт для USB-мыши, 1 порт для USB-устройств |
| Источник питания | DC 12 В (блок питания в комплекте) |
| Габаритные размеры | 375x285x45 мм |
| Вес | 3,25 кг |
| Размещение | Настольное |

**

| Стандарт видеосигнала | Цветной (PAL) |
| --- | --- |
| Встроенная ИК-подсветка | Наличие |
| Размер ПЗС матрицы, дюйм | не менее 1/3'' |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ. | Не менее 600 |
| Минимальная освещенность на объекте, Lx. | 0,1/0,0 |
| Режимы баланса белого | AWB |
| Автоматический электронный затвор AES | 1/50~1/110000 |
| Встроенный объектив | Наличие |
| Фокусное расстояние встроенного объектива, мм | 2.8~10 |
| BLC | Наличие |
| Рабочая температура, град. | -45ºC~50ºC |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Габаритные размеры, мм | Ø83х207мм |
| Тип корпуса | в кожухе |
| Объектив | варифокальный |
| Внешняя регулировка | Наличие |

***   Климатическое исполнение - Внутреннее

  Стандарт видеосигнала -  Цветной (PAL)

  Встроенная ИК-подсветка - Наличие

  Размер ПЗС матрицы, дюйм – не менее 1/3"

  Разрешение по горизонтали, ТВЛ.  – не менее 540

  Минимальная освещенность на объекте, Lx. -  0,1/0,0 Лк

  Режимы баланса белого - AWB

  Автоматический электронный затвор

  Фокусное расстояние встроенного объектива, мм – не менее 3,6

  BLC -  Наличие

  Рабочая температура -  -10ºC~45ºC

  Напряжение питания, В - 12 V

  Габаритные размеры - Ø94х73 мм

  Тип корпуса - Купольный