	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во 

	1
	Стационарное автоматизированное рабочее место (АРМ) Just
	Материнская плата: тип поддерживаемой памяти DIMM, поддержка частот оперативной памяти 1600/1333 МГц, слотов памяти DDR3 2, максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти 16, слотов PCI 2, слотов PCI-E x1 2, слотов PCI-E 2.0 x16 -1, слотов PCI-E 3.0 x16- 1, разъемов SATA3 5, разъем PS/2 -1, разъем S/PDIF (оптический) 1, кол-во внешних USB 2.0 - 3, кол-во внешних USB 3.0 - 4, разъем VGA - 1, разъем DVI - 1, разъем HDMI - 1. Видеокарта: частота ядра 1100 MHz, частота памяти  5000MHz, техпроцесс 22 нм, память 1024 MB, шина памяти 120-разрядная, тип шины PCI-E 3.0, тип ОЗУ GDDR3, DirectX 10, разъемы ввода/вывода HDMI -1; D-sub -1; Dual Link DVI-D - 2, максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600, максимальное разрешение (аналоговый сигнал) 2048x1536, минимальные системные требования по питанию 200 W. Блок питания: тип PFC активный, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, размер вентилятора, 120 мм, регулировка числа об./мин. в зависимости от температуры. Жесткий диск: Форм-фактор 3"5, ёмкость 1Tb, объем буферной памяти 64 Мб, скорость вращения шпинделя 5400 об/мин, пропускная способность интерфейса 5 Гбит/сек. Оперативная память: тип памяти DDR3, рабочая частота (пропускная способность) 1333 МГц, объем 16 ГБ (2х 8 ГБ). Привод: тип DVD±RW+CD/RW, интерфейс SATA, цвет черный. Процессор: количество ядер 2, количество потоков 4, тактовая частота 3.4 GHz, максимальная тактовая частота 3.9 GHz, Шина 5000 МГц кэш-память 3-го уровня 6 MB, набор команд 64 бит, встроенная в процессор графика. Корпус: материал пластик и сталь, VGA карта  полноразмерная (290 мм), отсеки 5.25' внешний 4, отсеки 3.5' внутренний 4, отсеки 2.5 внутренний 1, спереди охлаждение 120-мм вентилятор 1 (1 LED вентилятор в комплекте), сзади охлаждение 120-мм вентилятор 1 (в комплекте). Клавиатура+мышь: тип соединения радио, интерфейс подключения USB, тип соединения радио 10 м, клавиатура мультимедийные дополнительные клавиши, дополнительные интернет-клавиши, цифровой блок, мышь оптическая, количество кнопок 2, для правой и левой руки. Монитор: диагональ 24, соотношение сторон 
16:10, матрица IPS, разрешение 1920х1200, яркость 300 кд/м 2, динамическая контрастность 20000:1, время отклика 6 мс, углы обзора 170°/170°, поворот экрана ±170°, потребляемая мощность 35 Вт, наклон экрана -5°/+30°, гнездо для замка Kensington, поддержка HDCP, матовая поверхность экрана монитора, датчик присутствия, сенсорные кнопки управления. Операционная система MS Windows Pro 7 SP1 64-bit Russian Single package 1pk DSP OEI DVD FQC-04673. Офисное приложение MS Office 2013 Home and Business 32/64 RUS коробка T5D-01763. Приложение Adobe Photoshop CS6 13 Windows 65158285. 
	10


