IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

# Нанесение линий дорожной разметки

# г. Нижнекамск

# 1.Общие положения

# 1.1. Настоящее Техническое задание является приложением к аукционной документации на выполнение работ по нанесению линий дорожной разметки в г. Нижнекамске.

# 1.2. Техническое задание оформляется Муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства.

# 2. Виды и объемы работ определены  Муниципальным заказчиком и приведены в следующей таблице:

| # № пп | # Наименование | # Ед. изм. | # Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |
| # 1 | # Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением | # 10000 м2 | # 91,487995 |
| # 2 | # Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.1, ширина 0,15 м | # 1 км разметки | # 158,879 |
| # 4 | # Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.3, ширина 0,15 м | # 1 км разметки | # 17,362 |
| # 5 | # Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.4, ширина 0,15 м | # 1 км разметки | # 18,135 |
| # 6 | # Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.5, ширина 0,15 м | # 1 км разметки | # 113,76 |
| # 7 | # Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.6, ширина 0,15 м | # 1 км разметки | # 25,094 |
| # 8 | # Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.7, ширина 0,15 м | # 1 км разметки | # 4,161 |
| # 9 | # Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.8, ширина 0,2 м | # 1 км разметки | # 6,079 |
| # 10 | # Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.11, ширина 0,1 м | # 1 км разметки | # 2,845 |
| # 11 | # Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.12 | # 100 м разметки | # 23,8108 |
| # 12 | # Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.13 | # 100 м разметки | # 3,705 |
| # 13 | # Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.14.1, длина полосы 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: *2 белая+желтая ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | # 100 м разметки | # 57,014 |
| # 14 | # Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.17 | # 100 м разметки | # 33,136 |
| # 15 | # Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.1 | # 1 разметка | # 8 |
| # 16 | # Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.2 | # 1 разметка | # 13 |
| # 17 | # Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.3 | # 1 разметка | # 10 |
|  | # Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.4 | # 1 разметка | # 6 |
| # 18 | # Нанесение вертикальной разметки: 2.7 на бордюрный камень | # 100 м | # 26,14 |
| # 19 | # Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.15, 1.25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: белая+желтая ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | # 100 м разметки | # 21,67 |
| # 20 | # Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1,24.1-1.24.3 | # 100 м2 | # 8,9912 |
| # Раздел 2. Обновление дорожной разметки |  |  |  |
| # 21 | # Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением | # 10000 м2 | # 0,6858 |
| # 22 | # Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.14.1, длина полосы 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: *2 белая+желтая ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | # 100 м разметки | # 5,715 |

# 3. Требования к горизонтальной дорожной разметке и применяемым материалам.

# 3.1. При выполнении работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки подрядные организации руководствуются следующими нормативными документами и рекомендациями:

# - ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

# - ГОСТ  Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования;

# - ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

# - ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

# - ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

# - ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;

# - СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги:

# - СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги;

# 3.2. Каждая партия, используемого разметочного материала должна сопровождаться специальным документом (паспортом, сертификатом), содержащим основные характеристики данного материала.

# 3.3. Подрядная организация несет ответственность за качество используемых материалов и их соответствие существующим требованиям, в том числе и по гарантийным срокам хранения, установленным заводами-изготовителями. Применяемые материалы должны обеспечивать функциональную долговечность разметки, выполненной лакокрасочными материалами не менее 6 месяцев.

# 3.4. Горизонтальную разметку следует выполнять по тщательно очищенному от пыли и грязи покрытию. Сильно загрязненные места должны быть промыты водой, после чего полностью просушены. Очистку покрытия от пыли и грязи, а также его промывку, осуществляет непосредственно перед нанесением разметки подрядная организация, выполняющая разметочные работы.

# Допускается при обновлении линий разметки нанесение красок на сохранившиеся остатки старых линий.

# 3.5. Горизонтальная разметка наносится на сухое и чистое покрытие при температуре воздуха не ниже +10 градусов С, при относительной влажности воздуха не более 85 %.

# 3.6. Не допускается выполнение разметки по размягченному покрытию, а также при наличии на его поверхности пятен масла, битума или мастики, применяемых для заливки трещин, заполнения швов и т.д.

# 3.7.Оборудование исполнителя, используемое при выполнении работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым нормативно – техническими актами к оборудованию, инструментарию и инвентарю.

# Требования к материалам:

| # № пп | # Наименование | # Описание | # Ед. изм. | # Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Краска разметочная дорожная: белая, АК-511 | # Технические характеристики эмали внешний̆ вид покрытия контрольному образцу. Цвет покрытия эмали белый̆, оттенок не нормируется. Массовая доля нелетучих веществ,% 75 ± 5. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °C, 80–140. Степень перетира, мкм, не более70. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °C и относительной̆ влажности (65 ± 5)% 20. Адгезия покрытия, баллы, не более 1. Условная светостойкость покрытия, ч, не менее 8. Стойкость покрытия к статическому воздействию, не менее а) воды при температуре (20 ± 2) °C б) 3% водного раствора хлорида натрия при температуре (0 ± 2) °C в) бензина, мин 72 72 20. Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм, не менее 0,6 Коэффициент яркости,%, не менее 80. Плотность, г/см3, более 1.6 | # кг. | # 33095,34 |
| # 2 | # Краска разметочная дорожная: желтаяАК-511 | # Технические характеристики эмали внешний̆ вид покрытия контрольному образцу. Цвет покрытия эмали желтый. Массовая доля нелетучих веществ,% 75 ± 5. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °C, 80–140. Степень перетира, мкм, не более70. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °C и относительной̆ влажности (65 ± 5)% 20. Адгезия покрытия, баллы, не более 1. Условная светостойкость покрытия, ч, не менее 8. Стойкость покрытия к статическому воздействию, не менее а) воды при температуре (20 ± 2) °C б) 3% водного раствора хлорида натрия при температуре (0 ± 2) °C в) бензина, мин 72 72 20. Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм, не менее 0,6 Коэффициент яркости,%, не менее 80. Плотность, г/см3, более 1.6 | # кг. | # 9213 |
| # 3 | # Микросферы стеклянные для дорожной разметки | # Прозрачные стекловидные частицы, содержащие не более 5% газовых включений и не слипшиеся друг с другом. # Содержание технологических остатков в виде осколков, %, не более 5. # Содержание несферических частиц, %, не более 20. # Содержание основных фракций, %, не менее 50. # Минимальный размер, мкм 40. # Максимальный размер, мкм 1200. # Коэффициент преломления 1,5 - 1,65. # Плотность, г/см3 2,4 - 2,6. # Обработка поверхности СМШ должна быть гидрофобной. | # т. | # 16,0628 |