| Исх. № 001 от 25.03. 2013 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение№1

техническое предложение

Общество с ограниченной ответственностью «» подает свое техническое предложение на участие в аукционе на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по установке оконных и дверных блоков из ПВХ в корпусе №3 Самарская обл., Сызранский район,  с.Рамено на следующих условиях:

Наименование работ:

Установка оконных и дверных блоков из ПВХ в корпусе №3 Самарская обл., Сызранский район,  с.Рамено Срок выполнения работ — до 15.05.2013 г

Нормативно-правовая и методическая база:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26.01.1996 г. (ред. от 06.12.2007 г.) ст. ст. 730-739;

- Закон РФ от 7 февраля  1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.05.2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;

- Федеральный закон от 08.08.2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. От 22.07.2008г. № 148-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997г.  № 1025 «Об утверждении правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 21.03.2002г. № 174 «О лицензировании деятельности в области проектирования и строительства» (п.1 Положения о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом);

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1997г. № 1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации»;

- Постановление Правительства РФ от 07.07.1999г.  № 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии»;

- Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2008г. № 359 «О порядке осуществления денежных расчетов и (или) расчетов с применением платежных карт без применения контрольно-кассовой техники»;

- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из ПВХ профилей. Технические условия»;

- ГОСТ 24700-99 «Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия»;

- ГОСТ 25097-82 «Окна и балконные двери деревоалюминиевые. Общие технические условия»;

- ГОСТ 21519-84 «Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30734-2000 «Блоки оконные деревянные мансардные. Технические условия»;

- ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;

- ГОСТ Р 52749-2007   «Швы  монтажные  оконные   с   паропроницаемыми саморасширяющимися  лентами. Технические условия» и  др.

Требования к качеству выполняемых работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»;

Сертификация и лицензирование.

Обязательному подтверждению соответствия установленным требованиям подлежат изделия полимерные с кодом ОКПО 577200 и стеклопакеты, используемые при изготовлении пластиковых окон (постановление Правительства РФ от 13.08.1997г. № 1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации»).

Декларацией о соответствии подтверждается соответствие установленным требованиям светопрозрачных конструкций из алюминиевых сплавов с кодом ОКПО 527110 (постановление Правительства РФ от 07.07.1999г.  № 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии»).

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам выдается на полимерные и синтетические материалы, предназначенных для применения в строительстве (подпункт 6 пункта 1 Приложения № 2 Приказа Роспотребнадзора от 19.07.2007г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»).

В соответствии с Федеральным законом о лицензировании, в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, входит строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения (пп. 101.2 п.1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001г. N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

Деятельность по строительству зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом  включает выполнение строительно-монтажных работ, в том числе общестроительных, отделочных, санитарно-технических, специальных и монтажных работ, а также выполнение работ по ремонту зданий и сооружений (п. 1 Положения о лицензировании деятельности в области проектирования и строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.03.2002г. № 174 «О лицензировании деятельности в области проектирования и строительства»).

Следует обратить внимание, что с 01.01.2010г. подпункт 101.2 пункта 1 статьи 17 Закона о лицензировании утратит силу. Предоставление лицензий на осуществление строительства зданий и сооружений прекращается с 01.01.2009г.  (пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Техническое задание

1.  Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, методики выполнения работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП) 11-3-79, ГОСТ 30673-99р.р.5-8, 23166-99р.р.5-8

2.  Применяемые на всех этапах производства работ материалы должны быть сертифицированы. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

3.  Порядок сдачи и приемки результатов работ: работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.

4. Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик несет ответственность за качество работ в течение гарантийного срока – три года, со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах Подрядчик устраняет недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. В случает, если в течение гарантийного срока Подрядчик через 5 дней с момента уведомления об обнаружении недостатков не приступит к устранению данных недостатков, то Заказчик имеет право заключить договор на устранение недостатков со сторонней организацией. В этом случае все расходы, которые понес Заказчик по устранению данных недостатков (оплата работ сторонней организации, расходы на проведение конкурса, запроса котировок и прочее), Подрядчик обязан возместить Заказчику.

5.Требования к выполняемым работам  обобщены путем составления таблицы:

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Требования соответствия ГОСТ, характеристика и его масса, расход ресурсов на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | м2 | 28,88 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками |
| 2. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | м2 | 15,23 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных |
| 3. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (размер дверей 1м х 2,71м – 4 шт; 0,81м х 2,71 м – 2 шт.) Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадью боле 2 м2 | м2 | 15,23 | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, размеры 1м*2,71м-4 шт, 0,81м*2,71м-2шт, изготовленного из профиля «KBE» (Германи) Системная глубина: 32 мм, Теплоизоляция: Uf - значение рамы: [R0пр=0,63м20 С/Вт], Поверхность: Гладкая и удобная в обслуживании, Взломобезопасность третьего класса, Звукоизоляция четвертого класса, Технические характеристики профиля соответствуют классу А (толщина стенки 3мм). Комплектуются армировкой 1,5 мм и немецким уплотнителем КВЕ, Фурнитура ROTO NT соответствует 3 классу противовзломности в соответствии с международными нормами DIN V ENV 1627-1630. Сэндвич панель сопротивление теплопередаче при толщине 24мм составляет 0,9 м2*°С/Вт; индекс звукоизоляции при толщине 24мм составляет 24 дБ, высокая влагостойкость; хорошая ударная прочность; стойкость к УФ-излучению; Свойства внутреннего слоя: средняя плотность 35 кг/м³ теплопроводности 0,029 Вт/м*°С, прочность на сжатие - 0,25 МПа; водопоглощение - 1,5% за 30 дней; |
| 4. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Блок оконный пластиковый двухстворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (размер окна 1,04 м х 1,88 м – 4 шт.) | м2 | 7,82 | Блок оконный пластиковый двухстворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 1,9552 м2 размер окна 1,04 м х 1,88 м – 4 шт. изготовленного из профиля «Tecoline» (Германи) Системная глубина: 32 мм, Теплоизоляция: Uf - значение рамы: [R0пр=0,63м20 С/Вт], Поверхность: Гладкая и удобная в обслуживании, Взломобезопасность третьего класса, Звукоизоляция четвертого класса, Технические характеристики профиля соответствуют классу А (толщина стенки 3мм). Комплектуются армировкой 1,5 мм и немецким уплотнителем КВЕ, Фурнитура ROTO NT соответствует 3 классу противовзломности в соответствии с международными нормами DIN V ENV 1627-1630. Однокамерный стеклопакет толщена стеклопакета 24 мм, Сопротивление теплоотдачи (м2-С)/Вт -0,54, Звукоизоляция 38 ДБ. (ГОСТ 24866-66) |
| 5. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 (размер окна 2,24 м х 1,88 м) | м2 | 21,6 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 4,2112 м2 размер окна 2,24 м х 1,88 м, изготовленного из профиля «Tecoline» (Германи) Системная глубина: 32 мм, Теплоизоляция: Uf - значение рамы: [R0пр=0,63м20 С/Вт], Поверхность: Гладкая и удобная в обслуживании, Взломобезопасность третьего класса, Звукоизоляция четвертого класса, Технические характеристики профиля соответствуют классу А (толщина стенки 3мм). Комплектуются армировкой 1,5 мм и немецким уплотнителем КВЕ, Фурнитура ROTO NT соответствует 3 классу противовзломности в соответствии с международными нормами DIN V ENV 1627-1630. Двухкамерный стеклопакет толщена стеклопакета 24 мм, Сопротивление теплоотдачи (м2-С)/Вт -0,54, Звукоизоляция 38 ДБ. (ГОСТ 24866-66) |
|  | Москитная сетка | шт | 6 | Маскитная сетка Saint-Gobain, Vertex (Чехия) Конструкция сетки - основа 7 нитей/см, уток 6 нитей/см, плотность 120г/м2, прочность на разрыв основа 750 N/см, уток 660 N/см, размер ячейки 1,8мм*1,6 мм, толщина волокна 0,30мм. |
| 6. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м Доски подоконные ПВХ шириной 200 мм | м | 17,7 | Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм (ГОСТ 30673-99), ECP PLASTICS (Россия), многокамерный профиль толщиной 20 мм, толщина лицевой поверхности 2,6 мм, материал, для ламинирования используется жесткая тесненная ПВХ-пленка, цвет белый |
| 7. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 18 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (ГОСТ 14918-80) |
|  | Строительный мусор | т | 0,0403 | Строительный мусор |
| 8. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | м2 | 18 | Цементно-известковый раствор готовят из цемента, известкового теста и песка, Расслаиваемость свежеприготовленной растворной смеси 10 %, марка по прочности на сжатие М100, плотность раствора 1500 кг/м3, морозостойкость Мрз 25, Схватывание наступает через 45 мин, заканчивается через 12 часов после затворения водой. ГОСТ 28013-89 |
| 9. | Облицовка оконных и дверных откосов панелями ПВХ | м2 | 18 | Пластик бумажно-слоистый Werzalit (Россия) с декоративной стороной толщиной 2 мм (по ГОСТу 9590-76) |
| 10. | Ремонт штукатурки наружных и прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | м2 | 9 | Цементно-известковый раствор Расслаиваемость свежеприготовленной растворной смеси 10 %, марка по прочности на сжатие М100, плотность раствора 1500 кг/м3, ГОСТ 28013-89 |
| 11. | Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | м2 | 9 | Грунт - «Нортекс-Грунт» - водно-дисперсионная акриловая грунтовка для подготовки деревянных, каменных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и гипсовых поверхностей перед нанесением водно-дисперсионных лакокрасочных материалов. Предназначена для внутренних и наружных работ. Обладает антисептическим эффектом: предотвращает появление плесневых и деревоокрашивающих грибов.( ТУ 2316-034-24505934-05) Первый слой - Ротбанд Кнауф (Knauf) Размер зерна 1,2 мм, время высыхания 5 суток, прочность на сжатие 4,5 мегапаскалей, прочность на изгиб 2,1 МПа, плотность 950 кг/м3. Второй слой - Шпатлевка SHEETROCK произведенные United States Gypsum Company (USG), образуя гладкую, ровную поверхность Материал Шпатлевка со связующими на основе винила. Нанесение Ручное, укрываемость 67,4 кг на 100 м2 слоем в 1 мм поверхности Цвет Белый Плотность 1,65 кг/л. Окраска- поливинилацетатная краска марки Э-КЧ-112 (ГОСТ 20833—75) представляют собой суспензию пигмента и наполнителя в стиролбутадиеновом латексе СКС-65ГП или поливинилацетатной дисперсии с добавлением антиоксиданта — фенолоформальдегидной смолы, а также эмульгатора, стабилизатора и других вспомогательных веществ Степень перетира по методу «клина»100, Время высыхания при температуре 22°С, 2 часа, Прочность пленки при изгибе, 1 мм, Предельное напряжение сдвига, 25 мг/см2, рН краски 8, Укрывитость, 100 г/м2, Вязкость (по ВЗ-4) при температуре 20°С – 60. |
| 12. | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: мусор строительный | т | 8,18 | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: мусор строительный |
| 13. | Перевозка мусора 1 класса до 25 км | т | 8,18 | Перевозка мусора на 25 км |

1.1 Оконные блоки изготовлены из ПВХ, не уступающего по качественным характеристикам с предоставлением письменного экспертного заключения с использованием высококачественной фурнитуры импортного производства ROTO NT , не уступающего по качественным характеристикам с предоставлением письменного экспертного заключения.

Цвет профиля – белый.

1.2Требования к применяемым материалам в процессе исполнения контракта: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»;

СНиП от 23.07.2001 № 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»;

Использование высококачественных арматуры и профиля, стойких к ультрафиолетовому излучению и агрессивным воздействиям окружающей среды, обеспечивающих высокую теплоизоляцию и экономию энергии.

При выполнении работ Подрядчик использует материалы, имеющие следующие сертификаты, которые Подрядчик предоставляет Заказчику в процессе выполнения договора, а именно:

а) Сертификат соответствия ГОСТ (на профиль ПВХ, стеклопакеты, на фурнитуру, на подоконники).

б) Санитарно-гигиенический сертификат на ПВХ профиль, подоконную доску, на монтажную пену,  на герметик.

в) Сертификат пожарной безопасности  на ПВХ профиль.

Имеющий полномочия подписать Приложение №1к заявке на участие в аукционе -  техническое предложение  претендента от имени

Общества с ограниченной ответственностью « »

(Полное наименование претендента)

Директор

Печать			                                                   (должность, подпись, ФИО)